建设项目环境影响报告表

项   目  名  称：  热熔压敏胶研发及配套仓储扩建项目

建设单位（盖章）：     江苏嘉好热熔胶股份有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 热熔压敏胶研发及配套仓储扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 史云霓 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈总 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 如皋经济技术开发区邓园社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15900608518 |  |  | 传真 |  | — |  |  | 邮政编码 | 226500 |  |  |
| 建设地点 |  | 如皋经济技术开发区邓园社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目代码 |  | 2018-320654-29-03-549228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 〔M7320〕工程和技术研究和试验发展 |  |  |  |  |
| 占地面积 |  | 10357.07m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  | 1017.59 m2 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 10000 | 其中环保投资（万元） |  |  | 111 |  |  | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  |  | 1.11 |
| 评价经费（万人民币） |  |  | — |  |  | 投产日期 |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要生产设备详见表1-4和 1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  |  |  | 529.7 |  |  |  | 燃天然气（立方米/年） |  |  |  | — |  |
| 电（千瓦时） |  |  |  | 30万 |  |  |  | 液化石油气（吨/年） |  |  |  | — |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  |  | — |  |  |  | 其它 |  |  |  | — |  |
| 废水排水量及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 年排放量（t/a） |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业废水 | 0 |  |  | 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1任务由来 江苏嘉好热熔胶股份有限公司成立于2011年11月09日，公司经营范围为热熔压敏胶生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏嘉好热熔胶股份有限公司于2011年10月25日取得了如皋市环境保护局关于对江苏嘉好热熔胶股份有限公司“年产50000吨热熔压敏新建项目”的批复，文件号为皋环表复〔2011〕163号（见附件7），于2013年9月5日通过了如皋市环境保护局的验收（见附件9）。 面对市场快速发展的态势，江苏嘉好热熔胶股份有限公司顺应市场需求，利用自身实力和优势，投资10000万元，在如皋经济技术开发区邓园社区，扩建研发楼3393.62平方米，仓库2293.20平方米，购置流变仪、自动软化点试验仪、万能材料试验机等43台套研发设备；用于研发热熔压敏胶新产品，项目建成后年研发热熔压敏胶新产品10个以上；引进8000H后推货架1500个、3750H后推货架200个，用于存放本公司的原材料及产品。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于三十七、研究和试验发展108研发基地，项目不含医药、化工类等专业中试内容的，属于其他，项目应该编制环境影响报告表；江苏嘉好热熔胶股份有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2项目周边环境概况 建设项目位于如皋经济技术开发区邓园社区（项目坐标为32°24'17.62"、120°31'13.55"），于公司北侧预留用地新建研发楼、仓库和环烷油储罐，建设项目东侧为龙池路，路对面为南通汉德家用电器公司，南侧为起凤路，路对面为江苏嘉好热熔胶股份有限公司(北侧厂区)，北侧为江苏鑫鹏建工程公司。 项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 建设项目为〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，对照国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于在如皋经济技术开发区邓园社区，用地性质为工业用地，土地证见附件4，建设项目用地符合如皋市城北街道土地利用总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知（苏政办发〔2017〕30号）相符性 根据省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知（苏政办发〔2017〕30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用VOCS含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCS含量的油墨替代。建设项目使用环烷油是作为压敏胶的软化剂，热熔压敏胶用于无纺布卫生巾、尿片、纸尿裤等，无毒无害，含有挥发性有机成分低，因此满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏政办发〔2017〕30号）的要求。 （4）与江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 禁止建设生产和使用高非甲烷总烃含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCS含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。项目使用环烷油是作为压敏胶的软化剂，热熔压敏胶用于无纺布卫生巾、尿片、纸尿裤等，无毒无害，含有挥发性有机成分低，符合江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计化实施方案的通知（苏政发【2018】122号）。 1.1.4“三线一单”相容性分析 （1）与生态红线相符性分析 对照《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，本项目距离国家级生态保护红线如海运河如城饮用水水源保护区4000m，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》及《南通市生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区为水绘园风景区，本项目距离水绘园风景区3300m，不在其二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》及《南通市生态红线区域保护规划》要求。江苏省生态红线保护区（如皋）分布图见附图3，南通市生态红线保护区（如皋）分布图见附图4。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据2018年如皋市环境质量公报及声环境质量监测结果，如皋市主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，如皋市空气环境质量暂判定为不达标区，为打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，再用煤量实现减量替代的前提下，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度、采取上诉措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）与资源利用上线相符性分析 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于工业园区内，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 建设项目位于在如皋经济技术开发区邓园社区，本项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，不在环境准入负面清单范围内。建设项目的原材料主要为环烷油、SIS橡胶等物质，项目合理安全储存原料。产品为热熔压敏胶新产品，无毒无害。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 1.1.5与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目距离焦港河12200m，如泰运河1600m，如海运河3900m，不在一级保护区范围内。 本项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 1.1.6项目概况 （1）建设内容 本项目于公司北侧预留用地新建研发楼用于研发热熔压敏胶新产品、3个600m3的储罐用于储存环烷油，仓库用于储存原材料和成品。扩建项目厂区建设内容详见表1-1，建设项目产品方案见表1-2。 表1-1 北侧新建厂区主要经济技术指标 名称; 数值; 单位; 备注. 厂区总用地面积; 10357.07; m2; 以实测面积为准. 总占地面积; 4673.88; m2; --. 总建筑面积; 6370.52; m2; --. 总计容面积; 8847.76; m2; --. 绿化面积; 1017.59; m2; --. 建筑密度; 45.13; %; 40-55. 容积率; 0.85; --; --. 绿地率; 9.83; %; ≤15. 机动车停车位; 46; 个; --. 非机动车停车位; 110; 个; --. 行政服务设施用地面积比例; 6.51; %; --. 表1-2 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计规模; 年运行时数. 现有; 新增; 全厂. 热熔压敏胶生产线; 热熔压敏胶; 50000吨/年; --; 50000吨/年; 2400h. 研发热熔压敏胶新产品; 热熔压敏胶相关产品; --; 10个以上; 10个以上; 2400h. （2）平面布置 建设项目厂区平面布置图见附图5。建设项目主要构筑物情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要构筑物情况 构筑物名称; 主要功能; 占地面积; 建筑面积; 备注. 门卫; 门卫; 76.81 m2; 76.81 m2; 新建. 办公楼; 研发; 673.91 m2; 2916.62 m2; 新建. 事故应急池; --; 314.74 m2; --; 新建. 仓库; 原料库、成品库; 2393.20 m2; 4720.80m2; 新建. 室外雨篷; 雨篷; --; 135.90m2; 新建. 罐区; 储存环烷油; 941.35m2; 941.35m2; 新建. 非机动车停车棚; 停车; 93.74 m2; 56.25 m2; 新建. 操作场地; --; 1416.64 m2; --; 新建. （3）主要原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 建设项目主要原辅材料 序号; 原辅料名称; 主要成分; 年消耗量（t/a）; 贮存方式. 1; 环烷油; --; 0.1; 外购、汽运. 2; SIS橡胶; --; 0.19; 外购、汽运. 3; 松香改性树脂; --; 0.2; 外购、汽运. 4; 石油树脂; --; 0.001; 外购、汽运. 5; 抗氧化剂; --; 0.0005; 外购、汽运. 6; 无纺布; --; 0.001; 外购、汽运. 原辅料的理化性质： （1）环烷油：环烷油是从环烷基原油中提炼出来的、在石油产品中与石蜡基油相比资源较少，储量只占世界已探明石油储量的2.2%，属稀缺资源。环烷油属于操作油(加工油、填充油)之类，是以环烷烃为主要成分的石油馏分。酸值<0.15mgKOH/g。流动点-40~-12℃。饱和烃含量87.55%~9 3.86%，芳烃含量6.14%~11.96%，沥青质含量0~0.49%。苯胺点66~82℃，初馏点大于300℃。用作橡胶型密封胶和压敏胶的软化剂。贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。环烷油具有饱和环状碳链结构，具有低倾点，高密度、高粘度、无毒副作用等特点，而且在它的环上通常还会连接着饱和支链。因为这种结构，使环烷油既具有芳香烃类的部分性质，又具有直链烃的部分性质，又由于环烷油来自天然石油，有价格低廉、来源可靠等优点，决定了环烷油能够在许多领域有着特殊的用途。 （2）SIS橡胶：SIS是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物，兼具橡胶和塑料性质。SIS粘着力强，是热熔压敏胶粘合剂、涂料、溶剂型粘合剂、塑料改性制品等的主要原料。其制备的产品性能更加优良，如包装袋、妇女卫生巾、双面带及耐油标签等等。 （3）松香改性树脂：松香为一种可再生天然树脂，是多种树脂酸和少量脂肪酸以及中性物质的混合物，松香树脂主要成分为各种树脂酸（分子式为C19H29COOH），含量在90% 以上。树脂酸具有一个三环骨架结构，大部分含有二个双键和一个羧基两种活性中心，通过与羧基的酯化、中和及与双键的加成、氢化、岐化、聚合等，可改变松香的理化性能，大大拓展其应用领域，在涂料、油墨、胶粘剂等行业得到广泛应用。这些经过化学加工的松香制品，统称为松香改性树脂或改性松香树脂。 （4）石油树脂：石油树脂（hydrocarbon resin）是石油裂解所副产的 C5 、 C9 馏份，经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于 300-3000 的低聚物。半透明固体颗粒，比重1.04（25°C），软化点100°C，不溶于水，稳定性良好，不会发生具有危害换聚合反应，防止与强氧化材料接触。 （5）抗氧化剂：抗氧化剂（ Antioxidants）是阻止氧气不良影响的物质。 它是一类能帮助捕获并中和自由基，从而祛除自由基对人体损害的一类物质。抗氧化剂是指能防止或延缓食品氧化，提高食品的稳定性和延长贮存期的食品添加剂。抗氧化剂的正确使用不仅可以延长食品的贮存期、货架期，给生产者、消费者带来良好的经济效益，而且给消费者带来更好的食品安全。 （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备见表1-5 表1-5 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备注. 现有; 新增; 全厂. 1; 加热搅拌器; YK-+650; 30; 0; 30; 南侧现有项目厂区. 2; 真空泵; YK-650; 10; 0; 10. 3; 分离罐; LCC-23; 60; 0; 60. 4; 过滤器; KR430; 30; 0; 30. 37; 环烷油储罐; 600 m3; 1; 0; 1. 5; 数字旋转粘度计/高温恒温浴; SNB-2-J/SD-2001; 0; 1; 1; 北侧扩建项目厂区. 6; BROOKFIELD进口粘度仪; --; 0; 1; 1. 7; 自动软化点试验仪; SD-0606T; 0; 1; 1. 8; 流变仪; HR-2; 0; 1; 1. 9; 流变仪; HAAKE; 0; 1; 1. 10; 低温恒温槽; DC-2006 SHP; 0; 1; 1. 11; 万能材料试验机; HD-605A; 0; 1; 1. 12; 万能材料试验机; BLD-1028A; 0; 1; 1. 13; 标准型电动碾压滚轮; HD-526C; 0; 2; 2. 14; 保持力试验机; HD-C524; 0; 2; 2. 15; 保持力试验机; HD-524B; 0; 2; 2. 16; 温湿计; TH702C; 0; 1; 1. 17; 温湿计; JR912; 0; 1; 1. 18; 除湿机; DYD-A20A3; 0; 1; 1. 19; 初粘性试验仪; --; 0; 1; 1. 20; 电子天平; --; 0; 1; 1. 21; 欧标初粘仪; --; 0; 1; 1. 22; 精确天平electronic scale TM; --; 0; 1; 1. 23; 8000H后推货架; --; 0; 1500; 1500. 24; 3750H后推货架; --; 0; 200; 200. 25; 不锈钢杯; --; 0; 5; 5. 26; 电动搅拌器; --; 0; 2; 2. 27; 调温调压电热套; --; 0; 2; 2. 28; 万能拉力机; 100kg量程; 0; 1; 1. 29; 加热器; --; 0; 2; 2. 30; 自动软化点试验仪; --; 0; 2; 2. 31; 滚筒涂布机; --; 0; 1; 1. 32; 涂布贴合机; --; 0; 1; 1. 33; 胶箱和涂布头; --; 0; 1; 1. 34; 小涂布机; --; 0; 1; 1. 35; 烘箱; --; 0; 3; 3. 36; 比色计; --; 0; 1; 1. 37; 环烷油储罐; 600 m3; 0; 3; 3. （5）劳动定员及工作制 现有职工人数22人，扩建项目新增员工15人，扩建后全厂职工37人，实行单班制，每班工作8h，每年工作300天，全年工作时间以2400h计。 （6）公用及辅助工程 ①供水 建设项目由如皋市政给水管供水，用水量为529.7t/a，主要用于生活用水、绿化用水。 ②排水 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 ③供电 建设项目年用电量30万kW·h，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 ④贮运 建设项目原料贮存于原料库，成品贮存于成品库、储罐用于储存环烷油。厂内及厂区之间的运输依靠行车，厂外运输依靠社会专业物流公司。 建设项目公用及辅助工程见表1-6。 表1-6 建设项目贮运、公用及环保工程 工程类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 现有; 新增; 全厂. 贮运工程; 原料仓库; 1500m2; 2360.4 m2; 3860.4m2; 储存原料. 成品仓库; 1500m2; 2360.4 m2; 3860.4m2; 储存成品. 储罐; 1个（600 m3）; 3个（600 m3）; 4个（600 m3）; 用于储存环烷油. 公用工程; 给水系统; 3000t/a; 529.7t/a; 3529.7t/a; 市政供水. 排水系统; 1800t/a; 405t/a; 2205t/a; 雨污分流. 供电系统; 53万kw·h; 30万kw·h; 83万kw·h; 市政供电. 绿化工程; 2700m2; 1017.59m2; 3717.59m2; 本地草树种. 环保工程; 废气; 夹套水冷+活性炭吸附装置; 1套; 0; 1套; 达标排放. 废水; 生活污水; 1座化粪池; 1座化粪池; 2座化粪池. 噪声治理; 隔声、减震; 隔声、减震; 隔声、减震; 厂界达标. 固废处理; 一般固废库; 50m2; 0; 50m2; 安全处置. 危险固废库; 30m2; 0; 30m2; 安全处置. 风险防范; 事故应急池; 0; 880m3; 880m3; 满足环保要求. （7）项目建设规模 建设项目总投资10000万元，项目建成后年研发热熔压敏胶新产品10个以上；配套仓库用于存放本公司的原材料及产品。 （8）环保投资 建设项目用于环境保护方面的投资约为111万元，占建设项目总投资的1.11%。建设项目建成时应同时完成项目的治理措施。具体环保投资一览表见表1-7。 表1-7 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 预期效果; 进度. 废水; 化粪池1座; 6; 达标排放; 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用. 雨污水管网; 25. 噪声; 厂房隔声; 25; 厂界达标. 固废; 固废堆区; 5; 合理处置. 绿化; 厂区绿化; 20; --. 固废; 危废库; 依托现有; 安全处置. 风险防范; 事故应急池880m3; 30; 满足环保要求. 合计; 111; 占总投资的1.11%; —. 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 1.2.1与拟建项目有关的污染情况及环境问题 （1）现有项目环保手续概况 江苏嘉好热熔胶股份有限公司于2011年10月25日取得了如皋市环境保护局关于对江苏嘉好热熔胶股份有限公司“年产50000吨热熔压敏新建项目”的批复，文件号为皋环表复〔2011〕163号（见附件7），于2013年9月5日通过了如皋市环境保护局的验收（见附件9）。现有项目环保手续概况见表1-8。 表1-8 现有项目环保手续概况 项目名称; 环保事项; 审批部门; 文件号; 时间. 年产50000吨热熔压敏新建项目; 环评审批; 如皋市环境保护局; 皋环表复〔2011〕163号; 2011.10.25. 验收; 如皋市环境保护局; --; 2013.9.5. （2）现有项目加工工艺 现有项目热熔胶生产工艺见图1-1。 石油树脂、环烷油 投料 预搅拌 搅拌 风冷 过滤出料 升温 抽真空 包装入库 分切 杂质 非甲烷总烃 SIS、松香改性树脂、抗氧化剂 非甲烷总烃 夹套水冷+活性炭吸附 图1-1 热熔胶产工艺流程图 - 现有项目生产流程： - 先将环烷油泵入加热搅拌器，再加入石油树脂后充分搅拌均匀，再投入SIS橡胶、松香改性树脂，充分搅拌并浸渍1-2小时，再加入抗氧化剂搅拌均匀。然后开始搅拌升温加热，保温搅拌1-2小时，直至物料全部熔化、变成透明、均匀的粘稠液体为止。然后再经过滤去除杂质后趁热出料，强制风冷后分切包装入库。 - 本项目生产过程采用加热熔化搅拌复配生产工艺，无化学反应、合成过程，采用原料中不含增塑剂。加热方式采用电加热。 （3）现有项目污染物排放情况 在抽真空过程中会有少量有机废气产生，抽真空废气经二级夹套水冷+活性炭处理后通过15米1#、2#高排气筒排放。根据验收报告1#排气筒、2#排气筒的监测结果如下表1-9、1-10： 表1-9 1#排气筒排放监测结果 测点 位置; 监测日期; 样品序号; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 备注. 标干流量 m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标干流量 m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1#排气筒（出口）; 2013.8.5; 1; 3827; 0.95; 0.0036; 3827; 55; --; 排气筒高度15米. 2; 3741; 0.27; 0.0010; 3741; 55; --. 3; 3858; 0.11; 0.0004; 3858; 55; --. 2013.8.6; 1; 3784; 0.64; 0.0024; 3784; 72; --. 2; 3840; 0.27; 0.0010; 3840; 72; --. 3; 3862; 0.23; 0.0009; 3862; 72; --. 二日平均排放浓度/速率; 3819; 0.41; 0.0016; 3819; 64; --. 最大排放浓度/速率; --; 0.95; 0.004; --; 72; --. 执行标准; --; 120; 10; --; 2000; --. 二日平均处理效率; --; --; --; --. 达标情况; --; 达标; 达标; --; 达标; --. 表1-10 2#排气筒排放监测结果 测点 位置; 监测日期; 样品序号; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 备注. 标干流量 m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标干流量 m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2#排气筒（出口）; 2013.8.5; 1; 3787; 0.31; 0.0012; 3787; 55; --; 排气筒高度15米. 2; 3821; 0.32; 0.0012; 3821; 72; --. 3; 3806; 0.59; 0.0022; 3806; 72; --. 2013.8.6; 1; 3843; 0.43; 0.0017; 3843; 55; --. 2; 3817; 0.39; 0.0015; 3817; 72; --. 3; 3782; 0.80; 0.0030; 3782; 72; --. 二日平均排放浓度/速率; 3809; 0.47; 0.0018; 3809; 64; --. 最大排放浓度/速率; --; 0.8; 0.003; 3819; 72; --. 执行标准; --; 120; 10; --; 2000; --. 二日平均处理效率; --; --; --; --. 达标情况; --; 达标; 达标; --; 达标; --. 风冷废气以无组织逸散在生产车间内。 现有项目设有环烷油储油罐一个，储油罐在装卸料时及静置时，由于环境湿度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐呼吸。因此环烷油装卸过程中会有微量烃类以气态形式逸出进入大气环境。由于环烷油的分子量大、沸点高，挥发性极小，故罐区呼吸废气以无组织逸散。 ②废水 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 、 3000 真空泵用水 300 生活用水 1500 损耗150 化粪池 1350 1350 间接冷却水 900 损耗750 循环使用36000 现有项目 绿化用水 300 损耗300 如皋市恒发 污水处理厂 300 150 开发区管网 1800 图1-2 现有项目水平衡图 表1-11 废水监测结果数据统计表 单位：mg/L 监测点位; 监测日期; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物. 废水接管口; 2013.8.5; 7.68; 62; 27.4; 60. 7..70; 58; 25.4; 63. 7.75; 79; 25.2; 61. 日均值; --; 66; 26.0; 61. 2013.8.6; 7.31; 68; 26.1; 86. 7.25; 65; 25.1; 81. 7.46; 61; 25.8; 88. 日均值; --; 61; 31.9; 85. 二日平均排放浓度; --; 65; 25.7; 73. 执行标准值; 6-9; 800; 45; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. ③噪声 现有项目主要噪声污染为搅拌机、真空泵、风机等，源强在80~88dB（A），通过厂房隔声、距离衰减及安装隔声减振设备后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。现有项目噪声监测结果见下表1-12 表1-12 现有项目噪声监测结果 单位：mg/L 测点号; 测点名称; 监测日期：2013.8.5; 标准值. 昼间; 超标值; 夜间; 超标值; 昼间. 1; 东厂界; 54.0; 0; 0; 0; 65. 2; 北厂界; 58.9; 0; 0; 0; 65. 3; 西厂界; 55.2; 0; 0; 0; 65. 4; 南厂界; 54.9; 0; 0; 0; 65. ④固体废物 现有项目固体废物主要包括过滤工序产生的杂质回收后送如东大恒固废中心安全处置；生活垃圾委托环卫清运；化粪池污泥作农肥利用；废包装材料经收集后厂家回收利用；废气处理装置冷凝液回收后作原料综合利用；废活性炭回收后送如东大恒固废中心安全处置。 ⑤现有项目卫生防护距离 现有项目需设以现有项目的生产车间为执行边界的100m卫生防护距离，储罐区为执行边界的50m卫生防护距离；根据现场踏勘，最近敏感点西北侧居民距离生产车间102m，距离储罐区65m。卫生防护距离没有居民。 ⑥现有项目污染物排放汇总 根据现有项目验收情况，现有项目污染物排放汇总见表1-13。 表1-13 现有项目主要污染物排放汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废水; 废水量; 1800（1800）. CODcr; 0.118（0.09）. SS; 0.13（0.018）. NH3-N; 0.047（0.009）. TP; 0.0072（0.0009）. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 0.008. 固废; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. 注：在验收的时候没有对TP没有进行检测，因此TP是根据环评报告表来进行核算的。 （4）项目现状存在的环境问题及整改措施 现有项目运行良好，无需整改。 （5）“以新带老”措施 现有项目无需以新带老。 1.2.2建设项目所在地污染及主要环境问题 建设项目位于如皋经济技术开发区邓园社区，根据现场踏勘，该工业集中区以电子、机械、纺织等基本无污染或轻污染企业为主。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 2.1.2地形地貌 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 - 2.1.3气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.1℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1066.8mm；该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s。 2.1.4水文 如皋河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 项目周边主要水体为通扬运河。 通扬运河：自白米镇起，至南通市区木耳桥，呈南北走向，全长105.1公里，先后流经柴湾、如城、东陈、丁埝、林梓、白蒲7个乡镇，是流经如皋乡镇最多的河流。它沟通了白毛河、南凌河、如泰运河、丁堡河、东、西司马港等，并与长江、大运河相通，流经如皋经济最发达地带，也是如皋东北部和东部广大地区的主要灌溉河道。通扬运河为如皋市二级河道，其水流方向通常是由南向北，河宽50m，水深3~4m，枯水期流速平均约为0.06m/s，丰水期流量约1m3/s。通扬运河为本项目的纳污水体。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 - 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东临黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城 如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都 如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80 年代以来，如皋先后有600 多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20 多万亩。 世界长寿养生福地 被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋百岁老人高达270 多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90 岁以上的老人有4000 多人，80 岁以上的老人有40000 多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土 在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济技术开发区作为国家级经济技术开发区以及如皋高新技术产业开发区作为省级经济开发区，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机，11个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2.2、如皋市城北街道社会环境简况 如皋市城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 开发区区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 开发区内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 区内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 开发区东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 开发区地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。 开发区邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。 - 项目评价范围内不涉及国家和省级自然保护区、生态功能保护区和其他需特殊保护的环境敏感区域，无医院、学校及风景名胜、文物保护单位。

- 三、环境质量状况

3.1周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1.1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 根据《南通市环境质量状况公报》（2018），如皋市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2018年如皋市主要空气污染物指标监测结果 根据监测结果，2018年如皋PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。判定项目所在区域属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/ m3）; 标准值/（μg/ m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. 本项目所在地为如皋市，该区域属于长三角地区。根据长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，南通市开展了产业结构调整、“两高”行业产能控制、“散乱污”企业综合整治、工业源污染治理、清洁取暖、煤炭消费总量控制、锅炉综合整治、扬尘综合整治、扬尘综合治理、秸秆综合利用、工业炉窑治理、重点行业VOCs治理等措施改善环境空气质量。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）酸雨 2018年如皋市降水总体呈弱酸性，降水pH均值为6.05，酸雨频率为4.9%。 （3）废气和主要污染物排放量 2018 年，全南通市完成 606 项重点工程项目。全市二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 44561 吨、51252 吨，分别同比削减 3.94%、8.07%，均完成年度减排目标。全市挥发性有机物（VOCs）排放总量削减19.3%。 3.1.2水环境质量现状 （1）饮用水源水 全市均以长江水作为饮用水源，如皋由鹏鹞水务有限公司供水，2018年鹏鹞水务有限公司水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类标准，水质状况良好。 （2）地表水 2018年，全市除焦港河水质在Ⅲ~Ⅳ类之间，其余河流水质以Ⅳ~Ⅴ类之间，个别断面出现劣Ⅴ类水质，主要污染物指标为氨氮、总磷、高锰酸盐指数。 （3）地下水 2018年全南通市 6个国控地下水监测点位中，2个点位优于考核目标，3个点位达考核目标，1个点位未达考核目标（海门市三星镇南村村委会点位）；6 个省控地下水点位中，2个点位优于考核目标，1个点位达考核目标，3个未达到考核目标（崇川区礼巷 1 号、海安市范雪琴测井及海门市江滨季士昌点位）。 （4）废水和主要污染物排放量 2018 年，全南通市完成 217 个水污染治理项目。经核算认定，全市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为 9.04 万吨、1.42 万吨、3.66万吨、0.33 万吨，分别比上年削减 3.03%、2.83%、2.13%、2.35%，均完成年度减排任务。完成 58 个饮用水水源地环境保护专项行动发现问题的整改，完成 15 条黑臭水体河道整改，新增污水处理能力 2.3 万 m 3 /d，建制镇污水处理设施覆盖率达到 100%。 3.1.3声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2018年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为48.9分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2018年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为60.4分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2018年，如皋市功能区噪声1、3类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据本项目周边环境概况，本单位委托江苏迈斯特环境检测有限公司于 2019 年 4 月 15 日~16日对项目进行噪声监测，报告编号为MSTNT20190201005，测点位置见附图4。噪声测量结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 根据上表监测结果，扩建项目南厂界昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东、西、北厂界昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，附近居民处昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 监测时间; 监测点; 标准级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 2019.4.15; N1东厂界; 3类; 53.7; 65; 达标; 49.6; 55; 达标. N2南厂界; 4a类; 56.9; 70; 达标; 47.8; 55; 达标. N3西厂界; 3类; 57.7; 65; 达标; 49.2; 55; 达标. N4北厂界; 3类; 58.1; 65; 达标; 48.7; 55; 达标. N5附近居民; 1类; 48.7; 55; 达标; 44.5; 45; 达标. 2019.4.16; N1东厂界; 3类; 55.3; 65; 达标; 48.7; 55; 达标. N2南厂界; 4a类; 56.4; 70; 达标; 49.5; 55; 达标. N3西厂界; 3类; 54.0; 65; 达标; 48.4; 55; 达标. N4北厂界; 3类; 55.8; 65; 达标; 49.2; 55; 达标. N5附近居民; 1类; 50.0; 55; 达标; 43.6; 45; 达标. 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价为三级评价，确定500米范围内的敏感目标为大气环境敏感目标，本项目大气环境保护目标详见表3-3，其大气环境保护目标图见附图6；水环境及声环境保护目标详见表3-4。 表3-3 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境工能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 邓园居二十五组; 120°31'2.66"; 32°24'31.10"; 居民; 10户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 368. 邓园居二十四组; 120°31'11.78"; 32°24'17.70"; 2户; W; 54. 邓园居十二组; 120°31'24.14"; 32°24'9.67"; 5户; SE; 344. 崔家园; 120°30'58.98"; 32°24'14.28"; 50户; SW; 376. 表3-4 水环境及声环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界最近距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 通扬运河; E; 3100; 一级河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准. 声环境; 邓园居二十四组; W; 54; 2户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 生态; 水绘园风景区二级管控区; SE; 3300; 内外城河及两侧绿化带、水绘园(公园)及其以南至中山路、龙游河两侧各100m、烈士陵园及红十四军公园区域。; 自然与人文景观保护.

- 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、CO 、O3、PM10及PM2.5执行国家《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。具体指标见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; μg/ m3; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; μg/ m3; 150. 1小时平均; μg/ m3; 500. NO2; 年平均; μg/ m3; 40. 日平均; μg/ m3; 80. 1小时平均; μg/ m3; 200. NOX; 年平均; μg/ m3; 50. 日平均; μg/ m3; 100. 1小时平均; μg/ m3; 250. PM10; 年平均; μg/ m3; 70. 日平均; μg/ m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/ m3; 35. 日平均; μg/ m3; 75. CO; 日平均; μg/ m3; 4000. 1h平均; μg/ m3; 10000. O3; 日最大8h平均; μg/ m3; 160. 1h平均; μg/ m3; 200. 非甲烷总烃; 一小时值; mg/m3; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 4.1.2地表水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，通扬运河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子; 标准限值（mg/L，pH无量纲）; 执行标准. Ⅲ类. pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤20. NH3－N; ≤1.0. SS*; ≤30. TP; ≤0.2. 注：*参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 4.1.3声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在区域为环境噪声3类功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域3类声环境功能区时，交通干线边界线外20m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目南厂界距离起凤路10m。因此，南厂界声环境执行《声环境质量准》（GB3096-2008）中4a类标准，东、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目附近敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 项目南厂界; 4a类; 70; 55; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 项目东、西、北厂界; 3类; 65; 55. 附近敏感点; 1类; 55; 45. 4.1.4土壤环境质量标准 评价区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），具体见表4-4。 表4-4建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理、土壤环境背景值可参考附录A。. 4.1.5地下水环境质量标准 地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。具体见表4-5。 表4-5 地下水质量标准 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; V类. pH; 6.5～8.5; 5.5～6.5或8.5～9; <5.5或>9. 色(度); ≤5; ≤5; ≤15; ≤25; >25. 总硬度(以CaCO3计); ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 硫酸盐; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 铁(Fe); ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤2.0; >2.0. 锰(Mn); ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.5; >1.5. 铜(Cu); ≤0.01; ≤0.05; ≤1.0; ≤1.5; >1.5. 锌(Zn); ≤0.05; ≤0.5; ≤1.0; ≤5.0; >5.0. 铝(Al); ≤0.01; ≤0.05; ≤0.20; ≤0.5; >0.5. 挥发性酚类(以苯酚计); ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.0l; >0.01. 阴离子表面活性剂; 不得检出; ≤0.1; ≤0.3; ≤0.3; >0.3. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; >10. 硝酸盐(以N计); ≤2.0; ≤5.0; ≤20; ≤30; >30. 亚硝酸盐(以N计); ≤0.01; ≤0.1; ≤1.0; ≤4.8; >4.8. 氨氮(以N计); ≤0.02; ≤0.1; ≤0.5; ≤1.5; >1.5. 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; >2.0. 氰化物; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 硫化物; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.02; ≤0.1; >0.1. 汞(Hg); ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 砷(As); ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 硒(Se); ≤0.01; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 镉(Cd); ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.01; >0.01. 铬(六价)(Cr6+); ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 铅(Pb); ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 镍(Ni); ≤0.002; ≤0.002; ≤0.02; ≤0.1; >0.1. 银(Ag); ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 总大肠菌群(MPN/100mL); ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; >100. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; >1000. 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。具体见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控点浓度值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. 4.2.2水污染物排放标准 扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准后排入污水管网，接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。如皋市恒发污水处理厂接管要求和尾水排放标准详见表4-7。 表4-7 如皋市恒发污水处理厂接管要求和尾水排放标准 污染物名称; 单位; 接管要求; 尾水排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中的三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. pH; —; 6~9; 6~9. COD; mg/L; 500; 50. SS; mg/L; 400; 10. NH3-N; mg/L; 45①; 5（8）*. TP; mg/L; 8①; 0.5. 注：①接管要求中NH3-N、TP及色度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。 ②尾水排放标准中括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 本项目东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB; A）） 执行标准. 昼间; 夜间. 南厂界; 4类; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 东、西、北厂界; 3类; 65; 55. 建筑施工噪声 施工期间厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-9。 表4-9 建筑施工厂界环境噪声排放限值 时间段; 昼间; 夜间. 标准限值（dB（A））; 70; 55. 4.2.4固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 4.3总量控制指标 4.3.1根据工程分析，本项目污染物排放总量控制指标见表4-10。 表4-10 本项目总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 现有项目 排放量; 扩建项目 排放量; “以新带老” 削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 废水; 废水量; 1800（1800）; 405（405）; 0; 2205（2205）; +405（405）. CODcr; 0.118（0.09）; 0.142（0.02）; 0; 0.26（0.11）; +0.142（0.02）. SS; 0.13（0.018）; 0.058（0.004）; 0; 0.188(0.022); +0.058（0.004）. NH3-N; 0.047（0.009）; 0.016（0.002）; 0; 0.063(0.0011); +0.016（0.002）. TP; 0.0072（0.0009）; 0.0016（0.0002）; 0; 0.0088(0.00011); +0.0016（0.0002）. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 0.008; 0; 0; 0.008; +0. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 0.6; 0.16; 0; 0.76; +0.16. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注括号内为外排量，括号外为接管量。 4.3.2平衡方案 根据《国民经济行业分类》，本次项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录》。 对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 建设项目生活废水制指标在如皋市恒发污水处理厂总量控制余量中协调解决；废气、固废零排放，无需申报总量。

- 五、建设项目工程分析

5.1建设项目工艺流程简述（图示）： 本项目建设地点在如皋经济技术开发区邓园社区，于现有公司北侧预留用地新建研发楼3393.62 m2，仓库2293.20 m2，和3个600 m3的环烷油储罐，另外在储罐四周要安装围堰。总用地面积为10357.07 m2。因此本次扩建项目的污染影响主要为施工期和营运期。 1、建设项目施工期工艺流程图如图5-1。 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收 施工废水、建筑垃圾 图5-1 施工期工艺流程图 2、建设项目营运期生产工艺流程图及产污点图如下图所示。 本项目于现有公司北侧新建厂房用于研发热熔压敏胶新产品、3个600m3的储罐用于储存环烷油，仓库用于储存原材料和成品。本项目主要为热熔压敏胶产品的研发，研发生产工艺流程及产污节点图5-2，其中研发室研发工艺流程及产污节点图5-3： S1研发室废物、G1废气、N噪声 研发室研发 S2研发室检测废物、S3不合格品、G1废气、N噪声。 配方计算 检测 成果 图例： G—废气 N—噪声 S—固体废物 图5-2 研发生产工艺流程及产污点图 生产工艺流程简述： （1）配方计算：本项目的研发主要是对热熔压敏胶产品相关的研发成果、论文、文献等材料进行收集和论证，计算出研发样品的配方比例。 （2）研发室研发：样品配方送研发室进行研发，研发出样品(如按配方无法试验出样品，则需根据试验结果重新进行理论验证和配方调整，直至试验出样品)。 产污环节：此工序产生S1研发室废物、G1废气、N噪声。 （3）检测：在80°C、90°C、100°C、110°C、120°C各取1个样品送至检测室对样品的粘度、软化点、粘着时间等性质进行检测。检测方法如下： ①利用初粘性试验仪、BROOKFIELD进口粘度仪等设备对不同样品的粘度进行测定。 ②利用自动软化点试验仪对样品的软化点进行测定。 ③利用流变仪对样品的流变性能进行测定。 ④利用保持力试验机对样品的粘着时间进行测定。 ⑤利用万能材料试验机对样品进行拉伸试验，可以确定样品的弹性极限、伸长率。 ⑥利用小涂布机、滚筒涂布机对样品进行无纺布复合试验。 ⑦利用比色计对样品的色度进行比较，从而得出样品的色度。 样品经检测合格后形成理论成果(检测不合格，则需根据试验结果重新进行理论验证和配方调整，试验出样品，重新进行检测，直至检测合格，形成理论成果)。 研发检测过程中产生的检测废样品，不合格样品等，先编号保存一段时间(作为备查用)。 产污环节：此工序产生S2研发室检测废物、S3不合格品、G1废气、N噪声。 研发室研发工艺流程及产污节点见图5-3： 石油树脂、环烷油 投料 预搅拌 搅拌 升温 得出样品 SIS、松香改性树脂、抗氧化剂 图例： G—废气 N—噪声 S—固体废物 G1废气、N噪声 图5-3 小试工艺流程及产污节点图5-3 生产工艺流程简述： （1）投料、预搅拌：先将环烷油放入不锈钢杯内，由人工加入石油树脂后充分搅拌均匀。 （2）搅拌：预搅拌好后，人工投入SIS橡胶、松香改性树脂，充分搅拌并浸渍1-2小时，再加入抗氧化剂搅拌均匀。 （3）升温：搅拌均匀后升温加热至80~120°C，保温搅拌1-2小时，直至物料全部熔化、变成透明、均匀的粘稠液体为止。在80°C、90°C、100°C、110°C、120°C各取1个样品送至检测室对样品的粘度、软化点、粘着时间、弹性极限、伸长率、色度进行检测。 产污环节：此工序产G1废气、N噪声。 - 热熔压敏胶类相关产品自然冷却后为透明固体，人工可以将产品进行清理，因此仪器不需要清洗。 - 本项目生产过程采用加热熔化搅拌复配生产工艺，无化学反应、合成过程，采用原料中不含增塑剂。加热方式采用电加热。 - 本项目只限于研发阶段，研发出的新产品如需产业化，应另行履行相关报批手续。 - 5.2主要污染工序： 1、施工期 - 本项目施工期污染有废气、废水、噪声以及固体废物。 - （1）大气污染工序：主要包括建筑施工引起的扬尘，燃油机械排放的尾气等。 - （2）水污染工序：主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水。 - （3）噪声污染工序：主要包括各种建筑施工机械在运转中的噪声。 - （4）固体废物污染工序：主要包括施工人员的生活垃圾，项目建设过程中产生的建筑垃圾和装修过程中产生的装修垃圾。 2、营运期 1、大气污染工序：G1废气； 2、水污染工序：职工生活污水。 3、噪声污染工序：各类设备运转产生的噪声。 4、固体废物产生工序：S1研发室废物、S2研发室检测废物、S3不合格品、 S4化粪池污泥、S5职工生活垃圾。 5.3污染源源强分析 5.3.1废气污染源源强分析 1、施工期 建设阶段的大气污染源主要来自施工期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、燃油机械排放的尾气。 粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 施工车辆和挖掘机等燃油机械产生的含CO、NOx、烃类、SO2等废气对大气环境也将产生一定的影响。 2、营运期 1、投料粉尘 本项目投料粉尘产生量较小，不作定性分析。 2、研发室废气 本项目研发室废气主要为投料、预搅拌、搅拌、升温时在研发过程挥发的有机废气，以及在检测过程中挥发产生的有机废气。因本项目为研发、研发样品检测，因此有机废气的产生量较少，本项目不作定性分析。 为了减少有机废气影响，要求建设单位在研发工位、检测工位、研发车间以及检测车间内安装集风装置，对产生的废气进行收集后通过风机排出。 3、罐区呼吸废气 为了减少周转次数，扩建项目设置600m3环烷油储罐三个，均为拱顶罐，罐顶装有压力和排气中，主要废气排放包括呼吸损失（小呼吸排放）和工件损失（大呼吸排放），大小呼吸产生的排放污染物以非甲烷总烃计，项目原来环评使用环烷油10000吨，废气源强估算如下： （1）大呼吸废气 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——固定拱顶罐的工作损失，kg/m3投入量，本项目投入量指年周转量； M——储罐内蒸气的分子量，本项目储罐内蒸气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃平均分子量取390； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa，取1230 Pa； KN——周转因子，无量纲，取值按年周转次数K确定，K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。本项目周转次数K=5.56，则KN=3.42； Kc——产品因子系数，无量纲，石油原油取值0.65，其他有机液体取值1.0。 （2）小呼吸废气 LB=0.191×M(P/（100910-P))0.68×D1.73×∆T0.45×H0.51×Fp×C×Kc 式中：LB——固定拱顶罐的呼吸排放量，kg/a； M——储罐内蒸气的分子量，同理取值390； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa，取1230 Pa； D——储罐直径，环烷油罐9.5m； H——平均蒸气空间空度，m，本项目取1.5； ∆T——一天之内的平均温度差，℃，本地区取10℃； Fp——涂层因子，无量纲，根据油漆状况取值在1~1.5之间，本项目取1.2； C ——用于小直径罐的调节因子，无量纲，直径在0~9m之间的罐体； C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1 Kc——产品因子，无量纲，石油原油取值0.65，其他有机液体取值1.0。 经计算，每个环烷油储罐小呼吸产生的废气量为58.87kg/a；大呼吸废气的产生量为0.68kg/a。 考虑到油罐车自带油汽回收系统，泄油阶段可大大减少大呼吸损量（回收效率90%），综合计算项目储罐大小呼吸总产生量为160.8kg/a（0.16t/a） 储罐大小呼吸废气无组织排放，则本项目无组织废气排放情况见表5-1。 表5-1 建设项目无组织废气排放情况 污染源名称; 污染物名称; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 罐区; 大小呼吸废气; 非甲烷总烃; 0.16; 0.16; 0.018; 46; 19.7; 9.315. 5.3.2废水污染源源强分析 1、施工期 施工期的废水主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水，主要污染因子是CODcr、SS、氨氮和动植物油。 ①生活污水 本项目施工期为300天。施工人员高峰期按50人计。安排集中吃饭。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，该污水的主要污染因子为CODcr、SS和氨氮等。 根据《建筑施工手册（第四版）》施工现场生活用水量＝（施工现场高峰昼夜人数×施工现场生活用水定额（一般为20～60L每人每天，本项目取60L 每人每天）×施工现场用水不均衡系数（施工现场生活用水为1.3～1.5，本项目取1.5））×施工天数。本项目施工期间用水量为1350t，产污系数按80%计，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为1080t。施工期生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河，严禁施工生活污水未经处理排入附近河流。 ②施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。本项目施工时将在场地四周敷设排水沟(渠)，并修建临沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用，用于墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放。 2、营运期 - 废水 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 - 热熔压敏胶类相关产品自然冷却后为透明固体，人工可以将产品进行清理，因此仪器不需要清洗，不会产生清洗废水，主要用于职工生活用水、绿化用水。 （1）绿化用水 建设项目绿化面积位1017.59m2，绿化用水量按照1.5L/m2·次计，每年按52周计，每周浇水1次，则绿化用水量约79.4t/a。 （2）职工生活用水 建设项目新增职工人数15人，生活污水主要来源于厕所等设施，职工用水量按照100L/人·天计，年工作300天，排水量以用水量的90%计，则生活用水量约为450t/a，生活污水产生量为405t/a，生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。生活污水主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别为CODCr450mg/L、NH3-N40mg/L、SS250 mg/L、TP 4 mg/L。 建设项目水污染物产生及排放状况见表5-2，扩建后项目水平衡图见图5-4，扩建后全厂的水平衡图见图5-5。 表5-2 建设项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 标准浓度限值mg/L; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度(mg/L); 接管量（t/a）. 生活 污水; 405; COD; 450; 0.182; 化粪池; 350; 0.142; 500; 如皋市恒发污水处理厂. SS; 250; 0.101; 140; 0.058; 400. NH3-N; 40; 0.0162; 39; 0.016; 45. TP; 4; 0.0016; 4; 0.0016; 8. 529.7 自来水 79.7 绿化用水 损耗79.7 生活用水 化粪池 405 405 损耗45 450 如皋市恒发污水处理厂 开发区管网 图5-4 扩建项目水平衡图（t/a） 自来水 自来水 扩建项目自来水 529.7 3529.7 79.7 绿化用水 损耗79.7 生活用水 化粪池 405 405 损耗45 450 开发区管网 如皋市 恒发污 水处理 厂 3000 真空泵用水 300 生活用水 1500 损耗150 化粪池 1350 1350 间接冷却水 900 损耗750 循环使用36000 现有项目 绿化用水 300 损耗300 如皋市恒发 污水处理厂 300 150 开发区管网 1800 图5-5 扩建后全厂水平衡图（t/a） 5.3.3噪声污染源源强分析 1、施工期 建设项目施工期间的噪声源主要为打桩机、推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表5-3。 表5-3 施工期间主要噪声源的声级值 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 噪声级范围（距源10m处）. 1; 推土机; 78—96. 2; 打桩机; 95—105. 3; 运输卡车; 85—94. 4; 挖土机; 80—93. 5; 卷扬机; 75—88. 6; 浇捣机; 90—98. 7; 空气压缩机; 80—95. 2、营运期 建设项目营运期主要噪声源为万能材料试验机、标准型电动碾压滚轮等设备，源强在70~80dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表5-4。 表5-4 建设项目营运期主要噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 等效声级（dB(A)）; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 万能材料试验机; 2; 70; 研发车间; 23; 减振基座、厂房隔声 距离衰减; 20. 2; 标准型电动碾压滚轮; 2; 80; 25; 18. 3; 保持力试验机; 4; 75; 26; 17. 为减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下措施： - （1）厂区合理布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界设置，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料，以上措施最高可降低噪声20dB(A)。 （2）对于噪声源强相对较高的设备底座加装隔声垫，定期对设备进行维护和保养，减少设备的非正常运行噪声。除尘风机出口安装消声器，排风管道进出口加柔性软接头。 （3）加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）厂区围墙采用实心墙，减少企业生产对周边环境的影响。 5.3.4固体废弃物污染源源强分析 1、施工期 建设项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。 根据类比，建筑垃圾产生系数为50-60kg/m2，本项目取60kg/m2，按总建筑面积为6370.52m2，施工期产生的建筑垃圾为382.2t。 建设项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积为6370.52m2计算，装修垃圾产生系数为10kg/m2，产生的装修垃圾共约63.7t。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，施工期施工人员按平均25人计，施工期施工人员生活垃圾产生量为7.5t。 2、营运期 按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）文的要求估算建设项目营运期产生的固废，建设项目营运期固废包括：S1研发室废物、S2研发室检测废物、S3不合格品、 S4化粪池污泥、S5职工生活垃圾。 （1）研发室废物 项目研发室废物主要为一次性手套、抹布，产生量约为0.15t/a，属于危险废物，编号为 900-041-49。依据《国家危险废物名录》（2016 版）附录“危险废物豁免管理清单”，豁免环节为“全部环节”，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容为“全过程不按危险废物管理”，研发室废物收集后委托环卫部门清运处理。 （2）研发室检测废物 项目研发室废物主要为检测残留物，产生量约为0.005t/a，检测在不同温度的性能，因为本项目在合同成过程中无化学反应，研发室检测废物也是含有环烷油、SIS橡胶等原材料的，原材料也是无毒、无害的，因此研发室检测废物属于一般固废，收集后作为公司生产产品的原材料综合利用。 （3）化粪池污泥 项目化粪池污泥年产生量约为0.5t/a，农肥利用。 （4）职工生活垃圾 本项目拟聘用职工15人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，委托环卫部门清运处置。 （5）不合格品 项目研发室产生的不合格品，产生量约为0.15t/a，因为本项目在合同成过程中无化学反应，不合格品也是含有环烷油、SIS橡胶等原材料的，原材料也是无毒、无害的，因此不合格品属于一般固废，收集后作为公司生产产品的原材料综合利用。 根据《固体废物鉴别标准 通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5-5，建设项目营运期固废排放情况见表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 研发室废物; 研发; 固态; --; 0.15; √; /; 固体废物鉴别标准 通则. 2; 研发室检测废物; 检测; 固态; 环烷油、SIS橡胶等原材料; 0.005; √; /. 3; 化粪池污泥; 生活污水; 半固态; COD、NH3-N等; 0.5; √; /. 4; 职工生活垃圾; 生活; 固态; 瓜皮果屑等; 4.5; √; /. 5; 不合格品; 研发; 固态; 环烷油、SIS橡胶等原材料; 0.15; √; /. 表5-6 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算 产生量（t/a）. 1; 研发室废物; 一般固废; 研发; 固态; --; 名录鉴别; —; —; 900-041-49; 0.15. 2; 研发室检测废物; 一般固废; 检测; 固态; 环烷油、SIS橡胶等原材料; —; —; —; —; 0.005. 3; 化粪池污泥; 一般固废; 生活污水; 半固态; COD、NH3-N等; —; —; —; —; 0.5. 4; 职工生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; 瓜皮果屑等; —; —; —; —; 4.5. 5; 不合格品; 一般固废; 研发; 固态; 环烷油、SIS橡胶等原材料; —; —; —; —; 0.15. 5.3.5 污染物三本帐汇总表 本项目污染物产生及排放情况汇总见表5-8。 表5-8 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 810; 0; 810（810）. COD; 0.3645; 0.081; 0.2835（0.0405）. SS; 0.2025; 0.0891; 0.1134（0.0081）. NH3-N; 0.032; 0; 0.032（0.004）. TP; 0.0032; 0; 0.0032（0.0004）. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.16; 0; 0.16. 固废; 一般固废; 0.805; 0.805; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0. 注：括号内为外排量，括号外为接管量。 扩建后全厂污染物排放总量控制指标见表5-8。 表5-8 扩建项目全厂污染物排放总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 现有项目 排放量; 扩建项目 排放量; “以新带老” 削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 废水; 废水量; 1800（1800）; 405（405）; 0; 2205（2205）; +405（405）. CODcr; 0.118（0.09）; 0.142（0.02）; 0; 0.26（0.11）; +0.142（0.02）. SS; 0.13（0.018）; 0.058（0.004）; 0; 0.188(0.022); +0.058（0.004）. NH3-N; 0.047（0.009）; 0.016（0.002）; 0; 0.063(0.0011); +0.016（0.002）. TP; 0.0072（0.0009）; 0.0016（0.0002）; 0; 0.0088(0.00011); +0.0016（0.0002）. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 0.008; 0; 0; 0.008; +0. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 0.6; 0.16; 0; 0.76; +0.16. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注：括号内为外排量，括号外为接管量。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织排放 | 罐区 | 非甲烷总烃 | -- | 0.16 | -- | 0.018 | 0.16 | 大气 |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 |  |  | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 接管浓度mg/L | 接管量（外排量） t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 |  | COD | 405 | 450 | 0.182 | 350 | 0.142（0.02） | 经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 250 | 0.101 | 140 | 0.058（0.004） |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 40 | 0.0162 | 39 | 0.016（0.002） |  |
|  |  |  | TP |  | 4 | 0.0016 | 4 | 0.0016（0.0002） |  |
| 固 体 废 物 | 产生量（t/a） |  |  | 处理处置量（t/a） |  |  | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 |  | 0.805 | 0.65 |  |  | 0.155 | 0 | 安全处置 |
|  | 危险废物 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声源为标准型电动碾压滚轮等设备，源强在70~80dB（A），设备产生的噪声经过基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）东、西、北厂界3类，南厂界4类排放标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目建设地点在如皋经济技术开发区邓园社区，于现有公司北侧预留用地新建研发楼3393.62 m2，仓库2293.20 m2，和3个600 m3的环烷油储罐，另外在储罐四周要安装围堰，总用地面积为10357.07 m2。施工期约300天。施工期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。 7.1.1大气环境影响分析 施工过程中废气主要来源于场地清理及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；建筑施工材料（石灰等）的装卸、运输过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气以及房屋装修的油漆废气。施工对周围环境空气质量的影响是短时期的，施工结束后，其影响即消失。 （1）扬尘 扬尘是施工阶段大气污染的主要来源，对整个施工期而言，主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天临时堆放的建材（如石灰等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 本项目施工期扬尘主要来自于露天临时堆场和裸露场地的风力扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 ①露天临时堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg／t.a； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ②车辆行驶的动力起尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。据调查，建设项目附近的敏感点西侧邓园居二十四组居民距离红线距离54m。施工扬尘对附件居民及沿线居民点有一定影响，因此本环评建议建设单位加强对施工、道路扬尘的管理，设置屏障或大气围栏，同时进行洒水抑尘以减少施工、道路扬尘对周边环境的影响。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）施工机械尾气对周围环境的影响 施工机械废气和运输车辆尾气：包括各类运输车辆、施工机械产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx，SO2，但由于机械数量有限，尾气的排放量不大，影响范围仅限于施工区域内，因此对大气环境的影响不大。在施工过程中加强对施工机械维修管理，减轻机械、运输车辆的发动机在怠速状态下有害气体的排放，并应采用高品质燃料以减少尾气排放对周围环境的影响。 7.1.2噪声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高5m处噪声值在80~92dB(A)的特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表7-3。 表7-3 施工机械设备噪声值 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 土方; 推土机; 86; 5m. 2; 土方; 装卸机; 90; 5m. 3; 土方; 挖掘机; 84; 5m. 4; 结构; 振捣机; 80; 5m. 5; 结构; 电焊机; 85; 5m. 6; 各阶段; 运输车辆; 92; 5m. （2）噪声值计算 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工场地噪声预测结果见表7-4。 表7-4 距声源不同距离出的噪声值dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 装载机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 挖掘机; 84; 76; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. 振捣机; 80; 72; 65; 57; 55; 47; 43; 39; 35. 电焊机; 85; 77; 70; 62; 60; 52; 48; 44; 40. 运输车辆; 92; 84; 77; 69; 67; 59; 55; 51; 47. 从表7-4中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。据调查，建设项目附近的敏感点西侧邓园居二十四组居民距离为54m。由表7-4可看出，施工噪声对其影响较大，因此在施工期间必须采取声环境保护措施，避免对周边居民生活环境噪声影响。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （4）采用商品混凝土； （5）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 7.1.3水环境影响分析 （1）施工废水 施工期生产废水主要来自清洗机械和车辆产生的废水，施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 （2）生活污水 由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水和冲厕水。生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期间废污水不能随意直排。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废水，按其不同的性质，分类收集。施工期施工废水进行沉淀澄清处理后回用，用于墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放，生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河，预计对水环境不会造成明显影响。 7.1.4固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑施工过程中会产生少量的固体废物，绝大多数为块状砖石等，对环境无害，最终用于垫筑地基及铺路，不会对环境造成大的影响。建筑施工期产生的固体废物均为大颗粒物质，在堆放过程中不会扬尘，不会进一步影响大气。对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。本项目施工期产生的固体废物在按照规定排放和收集后，对环境的影响很小。 7.1.5施工期环境管理 在施工期间，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工间产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要贯彻国家的环保法规标准，建立各项环境管理制度，做到有章可循，科学管理。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1、大气环境影响分析 1、污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下。 ①温度：该地多年平均气温为15.1℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃， 极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速：该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水：雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果如表7-5。表中污染系数αi 按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-5 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向; 春; 夏; 秋; 冬; 全年. N; 3; 2; 9; 10; 6. NNE; 5; 2; 9; 9; 7. NE; 6; 6; 11; 8; 8. ENE; 6; 6; 9; 6; 7. E; 9; 10; 8; 6; 9. ESE; 10; 13; 7; 5; 9. SE; 12; 13; 7; 3; 6. SSE; 10; 9; 4; 2; 4. S; 6; 8; 2; 3; 4. SSW; 6; 6; 2; 2; 3. SW; 3; 4; 2; 2; 2. WSW; 2; 3; 1; 4; 3. W; 3; 3; 2; 3; 3. WNW; 3; 2; 3; 5; 3. NW; 3; 3; 5; 8; 4. NNW; 3; 2; 6; 12; 5. C; 7; 7; 6; 5; 7. 2、估算模型参数 估算模型参数见表7-6。 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.2. 最低环境温度/℃; -10.8. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 2、环境影响识别与评价因子筛选 本项目主要工艺废气为罐区呼吸废气。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选择非甲烷总烃为大气环境影响评价因子。 3、评价标准的确定 建设项目非甲烷总烃的评价标准见表4-1。 4、预测分析内容 根据工程分析，本项目正常工况下无组织废气污染源强见表7-7。 表7-7 建设项目无组织排放的废气源强参数 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 罐区; 120°31'13.55"; 32°24'17.62"; 3; 46; 19.7; -15; 9.315; 8760; 正常; 非甲烷总烃; 0.018. 5、评价工作等级的确定方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①PMAX及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CI/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分，详见表7-8。 表7-8 评价工作等级 评价工作等级; 分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 6、预测结果 采用估算模式预测各点、面源下风向小时落地浓度、最大落地浓度及其出现距离，具体见表7-9 所示。 表7-9 罐区面源估算模式预测结果表 距源中心下风向距离D(m); 非甲烷总烃. 下风向预测浓度 (mg/m3); 浓度占标率 （%）. 10; 0.0142; 0.71. 25; 0.0190; 0.95. 50; 0.0167; 0.84. 75; 0.0151; 0.75. 100; 0.0126; 0.63. 125; 0.0105; 0.52. 150; 0.0092; 0.46. 175; 0.0081; 0.41. 200; 0.0074; 0.37. 225; 0.0068; 0.34. 250; 0.0063; 0.32. 275; 0.0059; 0.29. 300; 0.0055; 0.28. 325; 0.0052; 0.26. 350; 0.0050; 0.25. 375; 0.0047; 0.24. 400; 0.0045; 0.23. 425; 0.0043; 0.22. 450; 0.0041; 0.21. 475; 0.0040; 0.20. 500; 0.0039; 0.19. 525; 0.0037; 0.19. 550; 0.0036; 0.18. 575; 0.0035; 0.17. 600; 0.0034; 0.17. 625; 0.0033; 0.16. 650; 0.0032; 0.16. 675; 0.0032; 0.16. 700; 0.0031; 0.16. 725; 0.0031; 0.16. 750; 0.0031; 0.15. 775; 0.0030; 0.15. 800; 0.0030; 0.15. 825; 0.0030; 0.15. 850; 0.0029; 0.15. 875; 0.0029; 0.15. 900; 0.0029; 0.14. 925; 0.0028; 0.14. 950; 0.0028; 0.14. 975; 0.0028; 0.14. 1000; 0.0028; 0.14. 最大落地浓度(mg/m3); 0.0190. 最大占标率(%); 0.95. 最大浓度出现距离(m); 25. 预测结果表明，本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 7、评价工作等级划分的判定 根据表7-9的计算结果，对照表7-8的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.1.2三级评价项目不进行进一步预测与评价。” 8、大气环境影响预测结论 项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，本项目正常排放下的非甲烷总烃最大地面浓度占标率＜1%，对周围大气环境影响较小，综上所述，本项目大气环境影响可以接受。 9、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，建设项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织面源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-10。 表7-10 大气环境防护距离计算结果 污染物; 污染源位置; 污染物排放量（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度 （m）; 大气环境防护距离（m）. 非甲烷总烃; 罐区; 0.018; 908.6; 9.315; 无超标点. 由表7-10可知，建设项目无组织排放的废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 10、卫生防护距离 为进一步预测无组织排放的废气对周围环境的影响，本环评采用卫生防护距离进行保守校核。卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离计算公式进行计算，计算公式如下： 式中：Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别中查取； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。 建设项目大气卫生防护距离计算参数见表7-11。 表7-11 大气卫生防护距离计算参数 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 喷漆房; 非甲烷总烃; 0.018; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.390; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），全厂大气卫生防护距离应为：以罐区为执行边界的50m范围卫生防护距离。经现场勘察，与本项目距离最近的敏感点为邓园居二十四组居民，其距离罐区58m，不在卫生防护范围内。上述卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 7.2.2、水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价工作等级划分方法，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 评价工作等级按7-12 的分级判定进行划分。 表7-12 地表水环境评价工作等级划分判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。因此，本项目产生的废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性和依托污水处理设施的环境的可行性进行评价。 （1）依托污水处理设施的可行性分析： ①规模上的可行性 如皋市恒发污水处理厂已建成处理能力40000m3/d，采用水解+氧化沟处理工艺对废水进行处理，处理后出水排入通扬运河。污水厂一期工程于2007年2月通过环保验收，二期工程于2009年12月建成并试运行，2010年4月通过了环保验收，2014年完成提标改造工程。开发区内现有工业废水、生活污水部分已接管至污水处理厂集中处理，尾水排入通扬运河。排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目建成后废水排放量为405m3/a，能够纳入该污水处理厂处理。 ②处理工艺上的可行性 如皋市恒发污水处理厂采用改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺，出水经消毒池液氯消毒，最后利用提升泵排入通扬运河，处理过程中产生的污泥排入污泥浓缩池浓缩后再脱水处理成泥饼，外运待安全处置。根据污水厂现有工程的处理效率对比，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放。具体流程见图7-1。 粗格栅 孔室絮凝池 终沉池 进水 砂滤 出水 细格栅 旋流沉砂池 调节池 初沉池 厌氧水解池 氧化沟 二沉池 消毒 图7-2 如皋市恒发污水处理厂处理工艺流程 ③管网建设 本项目位于如皋经济技术开发区邓园社区，处于污水管网覆盖范围内，项目废水可接管至恒发污水处理厂。 （2）污染源排放量核算 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施 工艺. 1; 生活污水; pH、COD SS、NH3-N TP; 如皋市恒发污水处理厂; 连续 排放; TW-1; 化粪池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物 种类; 排放限值 mg/L. 1; DW001; 120°33'7.82"; 32°17'26.91"; 0.0405; 污水处理厂; 连续; /; 如皋市恒发污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. 表7-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限制（mg/l）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978 1996）表 4 三级标准; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 《污水排入城市下水道水质标 准》（GB/T31962-2015）B 标准; 45. 4; TP; 8. 表7-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/l）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 500; 0.0007; 0.2. 2; SS; 400; 0.0005; 0.16. 3; NH3-N; 45; 0.00006; 0.018. 4; TP; 8; 0.00001; 0.0032. 全厂排放口合计; COD; 0.2. SS; 0.16. NH3-N; 0.018. TP; 0.0032. （3）地表水环境影响评价自查 表7-17 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 热熔压敏胶研发及配套仓储扩建项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R; 水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £； 间接排放 R； 其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；PH值 £；热污染□；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □； 流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □； 在建 □ 拟建 £； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既 有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 R. 区域水资源 开发利用状况; 未开发 £； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位 个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标R □ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区□ 不达标区 R. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 £：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代 要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性 评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TP）; 0.2 0.16 0.018 0.0032; 500 400 45 8. 替代源 排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m 3 /s；鱼类繁殖期（ ）m 3 /s；其他（ ）m 3 /s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ； 其他 □. 监测计划; 质量监测; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 R；自动 □；无监测; 手动 R；自动 □；无监测. 监测点位; （ ）; （污水排口）. 监测因子; （ ）; （COD、SS、氨氮、TP）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R; 不可以接受 □. 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 7.2.3、噪声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 建设项目主要噪声源为标准型电动碾压滚轮等设备，为了实现噪声达标排放，减轻对周边环境的影响，厂方采用的噪声防治措施包括：合理布置厂区格局，对噪声设备安装减震垫、隔声罩。源强在70~80dB（A），具体噪声污染源强见表5-4，为了便于比较建设项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 - ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； - Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： - Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi - ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； - R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： - Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： - Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据建设项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》建设项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果如表7-18，等值线图见图7-2。 附近敏感点 图7-2 噪声等值线图 表7-18 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 现状监测值; 贡献值; 影响值; 执行标准. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. N1东厂界; 55.3; 49.2; --; 65. N2南厂界; 56.9; 45.8; --; 70. N3西厂界; 57.7; 36.9; --; 65. N4北厂界; 58.1; 40.4; --; 65. N5附近居民点; 50; 29.8; 42.8; 55. 预测结果表明：项目南厂界监测点环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准；东、西、北厂界监测点昼间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准，附近敏感点处环境噪声叠加值符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①合理总平布局 车间面积较大，通过合理车间布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界、远离附近敏感点设置；车间侧墙体上的窗户安装中空双层窗，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料，以上措施最高可降低噪声20dB(A)。 ②降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。 ③加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 7.2.4、固体废弃物 建设项目主要固体废弃物有研发室废物、研发室检测废物、化粪池污泥、职工生活垃圾、不合格品。 本项目固体废物利用处置方式见表7-19。 表7-19 本项目固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 研发室废物; 研发; 一般固废; —; 900-041-49; 0.15; 环卫清运. 2; 研发室检测废物; 检测; 一般固废; —; —; 0.005; 收集后作为公司生产产品的原材料综合利用. 3; 化粪池污泥; 生活污水; 一般固废; —; —; 0.5; 农肥利用. 4; 职工生活垃圾; 生活; 一般固废; —; —; 4.5; 环卫清运. 5; 不合格品; 研发; 一般固废; —; —; 0.15; 收集后作为公司生产产品的原材料综合利用. 7.2.5环境风险分析 （1）风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （2）风险起因分析 1、风险事故有害因素分布 建设项目的罐区储存环烷油，环烷油的泄漏遇到明火会发生火灾、爆炸。物料泄漏是主要的风险因素，其具体分布情况见表7-21。 表7-21危险有害因素分析 危险单元危险因素; 火灾; 爆炸; 泄漏; 噪声危害. 环烷油储罐区; √; √; √. 2、运营过程中风险因素分析 建设项目不涉及具体的生产工艺，不涉及《关于进一步强化危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号中明确的硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或重氮化反应等危险工艺。根据工程特点，可能发生的危险因素分析见表7-22。 表7-22 主要风险因素分析 事故发生环节; 类型; 原因. 储罐区、生产车间; 泄漏; 阀门破损、储罐破损，违章操作，监测系统失灵. 火灾、爆炸; 泄漏、明火、静电、模唱、碰撞. 由上表可知建设项目存在的主要危险因素为危险性物质泄漏和火灾爆炸，其原因除设备破损造成泄漏外，更主要的原因是人为因素，如违章操作和管理不严等因素造成的物料泄漏，可引起人员中毒、火灾、爆炸事故。 （3）重大污染源辨识 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所列标准对本项目所使用的化学品原辅料进行重大危险源辨识。 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）明确：“单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。……单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算，若满足下式，则定为重大危险源” q1/Q1+ q2/ Q2+……≥1 式中：q1、q2、……、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、……、Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t 该标准还规定“单元”是“指一个套生产装置，设计或场所，或同属一个工厂的且 边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设计或场所”。 本项目由于储存区处于500m区域内，根据《重大危险源识别》将该区域作为一个单元(工作场所)进行重大危险源辨别。 参考《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018），企业涉及的环境风险物质的临界量如下： 表7-23 重大污染源辨识表 序号; 物质名称; 危险类别及说明; 临界量（t）; 最大储存量（t）; ∑qn/Qn. 1; 环烷油; 不属于W5.1或W5.2的其他类别3 （23℃≤闪点<61℃的液体）; 5000; 1600; 0.32. 根据国标《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）整个生产区作为一个单元进行重大危险源辨识，则通过计算： Q=0.32 根据以上计算和《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）辨识，本公司整个厂区未构成重大危险源。通过对风险物质识别，项目无重大危险源，项目周边均为企业，环境不敏感。因此，按照导则，风险评价等级划分为二级。 本项目化学品一次储存量较小，根据物质危险性识别可知，本项目物料中所用的环烷油易燃。在燃烧过程中同时会伴生大量的烟尘、CO、CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响。企业严密制订防范措施以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 本公司各危险化学品的储存量均较小，事故发生的概率低，其事故风险在可接受范围内。企业已组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合本市具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （4）应急响应方案 1、环烷油泄漏遇明火易引发爆炸 发生泄漏或泄漏火灾事故时应同时进行以下处置：启动《环烷油泄漏处置应急救援预案》。抢险济源工作必须坚持以人为本的原则。 ①报警 通知公司管理、维修、应急抢险等相关人员立即到场。 拨打119、120向消防、医疗等部门报警，通知供水部门对事故发生地段管线增压， 并将事故情况及时报告当地质监、安监等有关部门。 ②关阀、断源 技术人员或熟悉现场的人员关闭输送物料的管道阀门，切断事故源。 ③抢救伤员、设定区域、疏散人员 A救援小组：穿好全封闭防化服，戴上氧气呼吸器,在消防水幕的掩护下，查找泄露发生的部位及形态，寻找和抢救伤员。 B疏散小组：根据地形、风向、风速、事故设备内环烷油量、泄露程度、以及周边道路、重要设施，建筑情况和人员密集程度等，对泄露影响范围进行评估，在专家的指导下设定危险区域，缓冲区域,疏散区域，实施必要的交通管制和交通疏导。 C堵漏小组：根据救援小组现场侦查获得的信息，会同专家组确定堵漏方案，如果设备有爆炸危险须迅速撤离。 ④泄压排空。当罐体开裂尺寸较大而无法止漏时，迅速将罐内环烷油导入空罐或其他储罐中。 ⑤大量泄漏时，用带压力的水，在事故现场布置多道水幕，在空中形成严密的水网，稀释泄漏的环烷油。构筑围堤或控坑收容产生的废水。对附近的雨水口、地下管网入口进行封堵，防止可燃物进入，造成二次事故。 ⑥器具堵漏 A、管道壁发生泄露，又不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵。 B、微孔泄露可以用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的办法封堵。 C、罐壁撕裂酒露可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏。 D、带压管道泄露可以用捆绑式充气堵漏袋，或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏。 E、阀门、法兰盘或法兰垫片发生泄露，可用不同型号的法兰夹具并注射密封胶的方法实施封堵，也可直接使用专用阀门堵漏工具实施堵漏。 F、对环烷油储罐可先用密封器堵漏，然后用专用工具处置。 （5）风险防范措施 ①管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程。②监控方面：厂内设置摄像头监控。③全厂采用电话报警系统，并配备堵漏、防护服、口罩等应急措施。④专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。⑤污染预防措施：定期设备检修；企业定期对设备进行检修，确保设备的正常运行，危险品库、危险废物仓库、生产车间地面防渗处置。⑥应急预案编制：企业编制风险评估与应急预案，并按照要求配备相应的应急设施，建设符合要求的初期遇水池、事故应急池、消防水池。 事故排放是指污染防治措施不能正常运行时导致污染物达不到预期治理效果或没有经过污水处理就直接排放出去。本项目为避免废水污染周边水体，本项目拟设立合适的事故应急池。 事故池根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及消防污染水。污染事故水及污染消防水通过雨水管道收集。事故应急池容量按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中，（V1+V2-V3）max——应急事故废水最大计算量，m3； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，按最大一个容器的设备、装置或贮罐的物料贮存量计，m3（本项目原料中最大贮存量约600m3，则V1取600m3）； V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3（消防用水量以0.02m3/s计，火灾持续时间3h，则本项目最大消防用水量为216m3）； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，包括事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3（本项目雨水管道直径300mm，雨水管道总长120m，则事故废水导排管道容量为52.42m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3（本项目生产废水不进入事故应急池）； V5——发生事故时可能进入该废水收集系统的降雨量，m3。发生事故时，可能进入废水收集系统的雨水量采用如下公式： Q=10q•F 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，项目生产区域面积约1公顷； 如皋市年平均降雨量1074.1mm，年平均降雨日数为119天，故平均日降雨量为9.03mm。 V雨=10q•F =96.99m3 因此，V总=（600+216-52.42）+96.99=860.57m3，建议设置880m3应急事故池1座。事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 7.2.5、清洁生产分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7.2.6、“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表7-24。 表7-24 “三同时”验收一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 预期效果; 进度. 废水; 化粪池1座; 6; 达标排放; 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用. 雨污水管网; 25. 噪声; 厂房隔声; 25; 厂界达标. 固废; 固废堆区; 5; 合理处置. 绿化; 厂区绿化; 20; --. 固废; 危废库; 依托现有; 安全处置. 风险防范; 事故应急池880m3; 30; 满足环保要求. 合计; 111; 占总投资的1.11%; —. 7.2.7“三同时”验收监测一览表 建设项目“三同时”验收监测一览表见表7-25。 表7-25 “三同时”验收监测一览表 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 2天×3次/天; —. 废水; 雨水排口; pH、COD、SS; 2天×3次/天; —. 污水排口; pH、COD、NH3-N、SS、TP; 2天×4次/天; —. 噪声; 厂界; 等效声级Leq（A）; 2天×2次/天; —. 7.2.8环境管理 （1）环境管理 本项目需配备专职环保人员1名，经培训合格持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。已建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （2）环境监测 ①大气污染源监测 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-26。 表7-26 废气污染源监测 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 厂界; 非甲烷总烃; 1 次/年. ②地表水污染源监测 废水污染源监测：在厂区雨污水排口进行定期监测。有关废水污染源监测因子及频次见表7-27。 表7-27 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自行监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017. SS; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. NH3-N; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009. TP; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989. 2; DW002; PH; 手工; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 便携式pH计法. COD; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017. SS; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 注：DW002为雨水排口 ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季一次，并在监测点附近设置环境保护图形标志牌。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水抑尘、临时绿化 | 对环境影响小 |
|  |  | 机动车辆尾气 | 清洁燃料等 |  |
|  | 营运期 | 研发室废气 | 通过风机排出。 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 隔油池、沉淀池处理后回用 | 对环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池接管至如皋市恒发污水处理厂处理 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河 | 对环境影响小 |
| 噪声 | 施工期 | 厂界噪声 | 限制施工时段等措施、采用低噪机械设备 | 厂界达标 |
|  | 营运期 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾、装修垃圾、生活垃圾 | 回填部分，其余清运至指定地点 | 安全处置 |
|  | 营运期 | 一般固废 | 化粪池污泥做农肥利用；研发室检测废物委托环卫清运；研发室废物、不合格品收集后作为公司生产产品的原材料综合利用 |  |
|  |  | 危险废物 | -- |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响：/ |  |  |  |  |

- 九、结论和建议

结论 1、项目概况 江苏嘉好热熔胶股份有限公司投资10000万元，在如皋经济技术开发区邓园社区，扩建研发楼3393.62平方米，仓库2293.20平方米，购置流变仪、自动软化点试验仪、万能材料试验机等43多台套研发设备；用于研发热熔压敏胶新产品，项目建成后年研发热熔压敏胶新产品10个以上；引进8000H后推货架1500个、3750H后推货架200个，用于存放本公司的原材料及产品。 2、分析判定情况 （1）产业政策相容性分析 建设项目为〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于在如皋经济技术开发区邓园社区，用地性质为工业用地，土地证见附件4，建设项目用地符合如皋市城北街道土地利用总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知（苏政办发〔2017〕30号）相符性 根据省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知（苏政办发〔2017〕30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用VOCS含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCS含量的油墨替代。建设项目使用环烷油是作为压敏胶的软化剂，热熔压敏胶用于无纺布卫生巾、尿片、纸尿裤等，无毒无害，含有挥发性有机成分低，因此满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏政办发〔2017〕30号）的要求。 （4）与江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 禁止建设生产和使用高非甲烷总烃含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCS含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。项目使用环烷油是作为压敏胶的软化剂，热熔压敏胶用于无纺布卫生巾、尿片、纸尿裤等，无毒无害，含有挥发性有机成分低，符合江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计化实施方案的通知（苏政发【2018】122号）。 （5）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目距离焦港河12200m，如泰运河1600m，如海运河3900m，不在一级保护区范围内。 本项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 对照《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，本项目距离国家级生态保护红线如海运河如城饮用水水源保护区4000m，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》及《南通市生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区为水绘园风景区，本项目距离水绘园风景区3300m，不在其二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》及《南通市生态红线区域保护规划》要求。江苏省生态红线保护区（如皋）分布图见附图3，南通市生态红线保护区（如皋）分布图见附图4。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据2018年如皋市环境质量公报及声环境质量监测结果，如皋市主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，如皋市空气环境质量暂判定为不达标区，为打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，再用煤量实现减量替代的前提下，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度、采取上诉措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）与资源利用上线相符性分析 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于工业园区内，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 建设项目位于在如皋经济技术开发区邓园社区，本项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，不在环境准入负面清单范围内。建设项目的原材料主要为环烷油、SIS橡胶等物质，项目合理安全储存原料。产品为热熔压敏胶新产品，无毒无害。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 4、环境质量现状分析结论 根据2018年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。 5、环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析 预测结果表明，本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 全厂大气卫生防护距离应为：以罐区为执行边界的50m范围卫生防护距离。经现场勘察，与本项目距离最近的敏感点为邓园居二十四组居民，其距离罐区58m，不在卫生防护范围内。上述卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 （2）营运期水环境影响分析 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 （3）营运期声环境影响分析 预测结果表明：项目南厂界监测点环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准；东、西、北厂界监测点昼间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准，附近敏感点处环境噪声叠加值符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （3）营运期固废环境影响分析 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 6、污染防治措施达标分析 （1）营运期大气环境影响分析 本项目投料粉尘产生量较小，不作定性分析。 本项目研发室废气主要为投料、预搅拌、搅拌、升温时在研发过程挥发的有机废气，以及在检测过程中挥发产生的有机废气，主要为无组织挥发。因本项目为研发、研发样品检测，因此有机废气的产生量较少，本项目不作定性分析。 为了减少有机废气无组织的排放量。同时减少有机废气的最终排放量，要求建设单位在研发工位、检测工位、研发车间以及检测车间内安装集风装置，对产生的废气进行收集后通过风机排出。 为了减少周转次数，扩建项目设置600m3环烷油储罐三个，均为拱顶罐，罐顶装有压力和排气中，主要废气排放包括呼吸损失（小呼吸排放）和工件损失（大呼吸排放），大小呼吸产生的排放污染物以非甲烷总烃计。 全厂大气卫生防护距离应为：以罐区为执行边界的50m范围卫生防护距离。经现场勘察，与本项目距离最近的敏感点为邓园居二十四组居民，其距离罐区58m，不在卫生防护范围内。上述卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 （2）营运期废水达标排放和污染控制 现有项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；间接冷却水、真空泵用水经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，扩建项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网排入如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 建设项目主要噪声源为标准型电动碾压滚轮等设备，源强在70~80dB（A），设备产生的噪声经过基础减震、厂房隔声及距离衰减后，东、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放标准要求。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 生活垃圾委托环卫部门清运；化粪池污泥作农肥利用；研发室检测废物委托环卫清运；研发室废物、不合格品收集后作为公司生产产品的原材料综合利用。 7、清洁生产水平分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 8、 总量控制 - 扩建项目废水污染物接管总量控制指标废水量：405 t/a、COD：0.142 t/a、SS：0.058t/a 、NH3-N：0.016t/a、TP：0.0016 t/a；外排总量控制指标废水量：405t/a、COD：0.02 t/a、SS：0.004 t/a 、NH3-N：0.002t/a、TP：0.0002t/a，固体废物总量控制指标为零。 - 扩建项目后全厂大气污染物总量控制指标为：非甲烷总烃：0.008t/a；废水污染物接管总量控制指标废水量：2205 t/a、COD：0.26 t/a、SS：0.188t/a 、NH3-N：0.063t/a、TP：0.0088 t/a；外排总量控制指标废水量：2205 t/a、COD：0.11 t/a、SS：0.022 t/a 、NH3-N：0.0011t/a、TP：0.00011t/a，固体废物总量控制指标为零。 根据《国民经济行业分类》，本次项目属于〔M7320〕工程和技术研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录》。 对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 建设项目生活废水制指标在如皋市恒发污水处理厂总量控制余量中协调解决；废气、固废零排放，无需申报总量。 9、环境影响报告表结论 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。 - 10、建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种环保处理设施的维修、保养及管理，确保环保设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （6）项目竣工后，污染防治设施应当符合经批准的环评要求，项目方可投入正常生产。 （7）上述评价结果是根据江苏嘉好热熔胶股份有限公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下的附表、附图、附件： 附表1 建设项目环境保护审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2项目周边300米土地使用状况图 附图3江苏省生态红线保护区（如皋）分布图 附图4南通市生态红线保护区（如皋）分布图 附图5扩建项目厂区平面布置图 附图6 建设项目全厂区平面布置图 附图6 建设项目环境敏感目标保护图 附图7 雨污水布置图 附图8 项目周边5公里范围内大气环境敏感目标 附件1 委托书 附件2 环评技术合同 附件3 登记信息单 附件4 土地证 附件5营业执照 附件6法人代表身份证 附件7现有项目报告表批复 附件8现有项目验收监测 附件9声明 附件10 噪音监测报告 附件11项目组成确认书 附件12 会议纪要 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。