# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产5000套数控机床设备生产项目

建设单位（盖章）：  江苏斯伯特智能装备有限公司

编制日期：               2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边500米土地使用状况图

附图3：如皋市生态管控区域示意图

附图4：厂区总平图

附图5：建设项目厂区平面布置图

附图6：分区防渗图

附图7：国土空间规划图

附图8：周边水系图

附图9：声功能规划图

附图10：分区管控查询图

附图11：基本信息底图（5公里范围大气环境敏感目标分布图）

附件：

附件1 环评委托书

附件2 环评技术合同

附件3 备案证

附件4 用地手续

附件5 声明

附件6 营业执照

附件7 法人身份证

附件8 物料MSDS

附件9 物料VOCs检测报告

附件10 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件11 通榆河三十七条等复函

附件12 本底检测报告

附件13 油漆不可替代说明

附件14 源强引用案例

附件15 建设单位承诺书

附件16 环评自主公示截图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000套数控机床设备生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-320682-89-05-912276 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：120度24分22.583秒，北纬：32度19分4.007秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 〔C3421〕金属切削机床制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34金属加工机械制造342中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 如皋市数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 皋数据备〔2025〕847号 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 250 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35892 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气含有有毒有害污染物-甲醛，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标; 已设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无新增工业废水排放; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《如皋市搬经镇成片开发片区（凤凰大道两侧片区、镇区西工业片区、镇区北工业片区）控制性详细规划》 规划名称：《如皋市国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划（2021-2035）的批复》（苏政复〔2023〕43号），2023年11月13日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，属于搬经镇镇区北工业片区，本项目为〔C3421〕金属切削机床制造，属于设备制造，与该片区产业主要门类相符。 与《如皋市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 ①规划范围 市域规划范围：如皋市行政管辖范围，总面积1573.9579平方千米(含长江水域面积24.9541平方千米)。 中心城区规划范围：如城街道、城南街道、城北街道城镇开发边界包络线范围，总面积96.5176平方千米。 ②规划期限 规划基期年为2020年，规划目标年为2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。 ③总体格局 依托东陈镇、丁堰镇、白蒲镇、九华镇、下原镇和长江镇打造东部绿色稻米优化发展区，依托如城街道、城南街道和磨头镇打造中部精品花木发展区，依托城北街道、搬经镇、吴窑镇、江安镇和石庄镇打造西部特色农产品发展区。 构建“两带、两核、多廊道”的市域生态保护格局。“两带”即沿江生态带和焦港河生态带，“两核”即城郊苗木生态核心和长江湿地生态核心，“多廊道”即沿河生态骨架，白茅港—南凌河、大寨河—大明河、司马港、立新河—跃进河、如海运河、丁堡河—通扬运河生态廊道。 形成“双核双区、一廊两带”的城镇体系空间结构。“双核”即中心城区和长江镇；“双区”即依托中心城区和搬经镇、东陈镇、丁堰镇、磨头镇形成北部创新发展引领区，依托长江镇和石庄镇、九华镇、下原镇形成南部跨江融合前沿区；“一廊”即依托如港路快速通道形成的龙游河中部科创走廊；“两带”即依托沈海高速公路形成的东部城镇发展带和沿江公路形成的沿江绿色发展带。 本项目位于江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，项目新建厂房，新增用地约35892平方米，用地范围属于工业用地，符合搬经镇土地利用总体规划和城镇总体规划，符合《如皋市国土空间总体规划（2021~2035年）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目行业类别为〔C3421〕金属切削机床制造，产品为数控机床设备，对照国家和地方产业政策，本项目不属于淘汰和限制类项目，不属于两高项目，符合相关产业政策。 表1-1 本项目与相关产业政策相符性分析 序号; 产业政策名称; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》; 按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，则为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《环境保护综合名录》（2021版）; 本项目的产品不在“高污染”产品名录、 “高环境风险”产品名录以及“高污染、高环境风险”产品名录内，因此本项目不属于“两高”项目. 3; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018 年）》; 本项目不属于其中的限制类、淘汰类和禁止类项目. 4; 《市场准入负面清单》（2025年版）; 本项目不涉及禁止准入类要求、许可准入类行业要求、禁止性规定，符合该文件的要求。. 5; 《江苏省“两高”项目管理名录》（2025年版）; 本项目不属于“两高”项目。. - 项目选址合理合法性分析 本项目位于南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，用地性质为工业用地（见附件4-3），符合如皋市搬经镇土地利用总体规划和城镇建设规划。 项目用地不属于国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中禁止、限制用地类项目。 因此，本项目选址合理且符合用地规划。 （1）与《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》（通政办发〔2022〕70号）与《江苏省生态环境保护条例》相符性分析 根据《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》（通政办发〔2022〕70号）中“各地新建项目一律进入开发区（园区）和集聚区，按照管理权限履行好审批手续。”本项目位于如皋市搬经镇镇北工业片区内，符合如皋市搬经镇用地规划，属于工业用地，因此，本项目符合《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》。 根据《江苏省生态环境保护条例》中“第六十二条 新建排放重点污染物的工业项目原则上应当进入符合规划的园区。鼓励园区外已建排放重点污染物的工业项目通过搬迁等方式进入符合规划的园区。”本项目属于新建且排放重点污染物（颗粒物与挥发性有机物）项目，本项目选址属于如皋市搬经镇镇北工业片区内，且项目已取得如皋市搬经镇人民政府相关证明（见附件4-4），因此本项目符合《江苏省生态环境保护条例》。 （2）与“三区三线”相符性分析 “三区三线”：是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。本项目位于江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，为工业用地，在城镇开发边界内，不涉及基本农田和生态红线，符合“三区三线”要求。对照《如皋市国土空间总体规划》（2021—2035年）如皋市村镇布局规划图，本项目位于城镇开发边界内（见附图7），符合规划要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 ①根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函〔2022〕2207号），对照《如皋市国土空间总体规划》（2021-2035 年），如皋市境内生态保护红线为长江长青沙饮用水水源保护区、长青沙水库应急水源地饮用水水源保护区、长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区。本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，项目距离最近的生态保护区为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，最近距离约31.74km（东南），不涉及上述生态保护红线。 ②对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于如皋市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1588号，2021年12月15日）、《如皋市生态空间管控区域调整方案》（如皋市人民政府，2021年11月），与本项目最近的生态空间保护区域－焦港河（如皋市）清水通道维护区距离为100m（东），不在其生态空间管控区域范围内，在项目评价范围内不涉及如皋市范围内的重要生态空间保护区域，不会导致如皋市辖区内生态空间保护区域重要生态服务功能下降。因此，本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》和《如皋市生态空间管控区域调整方案》是相符的。如皋市生态空间管控区域图见附图3。 ③对照《江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于一般管控单元，总体要求对照如下。 表1-2 与《江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 管控 类别; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; - 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 - 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 - 大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 - 全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 - 对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; - 本项目所在地不在生态管控区域范围内，项目建设符合生态红线相关管控要求，不会导致如皋市生态红线区域生产服务功能下降； - 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不属于耗能高、产能过剩产业； - 本项目所在地不在长江干支流两侧1公里范围内，且不涉及环境敏感区域及城镇人口密集区，不属于化工项目； - 本项目不属于钢铁行业项目； - 本项目不属于重大民生及重大基础设施项目。. 污染物排放管控; - 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 - 2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 本项目严格按照污染物总量控制的要求，项目建设不会突破区域生态环境承载力。. 环境风险防控; - 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 - 强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 - 强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 - 强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目建成后，企业将建立厂区风险防范体系，购置一定数量的应急救援物资，及时编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练，定期进行突发环境事件隐患排查，项目环境风险可控。. 资源利用效率要求; - 水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 - 土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 - 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目运营期间会消耗一定量的电、水、气等能源，但各类资源消耗均在区域可承受范围内，不会突破环境资源利用上线。. 由上表可知，本项目建设符合《江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果公告》中总体要求。 ④与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 本项目位于江苏省如皋搬经镇，属于长江流域、淮河流域、沿海地区，对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表1-3。 表1-3 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 一、长江流域. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）、《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不在生态空间管控区域规划范围内，不属于化工、钢铁行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》，对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡。本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 符合. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不新增岸线要求，满足资源利用效率要求。; 符合. 二、淮河流域. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不属于上述禁止建设类项目类别。且本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池+隔油池处理后接管如皋市搬经污水处理厂处理。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》，对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡。本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染项目。; 符合. 三、沿海地区. 空间布局约束; 1.禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。 2.沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。; 本项目不属于以上管控项目; 符合. 污染物排放管控; 按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。; 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》，对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡。本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。 2.加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。 3.沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池+隔油池处理后接管如皋市搬经污水处理厂处理，不会向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等一等废弃物、不涉及海洋运输、不涉及危险货物运输、无船舶污染事故风险。; 符合. 资源利用效率要求; 至2025年，大陆自然岸线保有率不低于36.1%。; 本项目所在地不在大陆自然岸线; 符合. 综上，本项目符合江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求。 ⑤与《南通市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于一般管控单元，对照总体要求如下。 表1-4 与《南通市2023年生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 管控 类别; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; - 落实国土空间总体规划，严守生态保护红线，陆域生态保护红线53.4917平方公里，海洋生态保护红线2480.777平方公里。南通市生态空间管控区域面积1532.87平方公里。 - 严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进引入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产品、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 - 根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不存在新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新建农药、染料化工企业。 - 落实《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》（通政办发〔2022〕70号），严格控制新增集聚区，推动园区外企业入园进区。除保障农村一二三产业融合发展所需项目外，对招商中不符合规划的项目实行一票否决，各地不得为项目随意调整规划。 - 落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划（2023—2025年）的通知》（通政办发〔2023〕24号），实施“两高”项目清单化管理，推进沿江产业转型和沿海钢铁石化产业布局，推动落后和过剩产能退出。加快工业领域低碳工艺革新，全面提升船舶海工、新材料、建筑等重点行业数字化水平。推动生态环保产业与5G、人工智能、区块链等创新技术融合发展，构建自主可控、安全可靠的绿色产业链。 - 落实《自然资源部国家发展改革委农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》（自然资发〔2021〕16号）要求，引导农村产业在县域范围内统筹布局，规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目要进产业园区；具有一定规模的农产品加工要向县域有条件的乡镇城镇开发边界内集聚；直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在行政村村庄建设边界内；利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必须得配套设施建设，可在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件，不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，在村庄建设边界外安排少量建设用地，实行比例和面积控制，并依法办理农用地转用审批和供地手续。; - 本项目所在地不在生态管控区域范围内，项目建设符合生态红线相关管控要求，不会导致如皋市生态红线区域生产服务功能下降； - 本项目不使用限制淘汰类工艺装备； - 本项目不涉及化工； - 本项目选址位于搬经镇工业集聚区； - 本项目不属于“两高”项目； - 本项目选址位于城镇开发边界，不涉及基本农田及生态红线。. 污染物排放管控; - 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 - 用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 - 落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。 - 落实《南通市减污降碳协同增效三年行动计划（2023—2025年）》（通政办发〔2023〕24号），升级产业结构，健全绿色交通运输体系，单位GDP二氧化碳排放下降率力争超额完成省定目标。完善园区排污总量与环境质量挂钩的动态分配机制，构建市、县、园区三级总量管理体系，促进排污指标优化配置，差异化保障市级以上重大项目，实施污染物排放浓度和总量“双控”。; 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》，对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡。本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。. 环境风险防控; - 落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 - 根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。 - 落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划（2023—2025年）的通知》（通政办发〔2023〕24号），完善空气质量异常预警管控、重污染天气应急管控机制，严格落实应急减排措施清单化管理，基于环境绩效推动重点行业企业错峰生产，确保污染缩时削峰。推进土壤污染重点监管单位隐患排查，严格防范关闭搬迁化工企业拆除活动可能造成的土壤污染风险。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; - 根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 - 化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 - 严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。 - 落实《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》（通政办发〔2022〕70号），原则上，集聚区新上工业项目的亩均固定资产投资一般不低于250万元，亩均税收一般不低于15万元。结合国土空间总体规划及产业发展规划，进一步优化配置土地资源，对不符合产业政策、位于城镇开发边界外较为碎片化的散乱污、低效产业、僵尸企业用地实施有计划盘活，归并入园区统筹利用，实现布局优化、“化零为整”。 - 落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划（2023—2025年）的通知》（通政办发〔2023〕24号），加强岸线动态监管，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。严控煤炭消费总量，严禁新（扩）建燃煤自备电厂，新建燃煤发电机组达到煤炭清洁高效利用标杆水平，2025年底前现有机组达到标杆水平。 - 根据《省最严格水资源管理考核和节约用水工作联席会议办公室关于下达2023年度实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（苏水办资联﹝2023﹞2号），2023年南通市地下水用水总量为2800万立方米。; 本项目不使用高污染燃料，不使用地下水资源，各项指标达到当地要求。 根据附件4-1，本项目亩均投资为571万元，亩均税收35万元，满足《市政府办公室印发〈关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见〉的通知》（通政办发〔2022〕70号）要求. 由上表可知，本项目建设符合《南通市2023年生态环境分区管控动态更新成果公告》中对南通市市域生态环境重点管控的要求。 ⑥与生态环境管控单元相符性分析 对照江苏省生态环境厅关于江苏省2023年度生态分区管控动态更新成果公告（查询结果见附件8，属于一般管控单元），本项目与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性见表1-5。 表1-5 与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 管控类别; 管控要求（搬经镇）; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; 1.各类开发建设活动应符合如皋市、搬经镇国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。2.位于通榆河流域的建设项目，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》等相关要求。; 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，本项目不在生态空间管控区域规划范围内，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业；不属于化工企业、钢铁企业；不属于重大民生项目、重大基础设施项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2.开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》，对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡。本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。2.合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 符合. 资源利用效率要求; 1.优化能源结构，加强能源清洁利用，提高资源能源使用效率，万元GDP能耗、万元GDP江苏省生态环境分区管控用水量等指标达到市定目标。2.提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。3.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（资源开发效率 皋政发〔2013〕162号）的相关要求，落实相应的禁燃区管控要求。禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目使用电能、天然气；项目用地为工业用地。; 符合. （2）质量底线 根据《2024年度南通市生态环境状况公报》：2024年如皋市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO日平均质量浓度第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域属于达标区。 根据《2024年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等16个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、碾砣港闸、勇敢大桥、东方大道桥、城港路桥等38个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 根据《2024年度南通市生态环境状况公报》，2024年如皋市昼间区域噪声平均等效声级别值为49.9dB(A)，区域声环境等级处于一级水平。与2023年相比，如皋市昼间区域声环境等级由二级上升为一级水平，平均等效声级值下降了0.5dB(A)。如皋市交通干线昼间噪声平均等效声级值在60.1~66.7 dB(A)之间，昼间道路交通噪声环境质量均处于一级（好）水平。 建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 建设项目用水由当地的自来水部门供给，使用量较小，能够满足本项目的新鲜水使用要求；用电来自当地供电网，能够满足其供电要求；用天然气来自市政供气管网，供气管网已经敷设到位，能够满足其供气要求；因此，项目用水、用电、用气不会达到资源利用上线；本项目用地性质为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①对照推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。具体参照情况见表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（2022年版）》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及长江干线通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区地岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在长江干支流及湖泊范围内。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于高能耗高排放项目。; 相符. ②对照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）的附件《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则条款》中的要求，本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，行业类别为〔C3421〕金属切削机床制造，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此，符合环境准入条件。具体管控要求对照详见表1-7。 表1-7与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及长江干线过江通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污。; 不涉及; 相符. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于化工项目。; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，不属于太湖流域。; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于高污染项目。; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 相符. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 相符. ③对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于其中的禁止准入类或许可准入类。 表1-8 与《市场准入负面清单（2025年版）》对照分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 是否属于禁止范畴. 一; 禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不涉及; 否. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 不涉及; 否. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 不涉及; 否. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动; 不涉及; 否. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不涉及; 否. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不涉及; 否. 二; 许可准入类（制造业）. 1; 未获得许可，不得从事特定食品生产经营和进出口; 不涉及; 否. 2; 未获得许可或履行规定程序，不得从事烟草专卖品生产; 不涉及; 否. 3; 未获得许可，不得从事特定印刷复制业务; 不涉及; 否. 4; 未获得许可，不得从事涉核、放射性物品生产、运输和经营; 不涉及; 否. 5; 未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设; 不涉及; 否. 6; 未获得许可，不得从事民用爆炸物品、烟花爆竹的生产经营及爆破作业; 不涉及; 否. 7; 未获得许可，不得从事医疗器械或化妆品的生产与进口; 不涉及; 否. 8; 未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口; 不涉及; 否. 9; 未经许可或指定，不得从事兽药及兽用生物制品的临床试验、生产、经营和进出口; 不涉及; 否. 10; 未获得许可，不得从事农药、肥料的生产、经营、进口; 不涉及; 否. 11; 未获得许可或相关资格，不得从事武器装备、枪支及其他公共安全相关产品的研发、生产、销售、购买和运输及特定国防科技工业领域项目的投资建设; 不涉及; 否. 12; 未获得许可，不得从事民用航空产品和零部件设计、制造和使用相关业务以及民用航天发射相关业务; 不涉及; 否. 13; 未获得许可，不得从事特定铁路运输设备生产、维修、进口业务; 不涉及; 否. 14; 未获得许可，不得从事道路机动车辆生产; 不涉及; 否. 15; 未获得许可或强制性认证，不得从事特种设备、重要工业产品等特定产品的生产经营; 不涉及; 否. 16; 未获得许可，不得从事电信、无线电发射设备的生产、进口和经营; 不涉及; 否. 17; 未获得许可，不得从事商用密码的检测评估和进出口; 不涉及; 否. 18; 未获得许可，不得制造计量器具或从事相关量值传递和技术业务工作; 不涉及; 否. 19; 未获得许可，不得从事报废机动车回收拆解业务; 不涉及; 否. 综上所述，本项目与“三线一单”中的要求相符。 4、与相关环保政策相符性 （1）与市政府办公室印发《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2024〕6号）相符性分析 文件要求：禁止引进纯电镀项目（为本地产业配套的“绿岛”类项目除外）；新建电镀“绿岛”项目废水回用率≥40%；工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。现有电镀企业废水回用率≥35%。工业涂装企业的涂料使用应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量≤60g/m2；现有含涂装工序企业以单位涂装面积VOCs排放量≤80g/m2为目标限期提标改造。到2025年，铸造企业颗粒物污染排放量较2020年减少30%以上。 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，本项目属于装备制造业，本项目不涉及电镀，不涉及重金属，本项目使用油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，单位涂装面积VOCs排放量为9.85g/m2，因此，本项目与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）相符。 （2）与市政府办公室印发《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知（皋政办发〔2024〕85号）相符性分析 根据《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》（皋政办发〔2024〕85号），禁止引进纯电镀项目（为本地产业配套的“绿岛”类项目除外）；新、扩建排放含磷废水的阳极氧化项目应满足产业政策及所在园区规划环评准入门槛；新建含涉重电镀工序的企业原则上应进入涉重园区；新建电镀“绿岛”项目废水回用率≥40%；工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。现有电镀企业废水回用率≥35%。工业涂装企业的涂料使用应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量≤60g/m2。 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，本项目属于装备制造业，本项目不涉及电镀，不涉及重金属，本项目使用油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，本项目涂装工段VOCs排放量0.3338t/a，涂装面积33900m2，单位涂装面积VOCs排放量为=0.3338*106/33900=9.85g/m2，因此，本项目与《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》（皋政办发〔2024〕85号）相符。 （3）与挥发性有机物相关文件相符性分析 表1-9 与挥发性有机物相关文件相符性分析 序号; 与挥发性有机物相关文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本次新建产生的有机废气经收集后采用二级活性炭处理（三乙胺经磷酸喷淋塔处理）达标后经20m排气筒排放; 符合. 2; 《市政府办公室关于印发如皋市“十四五”生态建设与环境保护规划（2021—2025年）的通知》; 加大VOCs治理力度，持续推进工业污染源治理，推进重点工业污染源达标排放，严格执行重点行业氮氧化物、颗粒物、VOCs大气污染物特别排放限值；加大机械行业摸排力度，实行动态清单式管理，根据切割、焊接、打磨、抛丸、喷漆、喷塑等整治要求，全面推动机械行业污染整治。; 本项目产生的有机废气经收集处理后高空排放。; 符合. 3; 《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划（2023-2025）的通知》（通政办发〔2023〕24号）; 持续开展臭氧污染“夏病冬治”，推进低VOCs含量清洁原料源头替代，推进煤电机组深度脱硝改造，深入开展锅炉和炉窑综合整治，推动大户友好减排。推动燃气轮机、石化、水泥、玻璃等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造或深度治理。开展含VOCs原辅料达标情况检查及虚假“油改水”专项清理，推广建设无异味企业（园区）。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等物料；本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术。; 符合. 4; 关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号）; 深化工业园区、企业集群综合治理。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。; 本项目酚醛树脂、聚异氰酸酯、油性漆、稀释剂转移和输送保持密闭；调漆喷漆晾干均在密闭式体内进行，负压对废气进行收集，送至废气处理装置（二级活性炭）进行处理。; 符合. 5; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目含VOCs物料均储存于包装桶中进行转移。有机废气产生工段进行废气收集处理，减少无组织有机废气的排放。; 符合. 6; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅材料、生产工艺和设备，对应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放以及有机化学、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%; 本项目通过对生产设备在车间的合理布局，提高废气收集效率并采用二级活性炭处理（三乙胺经磷酸喷淋塔处理）有机废气，收集效率不低于90%，处理效率达90%; 符合. 7; 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号文）; 设计风量：涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。 设备质量：无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理（参见附件1），气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJT3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。; 本项目装备制造业，含VOCs物料均储存于包装桶中进行转移，有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭处理（三乙胺经磷酸喷淋塔处理）后达标排放。本项目建成后，应选购安装符合相关质量要求的设备并合理设置采样口。; 符合. 8; 《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（皋政办发〔2020〕89号）; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点对含VOCs物料（包括原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，在确保安全的前提下，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目原辅料储存过程中密封保存，项目产生的有机废气经密闭收集并有效处理后高空排放; 符合. 9; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料储存无组织排放控制要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：物料投加和卸放：粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。配料加工和含VOCs产品的包装VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。其他要求：企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 废气收集系统要求：废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。VOCs 排放控制要求：VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; - 本项目存放含VOCs物料为酚醛树脂、聚异氰酸酯、油漆、稀释剂、三乙胺、腻子等，均采用桶装储存在专门的仓库。在取用原料结束时随时加盖，仓库常态下保持关闭。 - 本项目液态原料酚醛树脂、聚异氰酸酯、三乙胺采用密闭管道输送，油漆、稀释剂采用取用整桶原料拿至喷漆房，打开使用后及时加盖。 - 本项目物料投加和卸放基本不会产生废气，生产过程中的有机废气经集气管道收集后二级活性炭处理（三乙胺经磷酸喷淋塔处理）后高空排放；本项目建成后需按要求做好台账记录并保存。 - 本项目废气采取集气管道进行收集，根据源强计算及废气治理设施的相应分析，本项目采用的废气治理设施处理效率不低于90%。; 符合. 10; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2中工程机械设备面漆VOC限值为480g/L。; 本项目使用状态下的油漆的VOCs含量为423g/L，符合表2工程机械设备面漆VOC限值要求，塑粉属于低挥发性有机化合物涂料，常温状态下无VOCs产生，符合要求; 符合. 11; 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）; 根据省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知中要求：明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点推进清洁原料替代工作……的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求；严格准入条件。禁止建设和使用高VOCs含量的涂料，油墨、胶黏剂等项目……执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）; 本项目使用状态下的油漆的VOCs含量为423g/L，符合表2工程机械设备面漆VOC限值要求，塑粉属于低挥发性有机化合物涂料，常温状态下无VOCs产生，符合标准限值要求。符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求; 符合. 12; 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB 30981.2-2025）; 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB 30981.2-2025）中机械设备溶剂型涂料面漆VOC限值为550g/L；腻子VOC限值为300g/kg。; 本项目使用状态下的油漆的VOCs含量为423g/L，根据企业提供的腻子VOCs检测报告，其含量104g/L，腻子密度按2.13g/cm3（不饱和聚酯树脂密度按1.2g/cm3、滑石粉密度按2.7g/cm3、钛白粉密度按4.23g/cm3、助剂密度按1.00g/cm3、苯乙烯密度按0.906g/cm3计），折算VOCs含量为48.8g/kg，符合标准限值要求; 符合. 13; 《关于印发<关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）>的通知》（通环办〔2025〕32号）; 根据《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见(试行)》(通环办〔2025〕32号)二、项目准入要求对照《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》(通办〔2024〕6号)，推动新建项目对标一流环保标准建设。落实生态环境分区管控要求，遏制“两高一低”项目盲目发展，守牢生态环境质量和生态环境安全底线，对不符合法律法规和审批要求的项目，坚决不予准入。环评审批阶段，各地生态环境部门主动服务指导，根据区域发展、环境功能定位、环境容量等因素，从环境质量改善、低VOCs原辅料产品技术可行性、环保措施有效性、环境影响报告书(表)质量等方面提出审批要求。新建项目按照“最优的设计、先进的设备、最严的管理”进行把关。改、扩建项目，按照“增产不增污”原则，现有生产工艺、治理设施相对落后的，同步进行技术升级，所需总量指标原则通过“以新带老”等措施实现企业内部平衡。企业内部确无法压减总量的，不足部分可由所在园区或县级总量库供给。与本市重大发展战略直接相关的重大项目，应实施最优可达技术并采取最先进的污染防治措施，在严格审批的前提下，新增总量可在全市范围内平衡。; 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，涂装工序使用油性漆，原料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求;油漆采用密闭包装桶贮存于原料仓库，喷涂工序在密闭空间内进行，产生的有机废气密闭收集后经多级过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标经20米高排气筒(DA004)排放，发泡废气、冷芯制模废气、固化废气集气罩/密闭收集后经二级活性炭吸附装置处理达标经20米高排气筒(DA001、DA002、DA007)排放。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目为登记管理，无需实施总量平衡。因此符合《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见(试行)》(通环办〔2025〕32号)相关要求。. （4）与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）相符性分析 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）等文件要求：“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”要求。 经排查，本项目涉及的环境治理设施主要为颗粒物、有机废气治理，存在的安全风险主要为除尘器引发的火灾爆炸、二级活性炭吸附装置、磷酸喷淋塔引发的泄漏等隐患，具体如表1-10。 表1-10 安全风险辨识表 序号; 环境治理设施; 本项目涉及的设施; 是否存在安全风险; 存在的安全风险. 1; 粉尘治理; 布袋除尘器、滤筒除尘器; 是; 火灾、爆炸. 2; 有机废气治理; 二级活性炭、磷酸喷淋塔; 是; 泄漏. 3; 污水治理; 不涉及; /; /. 4; 脱硫脱硝; 不涉及; /; /. 5; 煤改气; 不涉及; /; /. 6; RTO焚烧炉; 不涉及; /; /. 企业在项目竣工前应根据江苏省生态环境厅 江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、国务院安委办 生态环境部 应急管理部《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）做好环境治理设施安全风险评估论证，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放，同时做好与应急部门的应急联动工作。 （5）与《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》（苏政办发〔2021〕51号）相符性分析 《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》（苏政办发〔2021〕51号）文件要求：“十四五”时期，聚焦新兴领域、突出特色优势，全力打造6个综合实力国际领先或国际先进的制造业集群，培育10个综合实力国内领先的先进制造业集群，推动全产业链优化升级，不断增强产业体系国际竞争力、创新力、控制力。发展特高压设备。突破特高压大功率半导体器件、直流输电关键设备和自主安全电力保护控制设备（系统），做强做优特高压（复合、瓷和玻璃）绝缘子、超高压电缆绝缘材料和电力专用传感器、新一代电力专用通信产品。” 本项目产品为数控机床设备，符合《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》（苏政办发〔2021〕51号）相关要求。 （6）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。根据《如皋市人民政府法制办公室“关于请求明确通榆河一级保护区范围的函”复函》，如皋市境内焦港河全线、如海运河全线、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段），及其河道两侧各1000m属于通榆河一级保护区。 本项目距离焦港河100m、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段）880m，位于通榆河一级保护区范围内，具体对照如下。 表1-11 与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性对照 序号; 文件要求; 相符性对照. 1; 通榆河一级保护区、二级保护区和三级保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。; 本项目无生产废水产生，生活污水经处理后接管如皋市搬经污水处理厂；本项目建成后将制定有关水污染事故应急方案，做好应急准备，并定期进行水方面的应急演练。. 2; 第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； （二）在河道内设置经营性餐饮设施； （三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； （四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； （五）将船舶的残油、废油排入水体； （六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； （七）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目属于国民经济行业分类中C34通用设备制造业中〔C3421〕金属切削机床制造，产品为数控机床设备，不属于金属制品业；不涉及制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池；本项目无生产废水产生，生活污水经处理后接管如皋市搬经污水处理厂。不涉及排放水污染物的有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。. 3; 第三十七条 通榆河一级保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目； （二）新设排污口； （三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）新建规模化畜禽养殖场； （六）在河堤迎水坡种植农作物； （七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。; 根据附件11如皋市人民政府关于三十七条回复的复函“该条款中的“间接”是指排污口不在上述的水体范围内，但所排出的污水（指未经集中处理）仍通过其他形式进入上述水体。”，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池+隔油池处理后接管如皋市搬经污水处理厂，符合文件要求。 本项目不涉及入河排口；本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造不涉及禁止行为. 4; 第三十八条 通榆河一级、二级保护区限制下列行为： （一）新建、扩建港口、码头； （二）设置水上加油、加气站点； （三）法律、法规限制的其他行为; 本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造不涉及限制行为. 综上，本项目符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 5、与“两高”相关文件分析 （1）与《环境保护综合名录（2021版）》相符性 对照《环境保护综合名录（2021版）》（环办综合函〔2021〕495号），本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不属于高污染、高环境风险产品，故本项目符合文件要求。 （2）与《江苏省“两⾼”项⽬管理⽬录（2025年版）》相符性分析 对照《江苏省“两⾼”项⽬管理⽬录（2025年版）》，本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不在目录中两高项目行业范畴。 6、关于新污染物相关分析 ①对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》，本项目不涉及重点管控新污染物清单（2023年版）的新污染物。 ②对照《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，本项目涉及甲醛。 ③对照《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第三批）》，本项目EPS发泡成型过程会产生苯、甲苯；以及酚醛树脂使用的过程中会产生甲醛。本项目苯、甲苯、甲醛不属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》列入附表中明令禁止的新污染物的新改扩建项目。企业在制模过程中，尽量加强有机废气的收集，生产产生废气经二级活性炭处理后高空排放，确保污染物稳定处理达标排放。 在消失模铸造工艺中，泡沫模具材料的选择直接决定了铸件精度、表面质量及生产可行性，而聚苯乙烯（EPS）粒子因其独特的综合性能具有不可替代性。首先，EPS的低密度特性（15-30kg/m3）使其在气化过程中产生极少的残留物，有效避免铸件碳缺陷；其次，其优异的发泡成型性可通过蒸汽加热实现复杂几何形状的高精度复制，满足精密铸件对模具尺寸稳定性的严苛要求;再者，EPS的热解温度区间（300-500°C）与金属液浇注温度匹配良好，气化速度快且气体逸出顺畅，显著降低塌箱、呛火等工艺风险；此外，其原料来源广泛、成本低廉且可100%回收再利用，在经济性与环保性上远超其他高分子材料。相比之下，共聚料（STMMA）虽残碳量略低，但成本高且发气量大；PMMA透气性差易致铸件气孔；PU泡沫则因含氮元素易引发针孔缺陷。因此，聚苯乙烯粒子凭借其气化特性、成型精度、工艺兼容性及经济性的最优平衡，成为消失模铸造泡沫模具不可替代的核心材料。 ④对照《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》），本项目不涉及《斯德哥尔摩公约》相关污染物。 ⑤《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 本项目涉及的新污染物为EPS发泡成型过程会产生苯、甲苯；以及酚醛树脂使用的过程中会产生甲醛。本项目苯、甲苯、甲醛不属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》列入附表中明令禁止的新污染物的新改扩建项目，本项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不属于意见中石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药重点行业。 企业在制模过程中，尽量加强有机废气的收集，生产产生废气经二级活性炭处理后高空排放，确保污染物稳定处理达标排放。本项目环境空气质量现状已对苯系物及甲醛进行监测，同时将苯系物及甲醛列入自行监测方案中进行日常监测。 ⑥与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）相符性分析 本项目涉及苯、甲苯甲醛，不属于意见中所列的石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药重点行业，且本项目甲醛经有效收集后通过二级活性炭吸附处理，尾气通过20m排气筒排放，项目建成后对排放口（DA002）及厂界周边大气环境进行定期监测。项目建设符合关于新污染物相关要求。 - 与覆膜砂制芯工序规范文件相符性分析 （1）与《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》（苏工信装备〔2023〕403号）相符性 表1-12与《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》相符性分析 文件要求; 相符性分析. （一）坚持创新驱动，提升自主可控能力. 3.发展先进工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造，轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备；重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。（省工业和信息化厅负责）; 本项目为冷芯制模为高效自硬砂铸造配套工艺，高效自硬砂铸造属于先进的重点发展工艺，符合要求。. （二）坚持规范发展，推进产业结构优化. 1、引导行业规范发展。各级发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、市场监管部门要严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类目录，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。各级生态环境部门要严格落实主要污染物排放总量控制，依法依规制定污染防治方案，推动源头减排、过程控制和末端治理全过程深度治理。各级发展改革、工业和信息化部门要有效落实能源消耗总量和强度调控制度，以降碳为方向，加强能力建设，健全配套制度，推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控制度。各级工业和信息化部门要严格按照国家和省有关产业政策，依法依规淘汰无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉等落后工艺装备。新建、改扩建项目单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应符合相关法律法规标准要求。; 本项目不使用国家及地方限制、淘汰类工艺设备，选用先进的冷射芯机。项目单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标符合相关法律法规标准要求。. 2.加强项目建设服务。各级发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、行政审批部门要依照《江苏省企业投资项目核准和备案管理办法》《江苏省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》《排污许可管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等文件要求开展项目服务，确保新建、改扩建项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续合规、完备，项目建设符合相关法律法规标准要求。加快存量项目升级改造，推进企业选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。; 本项目将依法办理节能审查、安评等手续。. （五）强化企业主体责任，提升绿色安全发展水平. 2.加大环保治理力度。铸造和锻压企业应当依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、记录报告、信息公开等要求。铸造企业应当严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）及地方标准，加强无组织排放控制。不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造；不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规关停退出。; 本项目将依法申领排污许可证，严格持证排污，按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、记录报告、信息公开等要求；本项目不属于铸造企业。. 综上，本项目建设符合江苏省《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》（苏工信装备〔2023〕403号）的相关要求。 （2）与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）相符性分析 表1-13 与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》相符性分析 文件要求; 相符性分析. （二）推进行业规范发展. 1、推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。; 本项目不使用国家及地方限制、淘汰类工艺设备，选用先进的冷射芯机。. 综上，本项目建设符合《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）的相关要求。 （3）与《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》（苏环办〔2023〕242号）、《南通市铸造行业大气污染综合治理方案》（通环办〔2023〕139号）相符性分析 表1-14 与《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》、《南通市铸造行业大气污染综合治理方案》相符性分析 文件要求; 相符性分析. （1）有组织排放控制要求。自硬砂及干砂等造型设备、落砂机和抛（喷）丸机等清理设备、加砂和制芯设备、浇注区的颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。; 本项目目制芯工序颗粒物排放浓度低于30mg/m3。. （2）无组织排放控制要求。1. 颗粒物无组织排放控制要求。企业厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5毫克/立方米。物料储存：煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中。物料转移和输送：粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。铸造：冲天炉加料口应为负压状态，防止粉尘外泄。废钢、回炉料等原料加工工序和孕育、变质、炉外精炼等金属液处理工序产尘点应安装集气罩，并配备除尘设施。造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施。车间外不得有可见烟粉尘外逸。; 厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5mg/m3；本项目原砂等粉状物料均袋装密闭储存，原砂采用密闭管道输送；转移、输送、装卸过程中产尘点采取集气除尘措施，布袋除尘器卸灰口采用密闭空间，直接卸至除尘器配套的密闭卸灰仓内，除尘灰采用密闭吨袋收集和存放；厂区道路已全部硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁，车间无可见烟粉尘外逸。. （3）无组织排放控制要求。2. VOCs无组织排放控制要求。厂区内NMHC无组织排放1小时平均浓度不高于10毫克/立方米，任意一次浓度不高于30毫克/立方米。VOCs物料的储存和转移：涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；转移VOCs物料时，应采用密闭容器。表面涂装：表面涂装的配料、涂装和清洗作业应在密闭空间内进行，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施。设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求等，应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。; 1）厂区内NMHC无组织排放1小时平均浓度低于10毫克/立方米，任意一次浓度低于30毫克/立方米；2）本项目三乙胺存于密闭包装桶内，储存于室内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭；3）制芯工序产生的挥发性有机物收集后经磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理。. （二）推进产业结构优化。严格执行质量、环保、能耗、安全等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，配合工信、发改等部门依法依规淘汰工艺设备落后、污染排放不达标、生产安全无保障的落后产能。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择成熟高效的污染治理技术和先进工艺，提高行业竞争能力。严格审批新建、改扩建项目，新建、改扩建项目清洁生产水平达到先进水平，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能、审查等手续清晰、完备，项目建设符合相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调度控制，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进铸造行业产业结构优化升级。; 本项目将严格执行质量、环保、能耗、安全等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，不使用淘汰落后工艺及设备，污染物达标排放，将严格落实主要污染物排放总量控制、能耗消耗总量和强度调控制度，符合要求。. （四）推动实施深度治理。各地组织铸造企业根据《铸造工业大气污染防治可行性技术指南》（HJ 1292—2023），选择适合自身的高效污染防治技术开展深度治理，实现源头减排、过程控制和末端治理的全流程深度治理。源头减排方面，可采用少/无煤粉粘土砂添加替代技术、改性树脂粘结剂（含固化剂）替代技术、陶瓷砂替代技术、无机粘结剂替代技术、水基铸型涂料替代技术、低（无）VOCs含量涂料替代技术等实现煤粉、粘结剂、硅砂、涂料等原辅材料的替代。过程控制方面，可采用炉盖与除尘一体化技术、金属液定点处理技术、微量喷涂技术、金属液封闭转运技术、静电喷涂技术、阴极电泳技术、湿式机械加工技术，实现废气高效收集、涂料高效喷涂和重复利用。颗粒物治理，可采用旋风除尘技术、袋式除尘技术、滤筒除尘技术、湿式除尘技术、漆雾处理技术等。SO2（二氧化硫）治理，可采用湿法脱硫技术（钠碱法脱硫技术和双碱法脱硫技术，需配合自动添加脱硫剂设备、自动pH值监测、曝气等系列设施配套使用）、干法脱硫技术（钠基吸收剂细度一般不小于800目，钙基吸收剂细度一般不小于300目）等。NOx（氮氧化物）治理，可采用低氮燃烧、SCR（选择性催化还原）、SNCR（选择性非催化还原）等高效脱硝技术。VOCs治理，可采用吸附技术（固定床吸附和旋转式吸附）、燃烧技术（催化燃烧、蓄热燃烧、热力燃烧）、吸收技术（化学吸收、物理吸收）等。油雾治理，可采用机械过滤技术和静电净化技术等。鼓励铸造企业的大宗物料和产业运输采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁运输方式，运输车辆优先采用新能源汽车。; 本项目坚持绿色理念，从源头减排；混砂、冷芯制模废气收集后经布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭处理后通过DA002高空排放均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的相关要求。对照《铸造工业大气污染防治可行性技术指南》（HJ1292-2023）均为可行性技术。产生废气的节点均进行有效收集，利用高效除尘器、酸碱中和、二级活性炭等，从末端治理颗粒物、挥发性有机物。. 综上，本项目建设符合《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》（苏环办〔2023〕242号）的相关要求。 （4）与《如皋市铸造行业大气污染综合治理实施方案》相符性分析 表1-15 与《如皋市铸造行业大气污染综合治理实施方案》相符性分析 文件内容; 本项目情况; 是否相符. （一）有组织排放控制要求. 自硬砂及干砂等造型设备、落砂机和抛（喷）丸机等清理设备、加砂和制芯设备、浇注区的颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。其他生产工序或设备、设施烟气颗粒物浓度不高于30毫克/立方米。车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs（挥发性有机物）处理设施的处理效率不低于80%。; 本项目混砂、冷芯制模废气集气罩收集后经袋式除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置通过20m排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的相关要求。; 相符. （二）无组织排放控制要求. 1.颗粒物无组织排放控制要求。企业厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5毫克/立方米。物料储存：煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中。生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中。物料转移和输送：粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。铸造：冲天炉加料口应为负压状态，防止粉尘外泄。废钢、回炉料等原料加工工序和孕育、变质、炉外精炼等金属液处理工序产尘点应安装集气罩，并配备除尘设施。造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施。车间外不得有可见烟粉尘外逸。; 厂区无组织颗粒物排放不超过浓度限值。原砂等粉状物料均袋装密闭储存，覆膜砂采用密闭管道输送；转移、输送、装卸过程中产尘点采取集气除尘措施，布袋除尘器卸灰口采用密闭空间，直接卸至除尘器配套的密闭卸灰仓内，除尘灰采用密闭吨袋收集和存放；厂区道路已全部硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁，车间无可见烟粉尘外逸。; 相符. 2. VOCs无组织排放控制要求。厂区内NMHC无组织排放1小时平均浓度不高于10毫克/立方米，任意一次浓度不高于30毫克/立方米。VOCs物料的储存和转移：涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；转移VOCs物料时，应采用密闭容器。表面涂装：表面涂装的配料、涂装和清洗作业应在密闭空间内进行，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施。设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求等，应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。; 根据大气专项预测内容分析，VOCs无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的相关要求。酚醛树脂、聚异氰酸酯、三乙胺均储存于密闭容器内，储存于原料库中。冷芯制模过程中产生的有机废气收集后经磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. - （5）与《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）、《铸造工业污染防治可行技术指南》（T/CFA030823-2023）相符性分析 表1-16 与《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）、《铸造工业污染防治可行技术指南》（T/CFA030823-2023）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 是否相符. 预防技术; 治理技术; 技术使用条件. 污染防治可行技术. 造型、制芯工序大气污染防治可行技术. —; ①旋风除尘技术（可选）+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术; 适用于二氧化碳硬化水玻璃砂、无有机质粘土砂、无机粘结剂砂型工艺等铸造工艺以及消失模（真空）、V法、熔模等铸造工艺填砂设备、制芯工序的废气治理。消失模工艺填砂设备也可使用陶瓷砂替代技术减少颗粒物的产生量; 本项目混砂、冷芯制模废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后经20m高排气筒高空排放。; 相符. 改性树脂粘结剂（含固化剂）替代技术（可选）、陶瓷砂替代技术（可选）; ①旋风除尘技术（可选）+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术+⑥固定床吸附技术; 适用于树脂砂、热芯盒等使用有机粘结剂的铸造工艺造型产生的废气治理. 化学吸收法技术（酸碱中和技术）; 适用于三乙胺催化硬化冷芯盒法制芯工序，常用的中和介质为磷酸、草酸、盐酸等。该技术需定期或自动添加中和介质使用. ①袋式除尘技术/滤筒除尘技术+②物理吸收法技术; 适用于热芯盒法制芯工序。该技术需配合吸收介质再生技术使用. —; ①旋风除尘技术（可选）+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术+⑥固定床吸附技术; 适用于熔模铸造工艺造型工序中有VOCs产生的环节和树脂砂、壳型醇基涂料涂覆，如蜡模制造、脱蜡、模壳焙烧等。经浓缩的废气也可通过催化燃烧技术进一步处理. 无机粘结剂替代技术（含固化剂）; 袋式除尘技术/滤筒除尘技术; 适用于多种粘结剂砂型工艺，可部分替代热芯盒法、冷芯盒法、自硬砂法造型和制芯等. 微量喷涂技术（可选）; 机械过滤技术/滤筒除尘技术; 适用于压力铸造（压铸）脱模剂喷涂废气处理. 水基铸型涂料替代技术; 袋式除尘技术/滤筒除尘技术; 适用于树脂砂、热芯盒、冷芯盒等工艺替代醇基铸型涂料涂覆。治理技术适用于天然气烘干设备. 无组织排放控制技术. 7.1物料储存过程控制 7.1.1煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中，半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶 7.1.2生铁、废钢、铝合金锭、镁合金锭、铜合金锭、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中或储存于半封闭料场（堆棚）中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖措施、半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶；防风抑尘网、挡风墙高度应不低于堆存物料高度的1.1倍 7.1.3醇基涂料、树脂。固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。敞开液面VOCs无组织排放控制要求，应符合GB37822的规定。; 粉状物料袋装储存，储存于半封闭储库内；粒状、块状物料储存于半封闭料场内。企业定期进行洒水抑尘，保持清洁。三乙胺等VOCs物料储存于密闭容器内，容器放置在仓库内，在非取用状态时保持密闭。; 相符. 7.2物料运输和转移过程控制措施 7.2. 1铸造用砂、混配土等粉状物料应采用气力输送设备、管状或带式输送机、螺旋输送机、吨包袋密封装盛等密闭方式输送：粒状、块状散装物料采用封闭通廊的皮带、管状或带式输送机、吨包袋密封装盛等封闭方式输送，并减少转运点和缩短输送距离。 7.2.2粉状物料的运输车辆采用密闭罐车：粒状、块状散装物料的运输车辆采用封闭车厢或加盖严密。 7.2.3 除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰采取袋装、罐装等密闭方式收集、存放和运输，不得直接卸落到地面。 7.2.4 转移、输送过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施。固定作业的产尘点宜优先采用收尘技术，在不影响生产和安全的前提下，尽量提高收尘罩的密闭性：间歇式、非固定的产尘点，宜采用喷淋（雾）等抑尘技术。 7.2.5转移VOCs物料时，应采用密闭容器或密闭管道输送。 7.2.6 厂区道路宜硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; 原砂采用密闭输送，减少无组织粉尘逸散。除尘器卸灰口均采用密闭收集，厂区内定期洒水抑尘。; 相符. 7.3.6造型、制芯、浇注工序宜在密闭（封闭）空间内操作，或安装集气罩，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统；涉恶臭气体排放的，应设有恶臭气体收集处理系统，恶臭排放应符合GB14554的规定。; 混砂、冷芯制模有固定工位或区域，冷芯制模废气经集气罩收集后经袋式除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置通过20m排气筒高空排放。; 相符. 7.4 废气收集系统控制要求 7.4.1废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应满足GBT 16758的要求，并按照GB/T 16758和WS/T757- 2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处无组织排放位置，VOCs的排风罩控制风速不应低于0.3 m/s，颗粒物的排风罩控制风速不应低于WS/T 757- -2016 规定的限值。 7.4.2应尽可能利用主体生产装置 （如中频感应炉、抛丸机等）自身的集气系统进行收集。排风罩的配置应与所采用的生产工艺协调-致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理。 7.4.3排风罩应优先考虑采用密闭罩或排气柜，并保持-定的负压。 当不能或不便采用密闭罩时，可根据生产操作要求选择半密闭罩或外部排风罩，并尽可能包围或靠近污染源，必要时可增设软帘围挡，以防止污染物外逸。 7.4.4排风罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向-致，防止排风罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。 7.4.5当废气产生点较多，彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。 7.4.6间歇运行工序或设备的收集系统管道或其支路上应设置自动调节阀，自动调节阀应在该工序或设备开启前开启。 7.4.7废气收集处理系统应先于或与生产工艺设备同步运行。当废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目采用集气罩收集有机废气，控制风速为0.5m/s，混砂、冷芯制模废气经集气罩收集后经袋式除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置通过20m排气筒高空排放。; 相符. 综上，本项目符合《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）、《铸造工业污染防治可行技术指南》（T/CFA030823-2023）的相关要求，采用的污染防治措施均为可行性技术。 |

8、与《涂装行业清洁生产评价指标体系》的相符性分析 表1-17《涂装行业清洁生产评价指标体系》 序号; 一级 指标; 一级指标权重; 二级指标; 单位; 二级指标权重; I级基准值; II级基准值; III级基准值; 本项目情况. 1; 生产工艺及设备要求; 0.6; 底漆; 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆）; -; 0.12; 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用高固份漆喷涂；④使用粉末涂料; 节水b、技术应用; 本项目使用油漆及塑粉，喷漆设置漆雾处理，本项目喷漆后为晾干，漆雾采用多级过滤器处理，处理效率≥95%；本项目免中涂工艺；喷漆晾干废气密闭收集后由多级过滤器+二级活性炭吸附装置处理后通过20 m排气筒排放，二级活性炭处理效率为90%. 2; 0.11; 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理; 节能技术应用；喷漆设置漆雾处理. 3; 烘干; -; 0.04; 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源; 加热装置多级调节f，使用清洁能源. 4; 中涂、面漆; 漆雾处理; -; 0.09; 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95%; 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85%; 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80%. 5; 喷漆（涂覆）（包括流平）; 0.15; 应满足以下条件之一：①使用高固份漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺; 节水b、节能c技术应用. 6; 0.06; 废溶剂收集、处理e. 7; 烘干室; -; 0.04; 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源; 加热装置多级调节j，使用清洁能源. 8; 废气处理设施; 喷漆废气; -; 0.11; 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置; 溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置. 9; 涂层烘干废气; -; 0.11; 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置; 有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置; 有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置. 10; 原辅材料; 底漆; -; 0.05; VOCs≤30%; VOCs≤35%; VOCs≤45%. 11; 中漆; -; 0.05; VOCs≤30%; VOCs≤40%; VOCs≤55%. 12; 面漆; -; 0.05; VOCs≤50%; VOCs≤60%; VOCs≤70%. 13; 喷枪清洗液; 高固份漆; -; 0.02; VOCs含量≤5%; VOCs含量≤20%; VOCs含量≤30%. 14; 资源和能耗消耗指标; 0.1; 单位面积取水量*; L/m2; 0.3; ≤2.5; ≤3.2; ≤5; 本项目不涉及单位面积取水量，单位面积综合能耗1.23kgce/m2，单位重量综合能耗0.061kgce/kg. 15; 单位面积综合能耗*; kgce/m2; 0.7; ≤1.26; ≤1.32; ≤1.43. 16; 单位重量综合能耗*; kgce/kg; ≤0.23; ≤0.26; ≤0.31. 17; 污染物产生指标; 0.3; 单位面积VOCs产生量*; 客车、大型机械; g/m2; 0.35; ≤150; ≤210; ≤280; 本项目单位面积VOCs产生量67.91g/m2＜150，单位面积CODcr产生量为0，单位面积的危险废物产生量34.91g/m2. 18; 其他; ≤60; ≤80; ≤100. 19; 单位面积CODcr产生量*; g/m2; 0.35; ≤2; ≤2.5; ≤3.5. 20; 单位面积的危险废物产生量*; g/m2; 0.3; ≤90; ≤110; ≤160. 综上所述，本项目限定性指标全部满足I级基准值要求及以上，故喷涂工序清洁生产水平为国内清洁生产先进水平。.

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、任务由来 江苏斯伯特智能装备有限公司成立于2024年10月，拟在如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体土地建设厂房及配套设施，拟从事数控机床设备的生产制造。 数控机床作为现代制造业的“工作母机”，是衡量一个国家制造业水平的重要标志。中国政府高度重视数控机床产业的发展，近年来出台了一系列政策措施，推动产业转型升级和高质量发展。未来，随着政策的持续加码和产业自身的不断努力，数控机床产业将迎来更加广阔的发展空间，为实现制造强国目标提供有力支撑。江苏斯伯特智能装备有限公司在此背景下，拟新建建筑面积约29779平方米（计容面积约48837平方米），购置先进数控加工中心TV1160、镗床1200、磨床12040、激光切割机GX-M、折弯机WC67K等设备约120台（套）。 项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，并办理相关手续，达到国家相关标准。项目建成投产后，预计年产5000套数控机床设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目为〔C3421〕金属切削机床制造，项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下，同时本项目不涉及电镀工艺，属于三十一、通用设备制造业34金属加工机械制造342中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 （1）主体工程 本项目新建厂房，设有车间一、研发楼1、研发楼2、门卫等。本项目厂区总平图见附图4。本项目主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 技术经济指标一览表 序号; 名称; 层数（层）; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 防火等级. 1; 车间一; 1F; 21476.1; 23868.4; 16.6; 丁. 2; 门卫; 1F; 34.9; 34.9; 4.15; --. 3; 研发楼1（二期）; 5F; 1062.7; 5391.6; 19.5; --. 4; 研发楼2（二期）; 2F; 1129.8; 2259.6; 9; --. （2）公用及辅助工程 ①供水 项目所在厂区供水来自如皋市市政给水管网，本项目用新鲜水量约3124.28t/a，主要为生活用水、锅炉用水、冷却用水、喷淋塔用水、喷枪头清洗用水。 ②排水 项目所在厂区排水实行“雨污分流”制，项目设置1个雨水排放口和1个污水排放口。 ③供电 本项目年用电量150万kW·h，用电由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 （3）储运工程 本项目原料、产品储存于厂房内划分的仓库，原料及成品进出厂均采用汽车运输。 （4）环保工程 废气：本项目发泡废气经集气罩收集后通过二级活性炭处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA001）排放；混砂、冷芯制模废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA002）排放；刮腻子（含电烘干）废气经密闭收集后通过冷却器+二级活性炭处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA003）排放；喷漆、晾干废气经密闭收集后通过多级过滤器+二级活性炭处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA004）排放；抛丸废气经密闭收集后通过布袋除尘器处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA005）排放；喷塑废气经密闭收集后通过管式滤筒除尘器处理，达标尾气通过20m高排气筒（DA006）排放；固化废气经集气罩收集后通过冷却器+二级活性炭处理后，达标尾气通过20m高排气筒（DA007）排放；天然气燃烧废气直接通过20m高排气筒（DA008）排放；腻子打磨粉尘、下料废气、焊接烟尘通过移动式烟尘净化器收集处理后车间排放；机加工废气、危废暂存废气拟不采取措施在车间无组织排放。 废水：本项目无生产废水，生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池处理后排放至如皋市搬经污水处理厂处理，尾水排入焦港河。 固废：本项目拟新建一座20m2一般固废库，用于贮存废边角料、废包装材料、焊渣、废钢丸、废塑粉、集尘灰、废滤材、废砂纸等一般固废，新建一座50m2危险固废库，用于贮存废油泥、漆渣、废包装桶、废油桶、喷枪头清洗废液、废过滤材料、废活性炭、空压机含油废水、废挂具、废劳保用品、磷酸喷淋废液等。 本项目具体工程组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容和规模; 备注. 主体工程; 车间一; 21476.1m2; 生产. 公辅工程; 给水系统; 3124.28m3; 市政供水. 排水系统; 1560m3; 接管至如皋市搬经污水处理厂. 供电系统; 150万kWh/a; 当地供电站电网输送. 供气系统; 天然气用量8万m3/a; 市政供气管网. 供热系统; 1台4t/h天然气蒸汽锅炉; /. 冷却系统; 1台5t/h冷却塔; /. 贮运工程; 仓库; 原料存放区; 200m2; 原料存放. 成品存放区; 400m2; 成品存放. 环保工程; 废气; 发泡; 集气罩+二级活性炭; 20mDA001排气筒. 混砂、冷芯制模; 集气罩+布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭; 20mDA002排气筒. 机加工废气; /; 车间无组织. 刮腻子（含电烘干）废气; 密闭收集+冷却器+二级活性炭; 20mDA003排气筒. 腻子打磨废气; 吸风罩+移动式烟尘净化器; 车间无组织. 喷漆、晾干废气; 密闭收集+多级过滤器+二级活性炭; 20mDA004排气筒. 下料废气; 吸风罩+移动式烟尘净化器; 车间无组织. 焊接烟尘; 吸风罩+移动式烟尘净化器; 车间无组织. 抛丸废气; 密闭收集+布袋除尘器; 20mDA005排气筒. 喷塑废气; 密闭收集+管式滤筒除尘器; 20mDA006排气筒. 固化废气; 密闭收集+冷却器+二级活性炭; 20mDA007排气筒. 天然气燃烧废气; 密闭+低氮燃烧; 20mDA008排气筒. 废水; 生活 污水、食堂废水; 化粪池/隔油池（10m3）预处理; 接管至如皋市搬经污水处理厂. 雨水; 雨水管网; 接管至市政雨水管网. 噪声; 厂房隔声、减振隔声措施; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废库; 20m2; 新建. 危险固废库; 50m2; 新建. 环境风险; 事故应急池; 330m3; 新建. 3、产品方案 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 本项目产品方案一览表 单位：吨/年 工程名称; 产品名称; 用途; 产品规格; 设计规模; 备注. 车间一; 数控机床设备; 金属切削; 按订单定制，非标，单台折合重量约0.9吨，典型尺寸：1.5m*1.1m*0.9m; 5000套/a; 年运行2400h. 注：单套产品喷涂尺寸为1.5m*1.1m*0.9m，单套喷涂面积为7.98m2，单套产品喷塑面积3.9196m2。. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 工序; 规格及型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 锅炉; 制模; 4t/h; 1; 外购（燃料为天然气）. 2; 混砂机; /; 2; /. 3; 冷射芯机; z8425D; 3; /. 4; 发料机; --; 1; /. 5; 发泡成型一体机; --; 6; 发泡温度80~105℃. 6; 数控加工中心; 精、粗加工; TV1160; 65; /. 7; 镗床; 1200; 4; /. 8; 磨床; 12040; 4; /. 9; 铣床; --; 4; /. 10; 手持打磨机; 喷涂; --; 4; /. 11; 腻子烘干房; 8m×6m×3m; 1; 腻子烘干，电加热60~80℃. 12; 喷漆房; 12m×6m×3m; 1; 设置1个喷枪，喷枪流速90g/min 常温. 13; 激光切割机; 下料; GX-M; 5; /. 14; 折弯机; 折弯、焊接; WC67K; 5; /. 15; 焊接机; --; 2; /. 16; 抛丸机; 表面处理; 378; 1; /. 17; 喷塑线; 喷塑; 喷粉线6m×2.5m×3m； 烘道20m×1.5m×4m；; 1; 设置1个喷枪，出粉量60g/min 烘道电加热190℃. 18; 行车; 辅助生产; --; 3; /. 19; 冷却塔; 5t/h; 1; /. 20; 空压机; 45kW; 6; /. 产能匹配性分析： 设备产能匹配性分析见下表。 表2-5 项目产能匹配性分析表 序号; 设备名称; 数量（台）; 每小时最大处理量（t）; 设计年运行时间（h）; 年最大处理量（t）; 设计年处理量（t）. 1; 发泡成型一体机; 6; 2.1; 250; 525; 500. 2; 冷射芯机; 3; 0.21; 300; 63; 60. 3; 机加工设备; 77; 1.3; 2400; 3120; 3000. 4; 激光切割机; 5; 0.45; 2400; 1080; 1000. 喷涂产能匹配性分析： 根据业主提供资料，机床部件需要喷涂，部件最大尺寸为1500mm，均小于腻子烘干房尺寸（8000mm×6000mm×3000mm）、喷漆房尺寸（12000×6000×3000mm），因此腻子烘干房及喷漆房可容纳机床部件喷涂晾干。 喷塑产能匹配性分析： 根据业主提供资料，板件需要喷塑，板件最大尺寸为1000mm，均小于喷塑线尺寸（6000×2500×3000mm）、烘道尺寸（20000×1500×4000mm），因此喷塑线及烘道可容纳板件喷塑固化。 5、主要原辅材料及燃料 主要原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 单位：吨/年 序号; 名称; 对应工序; 状态; 主要成分; 年耗量t/a; 最大储存量t/a; 存放位置; 包装规格. 1; 可发性聚苯乙烯塑料粒子; 发泡制模; 粒状; 聚苯乙烯94%、戊烷6%（发泡剂）; 500; 10; 原料仓库; 25kg/袋. 2; 原砂; 冷芯制模; 粒状; 二氧化硅; 60; 6; 原料仓库; 2t/袋. 3; 酚醛树脂; 液态; 碱性酚醛树脂（含羟甲基）; 0.9; 0.9; 原料仓库; 900kg/桶. 4; 聚异氰酸酯; 液态; 聚亚甲基聚苯基异氰酸酯; 0.9; 0.9; 原料仓库; 900kg/桶. 5; 三乙胺; 液态; 三乙胺; 0.02; 0.02; 原料仓库; 20kg/桶. 6; 消失模铸件; 粗、精加工; 固态; 铸铁件; 2000; 200; 原料仓库; 堆放. 7; 树脂砂铸件; 固态; 铸铁件; 200; 50; 原料仓库; 堆放. 8; 精磨液; 液态; 矿物油; 2; 0.2; 原料仓库; 200kg/桶. 9; 油漆; 喷漆; 液态; 聚氨酯树脂40%、二甲苯7%、颜料53%; 5.876; 0.3; 原料仓库; 15kg/桶. 10; 稀释剂; 液态; 二甲苯24%、100#溶剂油（三甲苯）76%; 0.3296; 0.03; 原料仓库; 15kg/桶. 11; 腻子; 膏状; 不饱和聚酯树脂15.5%、滑石粉79.5%、钛白粉0.7%、助剂3.2%、苯乙烯1.1%; 5; 1.5; 原料仓库; 25kg/桶. 12; 砂纸; 固态; /; 6000张; 600张; 原料仓库; 100张/包. 13; 板材; 下料、折弯; 固态; 冷轧板、镀锌板、铝合金板等; 1000; 100; 原料仓库; 堆放. 14; 无铅焊丝; 焊接; 固态; 氧化钛15%、硅酸矿物8%、硅酸和其他粘结剂＜1%、锰合金及锰化合物＜1%、纤维素和碳水化合物＜2%、碳酸钙2%、镁化物1%、铁0.5%、硅合金＜0.5%、碳钢铁芯70%; 0.5; 0.05; 原料仓库; 10kg/卷. 15; 钢丸; 表面清理; 固态; 钢; 100; 10; 原料仓库; 10t/包. 16; 塑粉; 喷塑; 粉状; 环氧树脂35%、甲基丙烯酸二缩乙二醇酯35%、硫酸钡20%、TiO29%、聚甲基丙烯酸异丁酯0.5%、聚甲基丙烯酸甲酯0.5%; 1.3692; 0.8; 原料仓库; 20kg/箱. 17; 挂具; 固态; 碳钢; 1; 1; 原料仓库; 堆放. 18; 丝杠; 组装; 固态; /; 5000套; 400套; 原料仓库; 5套/箱. 19; 导轨; 固态; /; 5000套; 400套; 原料仓库; 5套/箱. 20; 螺丝、螺母; 固态; /; 5000套; 400套; 原料仓库; 5套/箱. 21; 导轨油; 液态; 矿物油; 4; 0.2; 原料仓库; 200kg/桶. 22; 防锈油; 液态; 矿物油; 2; 0.2; 原料仓库; 200kg/桶. 23; 天然气; 锅炉; 气态; 甲烷; 80000m3/a; /; 管道. 注：购买的腻子为调配好成品，密封桶装，不在厂内进行调配。. 本项目主要原辅料的理化性质见表2-7。 表2-7 原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚苯乙烯; 无色透明的热塑性塑料，密度1.04~1.09，透明度88%～92%， 折射率1.59~1.60。熔融温度150~180℃。降解温度280℃。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，但脆，低温易开裂。; 易燃; /. 苯乙烯; 无色透明油状液体，熔点-30.6℃，沸点146℃，相对密度（水=1）0.99（25℃），闪点31℃，饱和蒸气压0.7kPa（20℃），不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。; 易燃; 吸入中毒，主要表现对呼吸道、眼和鼻黏膜的刺激作用，乏力和运动失调、昏迷和死亡。有报道，用10500mg/m3本品一次性染毒大鼠21h，可见轻微肝细胞损伤，且主要损伤肝实质细胞。解剖可见肺充血和水肿等改变。 LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；LC50：24000mg/m3（大鼠经口）. 戊烷; 无色液体，有微弱的薄荷香味，熔点：-129.8℃，相对密度（水=1）：0.63，沸点：36.1℃，分子量：72.15，闪点:-40℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：446mg/kg（小鼠静脉）. 酚醛树脂; 有液体或固体之分。固体可为黄色至棕色块状、颗粒或粉末。稳定性：稳定溶解性：易溶于酒精。其他：具有优异的耐热、阻燃和隔热隔音性能; 引燃温度：约420℃（粉云）爆炸下限：20%（体积分数，粉尘）燃烧特性：难燃（B1级），遇火会炭化但不易蔓延，燃烧可能产生有毒烟雾; 一般毒性：完全固化的酚醛树脂制品通常被认为毒性很低。潜在危害：其危害主要来自残留的单体（如甲醛、苯酚） 以及加工过程中的粉尘和燃烧时产生的有毒气体. 聚异氰酸酯; 深褐色液体，有刺激性气味，密度1.23-1.25g/cm3（25℃），粘度100-300mPa·s（25℃），NCO含量30-32%，平均官能度2.7-3.0，不溶于水（与水反应产生CO₂），可溶于丙酮、甲苯、氯代烃等有机溶剂，常温下稳定，遇强碱、强酸、醇类、胺类发生反应，蒸气压<0.01mmHg（25℃）; 可燃; 对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激性，致敏性，LD50：>10000mg/kg（大鼠，经口）；LC50：490mg/m³（大鼠，吸入4h）. 三乙胺; 无色油状液体，有强烈的氨臭。密度：约0.73 g/cm3（水=1）熔点/沸点：-114.8℃ / 89.5℃溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。水溶液呈碱性。; 危险性类别：易燃液体；闪点：-7℃ （闭杯）；爆炸极限：1.2% - 8.0% （体积比）；引燃温度：约232-249℃；灭火注意：用水灭火无效，需用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉; LD50 （大鼠经口） = 460 mg/kg；刺激性：对呼吸道有强烈刺激性，吸入可致肺水肿；腐蚀口腔、食道和胃；对皮肤和眼睛可引起化学性灼伤. 丙烯酸; 无色液体，有刺鼻性气味；熔点：13~14℃；沸点：139~141℃；密度（水=1）：1.05g/cm3；与水、乙醇、乙醚等混溶; 闪点：50~68.3℃（开杯）; LD50（大鼠口服）=590 mg/kg. 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂是由异氰酸酯和多元醇反应制得的高分子化合物，具有高强度、耐磨、耐化学腐蚀等特点。通常为黄色至棕色液体；不易溶于水，可溶于有机溶剂；密度：约1.1-1.2g/cm³；沸点：200-250°C; 无资料; 无资料. 二甲苯; 分子量106.17，无色透明液体，有类似甲苯的气味。蒸汽压1.16kPa/25℃，闪点25℃，熔点13.3℃，沸点138.4℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.86；相对密度（空气=1）3.66。; 易燃; LD50：4300mg/kg（大鼠经口）； LC50：2119mg/kg（大鼠经口）. 三甲苯; 三甲苯，是一种有机溶剂，主要成分为三甲苯。无色液体，熔点：-25.4℃，沸点：176.1℃，闪点：44℃，密度：0.89 g/cm3，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等有机溶剂; 易燃；爆炸上限（V/V %）：6.6，爆炸下限（V/V %）：0.8; 无资料. 腻子; 浅灰色膏状物; 明火可燃; 无资料. 不饱和聚酯树脂; 液态时密度约1.11-1.20 g/cm3，为粘稠液体；固化时收缩率大；热变形温度50-120℃；耐水、稀酸、稀碱，但不耐有机溶剂; 未改性的树脂可燃，燃烧速率快，热释放和发烟量高; 固化后呈惰性，毒性低. 热固性树脂粉; 粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点; 遇明火、高热可燃; 该产品不含毒性，不含溶剂和不含挥发有毒性的物质，故无中毒、无火灾、无“三废”的排放等公害的问题，完全符合国家环保法的要求。. 环氧树脂; 淡黄色至琥珀色粘稠液体或固体，环氧当量450-500g/eq，密度1.10-1.25g/cm3，软化点50-110℃，可溶于丙酮、二甲苯等有机溶剂，固化后形成三维网状结构; 可燃; LD50：11400mg/kg（大鼠，经口）. 甲基丙烯酸二缩乙二醇酯; 无色透明液体，密度1.08g/cm3（20℃），沸点>200℃，闪点>100℃，粘度5-10mPa·s，不溶于水，可溶于醇、醚、酯类溶剂，含双官能团活性稀释剂; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠，经口）；对皮肤和眼睛有刺激性. 硫酸钡; 白色无定形粉末，密度4.3-4.6g/cm3，熔点1580℃，不溶于水、酸（除浓硫酸）、碱和有机溶剂，化学性质稳定，X射线不透射; 不燃; 无毒，LD50：>5000mg/kg（大鼠，经口）. 二氧化钛; 白色粉末，密度3.9-4.2g/cm3（锐钛型）/4.0-4.3g/cm3（金红石型），熔点1843℃，沸点2972℃，不溶于水、稀酸和有机溶剂，光催化活性高; 不燃; LD50：>10000mg/kg（大鼠，经口）；IARC列为2B类可能致癌物（吸入途径）. 聚甲基丙烯酸异丁酯; 无色至淡黄色透明固体，玻璃化转变温度53-55℃，密度1.05g/cm3，软化点80-120℃，可溶于芳烃、酯类、酮类溶剂，耐候性、透明性优良; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠，经口）. 聚甲基丙烯酸甲酯; 无色透明固体（有机玻璃），密度1.18-1.20g/cm3，玻璃化转变温度105℃，软化点150-160℃，透光率92%，可溶于氯仿、丙酮、芳烃，耐候性优异; 可燃; LD50：>10000mg/kg（大鼠，经口）. 甲烷; 无色、无臭、无味气体。熔点/沸点：-182.5℃ / -161.5℃气体密度：约0.716 g/L （标准状况），比空气轻; 危险性：极易燃气体；爆炸极限：5.0% - 16% （体积比）；自燃温度：约537℃；灭火注意：首先切断气源；若不能切断，则不允许熄灭泄漏处的火焰; 纯甲烷在极高浓度时是单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤. 甲醛; 无色有刺激性气味的气体，密度1.067g/cm3（液体，-20℃），沸点-19.5℃，易溶于水、醇、醚，聚合温度>100℃，强还原性; 可燃; LD50：100mg/kg（大鼠，经口）；IARC列为1类致癌物；LC50：590mg/m3（大鼠，吸入4h）. 用漆量核算： 根据企业提供资料，本项目中工件需要喷涂，喷漆使用油漆。本项目工件涂装面积见表2-8。根据企业提供的喷涂技术参数，同时查阅相关文献资料根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），涂着效率约为65%~75%，本次环评取70%。 表2-8 工件涂装面积一览表 货种; 设计规模; 单套需喷涂面积; 喷涂总面积. 工件; 5000套/年; 7.98m2; 33900m2. 注：典型工件尺寸为1.5m*1.1m*0.9m，则喷涂面积为2*（1.5*1.1+1.5*0.9+1.1*0.9）=7.98m2。 面漆用量采用以下公式计算： 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； S—涂装总面积（m2/年）； NV—油漆中的固体份（%）； ε—油漆上漆率。 表2-9本项目喷漆参数表 名称; 喷涂产品个数（套）; 涂料种类; 单位产品平均喷涂面积m2; 涂层厚度（um）; 涂料密度（g/cm3）; 固体份（%）; 附着率（%）; 年用量（t/a）. 工件; 5000; 油漆; 7.98; 60; 1.14; 62.89; 70%; 6.199. 注：本项目施工状态下，面漆中油漆:稀释剂的比例为100:5.5，本项目面漆密度（配比后）为1.14g/cm3，根据油漆VOCs检测报告，配比后油漆VOC含量为423g/L，则每升油漆中VOC含量为423g，每升油漆重量为1140g，则每升油漆中固分含量为1140-423=717g，因此本项目固分含量为717/1140=62.89%。. 喷漆、晾干时间估算 本项目设置1个喷漆房，漆房内设置1个喷枪，喷嘴口径为1.2mm，喷枪与工件距离约为15～20cm，流速最大为90g/min，本项目油漆（配比后）用量为6.199t/a（油漆5.876t/a、稀释剂0.323t/a）。经计算，本项目喷涂时间约1148h/a，建设单位每天喷涂后晾干时间大约为4h/次，晾干时间即1200h/a。 喷枪清洗用稀释剂核算： 根据建设单位提供的资料，项目每天喷涂完成后均需对1个油性喷枪进行清洗， 喷枪清洗在喷漆房内进行，将稀释剂接入喷枪，由喷枪喷出稀释剂，以5mL/min喷速清洗，每天总清洗时长5min，则年用稀释剂7500mL （1×5mL/min×5min×300d=7500mL/a）。根据MSDS报告，稀释剂的相对密度0.88g/cm3，故项目喷枪头清洗年使用稀释剂量为0.0066t/a，由于挥发、损耗，本项目清洗过程30%的稀释剂挥发，70%的稀释剂为喷枪头清洗废液，作危废处置，委托有资质单位处置。 用塑粉量核算： 依据喷涂行业对粉末涂料使用量的计算方法：单位产品喷涂量计算公式参考油漆用量计算公式，并考虑到项目未附着粉末经回收装置收集后回用，则本项目单位产品粉末涂料喷涂量计算公式按下式： Q=（A×D×ρ×10-6）/（B×λ） 式中：Q--用量，t； A--工件涂装面积，m2； D--涂层厚度，μm； - ρ--塑粉密度，g/cm3； - -塑粉的固含量，%； λ--喷涂利用率，%。 表2-10 工件涂装面积一览表 货种; 用量（t/a）; 厚度（mm）; 密度（t/m3）; 喷涂总面积. 板件; 1000; 6.5; 7.85; 19598m2. 表2-11 喷涂参数表 货种; 喷涂面积（m2）; 单位产品喷涂厚度（μm）; 涂料密度（g/cm3）; 喷涂利用率（%）; 固含率（%）; 年用量 （含回收）（t）. 板件; 19598; 60（1层）; 1.55; 97.075; 100; 1.8775. 合计; 1.8775. 备注：①根据《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2023）粉尘上粉率0.4~0.8，本项目取0.7，喷粉过程中约有30%的塑粉未附着在工件表面，即喷粉过程中约有30%逸散到空气中形成粉尘，其中经管式滤筒除尘器装置回收后全部回用于喷粉工序，收集效率为95%，回收效率为95%，因此喷粉过程中塑粉的有效利用率为70%+30%×95%×95%=97.075%。 喷塑线设置喷枪1个，单支喷枪正常出粉量为60g/min，则喷塑时间为521h/a。 6、劳动动员和工作制度 ①劳动定员：本项目拟定职工人数为100人，提供食堂，不提供住宿； ②工作制度：本项目实行单班制，每班工作8小时，全年工作300天，共计2400h。 7、四至情况及厂区平面布置情况 ①四至情况： 本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，项目北侧为空地，西侧为江苏凌志玻璃钢科技有限公司，南侧为北二环路及江苏斯伯特精密制造有限公司，东侧为南通久顶节能科技有限公司。 本项目厂界周边最近的环境敏感目标为东侧搬东村十四组，距离约176m。本项目地理位置图见附图1，周边500米环境概况图见附图2。 ②厂区平面布置 本项目新建厂房，厂区大门设在厂区南侧，厂区由西往东、由南往北依次为车间一、预留的研发楼一和研发楼二等。建设项目厂区平面布置见图5。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 8、油漆平衡 表2-12 油漆物料平衡表 投入（t/a); 产出（t/a). 面漆; 油漆; 5.876; 固体份; 3.8988; 进入产品; 固体份; 2.7291. 被去除; 漆雾; 0.3593. 挥发份; 二甲苯; 1.9772; 0.4113; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.9684. 其他; 1.5659. 稀释剂; 0.323; 挥发份; 二甲苯; 0.323; 0.0775; 其中; 二甲苯; 0.4183. 苯系物; 0.2112. 100#溶剂油（三甲苯）; 0.2455; 有组织排放; 漆雾; 0.0111. 喷枪头清洗; 稀释剂; 0.0066; 挥发份; 二甲苯; 0.0020; 0.0005; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.2187. 100#溶剂油（三甲苯）; 0.0015. 清洗过程未挥发量; 0.0046; 其中; 二甲苯; 0.0465. 苯系物; 0.0235. 无组织排放; 漆雾; 0.0195. VOCs; 0.1151. 其中; 二甲苯; 0.0245. 苯系物; 0.0123. 进入固废; 漆渣; 0.7798. 喷枪头清洗废液; 0.0046. 合计; 6.2056; 总计; 6.2056. 图2-1 油漆物料平衡图（t/a） 9、塑粉物料平衡 表2-13 塑粉物料平衡表 入方; 出方. 序号; 原料; 数量; 种类; 数量. 1; 新塑粉; 1.3692; 产品; 产品表面附着; 1.3126. 厂内回收利用; 0.5083. 废气; 粉尘; 有组织; 0.0268. 2; 回收塑粉; 0.5083; 无组织; 0.0042. 非甲烷总烃; 有组织; 0.0002. 无组织; 0.0001. 3; 固废; 废塑粉; 0.024. 进入活性炭; 0.0013. 合计; 1.8775; 合计; 1.8775. 图2-2 塑粉平衡图（t/a） 10、腻子物料平衡 表2-14 腻子物料平衡表 投入（t/a); 产出（t/a). 腻子; 5; 固体份; 4.756; 进入产品; 固体份; 3.926. 被去除; 颗粒物; 0.7096. 挥发份; 其中：苯系物; 0.244; 0.055; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.2086. 其中; 苯系物; 0.0471. 有组织排放; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0232. 其中; 苯系物; 0.0052. 无组织排放; 颗粒物; 0.1204. VOCs; 0.0122. 其中; 苯系物; 0.0027. 合计; 5; 总计; 5. 图2-3 腻子物料平衡图（t/a） 11、全厂VOCs平衡图 表2-15 全厂VOCs平衡表 产生量（t/a); 产出（t/a). VOCs; 发泡工序; 0.6; 有组织排放; VOCs; 0.2972. 冷芯制模工序; 0.0265; 无组织排放; VOCs; 0.2266. 机加工工序; 0.0113; 进入废气净化装置; 活性炭; VOCs; 2.673. 腻子工序; 0.244; 磷酸喷淋塔; VOCs; 0.014. 喷涂工序; 2.3022. 固化工序; 0.0016. 危废暂存; 0.0252. 合计; 3.2108; 总计; 3.2108. 图2-4 全厂VOCs平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 建设内容 | 11、水平衡图 本项目用水、排水说明： （1）职工生活用水、排水 ①生活用水 本项目新增职工人数为100人，年工作时间为300天。生活用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额为50L/人/天计。排水量以用水量的80%计，职工生活用水量约为1500t/a，生活污水产生量约为1200t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。生活污水经化粪池处理后排放至如皋市搬经污水处理厂处理，尾水排入焦港河。 ②食堂用水 项目食堂就餐职工约100人，服务天数300天。根据《江苏省林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额（2019年修订）》（苏水节〔2020〕5号），食堂用水量按15L/人•d算，则员工食堂用水量为450t/a。产污系数以0.8计，则食堂废水量约为360t/a。 （2）锅炉用水 ①生产用水 根据企业介绍，每吨可发性聚苯乙烯塑料粒子发泡需使用2吨蒸汽，则发泡制模过程中使用1000吨蒸汽。天然气锅炉产生的蒸汽在使用过程中与物料进行全面接触，约损耗80%，除了损耗之外，蒸汽冷凝之后形成冷凝水，则蒸汽冷凝水收集量为200m3/a，用作冷却塔补充用水。 可行性分析：蒸汽冷凝水为脱盐水，硬度极低，不易结垢，戊烷可能随蒸汽携带出来，但由于戊烷难溶于水，因此蒸汽冷凝水中有机物含量极低，不会影响冷却塔的正常运行。因此蒸汽冷凝水用作冷却塔补充用水可行。 ②锅炉排污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册，天然气锅炉工业废水量产污系数13.56t/万m3-原料，本项目锅炉用天然气8万m3/a，因此产生锅炉排水108.48t/a。锅炉排水做喷淋塔补充用水。 因此锅炉用水量为1108.48t/a。 （3）冷却用水 项目生产工序中采用蒸汽冷凝水进行冷却（5t/h），由于冷却用水对水质要求不高，主要是用于间接冷却脱模的温度调控，因此冷却水可循环使用不排放（考虑到盐分累积对设备和管线影响，企业会增加设备检测维护频次），循环量1250t/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)，开式系统的补充水量可按下列公式计算： Qm=Qe*N/（N-1），Qe=k*∆t*Qr 式中：Qm—补充水量（m3/h）；Qe—蒸发水量（m3/h）；N-浓缩倍数，取值3；Qr—循环冷却水量（m3/h）；∆t-温差（℃），取值80；k-蒸发损失系数，取值0.0015。 冷却塔需补充水量约225t/a，一部分由蒸汽经冷凝后进行补充，其余部分用自来水补充。本项目蒸汽冷凝水收集量为200t/a，另行补充水量25t/a。 （4）喷淋塔用水 本项目酸雾处理喷淋塔参考《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，水喷淋塔的液气比0.1~1.0L/m3（取1.0L/m3），风量为18000m3/h，则循环水量为18t/h，喷淋塔年运行600h，总循环水量为1.08万m3。喷淋塔损耗水量约占循环水量的1%，则需补充水量为108m3/a。本项目喷淋塔每月更换一次用水，配备的水箱容积为3.44m3，则年更换水量为41.28m3，因此，项目喷淋塔年用水量为149.28m3。产生的喷淋塔废水作危废处置。 - （6）雨水 - 本项目雨水经收集后排入雨水管网，最终汇入搬北河。 - 项目不对初期雨水进行收集接管：依照生态环境部部长信箱2019年4月曾针对雨水执行标准问题进行回复（关于雨水排放咨询的回复），指出：“企业在生产过程中，因物料遗撒、跑冒滴漏等原因，通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物，在降雨时被冲刷带入雨水管道，对雨水造成污染。因此，若不对污染雨水加以收集处理，任其通过雨水排口直接外排，将对水生态环境造成不利影响。为控制污染雨水，多项排放标准已将初期雨水或污染雨水纳入管控范围，要求达标排放。”本项目生产均在厂房内部进行，如因物料遗撒、跑冒滴漏均在厂房内部可进行防治，在降雨时不涉及冲刷带入雨水管道的情况，且项目属于〔C3421〕金属切削机床制造，不属于《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》范围内，故本项目不予考虑初期雨水。 图2-5 本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目新建生产车间及配套辅助用房，施工期工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 施工期施工流程图 工艺流程简述： （1）填土、夯实 填土是将软弱土层挖至天然好土，然后做砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染物是施工机械产生的噪声，挖填土的粉尘。 （2）钻孔灌注桩 钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光圆钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘。 （3）现浇钢砼柱梁 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土的拌制则利用自落式和强制式搅拌机两种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌机几何容积的1/2～1/3。拌制完后，根据浇筑量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。 混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水分过早蒸发或冻结。 主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘，以及废钢筋等建筑垃圾。 （4）砖墙砌筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖等建筑垃圾。 （5）门窗制作 利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，各种废弃的下脚料等。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺 5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖瓦、废弃的防水剂包装桶等固废。 （7）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，安装水、电、管煤等管线，然后将其固定在墙壁上。 主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等建筑垃圾。 （8）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1:2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的涂料包装桶等固废。 （9）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。该工段还会有废弃的油漆包装桶等固废产生。 （10）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的下脚料等固废。 2、运营期 本项目生产工艺流程及产污节点图见图2-7。 图2-7 机床部件生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简述如下： （1）制模 - 发泡制模（年工作时间250h） - ①预发泡：可发性聚苯乙烯颗粒通过发料机输送至发泡成型一体机全封闭式预发泡装置内，通入蒸汽进行直接加热，温度为80~105℃，发泡剂内压力为0.03~0.04Mpa。当蒸汽加热至80℃左右，可发性聚苯乙烯受热软化，粒子中部分发泡剂（戊烷）开始挥发逸散，直至加热至105℃，可发性聚苯乙烯颗粒开始膨胀发泡，体积不断增大。 - 发泡成型一体机全封闭式预发泡装置内发泡出来的泡沫颗粒即进入自带流化干燥床装置进行强制干燥以便熟化过程的进行，流化床吹入的热风是鼓风机吸风，通过蒸汽加热器后由底网吹入流化床，与可发性聚苯乙烯珠粒接触，可发性聚苯乙烯珠粒在热风及珠粒流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进，以便进入熟化仓熟化。 - 该过程会产生发泡废气和少量冷凝水，冷凝水通过预发装置下方水口放出汇入冷却循环水池冷却后回用于成型冷却定型，不外排。发泡废气在单批发泡结束后，通过预发机上方泄压口引至废气治理措施进行处理，当压力卸至常压后，打开发泡装置下方出料口将发泡结束的泡沫放出，料口为1个上、下方开口的矩形出口，上方设置纱网隔挡并连接风机将泄压后残余的发泡废气引至废气治理设施，泡沫则通过下方放出送至熟化工段。 - ②熟化：把预发泡好的物料由风机抽到发泡成型一体机自带熟化仓（密闭）中自然熟化，使膨胀的物料泡孔内充入自然空气，使内外压力平衡，以免泡孔塌瘪变形，不能直接成型。 - 自然熟化使泡沫颗粒经一定时间的干燥、冷却和泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的泡沫颗粒，此过程为5~6个小时。 - ③成型：根据产品的规格，选择不同的模具。将熟化后的颗粒通过物料输送管注入成型装置特定型腔的模具中，当颗粒充满模具后模具压紧密闭，在较短的时间内将热蒸气通过型壁的气孔直接进入型腔中，使颗粒受热后软化膨胀。由于型腔的限制，膨胀的颗粒得以填满全部空隙，颗粒之间开始轻微粘接，完全黏结为一个整体。单次成型时间约为60~80s，成型温度约为70~80℃，当成型结束后，模具上方泄压口打开进行泄压。 - ④水冷脱模：用蒸汽冷凝水通过冷却塔对模具进行间接冷却，进塔温度65℃左右，出塔温度45℃左右，不需要添加脱模剂，将模具冷却至70℃左右即可进行脱模操作。约20%蒸汽成为蒸汽冷凝水（其余80%蒸发损耗），冷却用水对水质要求不高，主要是用于间接冷却脱模的温度调控，因此冷却水可循环使用不排放（考虑到盐分累积对设备和管线影响，企业会增加设备检测维护频次）。 - 该工序产生G1天然气燃烧废气、G2发泡（预发泡、熟化、成型）废气、W1锅炉废水及N噪声。 - 冷芯制模（年工作时间300h） - ①混砂，使用混砂机将制冷芯所用的组分酚醛树脂、聚异氰酸酯与原砂混合，混合过程全密闭。混砂时间控制在35-50秒。混合好的砂子通过输料管输送至冷射芯机中。 - ②制芯：冷芯盒法是在室温下通过吹气使砂芯在芯盒内快速硬化的制芯方法。本项目采用三乙胺冷芯盒法，以酚醛树脂作为粘结剂，三乙胺作为固化反应的催化剂。冷射芯机将混合好的树脂砂射入芯盒。三乙胺经气化后以干燥的压缩空气为载体通过密闭管线吹入芯盒，砂粒表面的酚醛树脂中的羟基和聚异氰酸酯中的异氰酸根经胺催化结合生成氨基甲酸乙酯，使砂芯迅速固化。吹胺固化后的砂芯停留几秒后，向砂芯盒吹入压缩空气进行洗涤，以去除砂芯以及管道系统中残留的三乙胺。项目制芯过程中酚醛树脂中游离的苯酚、甲醛单体常温下比较稳定，只有在温度较高的时候才会从酚醛树脂中挥发出来。 - 该工序产生G3混砂废气、G4制芯废气及N噪声。 - （2）浇注工序委外 - 通过汽车运输，将发泡完成的模具与冷芯制模完成的砂芯模具外运至具备消失模铸造与自硬树脂砂铸造能力的铸造厂中进行浇注加工，根据企业介绍，本项目生产的泡沫模具委外浇注约产2000t/a铸件，冷芯模具委外浇注约产1000t/a铸件。 - （3）精、粗加工（年工作时间2400h） - 将委外浇注的铸件经下料后的工件进行各种机加工，机加工主要包括数控加工中心、镗床、磨床、铣床等对工件进行铣、镗削、钻削、磨削加工。机加工过程中机加工设备需添加精磨油，精磨油损耗需定期补充。本项目在机加工过程中，工件加工处会产生高温，导致该区域精磨油受热挥发，产生油雾（以非甲烷总烃计）。 - 该工序产生G5机加工废气、S1废边角料、S2废油泥及N噪声。 - （4）喷涂（刮腻子（含电烘干）、腻子打磨年工作时间2400h，喷涂年工作时间1148h，晾干年工作时间1200h） - ①喷涂前准备 - 工人先通过腻子（外购调配好的腻子成品，无需二次调配）将工件表面缺陷处进行填补，填补完的工件需进行加热烘干处理，烘干采用电加热，刮腻子与烘干均在烘干房内进行。 - 固化好的腻子再通过砂纸，将多余涂抹的腻子进行人工打磨。 - 该工序产生G6腻子废气、G7腻子烘干废气、G8打磨粉尘、S3废砂纸及N噪声。 - ②喷涂 - 喷涂：对打磨后的工件进行喷漆处理使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。本项目设有L12000×W6000×3000mm伸缩式喷漆房，其工作原理为：当需要进行喷漆作业时，通过电机驱动或手动操作，将喷漆房伸展至工作位置。此时，内部形成一个相对封闭的空间，新鲜空气从进风口进入，经过过滤系统净化后，为喷漆区域提供清洁的空气。喷漆过程中产生的漆雾和废气在负压作用下，被吸入通风系统，经过多层过滤处理，达标后排放。本项目喷枪属于高压无气喷涂，无需使用空压机，其工作原理是增压泵将液体状的涂料增压，进高压软管输送至无气喷枪，最后在无气喷嘴处释放液压，瞬时雾化后喷向涂物表面，形成涂膜层。喷涂后在喷漆房内放置3h，利用空气流加速有机废气的挥发，从而保证了漆膜的平整度和光泽度。喷漆后在喷漆房内自然晾干。本项目喷枪头采用稀释剂进行清洗，清洗后产生的喷枪头清洗废液委托有资质单位处置。 该工序产生G9喷涂废气、G10晾干废气、S4漆渣、S5喷枪头清洗废液及N噪声。 图2-8 机床钣金生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简述如下： （1）下料（年工作时间2400h） 根据订单要求利用激光切割机对板材进行下料。 该工序产生G11下料废气、S1废边角料及N噪声。 （2）折弯、焊接（年工作时间2400h） 利用折弯机对下料后的板材进行折弯处理，再通过焊接机将折弯后的板材进行焊接组装。 该工序产生G12焊接废气、S6焊渣及N噪声。 （3）表面处理（年工作时间2400h） 利用抛丸机对板材焊接部位进行表面处理，去除表面多余焊渣。抛丸的原理是用电动机带动叶轮体旋转（直接带动或用V型皮带传动），靠离心力的作用，将直径约在0.2～3.0的弹丸（有铸钢丸、钢丝切丸、不锈钢丸等不同类型）抛向工件的表面。 该工序产生G13抛丸废气、S7废钢丸及N噪声。 （4）喷塑固化（喷塑年工作时间521h，固化年工作时间1111h） 本项目喷粉工艺采用静电喷涂，将金属工件送至喷粉烘干房内喷粉室（6m*2.5m*3m）进行喷粉工作，将喷涂好的金属工件送至喷粉烘干房内烘道（20m*1.5m*4m）进行固化处理，固化线采用电加热，加热到预定的温度（190℃左右，约10min），并保温相应的时间（约30min），使粉末固化，更好的附着在金属工件表面。喷粉工序废气采用管式滤筒除尘器进行回收利用。 静电粉末喷塑原理：在喷枪和金属工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电电荷的金属上。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。 在静电粉末涂装中，由于静电吸附作用，粉末涂料不仅被吸附到工件上面，还被吸附到挂具上，经烘烤固化后形成涂层，影响被涂物的导电性能。随着挂具上粉末涂层的增加，工件与挂具之间的接触点面积也随之发生变化，这种变化将影响工件的电阻，从而影响粉末涂料的上粉率。因此企业需定期对挂具进行更换，才能保证粉末涂料的上粉率和涂膜厚度的均匀性，废挂具做危废委托有资质单位处置。 该工序产生G14喷塑废气、G15固化废气、S8废塑粉、S9废挂具及N噪声。 图2-9 组装生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简述如下： （1）组装 将加工好的机床部件、机床板件与外购丝杠、导轨、螺丝螺母通过人工组装成设备，设备出库前需对设备添加导轨油与防锈油。 该工序产生S10废油桶及N噪声。 3、主要污染工序汇总 表2-12 本项目运营期主要污染工序汇总表 污染因素; 编号; 名称; 产污环节; 污染因子. 废水; W1; 锅炉废水; 天然气燃烧; COD、SS. 废气; G1; 天然气燃烧废气; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx. G2; 发泡废气; 发泡制模; 戊烷（以非甲烷总烃计）、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯. G3; 混砂废气; 冷芯制模; 颗粒物. G4; 制芯废气; 颗粒物、三乙胺、甲醛、酚类、臭气浓度. G5; 机加工废气; 机加工; 非甲烷总烃. G6; 腻子废气; 刮腻子; 非甲烷总烃、苯系物. G7; 腻子烘干废气; 腻子烘干; 非甲烷总烃、苯系物. G8; 打磨粉尘; 腻子打磨; 颗粒物. G9; 喷涂废气; 喷涂; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物. G10; 晾干废气; 晾干; 非甲烷总烃、二甲苯、苯系物. G11; 下料废气; 下料; 颗粒物. G12; 焊接废气; 焊接; 颗粒物. G13; 抛丸废气; 表面清理; 颗粒物. G14; 喷塑废气; 喷塑固化; 颗粒物. G15; 固化废气; 喷塑固化; 非甲烷总烃. G16; 危废暂存废气; 危废暂存; 非甲烷总烃. 固废; S1; 废边角料; 机加工、下料; 钢铁. S2; 废油泥; 机加工; 铁屑、矿物油. S3; 废砂纸; 喷涂; 砂纸. S4; 漆渣; 喷涂; 漆渣. S5; 喷枪头清洗废液; 喷涂; 稀释剂. S6; 焊渣; 焊接; 焊渣. S7; 废钢丸; 表面清理; 钢丸. S8; 废塑粉; 喷塑; 塑粉. S9; 废挂具; 喷塑; 挂具. S10; 废油桶; 生产; 油桶、矿物油. S11; 废包装材料; 原料拆包; 塑料、纸. S12; 废包装桶; 生产; 包装桶、有机物. S13; 集尘灰; 废气处理; 颗粒物. S14; 废滤材; 废气处理; 滤材. S15; 废过滤材料; 废气处理; 漆雾、滤材. S16; 废活性炭; 废气处理; 活性炭、有机物. S17; 喷淋废液; 废气处理; 三乙胺、磷酸盐. S18; 空压机含油废水; 辅助生产; 矿物油. S19; 废劳保用品; 生产; 含油抹布、手套. S20; 生活垃圾; 职工生活; 瓜皮纸屑等. S21; 废油脂; 职工生活; 动植物油. S22; 化粪池污泥; 职工生活; 化粪池污泥. 噪声; N; 设备运行噪声; 设备运行; Leq(A). |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，该块用地为镇区预留工业用地，原地块用途为工业用地（见附件4-5），在本项目使用前该地块为空地。新建厂房及附属厂房，无与拟建项目有关的污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物质量现状 根据《南通市生态环境状况公报（2024）》中的数据，2024年如皋市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2024年如皋市环境空气主要污染指标监测结果 单位：μg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 日均值第95分位质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 8h平均第90分位质量浓度; 152; 160; 95; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本项目污染物包括：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，当6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。2024年如皋SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于达标区。 - 特征污染物 本项目特征污染物含甲醛且厂界周边500m范围内存在敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），应设置大气专项评价，大气环境质量现状执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定。因此，本项目特征污染物环境质量现状详见大气专项。 2、水环境质量现状 根据《2024年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等16个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、碾砣港闸、勇敢大桥、东方大道桥、城港路桥等38个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无环境敏感点，不开展声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目用地内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容。 6、地下水、土壤环境 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。企业危废库、原料储存间、事故应急池、表面处理区、冷却塔、喷淋塔所在区域均为重点防渗区，地面均防腐、防渗，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目所在地环境空气属于二类功能区，应按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准来保护项目所在区域的环境空气质量，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 本项目主要环境保护目标 名称; 名称; 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离; 相对车间一距离. X; Y. 搬东村十四组; 120°24′31.380″; 32°19′10.240″; 村庄; 居民; 160人/38户; 2类区; 东; 176; 225. 搬东村十五组; 120°24′42.195″; 32°19′7.073″; 居民; 20人/5户; 东; 364; 416. 搬经居十二组; 120°24′27.035″; 32°18′50.262″; 居民; 170人/40户; 南; 367; 382. 花冠名苑; 120°24′14.482″; 32°18′47.133″; 居民; 50人/10户; 西南; 456; 484. 搬经村; 120°24′16.104″; 32°19′14.595″; 居民; 80人/20户; 北; 205; 224. 章家窑; 120°24′6.603″; 32°19′20.311″; 居民; 230人/50户; 北; 345; 361. 搬东村十三组; 120°24′45.265″; 32°19′0.574″; 居民; 20人/4户; 东南; 473; 515. 2、地表水环境 项目周边500m地表水环境敏感目标见表3-3。 表3-3 地表水环境保护目标一览表 名称; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离. 焦港河; 中河; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 东; 100m. 搬北河（雨水接纳水体）; 小河; 南; 658m. 3、声环境 本项目厂界周边50m范围内无环境敏感目标。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目最近的生态空间管控区域为项目东侧的焦港河（如皋市）清水通道维护区，本项目距焦港河（如皋市）清水通道维护区约100m，因此本项目所在地无受保护的生境和生物区系及水产资源。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目DA001（发泡制模）有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5标准；DA002（冷芯制模）有组织颗粒物、甲醛、酚类与DA004（喷漆、晾干）有组织二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）表1标准，由于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中制芯过程无三乙胺排放限值，因此三乙胺排放参照执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准；DA005（抛丸）有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）表1标准；DA003（刮腻子）、DA004（喷漆、晾干）、DA006（喷塑）和DA007（固化）有组织非甲烷总烃、苯系物、TVOC、颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；DA008（天然气燃烧）排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准；DA001中苯乙烯排放速率、DA002（冷芯制模）臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 表3-4 大气污染物排放标准（有组织） 类别; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 标准限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. DA001（发泡）; 非甲烷总烃; 20; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 苯乙烯; 20; 12. 苯; 2; /. 甲苯; 8; /. 乙苯; 50; /. DA002（冷芯制模）; 颗粒物; 20; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）表1标准. 甲醛; 5; 0.1. 酚类; 20; 0.072. 三乙胺; 10h; /; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. DA003（刮腻子）; 非甲烷总烃; 20; 50; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. 苯系物; 20; 0.8. TVOC; 80; 3.2. DA004（喷漆、晾干）; 非甲烷总烃; 20; 50; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. 苯系物; 20; 0.8. TVOC; 80; 3.2. 颗粒物; 10; 0.4. 二甲苯; 10; 0.72; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）表1标准. DA005（抛丸）; 颗粒物; 20; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA006（喷塑）; 颗粒物; 20; 10; 0.4; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. DA007（固化）; 非甲烷总烃; 20; 50; 2.0. TVOC; 80; 3.2. DA008; 颗粒物; 20; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准. SO2; 35; /. NOx; 50; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 注：本项目生产区域最高建筑物高度约16.6m，项目周边200米范围内主要是其他工业企业，最高建筑物高度约16.6米，排气筒设置高于周边建筑物，可以保证废气有效扩散，高度是合理可行的，同时锅炉排气筒参照GB13271-2014“新建锅炉房周围半径20m范围内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上”，建设单位同意从严设置DA008排气筒高度为20m。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022），实测的大气污染物排放浓度，应按以下公式换算为基准氧含量下的排放浓度，并以此作为达标判定的依据。 式中： ρ=ρ’×21-φ（O2）21-φ’（O2） ρ——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3； ρ'——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3； φ(O2) ——基准氧含量，%；（对照表5，本项目为单台处理65t/h以下的燃气锅炉，基准含氧量取3.5%） φ'(O2) ——实测的氧含量，%。 厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类、苯系物（苯乙烯、苯、甲苯、乙苯）、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，三乙胺无组织暂无执行标准。 表3-5 厂界无组织废气排放标准限值表 类别; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限制(mg/m3). 厂界; 颗粒物; 边界外最高浓度点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 甲醛; 0.05. 酚类; 0.02. 二甲苯; 0.2. 苯系物（苯乙烯、苯、甲苯、乙苯）; 0.4. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 苯乙烯; 5.0. 厂区内无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-6 厂区内无组织废气排放限值 类别; 污染物名称; 监测点限制mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 厂区内; 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 本项目食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“中型规模”，具体见表3-7。 表3-7 饮食业油烟排放标准 项目名称; 项目灶头数（个）; 规模; 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 食堂; ≥3，＜6; 中型; ≥3.3，＜6.6; 2.0; 75. 本项目施工场所扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），具体见表3-8。 表3-8 施工场地扬尘排放标准 污染物; 执行标准; 排放限值. TSP; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）; 500μg/m3. PM10; 80μg/m3. 注：①任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度的平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后，再进行评价。 ②任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。. 2、废水污染物排放标准 本项目营运期实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，最终汇入搬北河；本项目无生产废水，生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）处理后接管至如皋市搬经镇污水处理厂深度处理，尾水排入焦港河。COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP，TN，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1B标准，接入如皋市搬经镇污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准排放到焦港河（自2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中C标准）。 本项目雨水接纳河搬北河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》，项目雨水排放要求参照受纳水体水功能目标管控要求，即地表水Ⅲ类标准要求。具体见表3-9。 表3-9 污水排放标准限值表 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; --; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; --; 6-9. COD; mg/L; 50. SS; 10. 氨氮; 5(8). TP; 0.5. TN; 15. 动植物油; 1. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1C标准; pH; --; 6-9. COD; mg/L; 50. SS; 10. 氨氮; 4(6). TP; 0.5. TN; 12(15). 动植物油; 1. 表3-10 雨水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 标准限值; 执行标准. 1; 雨水; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; COD; 20. 3; 石油类; 0.05. 3、噪声排放标准 本项目建设地点位于江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，根据《市政府关于印发〈如皋市声环境功能区和噪声敏感建筑物集中区划分方案〉的通知》（皋政发〔2025〕20号），本项目属于3类声环境功能区。故本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB（ A））; 执行标准. 昼间; 夜间. 全厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 建筑施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值标准，具体见表3-12。 表3-12 建筑施工场所噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《关于发布＜固体废物分类与代码目录＞的公告》（生态环境部公告2024年第4号）。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、江苏省印发《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）有关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。 生活垃圾处置参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 （1）本项目污染物产生及排放情况汇总见表3-13。 表3-13 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外排量. 废水; 废水量; 1560; 0; 1560; 1560. COD; 0.5304; 0.2122; 0.3182; 0.078. SS; 0.39; 0.234; 0.156; 0.0156. 氨氮; 0.0508; 0.0051; 0.0457; 0.0078. 总氮; 0.0699; 0.007; 0.0629; 0.0234. 总磷; 0.0066; 0.0013; 0.0053; 0.0008. 动植物油; 0.0108; 0.0086; 0.0022; 0.0016. 废气; 有组织; 颗粒物; 3.0341; 2.8822; 0.1519. 非甲烷总烃; 2.9842; 2.687; 0.2972. 其中; 三乙胺; 0.0141; 0.014; 0.0001. 甲醛; 0.0016; 0.0014; 0.0002. 酚类; 0.0081; 0.0073; 0.0008. 二甲苯; 0.4648; 0.4183; 0.0465. 苯系物; 0.287; 0.2583; 0.0287. 二氧化硫; 0.016; 0; 0.016. 氮氧化物; 0.0242; 0; 0.0242. 无组织; 颗粒物; 2.0962; 1.678; 0.4182. 非甲烷总烃; 0.2266; 0; 0.2266. 其中; 三乙胺; 0.0016; 0; 0.0016. 甲醛; 0.0002; 0; 0.0002. 酚类; 0.0009; 0; 0.0009. 二甲苯; 0.0245; 0; 0.0245. 苯系物; 0.015; 0; 0.015. 固废; 一般固废; 10.8276; 10.8276; 0. 危险固废; 100.8846; 100.8846; 0. 生活垃圾; 36.0086; 36.0086; 0. 注：根据《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022），苯系物包含苯、甲苯、乙苯、三甲苯、苯乙烯。. 2、排污许可管理类型 本项目行业类别属于[C3421]金属切削机床制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不属于重点污染排污单位，同时本项目不使用溶剂型涂料或胶黏剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂），因此本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83金属加工机械制造 342”中“其他”，不涉及通用工序重点与简化管理，为登记管理。 3、排污许可技术规范核算许可排放量 根据《南通市如皋生态环境局关于优化和完善项目环评总量预报与审批流程的会议纪要》中“1.进一步完善源强核算。（1）新、改、扩建项目根据《关于印发〈南通市关于推进固定污染源排污总量数据统一的工作方案〉的通知》（通环办〔2024〕50号）需在排污许可证中对企业进行全赋量，因此源强核算应对照排污许可技术规范进行全面核算，与环评核算对比取严，并在环评文本中提供计算过程，执行标准等。即，无论排污许可技术规范是否明确该排口是否需要许可排放量，均应参照行业技术规范、通用工序技术规范、技术规范总则等，选择合适的核算方法（应注意本排放口在所选核算方法的适用范围内）对各排放口许可排放量进行全面核算。” （1）有组织废气排放量核算 本项目共8个有组织废气排放口，对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口均为一般排放口。 DA001~DA007对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）均无核算公式推荐。因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中无规定的基准排气量，也可按照许可排放浓度、风量、年生产时间确定计算 Mi=Q×C×T×10-9 （1） 式中：Mi--第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； - -第i个主要排放口风量（标态），m3/h； - -污染物许可排放浓度限值（标态），mg/m3； T--第i个主要排放口对应装置设计年生产时间，h。 DA008对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），由于本项目无规定的基准烟气量，因此无法按技术规范中的式（6）核算，因此也按照上式（1）计算。具体见下表。 表3-14根据技术规范计算的废气允许排放量 排气筒编号; 污染因子; Q（m3/h）; C（mg/m3）; T（h）; M（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 15000; 60; 250; 0.225. DA002; 甲醛; 18000; 5; 300; 0.027. 酚类; 20; 0.108. 三乙胺; 10; 0.054. 颗粒物; 20; 0.108. DA003; 非甲烷总烃; 15000; 50; 2400; 1.8. 苯系物; 20; 0.72. DA004; 颗粒物; 12000; 10; 1096; 0.13152. 非甲烷总烃; 50; 2296; 1.3776. 二甲苯; 10; 0.27552. 苯系物; 20; 0.55104. DA005; 颗粒物; 6000; 20; 2400; 0.288. DA006; 颗粒物; 14000; 10; 1956; 0.27384. DA007; 非甲烷总烃; 3000; 50; 1111; 0.1667. DA008; 颗粒物; 2873.41; 10; 300; 0.0086. SO2; 35; 0.0302. NOx; 50; 0.0431. （2）无组织废气排放量核算 对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），均无无组织废气核算方法，因此直接选取环评量。 （3）废水排放量核算 对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），“单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向，不许可排放浓度和排放量”，故此处直接取环评值。 4、本项目环评总量确定 根据关于印发《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》的通知（通环办〔2025〕32号），“排污单位需交易获得的排污总量指标，以及排污许可证核增的许可排放量，应与环评批复的新增排污总量（包括有组织、无组织）保持一致。环境影响报告书（表）编制时，应按照相关规定选择适用可行的核算方法确定建设项目污染物排放量，且不得大于对应行业《排污许可申请与核发技术规范》中规定方法所测算的污染物排放量。环境影响报告书（表）中，污染源源强核算（主要环境影响和保护措施）章节对污染物排放量的分析，应根据《排污许可申请与核发技术规范》分别明确主要排放口、一般排放口排放量，区分有组织排放及无组织排放。” 按照关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知中“环境影响报告书（表）编制时，应按照相关规定选择适用可行的核算方法确定建设项目污染物排放量，且不得大于对应行业《排污许可证申请与核发技术规范》中规定方法所测算的污染物排放量”，根据上述两种计算方式取严，确定我公司总量申报，结果如下表： 表3-15 本项目全厂主要污染物申报总量核算统计（t/a） 污染物类型; 污染物; 环评核算量（外排量）; 技术规范核算量（外排量）; 申报总量（外排量）. DA001; 非甲烷总烃; 0.003; 0.225; 0.054. DA002; 甲醛; 0.0003; 0.027; 0.0002. 酚类; 0.0015; 0.108; 0.0008. 三乙胺; 0.0007; 0.054; 0.0001. 颗粒物; 0.0098; 0.108; 0.002. DA003; 非甲烷总烃; 0.0232; 1.8; 0.0232. 其中; 苯系物; 0.0052; 0.72; 0.0052. DA004; 颗粒物; 0.0094; 0.13152; 0.0111. 非甲烷总烃; 0.1854; 1.3776; 0.2187. 其中; 二甲苯; 0.0396; 0.27552; 0.0465. 苯系物; 0.0204; 0.55104; 0.0235. DA005; 颗粒物; 0.104; 0.288; 0.104. DA006; 颗粒物; 0.2676; 0.27384; 0.0268. DA007; 非甲烷总烃; 0.0015; 0.1667; 0.0002. DA008; 颗粒物; 0.008; 0.0086; 0.008. SO2; 0.016; 0.0302; 0.016. NOx; 0.0242; 0.0431; 0.0242. 无组织; 颗粒物; 0.4182; /; 0.4182. 三乙胺; 0.0016; /; 0.0016. 非甲烷总烃; 0.225; /; 0.225. 其中; 甲醛; 0.0002; /; 0.0002. 酚; 0.0008; /; 0.0008. 二甲苯; 0.0245; /; 0.0245. 苯系物; 0.015; /; 0.015. 废水; COD; 0.078; /; 0.078. 氨氮; 0.0078; /; 0.0078. 总磷; 0.0008; /; 0.0008. 总氮; 0.0234; /; 0.0234. 5、平衡方案 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C3421]金属切削机床制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业属于“二十九、通用设备制造业34 83金属加工机械制造 342”中“其他”，判定为排污登记管理类的建设项目，根据《南通市如皋生态环境局关于建设项目总量平衡相关问题的函》以及《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》（通环办〔2023〕132号），本项目为新建项目，排污许可管理类型为登记管理，因此本项目无需实施总量平衡。 本项目建成后，全厂主要污染物控制为： 大气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.1519/0.4182t/a、VOCs≤0.2972/0.2266t/a、二氧化硫≤0.016/0t/a、氮氧化物≤0.0242/0t/a。 水污染物（接管量/外排量）：废水量≤1560/1560t/a、COD≤0.3182t/a/0.078t/a、氨氮≤0.0457t/a/0.0078t/a、总磷≤0.0053t/a/0.0008t/a、总氮≤0.0629t/a/0.0234t/a。 固体废物：全厂所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期产生的废气主要有施工扬尘、施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气等。 ①施工粉尘 本项目施工期对大气环境的主要影响是施工期间的场地平整、地基加固、建材运输装卸等产生的施工扬尘使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧，根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，距离施工现场约200m外的粉尘浓度一般低于0.5mg/m3。 ②汽车尾气 本项目施工设备如汽车、施工机械的汽柴油发动机排放的尾气也是重要的废气污染源，主要污染物为SO2、CO和NOx，本项目施工期较短，则车辆运输尾气相对较小，不定性分析。 参考《江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）》（苏环办〔2021〕80号），本项目采取的施工期污染防治措施如下： （1）施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的短期污染源。 （2）施工期油漆废气主要包含VOCs、苯系物（如苯、甲苯、二甲苯）、漆雾颗粒和异味气体等有害物质。这些污染物不仅对环境造成污染，还可能对人体健康产生危害。建设单位选择符合国家质量标准的低VOCs含量涂料，尽量减少油漆废气排放。 （3）加强物料管理施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，对水泥稳定（级配）碎石/水泥混凝土搅拌站、预制场等实施封闭管理，混凝土搅拌站等应设置自动喷淋设施，石灰石消解过程必须密闭进行，其他产生扬尘的物料应当密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应及时运输至指定场所进行处置； （4）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施。 （5）清运建筑垃圾。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘。 （6）硬化路面。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施，保证黄土不见天。 （7）加强监测监控。在拌和站、施工便道主要出入口及易产生扬尘的施工区域，安装环保在线监测、视频监控等智慧工地管理系统，扬尘监测数据传输至现场管理机构的监管平台。 建筑工程施工现场应沿工地四周连续设置围墙围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏，围墙围挡应坚固、稳定、整洁、美观，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。围墙围挡外侧应用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化，不得用不具备封闭围挡功能的各类广告牌代替围墙；禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。土方开挖、清运建筑垃圾等作业时，应当采取洒水、喷淋等湿法作业。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要有施工人员生活污水、施工机械和车辆冲洗等，主要污染因子为COD、石油类和SS。 ①施工人员生活污水 本项目施工期为300天，施工人员平均按20人计，高峰期按30人计。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，该污水的主要污染因子为COD、SS和NH3-N等。 根据《建筑施工手册（第四版）》施工现场生活用水量＝施工现场高峰昼夜人数×施工现场生活用水定额（一般为20～60L每人每天，本项目取60L每人每天）×施工现场用水不均衡系数（施工现场生活用水为1.3～1.5，本项目取1.5）×施工天数。本项目施工期间用水量为810t，产污系数按80%计，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为648t。 施工营地采用化粪池收集生活污水，经预处理后接管至如皋市搬经镇污水处理厂，严禁施工生活污水未经处理排入附近河流。 ②施工现场废水 施工现场废水包括施工场地含砂雨水，车辆场地清洗废水。泥浆水和场地清洗废水含有大量的泥砂，虽然没有大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石。 施工单位在施工现场设置1个泥浆废水处理池对上述生产废水予以处理，施工场地含砂雨水、泥浆水和车辆场地清洗废水集中收集后经泥浆废水处理池沉淀处理后，作为进出厂区的施工车辆喷淋清洗用水和施工场地抑尘喷洒用水，沉淀泥浆作为弃土外运处理。 建议在施工期间采取以下相应措施： 施工期间，在排污工程不健全的情况下，应当尽量减少物料流失、散落和溢流出现，减少废水产生量；施工物料堆场远离地表水体并设置在径流不易冲刷处；施工时产生的泥浆未经处理不得随意排放；施工现场应建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，按废水的不同的性质，分类收集，分质处理。 3、噪声 本项目施工机械和运输车辆的噪声是施工期间的主要噪声源。本项目施工机具主要包括装载机、推土机、自卸汽车等。正常使用的混凝土搅拌机、推土机。典型施工机械噪声源强见表 4-1。 表4-1 典型施工机械噪声源强 主要噪声源; 测点与机械距离; 平均A声级dB（A）. 搅拌机; 10m; 84. 装载机; 5m; 95. 挖掘机; 10m; 82. 推土机; 10m; 76. 施工期噪声影响主要表现为施工机械所在场所施工机械噪声对附近的影响。施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所在地35m范围内。考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，其造成的影响是有限的，这种新增加的噪声影响会随着施工过程的结束而降低或消失。 建议在施工期间采取以下相应措施： ①在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。 加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； ②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； ③作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ④尽量采用商品混凝土； ⑤加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、固废 本项目施工期间固体废弃物主要是施工垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾每人每天发生量按1kg计算，施工期施工人员按平均20人计，生活垃圾日产生量约0.02t/d，由环卫部门集中收集安全处置。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有的BOD5、COD、大肠杆菌等对周围环境造成不良影响。 ②建筑垃圾 施工期的建材损耗垃圾及装修垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑胶、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，但如处理不当，会影响周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等可用做填路材料，包装材料可以回收利用，其他的建筑垃圾应在指定的堆放点存放，运至指定地点处置。 采取上述措施后，施工期间产生的固废可以得到妥善的处置，不会对周围环境产生影响。 建议在施工期间采取以下相应措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖苫布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑤施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、生态环境 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 项目所在地为如皋市搬经镇，项目建成后厂区设置绿化面积，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 本项目设置大气环境影响专项，详见专项评价、大气环境影响自查表详见大气专项。 根据专项，本项目主要环境影响评价结论如下： （1）工程分析结论 本项目发泡废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放，混砂、冷芯制模废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后经DA002排气筒排放；刮腻子（含电烘干）废气经密闭收集后通过冷却器+二级活性炭吸附装置处理后经DA003排气筒排放；喷漆晾干废气经密闭收集后通过多级过滤器+二级活性炭吸附装置处理后经DA004排气筒排放；抛丸废气经密闭收集后通过布袋除尘器处理后经DA005排气筒排放；喷塑废气经密闭收集后通过管式滤筒除尘器处理后经DA006排气筒排放；固化废气经密闭收集后通过冷却器+二级活性炭吸附装置处理后经DA007排气筒排放；天然气燃烧废气采用低氮燃烧，尾气通过DA008排气筒排放。废气排放浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）、《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中要求，本项目废气治理措施可行。 （2）大气环境质量现状评价结论 根据2024年南通市生态环境状况公报，本项目所在区域环境空气质量现状为达标区。 根据环境质量现状监测报告，项目所在地苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的参考限值；NOx、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；非甲烷总烃、酚类能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值；三乙胺、乙苯能够满足前苏联CH245-71中“居民区大气中有毒物最高允许浓度”一次浓度值；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。因此，项目所在地大气环境质量良好。 （3）环境影响预测与分析结论 根据估算结果可知，正常工况下，本项目排放的大气污染物对项目周围环境敏感目标的贡献值相对较小，本项目废气排放浓度均能达标。 因此，建设项目正常排放情况下，排放的污染物对周围敏感目标环境影响较小。全厂大气卫生防护距离应为：确定本项目需设置以生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。经现场勘查，卫生防护距离内无居民，今后也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标，因此对周围的环境影响比较小。 （4）污染防治措施分析结论 本项目发泡废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放，混砂、冷芯制模废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后经DA002排气筒排放；刮腻子（含电烘干）废气经密闭收集后通过冷却器+二级活性炭吸附装置处理后经DA003排气筒排放；喷漆晾干废气经密闭收集后通过多级过滤器+二级活性炭吸附装置处理后经DA004排气筒排放；抛丸废气经密闭收集后通过布袋除尘器处理后经DA005排气筒排放；喷塑废气经密闭收集后通过管式滤筒除尘器处理后经DA006排气筒排放；固化废气经密闭收集后通过冷却器+二级活性炭吸附装置处理后经DA007排气筒排放；天然气燃烧废气采用低氮燃烧，尾气通过DA008排气筒排放，项目所采取的废气治理措施在技术上是成熟的，通过采取以上污染防治措施能够确保污染物达标排放，防治措施可行。 （5）总结论 项目所在区域环境空气质量达标区，项目采取的大气污染防治措施可行，污染物能够达标排放，且排放量较少，对环境空气质量和敏感目标影响较小；在确保各项污染防治措施落实、污染物达标排放的前提下，从环境角度考虑，项目建设可行。 2、废水 ①产排污环节 根据企业介绍，企业地面铺设环氧地坪，车间地面经人工清扫即可，无需冲洗，废水主要为员工生活污水。 ②污染物产生及排放情况 表4-2 本项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 标准浓度限值mg/L; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度mg/L; 接管量（t/a）. 生活污水; 1200; COD; 340; 0.408; 化粪池+隔油池; 204; 0.2448; 500; 如皋市搬经污水处理厂. SS; 250; 0.3; 100; 0.12; 400. NH3-N; 32.6; 0.0391; 29.3; 0.0352; 45. TN; 44.8; 0.0538; 40.3; 0.0484; 70. TP; 4.27; 0.0051; 3.42; 0.0041; 8. 食堂废水; 360; COD; 340; 0.1224; 204; 0.0734; 500. SS; 250; 0.09; 100; 0.036; 400. NH3-N; 32.6; 0.0117; 29.3; 0.0105; 45. TN; 44.8; 0.0161; 40.3; 0.0145; 70. TP; 4.27; 0.0015; 3.42; 0.0012; 8. 动植物油; 30; 0.0108; 6; 0.0022; 100. 注：注：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，COD340mg/L，氨氮32.6mg/L，TP4.27mg/L，总氮44.8mg/L。三级化粪池处理效率参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）：“COD：40%~50%，SS：60%~70%，TN：不大于10%，TP：不大于20%”。因此，本项目三级化粪池对COD处理效率取40%，对SS处理效率取60%，对NH3-N处理效率取10%，对TP处理效率取20%，对TN处理效率取10%，对动植物油处理效率取80%. ③排放口基本情况 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水、食堂废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 如皋市搬经污水处理厂; 间接; TW001; 化粪池+隔油池; 厌氧发酵+物理隔油; DW001; 是; 企业总排. ④源强分析 1）生活污水 本项目职工人数为100人，公司不设食宿，年工作时间为300天。生活用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额为50L/人/天计。排水量以用水量的80%计，职工生活用水量约为1500t/a，生活污水产生量约为1200t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。 - 食堂废水 - 项目食堂就餐职工约100人，服务天数300天。根据《江苏省林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额（2019年修订）》（苏水节〔2020〕5号），食堂用水量按15L/人•d算，则员工食堂用水量为450t/a。产污系数以0.8计，则食堂废水量约为360t/a。 ⑤废水治理设施可行性分析 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水（食堂废水）污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油等。本项目拟将生活污水（食堂废水）经隔油池+化粪池预处理后农肥利用。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。建设单位应保证污水处理达标并及时运走，通过化粪池加盖，周围加强绿化建设，并标有警示牌，避免意外发生，减少对环境的影响。 隔油池原理：隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）废水污染防治可行技术，生活污水处理设施可行技术包括隔油、化粪池、其他生物法。本项目生活污水采用化粪池处理，属于可行技术，能确保生活污水达标排放。 2）依托可行性 A、规模上的可行性 如皋市搬经污水处理厂处理能力为5000m3/d，目前接管废水总量为4355m3/d，尚有645m3/d的余量。根据工程分析，本项目新增废水量为1560m3/a（5.2m3/d），占污水处理厂剩余处理能力的0.81%，不会对污水处理厂运行造成负荷。 B、处理工艺上的可行性 如皋市搬经污水处理厂采用“AAO+深度处理”工艺，污水厂接管的废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，最终排入焦港河。根据污水厂现有工程的处理效率，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，稳定达标排放。 C、水质接管可行性 本项目生活污水（食堂废水）水质简单，经厂区化粪池+隔油池预处理后可达到如皋市搬经污水处理厂接管水质要求。如皋市搬经污水处理厂采用的工艺在技术上较为成熟，设计中主要设备、监测仪表和控制系统均采用优质设备，自动监控水平较高。因此，污水处理厂正常运转是有保证的，如皋市搬经污水处理厂的工艺可保证尾水达标排放。 D、管网建设 现阶段，镇区污水管网已大面积覆盖，本项目位于如皋市搬经镇搬经社区10组、19组、村集体，项目废水可接管至该区污水管网。 由上述分析可知，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）处理后能满足接管标准的要求，接管的废水经如皋市搬经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排入焦港河。本项目水质较简单，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放，对周边环境影响较小。 ⑥地表水环境影响评价结论 本项目废水经预处理达标后接管至如皋市搬经污水处理厂，项目废水满足如皋市搬经污水处理厂的进水水量及水质要求，污水处理厂尾水能够实现稳定达标排放，且项目所在地管网已覆盖到位，因此，本项目废水接入如皋市搬经污水处理厂是可行，对地表水环境的影响可接受。 ⑦监测计划 1）根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），间接排放的生活污水单独排放无需进行日常监测。 2）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目废水监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-4 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 点位数; 监测频次. 废水; 污水总排口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 1; 连续2天 每天4次. 雨水排口; COD、SS、石油类; 1. 3）应急监测： 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、苯系物、二甲苯、苯酚 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：污水排放口、雨水排放口、可能受影响的河流。 表4-5 废水应急监测计划表 污染种类; 监测位置; 测点数; 监测因子. 地表水; 废水排放口、雨水排放口、可能受影响的河流; /; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、苯系物、二甲苯、苯酚. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： a）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级，dB（A）； LA（r0）—r0处A声级，dB（A）； A—倍频带衰减，dB（A）。 b）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 c）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 d）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离，m； r—预测点与噪声源的距离，m。 - 预测参数 ①噪声源强 本项目在生产过程中产生的噪声主要为数控加工中心、手持打磨机、抛丸机、磨床等生产设备及风机等公辅设备，源强在70~90dB（A），噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。本项目主要噪声源及降噪措施见表4-6及表4-7。 |
| --- | --- |

|  | 表4-6 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 设备数量（台/套）; 声源强; 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 持续时间h/d; 筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 车间一; 锅炉; 1; 70（等效后70）; 减振基座、厂房隔声、距离衰减; 91; 182; 1; 47; 160; 71; 6; 36.6; 25.9; 33; 54.4; 1; 25; 11.6; 0.9; 8.0; 29.4; 1. 2; 混砂机; 2; 80（等效后83.0）; 121; 139; 1; 10; 110; 110; 55; 63; 42.2; 42.2; 48.2; 1; 25; 38.0; 17.2; 17.2; 23.2; 1. 3; 冷射芯机; 3; 75（等效后79.8）; 120; 138; 1; 11; 111; 109; 54; 58.9; 38.9; 39; 45.1; 1; 25; 33.9; 13.9; 14.0; 20.1; 1. 4; 发料机; 1; 75（等效后75）; 105; 172; 1; 27; 149; 93; 16; 46.4; 31.5; 35.6; 50.9; 0.83; 25; 21.4; 6.5; 10.6; 25.9; 1. 5; 发泡成型一体机; 6; 70（等效后77.8）; 105; 163; 1; 28; 131; 91; 33; 48.8; 35.4; 38.6; 47.4; 0.83; 25; 23.8; 10.4; 13.6; 22.4; 1. 6; 数控加工中心; 65; 80（等效后98.1）; 60; 174; 1; 78; 148; 42; 18; 60.3; 54.7; 65.7; 73; 8; 25; 35.3; 29.7; 40.7; 48.0; 1. 7; 镗床; 4; 80（等效后86.0）; 60; 142; 1; 73; 115; 46; 51; 48.8; 44.8; 52.8; 51.9; 8; 25; 23.8; 19.8; 27.8; 26.9; 1. 8; 磨床; 4; 85（等效后91.0）; 84; 135; 1; 46; 135; 73; 30; 57.8; 48.4; 53.8; 61.5; 3; 25; 32.8; 23.4; 28.8; 36.5; 1. 9; 铣床; 4; 90（等效后96.0）; 90; 136; 1; 43; 105; 77; 60; 63.4; 55.6; 58.3; 60.5; 8; 25; 38.4; 30.6; 33.3; 35.5; 1. 10; 手持打磨机; 4; 90（等效后96.0）; 91; 105; 1; 43; 76; 76; 89; 63.4; 58.4; 58.4; 57; 8; 25; 38.4; 33.4; 33.4; 32.0; 1. 11; 喷漆房; 1; 80（等效后80）; 53; 44; 1; 79; 20; 40; 146; 42; 54; 48; 36.7; 8; 25; 17.0; 29.0; 23.0; 11.7; 1. 12; 激光切割机; 5; 85（等效后92）; 97; 49; 1; 32; 25; 87; 141; 61.9; 64; 53.2; 49; 8; 25; 36.9; 39.0; 28.2; 24.0; 1. 13; 折弯机; 5; 75（等效后82）; 66; 79; 1; 60; 52; 59; 114; 46.4; 47.7; 46.6; 40.9; 8; 25; 21.4; 22.7; 21.6; 15.9; 1. 14; 焊接机; 2; 70（等效后73）; 113; 77; 1; 21; 51; 98; 114; 46.6; 38.9; 33.2; 31.9; 8; 25; 21.6; 13.9; 8.2; 6.9; 1. 15; 抛丸机; 1; 90（等效后90）; 28; 83; 1; 104; 59; 15; 107; 49.7; 54.6; 66.5; 49.4; 8; 25; 24.7; 29.6; 41.5; 24.4; 1. 16; 喷塑线; 1; 85（等效后85）; 30; 144; 1; 104; 120; 14; 47; 44.7; 43.4; 62.1; 51.6; 8; 25; 19.7; 18.4; 37.1; 26.6; 1. 17; 行车; 3; 80（等效后84.8）; 80; 39; 1; 54; 15; 66; 151; 50.1; 61.2; 48.4; 41.2; 8; 25; 25.1; 36.2; 23.4; 16.2; 1. 18; 空压机; 6; 90（等效后97.8）; 42; 107; 1; 92; 83; 27; 83; 58.5; 59.4; 69.2; 59.4; 8; 25; 33.5; 34.4; 44.2; 34.4; 1. 注：1、以厂区西南角为原点；2、本项目空压机布设在室内。 表4-7 本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源 名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源强; 声源控制措施; 衰减值dB(A); 运行时段. X; Y; Z; 单台声功率级/dB（A）. 1; 风机（DA001）; 1; 118; 189; 1; 85~90; 基础减振、距离衰减、管道软接等降噪措施; 15; 0.83h/d. 2; 风机（DA002）; 1; 136; 142; 1; 85~90; 15; 2h/d. 3; 风机（DA003）; 1; 136; 117; 1; 85~90; 15; 8h/d. 4; 风机（DA004）; 1; 13; 129; 1; 85~90; 15; 7.65h/d. 5; 风机（DA005）; 1; 13; 99; 1; 85~90; 15; 8h/d. 6; 风机（DA006）; 1; 13; 57; 1; 85~90; 15; 6.55h/d. 7; 风机（DA007）; 1; 13; 30; 1; 85~90; 15; 3.7h/d. 8; 冷却塔（含配套水泵）; 1; 97; 189; 1; 80~85; 15; 0.83h/d. 注：以厂区西南角为原点。 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生。 ②对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 ③本项目生产设备均放置在室内，生产区内高噪声设备主要设置在生产区的中部及西部，且经过厂房隔声和减振垫减振能起到较好的降噪效果。 ④合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境及敏感目标的影响。 ⑤本项目风机置于室外，外部设置隔声罩，在安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础，风机的排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 ⑥本项目空压机置于空压机房内，经过厂房隔声和减振垫减振能起到很好的减噪效果。 ⑦厂区建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）噪声预测结果 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，综合考虑隔声和距离衰减的因素，噪声源强分析如下表所示。 表4-8 采取措施后对厂界的影响值（dB（A）） 预测点位; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; /; /; 65; 456; /; /; 达标. 南厂界; /; /; 65; 43.4; /; /; 达标. 西厂界; /; /; 65; 48.1; /; /; 达标. 北厂界; /; /; 65; 49.0; /; /; 达标. 由上表可知，本项目厂界各监测点昼间环境噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及敏感目标造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 （3）监测计划 ①根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-9 污染源监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 排放口类型; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; /; 1次/季度; 昼间1次，夜间不生产. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目噪声监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-10 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 点位数; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 4; 连续2天 昼间一次. - 固废 （1）固体废物源强及贮存、处置情况 本项目产生的固体废物有废包装材料、废边角料、废油桶、废油泥、漆渣、废包装桶、喷枪头清洗废液、废砂纸、焊渣、废钢丸、废塑粉、废挂具、集尘灰、废滤材、废过滤材料、废活性炭、喷淋废液、空压机含油废水、废劳保用品、生活垃圾、废油脂、化粪池污泥。 ①废包装材料 本项目一般原辅材料拆包过程中会产生废包装材料，根据企业介绍，废包装材料产生量为1t/a，收集委托一般固废处置单位处理。 ②废边角料 本项目机加工和下料过程中会产生少量边角料，根据企业介绍，废边角料产生量约占原料（铸件2200t/a、板材1000t/a）的0.15%，则废边角料产生量为4.8t/a，收集委托一般固废处置单位处理。 ③废油泥 本项目磨床加工过程中使用精磨液，在加工过程中会产生废油泥，根据企业介绍，废油泥产生量约占磨床加工量（铸件2200t/a）的1‰，则废油泥产生量为2.2t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2025版），废油泥属于危险废物，废物类别为HW08（900-200-08），委托资质单位处置。 ④漆渣 本项目漆渣来源于喷漆处理过程，喷漆过程漆渣产生量为0.7798t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），漆渣属于危险废物，废物类别为HW12（900-252-12），委托有资质单位处置。 ⑤废包装桶 本项目酚醛树脂、聚异氰酸酯、三乙胺、油漆、稀释剂、腻子用量分别为0.9t/a、0.9t/a、0.02t/a、5.876t/a、0.3296t/a、5t/a，酚醛树脂、聚异氰酸酯每桶900kg，单个包装桶50kg，三乙胺每桶20kg，单个包装桶约2kg，油漆、稀释剂每桶15kg，单个桶重约2kg，腻子每桶25kg，单个桶重约2kg，则全年产生废包装桶约553个（酚醛树脂桶1个、聚异氰酸酯1个、三乙胺桶1个、油漆、稀释剂桶414个、腻子桶200个），则产生废包装桶1.384t/a；对照《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。 ⑥废油桶 本项目精磨液、导轨油、防锈油的使用量分别为2t/a、4t/a、2t/a，每桶200kg，则废油桶个数40个，单个废油桶重10kg，则废油桶产生量为0.4t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，废物类别为HW08（900-249-08），委托有资质单位处置。 ⑦喷枪头清洗废液 本项目喷枪清洗均采用稀释剂清洗（喷漆房内进行），30%的稀释剂挥发，70%的稀释剂为喷枪头清洗废液，做危废处置，委托有资质单位处置，根据物料平衡图，本项目喷枪头清洗废液产生量为0.0046t/a。 ⑧焊渣 焊接过程产生焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍），焊渣产生量为焊材使用量×（1/11+4%），本项目焊丝使用量为0.5t/a，则焊渣产生量为0.065t/a，委托一般固废处置单位处理。 ⑨废钢丸 根据企业提供的资料，废钢丸的产生量占钢丸用量的1%，钢丸使用量为100t/a，废钢丸产生量为1t/a，收集委托一般固废处置单位处理。 ⑩废塑粉 废塑粉主要来自喷塑过程中塑粉的地面沉降的塑粉，根据物料平衡核算，企业废塑粉产生量约0.024t/a，为一般工业固废，收集委托一般固废处置单位处理。 ⑪废挂具 在静电粉末涂装中，由于静电吸附作用，粉末涂料不仅被吸附到工件上面，还被吸附到挂具上，经烘烤固化后形成涂层，影响被涂物的导电性能。随着挂具上粉末涂层的增加，工件与挂具之间的接触点面积也随之发生变化，这种变化将影响工件的电阻，从而影响粉末涂料的上粉率。因此企业需定期对挂具进行更换，才能保证粉末涂料的上粉率和涂膜厚度的均匀性。废挂具产生量为1t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废挂具属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。 ⑫集尘灰 项目混砂、冷芯制模、腻子打磨、下料、焊接、抛丸等环节产生的粉尘进入除尘系统处理，根据废气处理情况，除尘器收尘产生量约3.6686t/a，收集委托一般固废处置单位处理。 ⑬废滤材 本项目除尘系统会产生少量的废滤材（废滤芯、废布袋、废滤布），根据建设单位提供资料，项目喷塑工序滤筒（芯）除尘装置内的滤材约每年更换一次；全年总计更换40个，单个重约2kg；项目布袋除尘装置内的布袋约每年更换一次，单套布袋除尘器产生废布袋量为0.05t/a；本项目移动式烟尘净化器内滤布每年更换一次，单个废滤筒重约2kg，一年更换量约为15个；则废滤材产生量约0.21t/a（40×2+50×2+15×2=210），收集委托一般固废处置单位处理。 ⑭废砂纸 本项目手持打磨机会产生废砂纸，根据企业提供，一年更换砂纸6000张，一片大概0.01kg，则废砂纸的产生量为0.06t/a，收集后委托一般固废处置单位处理 ⑮废过滤材料 根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》文中干式过滤材料数据，容尘量取4.5kg/m2，重量取500g/m2。建设项目进入废过滤材料的漆雾为0.3593t/a，则过滤材料用量约为0.0399t/a，废过滤材料产生为0.3992t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤材料属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。 ⑯废活性炭 本项目产生废活性炭量约51.759t（吸附量2.673+炭更换量49.086）。对照《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于危险废物，危废编码为HW49（900-039-49），委托有资质的单位处理。 ⑰空压机含油废水 空压机在使用过程中需定期排放冷凝水以维持空压机的正常运转，根据企业提供的资料，项目用空压机均为润滑式空压机，故会产生少量的含油废水。 本项目空压机供气量为8m3/min，空压机间歇运行，每天有效运行时间按照8h计，空气湿度按照70%考虑，则空压机含油废水产生量计算公式如下： Q=P×t×RH×K/1000 运营 期环 境影 响和 保护 措施 其中：Q：空压机含油废水（L/h） P：空压机排气量(m3/h ) t：运行时间（h） RH：空气相对湿度（%），环境湿度按照70%考虑 K：经验系数（0.1~0.3），取决于环境温度，本项目按照0.2考虑 则本项目空压机含油废水量=8×8×70×0.2/1000=0.896L/d，本项目年运行300天，则空压机含油废水产生量=0.896×300=268.8L/年（空压机润滑油按密度0.98kg/L），折算约0.263t/a，共设置6台空压机，则空压机含油废水产生量约1.578t/a，废物类别为HW09（900-007-09），作为危险废物委托相关有资质单位处置。 ⑱废劳保用品 机修、维护保养作业等过程会产生废弃的含油手套、劳保用品等，产生量约0.1t/a。属于危险废物，废物类别及代码为 HW49（900-041-49），需委托有资质单位处理。 ⑲磷酸喷淋废液 本项目磷酸喷淋塔每月更换一次用水，配备的水箱容积为3.44m3，则年更换水量为41.28m3。对照《国家危险废物管理名录》（2025版），磷酸喷淋废液属于危险废物，废物类别为HW34（900-300-34），委托资质单位处置。 ⑳生活垃圾 本项目拟聘用职工100人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为30t/a，收集后委托环卫部门清运处置。 ㉑废油脂 本项目食堂废水经隔油池处理后会产生废油脂，产生量为0.0086t/a，委托专业油脂单位处置。 ㉒化粪池污泥 参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中表4.10.15-2化粪池每人每日计算污泥量，本项目不提供住宿，确定化粪池污泥产生系数为0.2L/人·d，企业共有职工100人，则化粪池污泥产生量为6t/a，委托环卫清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 固体废物处置利用情况 本项目固体废物利用处置方式见表4-11。 表4-11 本项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质; 物理状态; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 危险特性; 废物类别; 废物代码. 1; 废边角料; 机加工、下料; 一般固废; /; 固态; /; SW17; 900-001-S17; 4.8; 一般固废贮存; 一般工业固废处置单位处理; 4.8. 2; 废包装材料; 生产拆袋; /; 固态; /; SW17; 900-003-S17; 1; 1. 3; 焊渣; 焊接; /; 固态; /; SW17; 900-002-S17; 0.065; 0.065. 4; 废钢丸; 表面处理; /; 固态; /; SW17; 900-001-S17; 1; 1. 5; 废塑粉; 喷塑; /; 固态; /; SW17; 900-003-S17; 0.024; 0.024. 6; 集尘灰; 废气处理; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 3.6686; 3.6686. 7; 废滤材; 废气处理; /; 固态; /; SW59; 900-009-S59; 0.21; 0.21. 8; 废砂纸; 腻子打磨; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 0.06; 0.06. 9; 废油泥; 机加工; 危险废物; 金属屑、矿物油; 半固态; T，I; HW08; 900-200-08; 2.2; 危废仓库分区贮存; 委托有资质的单位处置; 2.2. 10; 漆渣; 喷涂; 油漆; 固态; T，I; HW12; 900-252-12; 0.7798; 0.7798. 11; 废包装桶; 原料拆包; 有机物; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 1.384; 1.384. 12; 废油桶; 原料拆包; 矿物油; 固态; T，I; HW08; 900-249-08; 0.4; 0.4. 13; 喷枪头清洗废液; 喷涂; 稀释剂; 液态; T，I，C; HW12; 900-256-12; 0.0046; 0.0046. 14; 废挂具; 喷塑; 有机涂层; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 1; 1. 15; 废过滤材料; 废气处理; 漆; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3992; 0.3992. 16; 废活性炭; 废气处理; 有机物; 固态; T; HW49; 900-039-49; 51.759; 51.759. 17; 空压机含油废水; 辅助生产; 矿物油; 液态; T; HW09; 900-007-09; 1.578; 1.578. 18; 废劳保用品; 生产; 含油抹布等; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 19; 磷酸喷淋废液; 废气处理; 三乙胺、磷酸盐等; 液态; C，T; HW34; 900-300-34; 41.28; 41.28. 20; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 瓜皮纸屑等; 固态; /; SW64; 900-099-S64; 30; /; 环卫清运; 30. 21; 废油脂; 废水处理; 油脂; 液态; /; SW61; 900-002-S61; 0.0086; /; 专业油脂单位处置; 0.0086. 22; 化粪池污泥; 废水处理; 化粪池污泥; 半固态; /; SW64; 900-002-S64; 6; /; 环卫清运; 6. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）环境管理要求 ①一般工业固体废物贮存场所（设施）影响分析 本项目新建一座20m2的一般工业固废库，一般固废堆场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 本项目： （1）废边角料：本项目废边角料4.8t/a，室内堆放，每半年周转1次，所需暂存面积约3平方米，最大贮存量为3t； （2）废包装材料：本项目废包装袋产生量约1t/a，每年清理一次，室内堆放，所需面积约1平方米； （3）焊渣：本项目焊渣产生量约0.065t/a，每年清理一次，采用包装袋叠放存储，所需面积约0.5平方米； （4）废钢丸：本项目废钢丸产生量约1t/a，每年清理一次，采用吨包叠放存储，所需面积约1平方米； （5）废塑粉：本项目废塑粉产生量约0.024t/a，每年清理一次，采用吨包叠放存储，所需面积约1平方米； （6）集尘灰：本项目集尘灰产生量约3.6686t/a，每半年清理一次，采用吨包叠放存储，所需面积约2平方米； （7）废滤材：本项目废滤材产生量约0.21t/a，每年清理一次，室内堆放，所需面积约0.5平方米； （8）废砂纸：本项目废砂纸产生量约0.06t/a，每年清理一次，室内堆放，所需面积约1平方米。 综上，全厂一般固废共需要10m2的面积用于一般固废暂存，新建一座20m2的一般工业固废库可行。 一般工业固体废物贮存设施警示标识牌如下： 表4-12 一般工业固体废物贮存设施警示标识牌 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景 颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 70×50cm; 绿色; 白色. ②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 企业需严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 项目产生的废物应分区、分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废定期周转，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，设有防渗漏、防雨淋、防扬散措施，并设置危险废物标识和警示牌。 废油泥：采用密封吨桶贮存，且用缠绕膜包裹，每半年转运一次，每次约2个密封桶，每个密封桶占地约1m2，废油泥设置贮存区面积约2m2； 漆渣：采用密封吨桶贮存，且用缠绕膜包裹，每年转运一次，每次约1个密封桶，每个密封桶占地约1m2，漆渣设置贮存区面积约1m2； 废包装桶：采用托盘堆放，每年转运一次，废包装桶设置贮存区面积约4m2； 废油桶：采用托盘堆放，每季度转运一次，废包装桶设置贮存区面积约5m2； 喷枪头清洗废水：采用密封桶贮存，且用缠绕膜包裹，每年转运一次，每次约1个密封桶，每个密封桶占地约0.5m2，喷枪头清洗废水设置贮存区面积约0.5m2； 废挂具：采用密封袋贮存，且用缠绕膜包裹，年年转运一次，每次约1个吨袋，每个吨袋占地约1m2，废挂具设置贮存区面积约1m2； 废过滤材料：采用密封袋贮存，且用缠绕膜包裹，每年转运一次，每次约1个吨袋，每个吨袋占地约1m2，废过滤材料设置贮存区面积约1m2； 废活性炭：采用密封袋贮存，且用缠绕膜包裹，每3个月转运一次，每次约10个吨袋，每个吨袋占地约1.5m2，废活性炭设置贮存区面积约15m2； 废劳保用品：采用密封袋贮存，且用缠绕膜包裹，每年转运一次，每次约1个袋，每个袋占地约0.5m2，废劳保用品设置贮存区面积约0.5m2； 空压机含油废水：采用密封吨桶贮存，且用缠绕膜包裹，每年转运一次，每次约2个吨桶，每个吨桶占地约1m2，空压机含油废水设置贮存区面积约2m2； 喷淋废液：采用密封吨桶贮存，且用缠绕膜包裹，每月转运一次，每次约4个密封桶，每个密封桶占地约1m2，喷淋废液设置贮存区面积约4m2。 根据上述分析，各类危险废物所需面积约36m3，本项目拟设置50m3的危废仓库，可以满足本项目危险废物暂存量需求。 本项目危废拟分类存放、贮存，不相容的危险废物除分类存放，拟设置隔离间隔段。危险废物贮存仓库面积具体见表4-13。 表4-13 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 所需面积; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废油泥; HW08; 900-200-08; 危废仓库; 2m2; 50m2; 分区贮存; 50; 半年. 漆渣; HW12; 900-252-12; 1m2; 年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 4m2; 季. 废油桶; HW08; 900-249-08; 5m2; 年. 喷枪头清洗废液; HW12; 900-256-12; 0.5m2; 年. 废挂具; HW49; 900-041-49; 1m2; 年. 废过滤材料; HW49; 900-041-49; 1m2; 年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15m2; 季. 空压机含油废水; HW09; 900-007-09; 2m2; 年. 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 年. 喷淋废液; HW34; 900-300-34; 4m2; 月. （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照原江苏省环保厅（苏环控〔1997〕134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）危险废物暂存污染防治措施分析 危废贮存设施污染防治措施见表4-14。 表4-14 危险废物贮存场所规范设置 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022) ，规范设置标识牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。; 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023) 、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》(GB15562 2-1995）修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022）设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容：危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×4Scm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容：规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危险废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目贮存的危险废物为废油泥、漆渣、废包装桶等，危废均密闭存储在包装桶或包装袋中，正常情况下不易挥发。故无须设置气体导出口及气体净化装置。; 符合. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)、《安全防范高清视频监控系统技术要求》(GAT1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月。; 符合. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 本项目危险废物拟进行分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散等措施。; 符合. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险物品，无需按照易爆、易燃危险品贮存。; 符合. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施。; 本项目不涉及废气剧毒化学品。; 符合. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。; 本项目贮存期限不超过一年，定期清运; 符合. 7; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理。; 符合. 8; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目不涉及不相容的危险废物混装情形。; 符合. 9; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 本项目液态危险废物主要有油泥、喷枪头清洗废液、喷淋废液、空压机含油废水等，采用桶装贮存，容器顶部与液面保持100毫米以上; 符合. 10; 危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照本标准第9.1条中的要求设置合适的标签，并按本标准第5.2条中的要求填写完整。本标准指《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022); 盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准第9.1条中要求的标签，具体为：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。; 符合. 11; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 本项目液态危废油泥、喷枪头清洗废液、喷淋废液、空压机含油废水等采用桶装，废活性炭、废挂具、废油桶、废包装桶、废劳保用品、废过滤材料、漆渣等固态危废采用密封袋包装。; 符合. 12; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，不在这些防护区域范围内。; 符合. 13; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则; 本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10-10cm/s；并满足最大泄漏液态物质的收集：仓库内设有安全照明设施和观察窗口。; 符合. 14; 危险废物堆要防风、防雨、防晒; 危废仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流沟，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能; 符合. 15; 企业应通过“江苏省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度，制定危险废物年度管理计划，报生态环境部门备案；如有重大改变及时申报; 企业拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。; 符合. 与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析见表4-15。 表4-15 与苏环办〔2024〕16号文相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟采取污染防治措施; 相符性. 1; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合 GB34330、HJ1091 等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。; 本项目已对项目产生的固体废物提出了切实可行的污染防治对策措施，未出现“中间产物”、“再生产物”、“副产品”等表述。; 符合. 2; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）， 企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准。; 本项目将建设贮存标准的危废仓库，危险废物分区分类贮存，满足使用需求。; 符合. 3; 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开 危 险废物产生和利用处置等有关信息。; 企业将在出入口、设施内部、 危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 符合. 与省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办〔2023〕154号）相符性分析见表4-16。 表4-16 与苏环办〔2023〕154号文相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟采取污染防治措施; 相符性. 1; 从危险废物贮存设施类型选择、选址、建设到危险废物包装、分类贮存、污染防治设施运行等方面进行自评，不满足要求的应立即制定整改方案并于2024年1月1日前完成整改，整改过程需注意妥善安置现存的危险废物和整改过程中产生的固体废物；新改扩建贮存设施应严格按照《标准》要求执行。; 本项目危废仓库拟根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号），并按照《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995) 修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）粘贴环保标识牌; 符合. 2; 危险废物贮存设施（含贮存点）应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】 327号、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号要求，危废仓库内及外部拟设置监控设施，并与中控室联网，视频记录保存周期为1 年。; 符合. 3; 各涉废单位（包括纳入危险废物集中收集体系建设管理的一般源单位和特别行业单位等）要严格按照国家要求于2023年7月1日前完成危险废物识别标志更换; 本项目拟按照《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）重新粘贴环保标识牌; 符合. （3）危废标识 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危废标识。 表4-17 危废标识 标识; 标识内容要求; 图例. 危废标签; 1、危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 2、危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 3、危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。. 危险废物贮存分区; 1、危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 2、危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险 废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 3、危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。 4、危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。. 危险废物贮存、利用、处置设施标志; 1、危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合 GB 15562.2中的要求。 2、危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。. 由于本项目距离焦港河（如皋市）清水通道维护区较近，针对性措施如下： 1. 一般工业固废 （1）暂存场所规范化设置：一般固废暂存区设置于厂区，位于维护区主导风向下风向及地势较低区域，避免雨水冲刷导致淋溶水外溢。暂存区地面采用C30混凝土硬化，厚度≥200mm，渗透系数≤1.0×10⁻⁷cm/s，设置2%坡度的导流沟，收集的淋溶水经沉淀后回用于生产或纳入污水处理系统，严禁外排。 （2）转运过程污染防控：固废运输车辆采用密闭厢式货车，装载高度低于车厢挡板，顶部加盖防雨篷布，规划运输路线避开清水通道维护区范围，确需途经的应减速慢行，严禁在维护区内停靠、倾倒或遗撒。建立固废转运台账，记录运输时间、路线、接收单位等信息，实现全过程可追溯。 2. 危险废物 （1）转移联单与运输管理：严格执行危险废物转移联单制度，委托具备危险货物运输资质的单位承运，运输路线经生态环境部门备案，明确禁止穿越清水通道维护区核心区。运输车辆配备GPS定位及视频监控系统，实现运输轨迹实时可查。 3. 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾分类收集桶，委托环卫部门每日清运，禁止在清水通道维护区范围内倾倒、抛撒或堆放。 从本项目产生固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，全厂分区防渗区划见表4-18： 表4-18 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染 防治区; 危废仓库、原料仓库、表面处理区、事故应急池、隔油池、化粪池、冷却塔、喷淋塔区域; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用 200mm 厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般污染 防治区; 车间一（生产区域）; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层. 4; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 项目建成后厂区内将进行地面硬化处理，生产车间做好基础防渗处理，贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径，对地下水及土壤不会产生不良影响，无需对地下水及土壤进行跟踪监测。 6、生态环境影响分析 本项目用地范围内无生态环境保护目标，项目性质、选址符合区域生态功能区划，不会对生态环境产生影响。 7、环境风险 （1）风险调查 ①危险物质调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行突发环境事件风险物质判定，全厂涉及的环境风险物质为戊烷（来自EPS）、酚醛树脂（甲醛）、塑粉、聚异氰酸酯、三乙胺、油漆（二甲苯）、稀释剂（二甲苯）、精磨液、腻子（苯乙烯）、导轨油、防锈油、危险废物、磷酸、天然气。 ②生产系统危险性调查 本项目戊烷（EPS）、酚醛树脂（甲醛）、聚异氰酸酯、三乙胺、油漆（二甲苯）、稀释剂（二甲苯）、腻子（苯乙烯）塑粉、精磨液、导轨油、防锈油等原料贮存于原料仓库，危险废物贮存于危险固废库，天然气存在于厂区天然气管道，磷酸存在于磷酸喷淋塔中，风险源为原料仓库、危废库、天然气管道。 （2）风险潜势 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质数量与临界量的比值Q见下表。 表4-19 危险物质与临界量比值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); qn/Qn; 风险源分布情况. 1; 戊烷; 0.06; 10; 0.006; 原料库. 2; 酚醛树脂; 0.9; 50①; 0.018. 3; 酚类; 0.009; 5; 0.0018. 4; 甲醛; 0.0018; 0.5; 0.0036. 5; 聚异氰酸酯; 0.9; 50①; 0.018. 6; 三乙胺; 0.02; 50①; 0.0004. 7; 油漆; 0.3; 50①; 0.006. 8; 稀释剂; 0.03; 50①; 0.0006. 9; 二甲苯; 0.0282; 10; 0.00282. 10; 精磨液; 0.2; 2500; 0.00008. 11; 腻子; 1.5; 50①; 0.03. 12; 苯乙烯; 0.0165; 10; 0.00165. 13; 塑粉; 0.8; 200; 0.004. 14; 导轨油; 0.2; 2500; 0.00008. 15; 防锈油; 0.2; 2500; 0.00008. 16; 甲苯; 0.000016; 10; 0.0000016; 车间一. 17; 磷酸; 3.44*4%=0.1376; 10; 0.01376; 喷淋塔. 18; 危险废物; 22.08735②; 50①; 0.441747; 危废库. 19; 天然气; 0.002; 10; 0.0002; 天然气管道. 合计; 0.5488186; ——. 注：①油漆、稀释剂、危险废物、酚醛树脂、聚异氰酸酯、三乙胺、腻子按照健康危害急性毒性物质（类别2、类别3），临界量为50t。 ②从最不利角度考虑，以甲苯年产生量计算。 ③根据贮存周期折算最大存在量。 ④厂区天然气管径为80mm，厂区西南角调压站到燃烧器入口，天然气管道长度约250米，经过调压站后，管道内天然气压力为30KPa，在此压力下，管道天然气的密度约为1.96 kg/m3。 综上，本项目Q＜1，不需要进行环境风险专项评价。 环境风险识别及典型事故情形 项目主要环境风险识别及典型事故情形如下。 表4-20 项目涉及的危险物质环境风险识别及典型事故情形一览表 风险单元; 涉及风险物质; 事故引发可能原因; 可能影响的环境途径及后果; 措施. 车间一; 塑粉粉尘; 粉尘积聚，遇到点火源; 粉尘爆炸; 粉末回收装置增设防爆装置，安装报警装置，加强通排风，喷粉房制定清扫制度，喷粉房底部不能堆积有粉尘. 原料仓库; 可发性聚苯乙烯、酚醛树脂、聚异氰酸酯、油漆、稀释剂、三乙胺、腻子等; 包装桶破损；操作不规范; 泄漏、火灾、爆炸; 设置防渗漏托盘，防止物料跑、冒、滴、漏污染环境；车间地面采取环氧地坪. 气站及燃气管道; 天然气; 管道泄漏; 泄漏、火灾、爆炸; 安装可燃气体报警装置，若泄漏及时关闭燃气阀门，日常使用过程禁明火. 废气处理设施; 颗粒物、VOCs; 设备故障；工作责任心不强；处理能力不达标; 事故排放; 加强设备维护；及时更换活性炭. 危废仓库; 危险废物; 包装桶、包装袋破损；操作不规范; 泄漏、火灾、爆炸; 设置导流沟及收集槽，防止危险废物跑、冒、滴、漏污染环境；危废仓库地面采取防渗漏措施. 环境风险防范应急措施 企业在营运过程中需做好如下防范措施： ①加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。对项目原辅料、成品的运输、贮存、使用及处置的整个过程应进行全面的监督与管理。建立健全的规章制度，严禁烟火，以免发生意外；生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ②加强设备的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生的概率。一旦设备出现故障不能及时处理的，应立即上报主管，并通知相应车间停产。 ③火灾事故防范措施 在生产区张贴禁火警示标志。 生产单元、仓库内应设火灾报警信号系统，发生明火，立即启动报警装置。避免电气和静电火花。设备管道等都采用工业静电接地措施；建筑物、构筑物均设防雷措施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。配备专用的消防灭火器，消防设计执行《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等；消防用电设备应采用专用的供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显的标志：消防设施和消防管线设计、选材上应具有相应的防腐功能。 ④废气事故排放风险防范措施 a、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c、若废气设施发生故障，造成废气未经处理直接排放，将会对周围环境造成较大的影响。事故状态下，企业将立即停产，对废气处理装置进行维修，在确保废气处理装置有效运行的情况下方可继续投产。 ⑤事故废水环境风险防范措施 本项目实行雨污分流，项目所在车间的四周雨水管网与拟设置的事故废水收集池相连，事故应急池前将设置1个控制闸阀；雨水总排口将设置1个控制闸阀。平时关闭总排口和事故废水收集池控制闸阀，发生事故时，关闭雨水总排闸阀，打开事故废水收集池闸阀，杜绝事故情况下泄漏物料或事故废水经雨水管外排。 图4-1 防止事故废水进入外环境控制/封堵系统示意图 a、正常生产情况下，阀门1打开，阀门2常闭； b、发生物料泄漏及火灾、爆炸等事故时，阀门1关闭，阀门2开启，消防尾水等事故废水通过雨水管网收集进入事故池后委托处置。 ⑥危废仓库防范措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险仓库进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物相关交有资质单位处置，建立台账制度，对危废进出库进行登记管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 ⑦应急事故池及截流系统设置： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1—最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3（本项目喷淋塔水箱3.44m3，V1取3.44m3）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 本项目车间耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，建筑体积V≤50000m3，厂房高度h≤24m；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中表3.3.2厂房和仓库室外消火栓设计流量均为15L/s；表3.5.2丁类厂房室内消火栓设计流量为10L/s；表3.6.2丁类厂房火灾延续时间为2h；则本项目最大消防用水量为 V2=（15×2×60×60+10×2×60×60）/1000=180m3。 V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；（按最坏情况计，项目内未设置围堰，则 V3=0 m3）； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；（本项目V4取0 m3）； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm。如皋市年平均降雨量1000 mm，年平均降雨日数为150天，平均日降雨量为6.67 mm； F——汇水面积hm2，本项目涉及污染物的汇水面积（车间一）约2.1公顷； 则V5=10×6.67×2.1=140.07m3，厂内未建设初期雨水池，因此V5取140.07m3。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=（3.44+180-0）+0+140.07=323.51m3 因此，本项目拟设置330m3事故应急池，能满足事故状态下废水的收集。 事故应急池需采取钢筋混凝土结构，采用相应的防渗措施，且事故池地下设计，满足自流要求，发生事故时废水可自流进入事故池，收集的事故废水委外处理。 ⑧原料储存环境风险防范措施 a、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c、在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d、合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危 险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 e、在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除。在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现中毒现象，立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。危险化学品贮存须符合《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）的规定。危险化学品入库前必须进行入库验收，包装物破损、有泄漏的严禁入库。 ⑨粉尘爆炸环境风险防范措施 车间塑粉、抛丸粉尘浓度过高，与空气混合形成的粉尘云，在点火源作用下，引发的化学反应。 防治措施：1、控制粉尘产生：采用自动化、密闭化的生产工艺，减少人工操作带来的粉尘产生；在粉尘产生点喷洒水雾，抑制粉尘飞扬；定期对设备进行维护保养，防止设备故障导致粉尘泄漏。2、加强通风除尘：在粉尘产生点设置局部排风罩，及时将粉尘抽走；将车间内的粉尘集中收集处理，降低车间内的粉尘浓度；定期对车间内的设备表面、角落、通风死角等进行清理，防止粉尘积聚。3、消除点火源：在粉尘爆炸危险区域禁止明火作业，确需动火的，应办理动火审批手续，并采取有效的防火措施； 在粉尘爆炸危险区域使用防爆电气设备，防止电气火花引发爆炸；对设备、管道等进行接地处理，防止静电积聚。 应急措施：1、制定应急预案：明确应急组织架构、职责分工、处置程序和应急物资储备等内容；定期组织员工进行应急演练，提高员工的应急处置能力。2、配备应急物资：在车间内配备足够的应急物资，例如灭火器、消防栓、消防沙、防护服、防毒面具等；定期检查应急物资，确保其完好有效。3、事故应急处置： 立即报警：发生粉尘爆炸事故，立即拨打火警电话报警，并通知企业负责人和安全管理人员。 切断电源：迅速切断车间电源，防止二次事故。 组织灭火：使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等扑灭火灾，防止火势蔓延。 疏散人员：组织车间内人员迅速撤离到安全区域，并清点人数。 保护现场：保护好事故现场，等待相关部门调查处理。 ⑩天然气管道环境风险防范措施 天然气管道因腐蚀、老化、外力破坏或密封失效导致泄漏，与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源引发火灾、爆炸事故。 防治措施： 1、预防管道泄漏： 采用符合标准的管材和管件，规范施工安装，确保焊接和密封质量；定期对管道进行防腐检测和维护，对埋地管道设置阴极保护系统；建立管道巡检制度，每日检查管道接口、阀门、法兰等易泄漏部位，及时发现并处理隐患。 2、加强监测监控： 在天然气使用区域安装固定式可燃气体检测报警器，实时监测浓度；配备便携式检测仪进行定期人工巡检；设置压力、流量监控系统，异常时自动切断并报警；建立24小时监控值班制度。 3、消除点火源： 天然气危险区域严禁明火作业，动火需办理审批手续并气体检测合格；使用防爆型电气设备和工具；对管道、设备进行可靠接地，防止静电积聚；区域内禁止吸烟和使用非防爆通讯设备。 应急措施： 1、制定应急预案： 明确应急指挥体系、职责分工、处置流程和报告程序；定期组织员工开展泄漏、火灾等专项应急演练；对操作人员进行天然气安全知识和应急处置培训。 2、配备应急物资： 配置可燃气体检测仪、正压式空气呼吸器、防爆工具、消防沙、灭火器等；设置紧急切断阀和自动喷淋系统；储备堵漏器材如管箍、密封胶等；定期检查维护应急装备。 3、事故应急处置： 立即报警：发生泄漏或火灾，立即拨打119、110，并通知企业应急负责人。 切断气源：迅速关闭上下游阀门，切断事故段天然气供应。 疏散警戒： 划定警戒范围，组织下风方向人员紧急疏散至上风安全区域，禁止无关人员进入。 稀释抑爆：开启通风系统，使用雾状水稀释泄漏气体，严禁使用直流水冲击。 灭火堵漏：发生火灾用干粉或二氧化碳灭火器扑救；在确保安全前提下，使用专用工具进行堵漏。 保护现场：设置警戒标识，保护事故现场，配合相关部门调查。 ⑪三级防控措施（风险单元、厂内和周边） 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级防控措施。 一级防控措施：一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由装置区收集沟和围堰等配套基础设施组成，可防止污染物出单元。各生产车间液体物质底部设有防渗托盘，化学品仓库设置应急沙，少量泄漏时，防渗托盘可及时收集，若少量泄漏到地面，使用应急沙及时收集，确保泄漏物控制在危废仓库/原料仓库内，当企业发生化学品物料泄漏等事故时，启动一级防控措施，防止对土壤、地下水等造成环境污染。 二级防控措施：第二级防控体系建设在危险单元与厂区其他区域之间设置有效的隔离措施，防止事故扩大，比如雨排口切断装置及其配套设施（如事故导排系统、强排系统），防止生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。厂区发生事故时，切断事故废水与外部的连接通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂区内，同时在厂区雨水排口需设置 1 个自动式切换闸门，事故工况下关闭闸阀，防止事故工况下废水外溢至厂区外造成环境污染。 三级防控体系：第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力；同时应注意加强与搬经镇及河道水利部门的联系，充分利用如皋市搬经镇人民政府资源。若雨水泄漏外溢厂区外，可采用封堵气囊封堵外部雨水管道，防止事故废水排入周边河流。 ⑫针对焦港河（如皋市）清水通道维护区风险防控措施 清水通道维护区敏感性说明：根据《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》，清水通道维护区具有水源涵养、水质净化等重要生态功能，属于环境敏感目标。本项目距离焦港河（如皋市）清水通道维护区边界最近约100m，一旦发生风险事故，泄漏物料或消防废水可能通过地表径流、地下渗流等途径进入维护区，对水生态环境造成不利影响，需重点防范。 清水通道维护区专项防护措施 空间隔离：在靠近清水通道维护区一侧的厂界设置实体围墙（高度≥2.5m）及绿化隔离带（宽度≥10m，选用吸附性强的乔灌木），兼具防渗、拦截、吸附功能。 排水系统管控：厂区实行雨污分流、清污分流，雨水排放口设置切断阀，发现异常立即切断排放，雨水管网与事故应急池连通。禁止在暴雨期间进行物料装卸作业，防止初期雨水携带污染物进入清水通道维护区。 应急预案与联动机制 （1）企业编制突发环境事件应急预案，针对清水通道维护区制定专项应急处置卡，明确泄漏拦截、吸附清理、水质监测等关键步骤，每年至少开展1次实战演练。 （2）与属地生态环境部门、水利部门、清水通道管理机构建立应急联动机制，事故状态下第一时间通报，共享应急物资与监测资源，协同开展维护区水质应急监测与污染控制。 （3）配备必要的应急物资，包括围油栏、吸油毡、活性炭、便携式水质检测仪等，定期检查更新，确保处于可用状态。 ⑬环境风险监控措施 公司目前对环境风险源的监控主要采用人工监控与自动监控相结合的方式，公司安排专职人员进行24小时值班，并在厂区内部安装24小时自动监控系统。 a.火灾报警系统：本公司厂房设有火灾手动报警按钮，人员巡查时发现泄漏引起火灾后，立即击碎附近报警按钮玻璃，其报警信号立即传送到消防泵房，消防泵立即自动启动，确保消防管网水源、压力用于紧急灭火。 b.消防灭火系统：在厂房、仓库配备灭火器材、消防器材，并定期检查，确保各器材正常使用。公司消防员专门建立消防台账，定期组织人员对重点区域进行消防检查。 c.视频监控系统：本公司在仓库、车间设置了视频监控系统，可在控制室进行实时监视。警卫室视频显示器可对整个厂区重点部位进行24小时监视。 d.可燃气体泄漏检测系统：在天然气管道沿线、阀门组、调压站等关键部位设置固定式可燃气体检测报警器，实时监测泄漏浓度，报警信号接入消防控制室；配备便携式可燃气体检测仪，由专职人员每日巡检，检测数据记录在案。 e.压力与流量在线监测系统：对天然气管道压力、温度、流量进行24小时在线监控，设置高低压报警和自动紧急切断联锁装置，超压或异常波动时自动切断气源并报警，数据实时上传至中控室。 f.阴极保护远程监控系统：对埋地天然气管道设置阴极保护系统，并安装远程监测装置，实时监控管道电位，确保防腐层完好性，发现异常立即排查处理。 g.系统联动集成：将可燃气体检测报警系统与火灾报警系统、视频监控系统、紧急切断阀联动，一旦报警，自动启动相应区域视频追踪、关闭相关阀门，并在消防控制室显示报警位置。 h.雨水排口设置闸控，一旦发生事故时，紧急关闭雨污排口闸控。 i.厂区需设有应急池，一旦物料泄漏，冲洗废水或消防废水打入事故池，污水收集池失效导致事故废水泄漏，打入废水收集池。 公司安环部对各环境风险源进行定期检查或不定期的抽查。 针对关键装置、要害部位等可能发生重大突发事件，确定相应的危险目标，如可能发生火灾、爆炸以及有毒有害物品泄漏、大面积急性中毒等危险目标。按照环保要求，认真排查公司所有环境安全风险源，针对不同环境安全风险源，制定切实可行的突发环境事件应急预案；定期开展环境安全教育。 建立与园区对接、联动的风险防范体系 企业环境风险防范须建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设： ①风险应急预案的衔接 a.应急组织机构、人员的衔接 当发生风险事故时，项目通信组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。 b.预案分级响应的衔接 一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和如皋市事故应急处理指挥部报告处理结果。 较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向如皋市应急处理指挥部报告，并请求支援；如皋市应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥工业园成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向如皋市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向如皋市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。 c.应急救援保障的衔接 单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支持。 公共援助力量：厂区还可以联系如皋市公共消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 专家援助：建设单位建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。 d.应急培训计划的衔接 建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合如皋市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与如皋市应急组织取得联系。 e.公众教育的衔接 建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和如皋市相关单位的交流，如发生事故，可更好地疏散、防护污染。 ②风险防范措施的衔接 a.污染治理措施的衔接 当风险事故废水超过建设单位能够处理范围后，应及时向如皋市相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。 b.消防及火灾报警系统的衔接 消防站、消防车辆与如皋市消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防站，必要时报送至消防站。 ③突发环境事件应急预案编制、修订和备案要求 a.应急预案编制目的 为了最大限度降低因火灾、爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险物质或危险物质组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。 b.应急预案适用范围 由人为或不可抗力造成的废气、废水、固（危）废、原辅料等环境污染破坏事件；在生产、贮存、使用和处置过程中因化学品的泄漏造成的中毒、火灾爆炸事件；企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故等。 c.应急预案文本管理及修订 建设单位在生产车间及办公区域应至少存放一份完整的应急预案副本，在生产、原料区应至少存放一份简洁明确的应急响应程序图或行动表。使用法律法规发生变化时，应急预案应及时修订；事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修订、补充、完善，使预案进一步合理化；应急协调人改变、应急装备改变、应急技术和能力的变化、各个生产班组、生产岗位发生变化时，应急预案应及时修订；应急救援危险目标内的废气处理装置、危险废物暂存场所等有所变化，应对预案及时进行修正。 d.应急预案备案要求 建设单位应当在建设项目投入生产或者使用前，制定环境应急预案，在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向建设项目所在地受理部门备案。建设单位环境应急预案首次备案，应当提交下列文件： 突发环境事件应急预案备案表；环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。 建设单位环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。 ④事故状态下的特征污染因子和应急监测能力 企业不具备应急监测能力的，委托有资质单位进行应急监测，并签订应急监测协议。 a.特征因子确定： 根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）中：污染物和监测项目的确定原则：优先选择特征污染物和主要污染因子作为监测项目，根据污染事件的性质和环境污染状况确认在环境中积累较多、对环境危害较大、影响范围广、毒性较强的污染物，或者为污染事件对环境造成严重不良影响的特定项目，并根据污染物性质（自然性、扩散性或活性、毒性、可持续性、生物可降解性或积累性、潜在毒性）及污染趋势，按可行性原则（尽量有监测方法、评价标准或要求）进行确定。 根据已知污染物及其可能存在的伴生物质，以及可能在环境中反应生成的衍生污染物或次生污染物等确定主要监测项目。 b.布点原则： 采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及可能受影响的环境区域为主，同时应注重人群和生活环境、事件发生地周围重要生态环境保护目标及环境敏感点，重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气、农田土壤、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域的影响，合理设置监测断面（点），判断污染团（带）位置、反映污染变化趋势、了解应急处置效果。应根据突发环境事件应急处置情况动态及时更新调整布设点位。 c.监测频次： 监测频次主要根据现场污染状况确定。事件刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染变化规律后，可适当减少监测频次。依据不同的环境区域功能和现场具体污染状况，力求以最合理的监测频次，取得具有足够时空代表性的监测结果，做到既有代表性、能满足应急工作要求，又切实可行。 ⑤应急物资装备和人员要求 应急物资装备：本项目建成后，按照规范设置应急物资，主要物资如下： 表4-21 本项目应急物资一览表 应急物资名称; 数量（个/套）. 个人防护装备器材; 正压式呼吸器; 1. 防毒面具; 1. 安全帽、安全带; 3. 警戒绳、安全绳; 10m. 堵漏、收集器材/设备; 消防沙; 25kg. 消防铲; 1把. 活性炭; 10kg. 应急监测/在线监控设备; 摄像头; 若干. 常用应急物资; 防毒口罩; 5个. 急救箱; 1个. 应急照明; 2个. 水泵; 1个. 应急电缆; 1套. 人员要求：企业需成立突发事件应急救援队伍，公司进一步加强开展环境应急处置人员培训，定期聘请安全、环保、应急救援方面的专家到公司进行讲课，主要培训内容：安全生产法律法规、条例；应急预案案例分析；应急救援的基本知识；安全防护知识等。每次培训结束针对培训内容进行考试，考试成绩纳入年终考核。 ⑥建立突发环境事件隐患排查治理制度 根据《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》：隐患排查内容：从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施（大气环境、水环境）两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。 隐患排查方式和频次：综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。 日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一个月应不少于一次。专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。 制定隐患排查治理制度： a.隐患排查内容 b.隐患排查方式和频次 c.隐患排查治理制度要求 企业应当建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。企业应当建立隐患排查治理责任制，明确从主要负责人到每位作业人员的隐患排查治理责任。制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档，至少留存五年。及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。 ⑦应急培训、演练和台账记录要求 a.应急培训 公司应组织对员工应急预案的培训与宣传教育，培训应形成详细台账记录，记录培训时间、地点、内容、参加人员、考试评估等情况。公司至少每年组织一次应急救援方面的培训考核。 b.应急演练 演练方式：桌面演练、单项演练、综合演练。 演练内容：物料泄漏及火灾应急处置；通信及报警信号联络；急救及医疗；现场洗消处理；防护指导，包括专业人员的个人防护和普通员工的自我防护；各种标志、警戒范围的设置及人员控制；厂内交通控制及管理；模拟事件现场的疏散撤离及人员清查；向上级报告情况及向友邻单位通报情况。 应急管理制度 制定安全责任制、各项安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解一些常见的扑火、中毒的自救能力，互相救助的一些常识。 建立巡回检查制度，这个检查不是浮于形式，而是实实在在地检查，查隐患，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。 加强对职工的劳动保护用品的使用和发放，为职工配备所需用的防护用品和急救用品。 对可能发生的事故，公司制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与市安全防火部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。 事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； 发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理；事故发生后应立即通知当地安全、环保、消防、医院等部门，协同事故救援与监控。 环境风险标识标牌设置 建设单位应对厂区相关环境风险防范设施设置标识标牌，如事故应急池、雨污闸阀等，标明名称、功能、数量、相关参数等信息。同时针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）：5.3.4应急处置卡：针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件的要求完善全厂突发环境事件应急预案，并进行备案。应急预案应包括综合预案、专项预案、现场处置预案，应急预案具体内容见表4-22。 表4-22 应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 综合预案. 1; 总则; 明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系、工作原则等。. 2; 组织机构及职责; 明确环境应急组织机构体系、人员及应急工作职责，辅以图、表形式表示。 应急组织机构体系由应急指挥部及其办事机构、应急处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组构成，企事业单位可依据实际情况调整，应与其他应急组织机构相协调。. 3; 监控预警; 明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施。 结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式方法，明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。. 4; 信息报告; 明确信息报告程序、内容和方式。. 5; 环境应急监测; 制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案，具体技术规范可参见HJ 589中相关规定。. 6; 环境应急响应; 明确响应程序、响应分级、应急启动、应急处置. 7; 应急终止; 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案。. 8; 事后恢复; 明确善后处置和保险理赔。. 9; 保障措施; 根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。. 10; 预案管理; 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。. 专项预案. 1; 总体要求; 结合企事业单位生产情况，针对某一种或多种类型突发环境事件制定专项预案，应包括突发环境事件特征、应急组织机构、应急处置程序、应急处置措施等内容。. 2; 突发环境事件特征; 说明可能发生的突发环境事件的特征，包括事件可能引发原因、涉及的环境风险物质、事件的危险性和可能影响范围等。. 3; 应急组织机构; 明确事件发生时，应负责现场处置的工作组、成员和工作职责。. 4; 应急处置程序; 明确应急处置程序，宜采用流程图、路线图、表单等简明形式，可辅以文字说明。. 5; 应急处置措施; 说明应急处置措施，应包括污染源切断、污染物控制、污染物消除、应急监测及应急物资调用等。. 现场处置预案. 1; 总体要求; 结合已识别出的重点环境风险单元，制定现场处置预案。现场处置预案应包括环境风险单元特征、应急处置要点等，重点工作岗位应制作应急处置卡。. 2; 环境风险单元特征; 说明环境风险单元所涉及环境风险物质、生产工艺、环境风险类型及危害等特征。. 3; 应急处置要点; 针对环境风险单元的特征，明确污染源切断、污染物控制、应急物资调用、信息报告、应急防护等要点。. 4; 应急处置卡; 针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。. 环境应急预案经评审完善后，由单位主要负责人签署发布，并报生态环境主管部门备案。企业应结合自身内部因素和外部环境的变化及时修订环境应急预案。 竣工验收内容 企业环境应急预案应注重和“三同时”验收、排污许可证的衔接，在建设项目投入生产或使用前应当完成环境应急预案备案。环境应急预案内容包括总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急响应、后期工作、应急保障、预案管理及附图附件等。应落实环境风险防控措施，落实环境应急物资、队伍等保障能力落实情况，环境应急演练及培训。 环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。建设方应对废气污染防治措施及危险固体废物贮存场所进行安全专项评估。 综上所述，在各环境风险措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可控。 企业应及时编制突发环境事件应急预案，在综合预案的基础上编制水污染事故专项预案，并报南通市如皋生态环境局备案，定期进行综合演练和地表水环境风险专题演练。 8、电磁辐射影响分析 本项目不存在电磁辐射影响。 9、“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表详见表4-23。 表4-23 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 年产5000套数控机床设备生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 大气污染物; DA001; 非甲烷总烃、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯; 二级活性炭+20米排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（苯乙烯速率）; 200; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行. DA002; 颗粒物、甲醛、酚类; 布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭+20米排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/40241-2021）表1标准. 三乙胺; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA003; 非甲烷总烃、苯系物; 冷却器+二级活性炭+20米排气筒; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA004; 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、二甲苯; 多级过滤器+二级活性炭+20米排气筒; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA005; 颗粒物; 布袋除尘器+20米排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA006; 颗粒物; 管式滤筒除尘器+20米排气筒; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA007; 非甲烷总烃; 冷却器+二级活性炭+20米排气筒. DA008; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 低氮燃烧+20米排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、苯系物（苯乙烯、苯、甲苯、乙苯）、二甲苯; 移动式烟尘净化器、加强通风、 植树绿化; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 苯乙烯、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 三乙胺; /. 厂区内车间外1m; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 水污染物; 生活废水; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 化粪池+隔油池（10m3）; 《污水综合排放标准》（GB89781996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 5. 噪声; 设备噪声; 噪声; 低噪声设备、墙壁隔声、密闭门窗、距离衰减等综合防治措施; 噪声达标; 35. 固体废物; 一般固废暂存区; 面积20m2; 新建; 2. 危废车间; 面积50m2; 新建; 9. 污水管网雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 规范化接管口; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 1. 总量平衡具体方案; 全厂主要污染物排放量控制为： 大气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.1519/0.4182t/a、VOCs（含三乙胺）≤0.2972/0.2266t/a、二氧化硫≤0.016/0t/a、氮氧化物≤0.0242/0t/a。 水污染物（接管量/外排量）：废水量≤1560/1560t/a、COD≤0.3182t/a/0.078t/a、氨氮≤0.0457t/a/0.0078t/a、总磷≤0.0053t/a/0.0008t/a、总氮≤0.0629t/a/0.0234t/a。 固体废物：全厂所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; —; —. 卫生防护距离; —; —. 环保投资合计; 250. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 非甲烷总烃、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯 | 二级活性炭+20米排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（苯乙烯速率） |
|  | DA002 |  | 颗粒物、甲醛、酚类 | 布袋除尘器+磷酸喷淋塔+除雾器+二级活性炭+20米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | 三乙胺 |  | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA003 |  | 非甲烷总烃、苯系物 | 冷却器+二级活性炭+20米排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | DA004 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、二甲苯 | 多级过滤器+二级活性炭+20米排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | DA005 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+20米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA006 |  | 颗粒物 | 管式滤筒除尘器+20米排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | DA007 |  | 非甲烷总烃 | 冷却器+二级活性炭+20米排气筒 |  |
|  | DA008 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 低氮燃烧+20米排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯系物（苯乙烯、苯、甲苯、乙苯）、二甲苯 | 移动式烟尘净化器、加强通风、 植树绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | 苯乙烯、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  |  | 三乙胺 |  | / |
|  |  | 厂区内车间外1m | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 经化粪池+隔油池处理后接管至如皋市搬经污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB89781996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备噪声 |  | Leq(A) | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 工业企业厂界 环境噪声排放标准（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废库，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间及仓库设置监控，杜绝明火；危废仓库采取防渗措施，四周设置导流槽和收集池； ②为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 ③厂内粘贴禁止烟火的标志牌，并配置一定数量的灭火器等消防器材、应急救援物资，便于紧急情况下使用。 ④健全雨、污管网系统，在雨水、排水管网的总出口前端设置雨、污切换阀门，发生泄漏和火灾事故产生消防废水后，及时关闭雨水阀门同时打开事故池阀门，保证事故后废水能及时排入事故池，防止有毒物质和消防废水通过雨水管网排入外环境。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。 因此，本报告认为，从环保角度来看，该项目环境影响是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | t/a |  | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.1519 | / | 0.1519 | +0.1519 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.2972 | / | 0.2972 | +0.2972 |
|  |  | 其中 | 三乙胺 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  |  |  | 甲醛 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  |  |  | 酚类 | / | / | / | 0.0008 | / | 0.0008 | +0.0008 |
|  |  |  | 二甲苯 | / | / | / | 0.0465 |  | 0.0465 | +0.0465 |
|  |  |  | 苯系物 | / | / | / | 0.0287 | / | 0.0287 | +0.0287 |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | 0.0242 | / | 0.0242 | +0.0242 |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.4182 | / | 0.4182 | +0.4182 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.2266 | / | 0.2266 | +0.2266 |
|  |  | 其中 | 三乙胺 | / | / | / | 0.0016 | / | 0.0016 | +0.0016 |
|  |  |  | 甲醛 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  |  |  | 酚类 | / | / | / | 0.0009 | / | 0.0009 | +0.0009 |
|  |  |  | 二甲苯 | / | / | / | 0.0245 | / | 0.0245 | +0.0245 |
|  |  |  | 苯系物 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 废水 |  | 废水量 |  | / | / | / | 1560 | / | 1560 | +1560 |
|  |  | COD |  | / | / | / | 0.3182 | / | 0.3182 | +0.3182 |
|  |  | SS |  | / | / | / | 0.156 | / | 0.156 | +0.156 |
|  |  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0457 | / | 0.0457 | +0.0457 |
|  |  | TN |  | / | / | / | 0.0629 | / | 0.0629 | +0.0629 |
|  |  | TP |  | / | / | / | 0.0053 | / | 0.0053 | +0.0053 |
|  |  | 动植物油 |  | / | / | / | 0.0022 | / | 0.0022 | +0.0022 |
| 一般工业 固体废物 |  | 废边角料 |  | / | / | / | 4.8 | / | 4.8 | +4.8 |
|  |  | 废包装材料 |  | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  |  | 焊渣 |  | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
|  |  | 废钢丸 |  | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  |  | 废塑粉 |  | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  |  | 集尘灰 |  | / | / | / | 3.6686 | / | 3.6686 | +3.6686 |
|  |  | 废滤材 |  | / | / | / | 0.21 | / | 0.21 | +0.21 |
|  |  | 废砂纸 |  | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
| 危险废物 |  | 废油泥 |  | / | / | / | 2.2 | / | 2.2 | +2.2 |
|  |  | 漆渣 |  | / | / | / | 0.7798 | / | 0.7798 | +0.7798 |
|  |  | 废包装桶 |  | / | / | / | 1.384 | / | 1.384 | +1.384 |
|  |  | 废油桶 |  | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  |  | 喷枪头清洗废液 |  | / | / | / | 0.0046 | / | 0.0046 | +0.0046 |
|  |  | 废挂具 |  | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  |  | 废过滤材料 |  | / | / | / | 0.3992 | / | 0.3992 | +0.3992 |
|  |  | 废活性炭 |  | / | / | / | 51.759 | / | 51.759 | +51.759 |
|  |  | 空压机含油废水 |  | / | / | / | 1.578 | / | 1.578 | +1.578 |
|  |  | 废劳保用品 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 磷酸喷淋废液 |  | / | / | / | 41.28 | / | 41.28 | +41.28 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  |  | 废油脂 |  | / | / | / | 0.0086 | / | 0.0086 | +0.0086 |
|  |  | 化粪池污泥 |  | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①