- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    新建汽车配件项目

建设单位（盖章）： 南通翌驰工业配件有限公司

编制日期：     2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

2022 年 10 月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建汽车配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-320682-89-01-934366 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省如皋市东陈镇徐湾居十组99号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度41分21.361秒，32度24分5.141秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 〔C3670〕汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业71、汽车整车制造 汽车零部件及配件制造 367中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 如皋市行政审批局投资审批科 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 皋行审备〔2022〕685号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《如皋市城东工业区（东陈镇西部片区）控制性详细规划环境影响评价报告书》 审批机关：南通市如皋生态环境局 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 根据《如皋市城东工业区（东陈镇西部片区）控制性详细规划环境影响评价报告书》，其规划范围：北至中山路，南至福寿东路，西临徐马河，东到沈海高速，本项目不在规范范围内 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《如皋市东陈镇总体规划》（2015~2030）（2019年调整），镇区建设用地范围为：北至千翠湖，西至徐马河，南至福寿东路，东至白雪线，规划建设用地面积约6.59平方公里，规划总用地面积约8.14平方公里。城镇性质：如皋中心城区的卫星镇，以纺织、机械、建材为主导产业，市域东部滨水生态宜居城镇。规划镇区形成“一心、二轴、五区”的结构形式。 “一心”：东建路与小康路交叉口周边形成公共服务综合中心。 “二轴”：小康路发展轴和东建路商业轴。 “五区”：如泰运河南北两侧的两片生活区，如泰运河以南、东风路以东和沈海高速以西的两片产业物流区及北千翠湖生态旅游度假区。 南通翌驰工业配件有限公司位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，本次新建项目租赁闲置厂房进行加工生产，对照如皋市东陈镇总体规划（2015~2030）（2019年调整）镇区用地规划图，所在地为现状工业用地，故本项目的建设与《如皋市东陈镇总体规划》（2015~2030）（2019年调整）不冲突。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为〔C3670〕汽车零部件及配件制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，对照《环境保护综合名录（2021 年版）》，本项目 不在“高污染、高环境风险”产品名录内，因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 2、选址及用地规划相符性分析 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，用地性质为工业用地。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 因此，本项目选址合理且符合用地规划。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018）（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于调整取消部分集中式饮用水水源地保护区的通知》（苏政发[2020]82号），如皋市境内生态保护红线为长江长青沙饮用水水源保护区、长青沙水库应急水源地饮用水水源保护区、长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区。本项目位于东陈镇徐湾居十组99号，不涉及上述生态保护红线，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目与最近的生态空间保护区域——水绘园风景区边界最近距离约11.11km，不在其生态空间管控区范围内，本项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 因此，本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）是相符的。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2021年南通市生态环境状况公报》监测结果，如皋市主要空气污染物指标监测结果中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧均能满足《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准。 水环境：2021年，焦港河、如海运河水质基本达到Ⅲ类；如泰运河、通扬运河水质为Ⅲ至Ⅳ类，主要污染物指标为总磷。城区水质在地表水Ⅲ～Ⅳ类之间波动。 声环境：2021年如皋市区域声环境质量昼间平均等效声级值为54.9分贝；全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为65.9分贝；如皋市功能区噪声均符合相应功能区要求。 本项目运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 本项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 - a.对照《（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号），本项目属于〔C3670〕汽车零部件及配件制造，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-1 与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及长江干线过江通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 7; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流 1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深 1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 8; 禁止在距离长江干流岸线 3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不属于尾矿库项目。; 相符. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不属于《环境保护综合名录》中所列高污染项目。; 相符. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 12; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性的化学品。; 相符. 13; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 相符. 14; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不属于太湖流域。; 相符. 15; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不属于合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 20; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. b.对照《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号），本项目属于〔C3670〕汽车零部件及配件制造，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-2 与《<长江经济带发展负面清单指南>(试行，2022年版)》相符性分析 序号; 管控条例; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与洪水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目与不属于高能耗高排放项目; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. c.本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，本项目属于〔C3670〕汽车零部件及配件制造，项目合理安全储存原料，不在环境准入负面清单范围内，亦不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类或限制准入类项目。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 综上所述，本项目与“三线一单”中的要求相符。 （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发（2020）49号）相符性分析 对照江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案，本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，距离距水绘园风景区11.11km，本项目位于江苏省南通市如皋东陈镇徐湾居十组99号，则本项目属于一般管控单元。“一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。”本项目实行“雨污分流”制，雨水收集后排入东侧丁堡河；无生产废水排放；生活污水经一体化处理设施处理后用作农肥；固废零排放。因此本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发（2020）49号）的相关要求。 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕 49 号）文件中“（五）落实生态环境管控要求-严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。”本项目位于如皋东陈镇徐湾居十组99号，属于长江流域，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表 1-2。 表1-2 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管理类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 一、长江流域. 空 间 布 局 约 束; 1. 始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2. 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）） 《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目， 5. 禁止新建独立焦化项目。; 本 项 目 为〔C3670〕汽车零部件及配件制造，本项目不在生态空间管控区域规划范围内，不属于化工、钢铁行业。; 符合. 污 染 物 排 放管控; 1. 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 对照《关于建设项目总量平衡相关问题的函》（2023年3月23日南通市如皋生态环境局）中内容，本项目无需进行总量平衡。; 相符. 环 境 风 险 防 控; 1. 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 相符. 资 源 利 用 效 率 要 求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不新增岸线要求，满足资源利用效率要求。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的相关要求。 （6）与《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通证办规[2021]4号）相符性分析 对照文件附件3中南通市生态环境总体准入管控要求中的空间约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求，本项目不属于禁止、淘汰类项目。项目所在地不在生态空间管控范围内；各污染物经处理后达标排放， 对照《关于建设项目总量平衡相关问题的函》（2023年3月23日南通市如皋生态环境局）中内容，本项目无需进行总量平衡。企业加强风险管控。综上所述，本项目符合市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（通政办规〔2021〕4号）相关要求。 （7）与《市政府办公室关于印发<如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（皋政办发〔2021〕166号）相符性分析 对照《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，本项目位于如皋市东陈镇徐湾居十组99号，项目不涉及相关燃料、涂装化工及地下水开采等，项目不在生态空间管控区域规划范围内，不属于化工、钢铁行业。项目建成后废气达标排放，废水污染物达标排放，固废零排放。项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。因此，符合《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发〔2021〕166 号）的要求。 4、与省市“263”方案的相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合方案中的相关要求，本项目“两减六治三提升”相符性分析见表1-4。 表1-4 与“两减六治三提升”相符性分析 类别; 方案内容; 本项目情况; 相符性. 两减; 减少煤炭消费总量; 本项目不涉及煤炭; 相符. 减少落后化工产能; 本项目不属于化工行业; 相符. 六治; 治理太湖水环境; 本项目不涉及太湖水环境; 相符. 治理生活垃圾; 生活垃圾委托环卫清运; 相符. 治理黑臭水体; 本项目不涉及黑臭水体; 相符. 治理畜禽养殖污染; 本项目不涉及畜禽养殖; 相符. 治理挥发性有机物污染; 本项目有机废气收集经过活性炭吸附处理后有组织排放。; 相符. 治理环境隐患; 本项目合理安全储存原辅料，落实各项环保设施，三废合理处置。; 相符. 三提升; 提升生态保护水平; -; -. 提升环境经济政策调控水平; -; -. 提升环境执法监管水平; -; -. 5、与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知（苏政发[2018]122号）相符性分析 对照《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）目标指标：（二十四）深化VOCs治理专项行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代……”本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，本项目喷漆过程使用水性漆，喷漆烘干废气经干式漆雾过滤器+三级活性炭处置后通过15m排气筒（DA002）排放，符合江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计化实施方案的通知（苏政发【2018】122号）。 6、与《江苏省通榆河水污染防治条例》的相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河（介于焦港河和如海运河之间段）、如海运河。本项目距离焦港河、如泰运河（介于焦港河和如海运河中间段）、如海运河均在1km之外，不在一级保护区范围内。 7、与《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》（皋政办发[2020]89号）相符性分析 根据《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》（皋政办发[2020]89号）中“加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。使用溶剂型偶联剂、粘合剂、普通芳烃油、煤焦油的橡胶制品制造企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉VOCs排放工序停产。严禁露天烧烤，以及露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾和落叶等。”本项目属于汽车零部件及配件制造，含VOCs工段实施了密闭或侧吸等措施收集，采用三级活性炭吸附净化处理工艺。 因此，本项目符合《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》（皋政办发[2020]89号）的要求。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 对照生态环境部《关于印发“重点行业挥发性有机物综合治理方案”的通知》，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析见表1-5。 表1-5 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 污染防治技术要求; 本项目概况; 是否符合. 一; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂，本项目喷漆过程使用水性漆; 符合. 二; 全面加强无组织排放控制; 通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 水性漆等原辅材料储存均在密闭的桶内，喷漆等均在密闭车间内进行； 有机废气经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒排放; 符合. 三; 推进建设适宜高效的治污设施; 依据排放废气浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 有机废气经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒排放; 符合. 9、与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》“7.持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。”要求：进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。本项目水性漆等原辅材料储存均在密闭的桶内，喷漆等均在密闭车间内进行，喷漆烘干废气经干式漆雾过滤器+三级活性炭处置后通过15m排气筒（DA002）排放。因此，本项目总体符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气﹝2020﹞62号）要求。 10、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办[2014]128号)的相符性 表1-7与苏环办[2014]128号的相符性 文件要求; 本项目情况. 优先采用免清洗工艺、无溶剂喷涂工艺等先进工艺，推广使用环保型、低溶剂含量的油墨、清洗剂、显影剂、光刻胶、蚀刻液等环保材料，减少VOCs污染物的产生量; 本项目不使用油墨、清洗剂、显影剂、光刻胶、蚀刻液等，喷漆过程使用水性漆. 对各废气的产生点采用密间隔离、局部排风、就近捕集等措施，尽可能减少排气量，提高浓度。; 喷漆烘干废气密闭收集后通过干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15米排气筒排放. 本行业有机废气具有大风量低浓度特点，优先采用吸附浓缩与焚烧相结合的处理方法处理，小型企业可根据废气特点采用活性炭吸附、喷淋洗涤等方式处理。; 喷漆烘干废气密闭收集后通过干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15米排气筒排放. 由表1-6可知，建设项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办[2014]128号)文件要求。 11、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令第119号令)的相符性 表1-8与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性 文件要求; 本项目情况. 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目依法进行环境影响评价。本项目将在环境影响评价文件经审查或者审查给予批准后开工建设。. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 喷漆烘干废气密闭收集后通过干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15米排气筒排放，能够满足《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）中标准。. 挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行；禁止无证排污或者不按证排污。 排污许可证核发机关应当根据挥发性有机物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件以及相关批复要求等，依法合理确定挥发性有机物的排放种类、浓度以及排放量。; 本项目建成后挥发性有机物排放将在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行。. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。 监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目拟制定运营期环境环境监测，委托监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 喷漆烘干废气密闭收集后通过干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15米排气筒排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸。. 由表1-8可知，建设项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令第119号令)文件要求。 12、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 本项目属于〔C3670〕汽车零部件及配件制造，不属于钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目行业，使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺和设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。因此，本项目符合《江苏省大气污染防治条例》的相关要求。 13、与《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》(皋政办发〔2020〕89号)相符性分析 根据市政府办公室关于印发《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（皋政办发〔2020〕89号）“全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点对含VOCs物料（包括原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，在确保安全的前提下，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。” 本项目使用水性漆，喷漆烘干废气经干式漆雾过滤器+三级活性炭处置后通过15m排气筒（DA002）排放，符合《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（皋政办发〔2020〕89号）的要求。 14、与《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相符性分析 本项目喷漆过程使用水性漆。参照江苏省地方标准《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）表2车辆涂料中VOCs限量，底漆限量660g/L、面漆限量560g/L，同时参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1车辆涂料中VOCs限量，清漆300g/L，本项目使用的水性漆中VOCs含量折算为61.8g/L，符合标准限值要求。 15、与生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 根据指导意见内容，明确“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。 本项目属于〔C3670〕汽车零部件及配件制造，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，不属于高耗能、高排放建设项目。 16、与《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办[2022]46号）相符性分析 对照《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办[2022]46号），本项目所属行业不在其规定的“分行业目标”中，本项目有机废气经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒排放；无生产废水排放，生活污水经一体化处理设施处理后用作农肥；固废均能合理处理，因此本项目符合相关要求。 17、与《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2021]59号）相符性分析 对照《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2021〕59号），本项目所属行业不在其规定的“分行业目标”中，本项目有机废气经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒排放；无生产废水排放，生活污水经一体化处理设施处理后用作农肥；固废均能合理处理，因此本项目符合相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目介绍 （1）项目由来 面对市场快速发展的态势，南通翌驰工业配件有限公司顺应市场需求，利用自身实力和优势，租赁闲置厂房，购置剪板机、折弯机、喷漆房、喷砂机等设备共计11台（套）。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、 职业病危害防治措施并办理相关手续，达到国家相关标准。项目建成后，可年产10万件汽车配件。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、汽车制造业71、汽车零部件及配件制造 367中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。南通翌驰工业配件有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 （2）主体工程及产品方案 建设项目产品方案见表2-1。 表2-1建设项目产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 数量; 产品名称; 产品规格; 设计规模; 年运行时数. 汽车配件生产线; 1条; 汽车配件; 根据客户图纸要求进行加工，不同的客户要求的产品规格尺寸不同; 10万件/a; 2400h. 产能匹配性 由于设备型号、数量对于项目的产能密切相关，因此本环评根据企业配套的生产设备的批次最大工作能力和生产时间，核算产能匹配性。 表2-2 设备与产能匹配性 产品名称; 设备名称; 设备数量; 单套产能; 运行时间; 设计年产能; 申报年产能. 汽车配件; 喷漆房; 2套; 170件/天; 300天; 10.2万件; 10万件. （3）项目建设内容和工程规模 建设项目主要建设内容详见下表。 表2-3 工程建设内容组成一览表 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 机加工车间; 800m2; 机加工. 喷砂房; 36m2; 喷砂. 打磨房; 24m2; 打磨. 喷漆房; 56m2; 喷漆. 烘干房; 24m2; 烘干. 贮运工程; 原料仓库; 200m2; 原料存放. 成品仓库; 260m2; 成品存放. 公用工程; 给水; 230t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 0t/a; 用作农肥. 供电; 13.62万kW·h/年; 由市政电网接入. 供气; 压缩空气; 排气量1.5m3/min; —. 液化石油气; 5t/a; —. 环保工程; 废气; 喷砂粉尘; 布袋除尘器; 达标排放. 打磨粉尘; 干式打磨柜; 达标排放. 喷漆烘干废气; 干式漆雾过滤器+三级活性炭; 达标排放. 废水; 生活污水一体化处理设施; 0.1m3/h; 农肥利用. 固废; 一般固废库; 面积10m2; 安全处置. 危废库; 面积20m2. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声、减振隔声措施; 达标排放. 应急; 事故应急池; 90m3; 新建. （3）主要生产设备 建设项目主要生产设备一览表见表2-4。 表2-4建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 剪板机; --; 1; 外购. 2; 折弯机; --; 1; 外购. 3; 钻床; --; 1; 外购. 4; 喷漆房; 9m×4m×3m; 1; 外购. 5; 喷漆房; 7m×3m×3m; 1; 外购. 6; 烘干房; 8m×3m×3m; 1; 外购. 7; 热风炉; 1t/h; 1; 外购. 8; 喷砂机; 喷砂房尺寸9m×4m×3m; 1; 外购. 9; 无油空压机; --; 2; 外购. 10; 打磨机; --; 2; 外购. （4）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性： 建设项目主要原辅材料消耗情况见表2-5，项目主要原辅料理化性质见表2-6。 表2-5建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 成分; 年耗量; 包装/储存方式. 1; 钢材; 不锈钢; 800t; 堆放. 2; 水性漆; 水性丙烯酸树脂45%、N,N-二甲基乙醇胺0.5%、二乙二醇二甲醚3%、二氧化硅15%、去离子水36.5%; 12t; 桶装. 3; 液化石油气; —; 5t; 瓶装. 4; 砂; —; 10t; 袋装. 5; 切削液; —; 0.5t; 桶装. 6; 压缩空气; —; 30000m3; 空压机自制. 表2-6 建设项目主要原辅材料理化性质 序号; 化学名称; 理化性质; 危险特性. 1; 丙烯酸树脂; 无色或有色流体，有特殊芳香味，熔点：-47.9℃，沸点：139℃，相对密度（水＝1）：0.86，相对蒸汽密度（空气＝1）：3.66，闪点 25℃，引燃温度：525℃， 爆炸上限（%）：7.0 ，爆炸下限（%）：1.1，溶解性：可与丙烯酸漆稀释剂等混溶。; —. 2; N,N-二甲基乙醇胺; 具有氨臭的无色或微黄色液体。 能与水、乙醇、苯、乙醚和丙酮等混溶。; LD50：2000mg/kg （大鼠经口）. 3; 二乙二醇二甲醚; 无色透明液体，微有醚气味，熔点－64～－68℃；沸点162℃；闪点67℃；与水混溶。; LD50：5400mg/kg （大鼠经口）. 4; 二氧化硅; 化学式为SiO2，硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅，熔点：1723℃，沸点：2230℃，受热时的变化:与强碱在加热时熔化，生成硅酸盐，不溶于水，能与HF作用生成气态SiF4; —. （5）劳动定员及工作制 建设项目职工人数为15人，实行单班制，一班8小时，全年工作300天，合计2400h。不提供食宿。 （6）周边概况及平面布置 本项目位于江苏省如皋市东陈镇徐湾居十组99号。项目东侧为厂房；西侧为小路；南侧为空地；北侧为小康路。 本项目设置机加工车间、喷砂房、打磨房、喷漆房、烘干房、仓库等，本项目实施后，车间布局做到功能分区明确，整个总平面布置紧凑，节约用地，生产物流顺畅，运费能耗最小，符合各种防护间距，确保生产安全。 生活用水 一体化处理设施 180 180 自来水 45 225 用作农肥 230.5 切削液配制用水 切削液0.5 5 4.5 作为危废 1 喷枪头清洗用水 0.5 0.5 作为危废处置 初期雨水 厂区绿化 268.2 （7）水平衡图 图2-1 本项目水平衡图 （单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程及产污节点见图2-2。 剪板 成品 钢材 折弯 钻床加工 喷砂 打磨 喷漆烘干 S1边角料、N噪声 N噪声 S2边角料、S3废切削液、N噪声 G1喷砂废气、S4废砂、N噪声 G2打磨粉尘 G4喷漆废气、G5烘干废气、G6燃烧废气、S5漆渣、S6废漆桶 水性漆 液化石油气 砂 切削液 图2-2 本项目生产工艺流程及产物节点图 工艺流程及产污节点说明： （1）剪板：利用剪板机对切割后的钢材进行剪板，剪成相应设计的形状。 此工序产生S1边角料和N噪声。 （2）折弯：利用折弯机对剪板后的钢材进行折弯，形成相应形状。 此工序产生N噪声。 （3）钻床加工：利用钻床对折弯后的钢材进行钻孔。 此工序产生S2边角料、S4废切削液和N噪声。 （4）喷砂：对工件进行表面喷砂处理。喷砂是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。通过喷砂使工件的表面达到一定的粗糙度，使工件变得美观，增加喷涂的附着力。 此工序产生G1喷砂粉尘、S3废砂及N噪声。 （5）打磨：将喷砂后的工件材料利用打磨机进行打磨处理。 此工序产生打磨粉尘G3和N噪声。 （6）喷漆烘干：对工件进行喷漆，使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。喷漆工艺为高压无气喷涂，其工作原理是增压泵将液体状的涂料增压，进高压软管输送至无气喷枪，最后在无气喷嘴处释放液压，瞬时雾化后喷向涂物表面，形成涂膜层。喷涂后在喷漆房内放置10~15min，从而保证了漆膜的平整度和光泽度。本项目设置两个喷漆房，喷漆房内各设置1把喷枪；本项目不进行调漆；喷漆后利用热风炉进行烘干。 此工序产生G4喷漆废气、G5烘干废气、G6燃烧废气、S4漆渣、S5废漆桶、N噪声。 主要污染工序： 1、大气污染工序：本项目喷砂、打磨过程产生粉尘，喷漆过程产生颗粒物和非甲烷总烃；烘干过程产生有机废气和燃烧废气； 2、水污染工序：职工生活污水； 3、噪声污染工序：生产设备运行产生的机械噪声； 4、固废：职工的生活垃圾、项目生产过程中产生的边角料等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁闲置厂房，目前厂房闲置及其设备已清空，不存在与本项目相关的污染情况和环境问题。本项目使用的厂房经现场调查无环境遗留问题。本项目建成后雨水排放依托厂区现有设施，涉及到安全、消防、环保和厂房卫生等相应的环境保护均由南通翌驰工业配件有限公司自行负责。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物质量现状 根据《南通生态环境状况公报》（2021年），如皋市环境空气质量总体较好，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均第90百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/ m3）; 标准值/（μg/ m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. 根据质量公报，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，如皋市大气环境质量达标。 （2）补充监测 本项目大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃。其环境空气质量现状引用《2021年度南通市生态环境状况公报》中数据，详见表3-1。非甲烷总烃在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无相关质量标准，无需补充监测。 2、水环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2021），本项目所在地水环境质量现状如下： （1）饮用水源水 2021年，如皋鹏鹞水厂水源地符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。 （2）地表水 2021年，焦港河、如海运河水质基本达到Ⅲ类；如泰运河、通扬运河水质为Ⅲ至Ⅳ类，主要污染物指标为总磷。城区水质在地表水Ⅲ～Ⅳ类之间波动。 3、声环境质量现状 本项目位于南通市如皋市东陈镇徐湾居十组99号。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”项目周边50m范围内有声环境敏感目标。需要进行现状监测。 企业于2022年10月16日委托江苏裕和检测技术有限公司对项目各厂界布设6个监测点N1、N2、N3、N4及南侧敏感点N5、西侧敏感点N6，进行昼间噪声实测（监测报告编号：（2022）裕和（声）字第（162））。 表3-2 声环境质量现状监测数据（单位：dB（A）） 监测时间; 监测点; 标准级别; 昼间; 达标情况. 监测值; 标准限值. 2022.10.16; N1北厂界; 2类; 54.0; 60; 达标. N2东厂界; 2类; 53.2; 60; 达标. N3南厂界; 2类; 52.4; 60; 达标. N4西厂界; 2类; 55.3; 60; 达标. N5南侧敏感点; 1类; 50.8; 55; 达标. N6西侧敏感点; 1类; 49.9; 55; 达标. 监测结果表明：本项目厂界昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，敏感点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 根据《如皋市区声环境功能区划分调整方案》（皋政发[2019]55号），本项目所在地声环境功能区未被规划，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目为居住、商业、工业混杂区，所在地声环境功能区为2类区。厂界执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。依据《南通市生态环境状况公报（2021年）》，2021年如皋市区域声环境质量昼间平均等效声级值为54.9分贝；全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为65.9分贝；如皋市功能区噪声均符合相应功能区要求。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目主要污染单元为危废仓库和喷漆房，均位于 生产车间内，距厂界有一定的距离，并且危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）相关要求建设。同时，本项目位于已建成厂房内，厂房地面均已硬化，发生地下水、土壤环境问题的可能性小，因此不开展土壤、地下水环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目周边500m大气环境敏感目标见表3-3。 表3-3环境保护目标一览表（大气环境） 名称; 名称; 保护对象/户数; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 徐湾村1; 120.689245; 32.402544; 人群/2户; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; N; 75. 徐湾村2; 120.688633; 32.401235; 人群/30户; W; 35. 徐湾村3; 120.689191; 32.400655; 人群/3户; S; 37. 徐湾村4; 120.689342; 32.399185; 人群/15户; S; 210. 徐湾村5; 120.688354; 32.397458; 人群/4户; SW; 389. 徐湾村6; 120.689610; 32.397608; 人群/8户; S; 390. 尚书村; 120.687131; 32.405301; 人群/46户; NW; 450. 2、声环境 项目周边50m声环境敏感目标见表3-4。 表3-4环境保护目标一览表（声环境） 名称; 名称; 保护对象/人口数; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 徐湾村2; 120.688633; 32.401235; 人群/1户; 声环境; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; W; ＜50. 徐湾村3; 120.689191; 32.400655; 人群/3户; S. 3、地表水环境 表3-5环境保护目标一览表（地表水环境） 名称; 等级; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离. 丁堡河; 三级河道; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; E; 398m. 通扬运河; N; 207. 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的涂装工序颗粒物和非甲烷总烃排放标准执行《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021），厂界颗粒物和非甲烷总烃江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准，热风炉燃烧废气执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）相关标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关限值。具体见表 3-4、表3-5。 表3-6 大气污染物排放标准 类别; 污染物; 排气筒高度（m）; 标准限值; 执行标准. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 涂装; 颗粒物; 15; 10; 0.6; —; 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）. 非甲烷总烃; 15; 40; 1.8; —. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; --; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; 颗粒物; —; —; —; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; —; —; —; 4.0. 热风炉; 颗粒物; 15; 20; —; —; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. SO2; 15; 80; —; —. NOx; 15; 180; —; —. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网排入东侧丁堡河；营运期厂区产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经生活污水一体化处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1标准后用作农肥。雨水排放标准：根据南通市生态环境局管理要求，雨水中COD不得高于40mg/L，SS不得高于30mg/L，特征因子石油类不得检出。 表3-9 《农田灌溉水质标准》（GB5084－2021） 单位：mg/L,pH无量纲 污染物; pH; SS; COD. 水田作物; 5.5~8.5; 80; 150. 旱地作物; 5.5~8.5; 100; 200. 3、噪声排放标准 本项目全厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB; A） 执行标准. 昼间; 夜间. 全厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，污染物排放总量控制指标建议见表3-8。 表3-8本项目总量控制指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 180; 180; 0. COD; 0.063; 0.063; 0. SS; 0.036; 0.036; 0. NH3-N; 0.0072; 0.0072; 0. TP; 0.00072; 0.00072; 0. TN; 0.0081; 0.0081; 0. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.399; 0.379; 0.02. 颗粒物; 2.38; 2.225; 0.155. SO2; 0.0015; 0; 0.0015. NOx; 0.013; 0; 0.013. 无组织; 颗粒物; 0.283; 0; 0.283. 非甲烷总烃; 0.021; 0; 0.021. 固废; 一般固废; 10.1; 10.1; 0. 危险废物; 9.194; 9.194; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0. 本项目污染物总量指标如下： ①大气污染物：VOCs、颗粒物、SO2、NOx。 ②废水污染物：零排放 ③固废：零排放。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于本项目属于三十一、汽车制造业，汽车零部件及配件制造367中的其他，属于登记管理，无需进行排污权交易。 对照《关于建设项目总量平衡相关问题的函》（2023年3月23日南通市如皋生态环境局）中内容，建设项目环境影响评价文件编制完成后，由如皋市行政审批局根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡，本项目经对照应实施登记管理，因此无需进行总量平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为生产及辅助设备的购置、 安装和调试等。施工期段， 对周围环境影响不明显，因此不做环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）产排污环节 表4-1 废气产排污环节一览表 生产工艺; 污染物名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施; 排放口类型. 污染治理工艺; 处理能力，收集效率、治理工艺去除率; 是否为可行技术. 喷砂; 喷砂粉尘; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 收集效率95%，去除效率90%; 是R否£; 一般排放口. 喷漆烘干; 喷漆烘干废气; 颗粒物; 有组织; 干式漆雾过滤器; 收集效率95%，去除效率90%; 是R否£; 一般排放口. 非甲烷总烃; 三级活性炭; 收集效率95%，去除效率95%. 烘干; 燃烧废气; 颗粒物; 有组织; /; /; 是R否£; 一般排放口. SO2. NOx. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /. （2）污染物产生及排放情况 表4-2 有组织大气污染物产生/排放情况一览表 排放源; 产生工序; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生情况; 排放状况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a. DA001; 喷砂; 颗粒物; 8000; 173.4; 1.66; 8.625; 0.069; 0.083. DA002; 喷漆烘干; 颗粒物; 15000; 57.3; 0.72; 5.73; 0.086; 0.072. 非甲烷总烃; 12.06; 0.399; 0.65; 0.0098; 0.02. DA003; 燃烧废气; 颗粒物; —; 6.11; 0.00047; 6.11; 0.00039; 0.00047. SO2; 19.5; 0.0015; 19.5; 0.00125; 0.0015. NOx; 169.2; 0.013; 169.2; 0.011; 0.013. 表4-3 无组织大气污染物排放情况一览表 污染源位置; 污染源名称; 污染物名称; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源长×宽m; 面源高度m. 生产车间; 喷砂废气; 颗粒物; 0.088; 0.073; 35×40; 5. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 0.021; 0.01. 颗粒物; 0.0378; 0.045. 打磨废气; 颗粒物; 0.157; 0.131. 源强核算计算过程 （1）喷砂粉尘 根据企业提供资料，钢材原料表面需进行喷砂工序，全年喷砂时间为1200 h，钢材用量为800 t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册》中06预处理核算环节，喷砂粉尘的产污系数2.19 kg/t（原料），则项目喷砂粉尘产生量为1.752t/a。 本项目项目分别设置一个密闭喷砂区域。喷砂机自带吸风口，喷砂机有1个吸风口(直径为500mm)，则吸风口总面积为0.2m2。风口风速不小于10m/s，则风机总风量为(0.2×10×3600)m3/h，即风量约等于7200m3/h，本项目取8000m3/h。喷砂粉尘收集后采取布袋除尘器处理后通过1#15m排气筒排放。喷砂工序年工作时间为1200h。喷砂粉尘收集效率按95%计，布袋除尘器的处理效率为95%。则粉尘有组织排放量为0.083t/a、排放速率为0.069kg/h，排放浓度为8.625mg/m3；无组织排放量为0.088t/a，排放速率为0.073kg/h。 （2）打磨粉尘 本项目使用打磨机对工件焊接部分进行打磨，根据业主提供需要打磨的工件为300t/a，打磨粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册》中06预处理核算环节，打磨粉尘的产污系数为2.19kg/t-原料，则本项目打磨粉尘产生量为0.657t/a。项目产生的打磨粉尘由移动式工业除尘器处理后无组织排放，吸风收集在工位处收集后处理，其收集效率按80%计，处理效率按95%计，则经设施处理后排放量为0.026t/a，未被收集量为0.131t/a。打磨工作时间以1200h/a计。因此，打磨废气无组织排放总量为0.157t/a，排放速率为0.131kg/h。 - ⑨喷漆烘干废气 喷漆废气（G3）、烘干废气（G4） 本项目喷漆工序在车间内的喷漆房中采用喷枪喷涂的方式进行。 涂装面积核算 本项目涂装工序均使用水性漆，共喷两道漆。本项目工件涂装面积见表4-4。根据企业提供的喷涂技术参数，同时查阅相关文献资料根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm之间时，涂着效率约为65%~75%，本项目涂着效率取65%，即固份中有65%涂着于工件表面，剩余固份中70%降落地面直接形成漆渣，30%以漆雾形式存在。 表4-4 工件涂装面积一览表 货种; 数量; 单件单道有效涂装面积; 喷漆道数; 涂装面积. 汽车配件; 10万件; 0.6m2; 2道; 12万m2. 用漆量核算： 水性漆用量：项目喷面漆喷2道，喷涂面积12万m2/a，水性漆喷涂厚度约为40μm，漆膜密度1.12g/cm3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度，则漆膜重量4.7t/a，本项目漆膜附着率为65%，水性漆固体份取60%，则水性漆用量约为12t/a。 表4-5 喷涂工艺技术指标 涂层; 喷涂面积; 漆膜厚度; 密度; 漆膜重量; 上漆率; 固份含量; 年用量. 单位; m2/a; μm; t/m3; t/a; %; t/a; t/a. 水性漆; 12万; 35; 1.12; 4.7; 65; 7.2; 12. VOCs含量折算过程： 根据V= M/ρ计算，本项目使用水性漆V=12（0.6+0.035）t/1.12g/cm3=6.8m3=6800L 本项目水性漆挥发分为3.5%，则水性漆中VOC含量为0.42t/6800L≈61.8g/L 参照江苏省地方标准《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）表2车辆涂料中VOCs限量，底漆限量660g/L、面漆限量560g/L，同时参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1车辆涂料中VOCs限量，清漆300g/L，本项目使用的水性漆中VOCs含量折算为61.8g/L，符合标准限值要求。 喷漆房的风量估算： 本项目喷漆房分别为尺寸为长9m×宽4m×高3m、长7m×宽3m×高3m，烘干房尺寸为长8m×宽3m×高3m，参照《三废处理工程技术手册废气卷》，喷漆房、烘干房换气次数均为45次/小时，则喷漆房风量分别为4860m3/h、2835m3/h；烘干房风量为3240m3/h。考虑风压损失、管道距离等因素，风机排风量应一定量的系统漏风量，本项目喷漆/烘干房总风量为15000m3/h，本项目喷漆烘干废气处理后经2#排气筒排放。 喷漆工作时间估算： 本项目喷漆房分别为尺寸为长9m×宽4m×高3m、长7m×宽3m×高3m，烘干房尺寸为长8m×宽3m×高3m，根据企业核实，漆房内各设置1把喷枪，本项目水性漆用量为12t/a，喷枪嘴口径1.5mm，喷枪与工件距离约为20~30cm，流速最大为120g/min，则喷枪工作时间各为833h/a。烘干时间以4h/d计，喷涂工作天数为300d，合计1200h/a。 水性漆喷涂计算： ①漆雾 本项目喷漆时喷枪与工件的喷涂距离为20～30cm，喷涂过程中会有未附着于工件表面的漆雾颗粒产生，以染料尘计。水性漆固体份有65%成为漆膜附着于工件，剩余固份中有70%形成漆渣，30%形成漆雾。本项目水性漆年用量12t/a，其中固体份约占60%，即7.2t，根据物料平衡，喷涂过程中漆雾产生量为0.756t/a。 ②有机废气 本项目喷漆、烘干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气，其中喷漆过程均在喷漆房内进行。本项目水性漆用量为12t/a。按最不利情况考虑，涂料中有机挥发份全部挥发形成有机废气，水性漆挥发分为3.5%，根据物料平衡，本项目喷漆过程中有机物挥发量为0.42t/a。挥发性有机物30%于喷涂过程中挥发，70%在烘干过程中挥发。 建设单位拟对喷漆房采用密闭负压式送排风系统，考虑开门关门时会有少量废气无组织排放，废气捕集率按95%计。废气捕集后经干式漆雾过滤器+三级活性炭吸附装置处理，尾气经15m（DA002）排气筒排放（考虑烘干过程温度较高，可在活性炭装置入口处加设风冷管，降低温度）。干式漆雾过滤器对颗粒物的处理效率为90%，三级活性炭吸附装置处理有机废气的处理效率达到95%。 本项目喷漆过程中漆雾颗粒产生量为0.756t/a，有组织排放量为0.072t/a，排放速率为0.086kg/h，排放浓度为5.73mg/m3；无组织排放量为0.0378t/a，排放速率为0.045kg/h；非甲烷总烃产生量为0.42t/a，有组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.0098kg/h，排放浓度为0.65mg/m3；无组织排放量为0.021t/a，排放速率为0.01kg/h。 水性漆物料平衡表见表4-6。 表4-6 水性漆（喷漆）物料平衡表 投入; 产出. 序号; 原料; 主要成分; 数量; 种类; 数量. 1; 水性漆; 固份; 7.2; 产品附着; 进入涂层; 4.68. 2; 挥发份; 0.42; 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.01995. 3; 水; 4.38. 4; 漆雾; 0.07182. 5; 水; 1.2483. 6; 无组织; 非甲烷总烃; 0.021. 7; 漆雾; 0.0378. 8; 水; 3.1317. 9; 固废; 漆渣; 1.764. 10; 进入过滤棉; 0.64638. 11; 进入三级活性炭吸附装置; 0.37905. 合计; 12; 合计; 12. 水性漆12 其中：固份7.2 有机挥发份0.42 水份4.38 12 喷漆 漆雾：0.756 非甲烷总烃：0.126 水：1.314 有组织： 漆雾：0.07182 非甲烷总烃：0.01995 水：1.2483 漆雾进入过滤棉：0.64638 非甲烷总烃进入三级活性炭吸附装置：0.37905 产品附着5.04 非甲烷总烃：0.294 水：3.066 烘干 8.4 过滤棉+三级活性炭吸附装置 无组织： 漆雾：0.0378 非甲烷总烃：0.0063 水：0.0657 无组织： 非甲烷总烃：0.0147 水：3.066 漆渣：1.764 项目涂料物料平衡见图4-1。 图4-1 水性漆物料平衡图（单位：t/a） （4）燃烧废气 本项目烘干热源为液化石油气热风炉提供，根据建设单位提供资料，项目液化石油气年用量约为5t/a。根据资料，液化石油气态密度为：2.35kg/立方米，折算后，本项目液化石油气用量为2130m3，本环评燃气废气烟气量和污染物产污参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”中“涂装环节+液化石油气工业炉窑工艺”中数据，详见下表。 - 具体系数详见下表4-7、液化石油气燃烧废气产生情况见表4-8。 表4-7 液化石油气废气产生系数 污染物指标; 原料名称; 单位; 产物系数. 废气量; 液化石油气; 立方米/立方米-原料; 33.4. SO2; kg/立方米-原料; 0.000002S①. NOx; kg/立方米-原料; 0.00596. 颗粒物; kg/立方米-原料; 0.00022. - 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据《液化石油气》（GB11174-1997）中规定，液化石油气总硫含量不大于343毫克 /立方米，本次环评S=343 。 表4-8 液化石油气燃烧废气产生情况 项目; 废气量; 污染物名称. 颗粒物; SO2; NOx. 产污系数; 33.4立方米/立方米-原料; 0.00022kg/立方米-原料; 0.000686mg/m3-燃料; 0.00596kg/立方米-原料. 产生量; 76820m3/a; 0.00047t/a; 0.0015t/a; 0.013t/a. 产生速率; --; 0.00039kg/h; 0.00125kg/h; 0.011kg/h. 浓度; --; 6.11mg/m3; 19.5mg/m3; 169.2mg/m3. 液化石油气属于清洁能源，SO2、颗粒物、NOx通过15m（3#）排气筒直接排放，其中烟尘排放浓度为6.11mg/m3、SO2排放浓度为9.5mg/m3、NOx排放浓度为169.2mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1大气污染物特别排放限值。 （3）排放口基本情况 表4-9 排放口基本情况一览表 排气筒编号; 排气筒名称; 排放口类型; 高度m; 内径m; 排放温度℃; 地理坐标. 经度; 纬度. DA001; 喷砂废气排放口; 一般排放口; 15; 0.46; 25; 120°41′22.037″; 32°24′4.098″. DA002; 喷漆废气排放口; 一般排放口; 15; 0.62; 25; 120°41′22.133″; 32°24′4.3691″. DA003; 燃烧废气; 一般排放口; 15; 0.16; 40; 120°41′22.018″; 32°24′4.156″. （4）达标排放情况 有组织废气收集、治理措施 本项目喷砂粉尘经布袋除尘器处理后通过15mDA001排气筒排放，喷漆废气经干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15mDA002排气筒排放。燃烧废气经15mDA003排气筒排放。 活性炭吸附装置： 活性炭是木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积（750~1700m2/g）。活性炭吸附塔是一种高效经济实用型有机废气的净化与治理装置，具有吸附效率高、适用面广、维护方便，能同时处理多种混合废气等优点。当有机废气由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，净化气体高空达标排放。 活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时将穿透滤层，因此应进行活性炭的及时更换。 工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有关资质单位外运处置。 表4-10 三级活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 第一级活性炭吸附 装置技术参数值; 第二级活性炭吸附 装置技术参数值; 第三级活性炭吸附 装置技术参数值. 1; 设计风量（m3/h）; 15000. 2; 箱体规格（mm）; 1800×1300×1000; 1800×1300×1000; 1800×1300×1000. 3; 碳层规格（mm）; 1600×1200×200; 1600×1200×200; 1600×1200×200. 4; 层数; 4层; 4层; 4层. 5; 活性炭类型; 蜂窝状活性炭. 6; 比表面积; 750~1700. 7; 碘值（mg/g）; ≥800. 8; 活性炭密度（g/cm3）; 0.5. 9; 停留时间（s）; 1.11; 1.11; 1.11. 10; 气流速度（m/s）; 0.72; 0.72; 0.72. 11; 填充量（t）; 0.768; 0.768; 0.768. 12; 吸附阻力（Pa）; 300. 13; 进气温度（℃）; 25. 14; 压力损失（kPa）; 2.0. 本项目DA001所用第一级、第二级、第三级活性炭吸附箱内活性炭体长度为1.6m，宽度为1.2m，有效填充厚度为0.2m，装置内放4层，活性炭密度为0.5g/cm3。单个活性炭吸附装置有效容积=有效长度×有效宽度×有效高度=1.6m×1.2m×0.2m×4=1.536m3，单个活性炭吸附箱内活性炭填充量经计算=1.536×0.5=0.768t。 气流速度计算： 孔隙率取0.75，气流速度=风量/炭层横截面积/孔隙率=15000/（1.6×1.2×4） /0.75/3600=0.72m/s。 停留时间计算： 活性炭吸附停留时间=炭层厚度/气流速度=0.2×4/0.72=1.11s 技术参数合理性分析：根据关于印发《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》的通知，采用蜂窝状活性炭时，气体流速应低于1.2m/s；气体停留时间大于1s。活性炭吸附停留时间为1.11s，吸附层气流速度为0.72m/s，均满足相关设计规范要求。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》要求，活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-11 活性炭更换周期计算一览表 位置; 活性炭填充量（kg）; 动态吸附量 （%）; 削减浓度 （mg/m3）; 风量（m3/h）; 工作时间（h/d）; 更换周期（天）. DA002; 第一级活性炭; 768; 10; 8.442; 15000; 8; 76. 第二级活性炭; 768; 10; 2.171; 15000; 8; 295. 第三级活性炭; 768; 10; 0.868; 15000; 8; 737. 喷砂废气 布袋除尘器 15m排气筒（DA001） 燃烧废气 15m排气筒（DA003） 喷漆废气 干式漆雾过虑器+三级活性炭 15m排气筒（DA002） 故本项目DA001排气筒配套一级活性炭更换周期为76天更换一次，每年更换4次；二级活性炭更换周期为295天更换一次，每年更换1次；三级活性炭更换周期为737天更换一次，每年更换1次。则活性炭的量为4.608t。废活性碳的产生量约为4.988t。 图4-2 废气处理方案 （5）监测计划 ①污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目大气污染物自行监测计划具体见下表： 表4-12 大气污染物监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）. DA002; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 颗粒物、SO2、NOx; 1年/次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. 无组织; 厂界：上风向一个下风向三个点; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021）. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目废气监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-13 验收监测计划表 监测点位（编号）; 监测因子; 监测项目; 频次. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 产生速率，产生速率浓度 排放速率、排放浓度、设备处理效率; 连续监测2天，每天不少于3 个平行样（以项目竣工验收监测方案为准）. DA002; 非甲烷总烃、颗粒物. DA003; 颗粒物、SO2、NOx. 无组织; 厂界上风向1个监控点，下风向3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 厂界监控点. 厂房外1m; 非甲烷总烃; 监控点. ③应急监测 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、CO。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。 一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （6）非正常排放污染源 根据上述分析，本项目生产过程中的废气污染物非正常排放主要考虑废气污染防治措施达不到应有效率情况下的排放，本报告按最不利情况分析，出现上述情况致使废气处理设施处理效率为0。 本项目非正常排放源强、发生频次和排放方式见表4-14。 表4-14 本项目废气非正常排放源强等参数一览表 非正常排放源; 非正常排放方式; 污染物; 处理设施最低处理效率; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 单次非正常排放量（kg）; 年发生频次（次）. DA001; 废气污染防治措施故障; 颗粒物; 0; 173.4; 1; 1.387; 2. DA002; 颗粒物; 0; 57.3; 1; 0.086; 2. 非甲烷总烃; 0; 12.06; 1; 0.196; 2. DA003; 颗粒物; 0; 6.11; 1; 0.00039; 2. SO2; 0; 19.5; 1; 0.00125; 2. NOx; 0; 169.2; 1; 0.011; 2. 非正常排放下的各污染物对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中要求：“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 选择无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物作为计算卫生防护距离的特征污染物，计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc--大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据上述公式计算可知，本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果见表4-15。 表4-15 本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果 污染源位置; 污染物; 排放量kg/h; 执行标准浓度（mg/m3）; 等标排放量. 厂界; 非甲烷总烃; 0.01; 2.0; 0.049. 颗粒物; 0.249; 0.45; 0.55. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害物质时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。 经计算，本项目无组织源强污染物等标排放量相差大于10%，故以颗粒物计算卫生防护距离初值。 A、卫生防护距离初值计算公式 采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，具体公式如下： ## QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位mg/Nm3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位，m； γ—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，γ=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。具体见表4-16。 表4-16 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II 类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 建设项目卫生防护距离计算结果见表4-17。 表4-17 大气卫生防护距离计算参数 污染源 位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; 标准限值(mg/m3); 无组织排放速率(kg/h); 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂界; 颗粒物; 3.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.249; 28.56; 50. B、卫生防护距离终值的确定 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 根据上述的计算结果，本项目需要以厂界设置50m卫生防护距离，，本项目卫生防护距离内有两户居民，企业已经租赁作为临时休息区（租赁协议见附件）；协议签订后卫生防护距离内无敏感目标。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目，建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 （9）异味影响分析 本项目异味主要来源于涉及喷漆工序。 Ⅰ异味危害主要有六个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸变化，会出现脉搏和血压的变化。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 Ⅱ异味气体分析： 人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。本项目涉及的恶臭物质主要为涉及加热的工序产生的少量的异味。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。恶臭强度分级（美国纳德提出将臭气强度分为五级）见表 4-18。 表4-18 恶臭强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉强度; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感到有气味; 轻度污染. 2; 明显感到有气味; 中等污染. 3; 感到有强烈气味; 重污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重. 涉及加热的工序产生的少量恶臭气体浓度较低。对于恶臭气体控制，首先通过加强设备密闭，从源头上削减臭气物质无组织排放，还应通过绿色植物的吸附作用，以进一步降低臭气物质的影响。根据类比调查采用上述措施后，可有效减小恶臭气体对周围环境的影响。 （9）大气环境影响分析 本项目所在地为达标区。本项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃。本项目喷砂粉尘经布袋除尘器处理后通过15mDA001排气筒排放，喷漆废气经干式漆雾过滤器+三级活性炭处理后通过15mDA002排气筒排放。燃烧废气经15mDA003排气筒排放；打磨粉尘通过移动式工业除尘器收集处理后车间内无组织排放，以上各类污染物均能达到相应的排放标准且排放量较小，不会改变区域大气环境现状，对周围环境影响较小。 因此本次评价认为：本项目大气环境影响可以接受。 二、废水 （1）产排污环节 根据本项目水平衡分析，本项目废水主要为员工生活污水、初期雨水。 - 污染物产生及排放情况 表4-19 本项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 标准浓度限值mg/L; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度(mg/L); 接管量（t/a）. 生活污水; 180; COD; 300; 0.063; 生活污水一体化处理设施; --; --; --; 农肥利用. SS; 200; 0.036; --; --; --. NH3-N; 40; 0.0072; --; --; --. TP; 4; 0.00072; --; --; --. TN; 45; 0.0081; --; --; --. - 排放口基本情况 表4-20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 农肥利用; /; /; /; /; /; /; /. （3）源强分析 ①生活用水 本项目职工人数为15人，公司不设食宿，年工作时间为300天。生活用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额为50L/人/天计，排水量以用水量的80%计，职工生活用水量约为225t/a，生活污水产生量约为180t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。 ②切削液配置用水 本项目切削液使用前需用水进行稀释，切削液原液与水配置比例为1：10，项目切削液年用量0.5t/a，则年配水量5t/a，切削液在使用过程中大部分蒸发损耗，部分进入废切削液中，作为危险废物处置，无生产废水产生。 ③喷枪清洗用水 本项目喷漆过程中需用水对喷枪头进行清洗，每周清洗一次，每次用水量为10L，则本项目总用水量约0.5t/a，喷枪头清洗废水作为危废，收集后委托有资质单位处理。 ④初期雨水 根据降雨历时15min计算雨水排水设计流量Q。计算公式如下： Q=Ψ·q·F 式中：Ψ---径流系数，综合径流系数为0.8； F---汇流面积（公顷），F取1500m2（可能受污染雨水面积，以厂区生产区面积计）； q---设计暴雨强度（升/秒·公顷），采用南通市暴雨强度公式（通政复〔2021〕186号 ）： 式中：i—设计暴雨强度（mm/min） ； t—降雨历时，取15分钟。 TM—设计重现期（年），取2年 计算得设计暴雨强度i=1.49mm/min，即q为248.34升/秒·公顷，则雨水量为26.82m3/次，间歇降雨频次按10次/年计，则受污染初期雨水收集量为268.2m3/a。本项目至少应设置1座30m3的初期雨水收集池，再经雨水沉淀池处理后排入污水管网，后期雨水排入市政雨水管网。 （4）农肥利用可行性分析 根据项目所在地区南通市的年均降水量为1065.8毫米左右（相当于每亩年均接受降雨水量710.9m3），年均蒸发量为1343.5毫米（相当于每亩年均输出水量896.1 m3），蒸发量大于降雨量，即田间土壤水的输入与输出间的平衡是负值，也就是说即使不考虑植物生长所需要吸收的水分，仅保持土壤水平衡就应该年均每亩补充水量185.2 m3，加上种植蔬菜所需的年耗水量（按10-20t/亩/年计算），每亩地每年均需补充水量应该在200m3左右，每天需补水0.548 m3左右。 根据前面分析，本项目生活污水总产生量为180t/a，相当于每天产生废水0.6t/d。从田间水平衡的角度看，即使不考虑排污系数，大约用1.1亩地来接收厂区每天所产生的废水即可达到将所有废水全部消耗掉的目的。考虑到年降雨量和废水产生时间的不均匀性，为确保废水集中排放时不向地下和地表水转移，将该接受废水的土地面积扩大至2倍，达到2.2亩。项目废水可通过罐车将废水排至农田，项目周边有农田，因此本项目产生的废水可完全被周围农田利用，并有足够面积土地用于轮作，可使整个厂区的废水在区域范围内全部达到循环利用的情况。 （5）结论 本项目废水主要为职工生活污水，主要含SS、氨氮、COD、TP、TN，生活污水经生活污水一体化处理设施处理后暂用作肥田，企业周边有足够的农田可以容纳本项目废水，措施可行。 （6）监测计划 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）确定监测指标、监测频次，具体见表4-21。 表4-21 水污染物监测计划一览表 序号; 污染源类别; 排放口/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测频次. 1; 雨水; YS001; 雨水排口; 流量; pH、COD、SS; 雨水排口有流动水排放时按月监测，若监测一年无异常，可放宽至一季度一次. ②验收监测 表4-22 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 雨水排口; pH、COD、SS; 2天×4次/天. ③应急监测： 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：污水排放口、雨水排放口、可能受影响的河流。 表4-23 废水应急监测计划表 污染种类; 监测位置; 测点数; 监测因子. 地表水; 废水排放口、雨水排放口、可能受影响的河流; /; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮. 三、噪声污染源源强分析 （1）主要噪声源强 本项目新增主要噪声源为喷砂机、打磨机、等设备，源强在70~85dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表4-24、4-25。 表4-24工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置*/m; 声功能级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; 20; 25; 3; 85; 选用低噪声设备、基础减振; 生产时同步运行. 注*：以厂中心点为原点，东西向为 X 轴，南北向为 Y 轴。 表4-25 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备名称; 单台设备源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 隔声量; 持续时间. 1; 剪板机; 75; 1; 隔声、减震、距离衰减; 20; 8h. 2; 折弯机; 75; 1; 20; 8h. 3; 钻床; 80; 1; 20; 8h. 4; 喷漆房; 80; 2; 20; 8h. 5; 热风炉; 75; 1; 20; 8h. 6; 喷砂机; 75; 1; 20; 8h. 7; 空压机; 85; 2; 20; 8h. 8; 打磨机; 80; 2; 20; 8h. （2）主要噪声源强 分析噪声源昼夜间对厂界及附近敏感点的影响。预测结果见下表。 表4-26 本项目主要噪声源强核算一览表 单位：dB（A） 关心点; 噪声源; 单台噪声值; 数量（台/套）; 减震、隔声等; 各噪声源离关心点距离（m）; 距离衰减; 预测值（排放强度）. 北厂界; 剪板机; 75; 1; 20; 22; 28.15; 45.95. 折弯机; 75; 1; 20; 18; 29.89. 钻床; 80; 1; 20; 16; 35.92. 喷漆房; 80; 2; 20; 15; 39.49. 热风炉; 75; 1; 20; 20; 28.98. 喷砂机; 75; 1; 20; 17; 30.39. 空压机; 85; 2; 20; 19; 42.44. 打磨机; 80; 2; 20; 24; 35.41. 风机; 80; 1; 20; 22; 33.15. 东厂界; 剪板机; 75; 1; 20; 18; 29.89; 45.65. 折弯机; 75; 1; 20; 16; 30.92. 钻床; 80; 1; 20; 20; 33.98. 喷漆房; 80; 2; 20; 22; 36.16. 热风炉; 75; 1; 20; 26; 26.70. 喷砂机; 75; 1; 20; 24; 27.40. 空压机; 85; 2; 20; 18; 42.90. 打磨机; 80; 2; 20; 26; 34.71. 风机; 80; 1; 20; 15; 36.48. 南厂界; 剪板机; 75; 1; 20; 20; 28.98; 45.84. 折弯机; 75; 1; 20; 14; 32.08. 钻床; 80; 1; 20; 16; 35.92. 喷漆房; 80; 2; 20; 18; 37.90. 热风炉; 75; 1; 20; 15; 31.48. 喷砂机; 75; 1; 20; 17; 30.39. 空压机; 85; 2; 20; 20; 41.99. 打磨机; 80; 2; 20; 22; 36.16. 风机; 80; 1; 20; 17; 35.39. 西厂界; 剪板机; 75; 1; 20; 23; 27.77; 47.53. 折弯机; 75; 1; 20; 18; 29.89. 钻床; 80; 1; 20; 17; 35.39. 喷漆房; 80; 2; 20; 20; 36.99. 热风炉; 75; 1; 20; 15; 31.48. 喷砂机; 75; 1; 20; 16; 30.92. 空压机; 85; 2; 20; 17; 43.40. 打磨机; 80; 2; 20; 10; 43.01. 风机; 80; 1; 20; 22; 33.15. 南侧敏感点; 剪板机; 75; 1; 20; 45; 21.94; 36.43. 折弯机; 75; 1; 20; 48; 21.38. 钻床; 80; 1; 20; 45; 26.94. 喷漆房; 80; 2; 20; 46; 29.76. 热风炉; 75; 1; 20; 50; 21.02. 喷砂机; 75; 1; 20; 48; 21.38. 空压机; 85; 2; 20; 60; 32.45. 打磨机; 80; 2; 20; 70; 26.11. 风机; 80; 1; 20; 65; 23.74. 西侧敏感点; 剪板机; 75; 1; 20; 50; 21.02; 35.86. 折弯机; 75; 1; 20; 55; 20.19. 钻床; 80; 1; 20; 56; 25.04. 喷漆房; 80; 2; 20; 70; 26.11. 热风炉; 75; 1; 20; 72; 17.85. 喷砂机; 75; 1; 20; 70; 18.10. 空压机; 85; 2; 20; 65; 31.75. 打磨机; 80; 2; 20; 42; 30.55. 风机; 80; 1; 20; 85; 21.41. 表4-27 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 本底值; 贡献值; 叠背景后噪声值; 执行标准. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. N1北厂界; 54.0; 45.95; 54.63; 60. N2东厂界; 53.2; 45.65; 53.90; 60. N3南厂界; 52.4; 45.84; 53.27; 60. N4西厂界; 55.3; 47.53; 55.97; 60. N5南侧敏感点; 50.8; 36.43; 50.96; 55. N6西侧敏感点; 49.9; 35.86; 50.07; 55. 建设项目生产设备产生的噪声经墙体隔声、隔声罩隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，建设项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 （3）监测计划 ①根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-28 污染源监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 排放口类型; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; /; 1次/季度，1次/天，昼间一次; /. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、废水污染源、噪声污染源制定验收监测计划。本项目噪声监测点、监测项目及监测频次见下表。 表4-29 验收监测计划表 种类; 监测点位; 监测项目; 点位数; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 4; 连续2天 昼间一次. 南侧、西侧敏感点; 2. 四、固体废弃物污染源源强分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的固体废物类别。 建设项目营运期固废包括：边角料、废切削液、废砂、漆渣、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废布袋、废机油、除尘灰、生活垃圾。 （1）边角料 本项目生产过程中会产生废钢材，企业年使用钢材800t、废边角料产生量约原料的1%，则废钢材的产生量约8t/a，为一般工业固废，委托一般固废处置单位处置 （2）废切削液 本项目产生废切削液1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废切削液为危险废物，危废类别为HW09，需委托有资质单位处置 （3）废砂 喷砂使用砂量为10t/a，废砂产生量约为砂用量的1%，则产生的废砂约0.1t/a，委托一般固废处置单位处置。 （4）漆渣 本项目漆渣来源于喷漆及漆雾处理过程，根据计算，喷漆过程漆渣产生量约为1.764t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2021版），漆渣属于危险废物，废物类别为HW12，委托有资质的单位处置。 （5）废漆桶 本项目使用的水性漆总量约为12t/a，水性漆以每桶20kg计，则全年产生废漆桶共600桶，每个漆桶重约1kg，则全年产生废漆桶约0.6t/a，废漆桶属于危险废物，废物类别为HW49，委托有资质单位处置。 （6）废活性炭 本项目所需活性炭约4.608t/a，因此本项目产生废活性量约4.988t（含有机废气吸附量0.38t）。对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废编码为HW49，900-039-49，需委托有资质的单位处理。 （7）废过滤棉 根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》文中干式过滤材料数据，容尘量取4.5kg/m2，重量取500g/m2。项目进入废过滤棉的漆雾为0.65t/a，则过滤棉用量约为0.072t/a，废过滤棉产生为0.722t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废过滤材料属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置 （8）废布袋 本项目废气处理过程中由于布袋破损，需更换布袋，则会产生废布袋，一年更换一次，则本项目废布袋产生量约为0.02t/a。考虑到废布袋可能会沾染除尘器上的润滑油等。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，属干为危险废物，废物类别为 HW49，委托有资质单位处置。 （9）废机油 本项目需对热压机定期进行维护保养，该过程会产生废机油，根据企业提供资料，废机油的产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2021版），委托有资质单位处置。 （10）除尘灰 本项目除尘灰产生量2 t/a，收集后委托一般固废处置单位处置。 （11）生活垃圾 本项目拟聘用职工15人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，收集后委托环卫部门清运处置。 建设项目副产物产生情况见表4-30，建设项目营运期固废排放情况见表4-31。 表4-30 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 边角料; 剪板等; 固态; 钢材; 8; √; —; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废切削液; 钻床加工; 固态; 切削液; 1; √; —. 3; 废砂; 喷砂; 固态; 砂; 0.1; √; —. 4; 漆渣; 喷漆; 固态; 水性漆; 1.764; √; —. 5; 废漆桶; 喷漆; 固态; 水性漆; 0.6; √; —. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 4.988; √; —. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; 0.722; √; —. 8; 废布袋; 废气处理; 固态; 机油; 0.02; √; —. 9; 废机油; 设备维护; 液态; 机油; 0.1; √; —. 10; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; 2; √; —. 11; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 包装纸等; 4.5; √; —. 表4-31 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算 产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 切割; 固态; 钢材; —; —; —; 360-001-49; 8. 2; 废切削液; 危险废物; 钻出加工; 固态; 切削液; 名录鉴别; T; HW09; 900-006-09; 1. 3; 废砂; 一般固废; 喷砂; 固态; 砂; —; —; —; 360-001-49; 0.1. 4; 漆渣; 危险废物; 喷漆; 固态; 水性漆; 名录鉴别; T，I; HW12; 900-252-12; 1.764. 5; 废漆桶; 喷漆; 固态; 水性漆; T/In; HW49; 900-041-49; 0.6. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 4.988. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; T/In; HW49; 900-041-49; 0.722. 8; 废布袋; 废气处理; 固态; 机油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 9; 废机油; 设备维护; 液态; 机油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.1. 10; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 粉尘; —; —; —; 900-999-66; 2. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 包装纸等; —; —; —; 900-999-99; 4.5. 固废处置情况 项目固体废物利用处置方法见表4-32。 表4-32 建设项目营运期固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 估算 产生量（t/a）; 处理或处置方式. 1; 边角料; 一般固废; 切割; 固态; 钢材; 8; 委托一般固废处置单位处置. 2; 废切削液; 危险废物; 钻出加工; 固态; 切削液; 1; 委托危废处置单位处置. 3; 废砂; 一般固废; 喷砂; 固态; 砂; 0.1; 委托一般固废处置单位处置. 4; 漆渣; 危险废物; 喷漆; 固态; 水性漆; 1.764; 委托危废处置单位处置. 5; 废漆桶; 喷漆; 固态; 水性漆; 0.6. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 4.988. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; 0.722. 8; 废布袋; 废气处理; 固态; 机油; 0.02. 9; 废机油; 设备维护; 液态; 机油; 0.1. 10; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 粉尘; 2; 委托一般固废处置单位处置. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 包装纸等; 4.5; 环卫清运. 固废暂存场所（设施）环境影响分析 （1）一般固废暂存场所要求 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物暂存场所要求 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑤建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑥在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑦危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 运输过程的环境影响分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物编号、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 委托处置的环境影响分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险固废名录》（2021版），项目产生的危废由有资质的单位进行处理处置，不自行处置。 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，本项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省如皋市，周边能够处理本项目危险废物的单位为南通九洲环保科技有限公司与上海电气南通国海环保科技有限公司。危废处置单位情况见下表。 表4-33 项目周边危废处置单位情况表 危废处置单位情况; 单位名称; 上海电气南通国海环保科技有限公司. 许可量（t/a）; 10000; 地址; 老坝港滨海新区（角斜镇）滨海东路6号. 经营范围; 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等. 单位名称; 南通九洲环保科技有限公司. 许可量（t/a）; 20000; 地址; 南通市如皋市长江镇规划路1号. 经营范围; 共计20大类（HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49（不含900-038-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49））. 本项目产生的危废可根据实际情况委托上述公司处置。 污染防治措施及其经济、技术分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废贮存场所（设施）污染防治措施 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目拟建设20m2的危险废物贮存场所，危废仓库暂定位于车间东侧，贮存场所贮存能力满足要求。 本项目危险废物贮存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597- 2001)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置环境保护图形标志。 根据江苏省危险废物全生命周期监控系统要求，危废会生成唯一二维码，二维码需及时张贴在每一个包装固废上。 表4-34 固废堆场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 绿色; 白色. 厂区门口; 提示标志; 蓝色; 白色. 危险废物暂存场所; 警示标志; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区域警示标志牌; 黄色; 黑色. 包装识别标签; 桔黄色; 黑色. IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，试行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物 100%得到安全处置。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 表4-35 危废贮存设施污染防治措施 类别; 具体建设要求; 本项目拟采取污染防治措施. 危险废物贮存场所; 1、基础必须防渗，并且满足防渗要求。; 企业危废仓库地面拟采用基础防渗，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求。. 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 其中废活性炭、漆渣、废过滤棉、废布袋采用袋装储存，废切削液、废机油采用桶装储存，废漆桶利用托盘储存在危废仓库，危废仓库设置截流沟，危废定期处置，因此企业危废仓库无需设置气体净化装置. 3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施。; 危废仓库内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等。. 4、危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 危废仓库拟设置在带防雷装置的车间内，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流渠，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能。. 5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按 照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 建设单位拟在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。. 6、按照苏环办〔2019〕327号文中相关要求规范设置标志。; 建设单位危险废物贮存设施都按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. 危废贮存过程; 1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 本项目危废拟分类存放、贮存，不相容的危险废物除分类存放，还应设置隔离间隔断。. 2、危险废物储存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，材质和衬里要与危险废物相容; 本项目拟采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求。. 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。; 本项目每种危险废物均独立包装，不涉及混合问题。. 危险废物暂存管理要求; 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位 名称。危险废物的记录和货单在危险 废物回取后应继续保留5年。; 本项目危废暂存间拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 危险废物的记录和货单保留5年。. 本项目与苏环办【2019】327号文相符 表4-36 与苏环办【2019】327号相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目废活性炭、漆渣、废过滤棉、废布袋采用袋装储存，废切削液、废机油采用桶装储存，废漆桶利用托盘储存在危废仓库，储存在危废暂存间内，定期委托资质单位处置。; 符合. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废暂存间地面采取防腐防渗措施。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废活性炭、漆渣、废过滤棉、废布袋采用袋装储存，废切削液、废机油采用桶装储存，废漆桶利用托盘储存在危废仓库。危废仓库各类危废分区、分类贮存。; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置防雷装置，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业危废不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 危废由具有危废资质单位及时清运，不在场内储存，无需设置气体净化装置。; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品，详见工程分析章节; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 由上表可知，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、地下水和土壤环境影响分析 一、土壤 ①土壤环境污染源及污染途径 本项目相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流等措施，正常 状况下，项目潜在土壤污染源不会对土壤造成污。 表4-37 本项目土壤、地下水环境影响源项及影响途径 污染源; 污染工序; 污染物类型; 污染物名称; 污染途径; 备注. 喷砂房、喷漆房、烘干房; 喷漆、烘干; 废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 大气沉降; 土壤. 危废仓库; 危废暂存; 固废; 有毒有害物质; 垂直入渗; 土壤、地下水. 由上表可知，本项目对土壤环境影响途径包括大气沉降和垂直入渗，主要污染物包括废气污染物（非甲烷总烃、颗粒物等）、固体废物等；地下水环境影响途径为垂直入渗，主要污染物为固体废物等。 ②土壤污染控制措施 - A.加强对安全生产的控制，及时检修废气处理装置运行情况，减少废气事故性排放 - B.此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动企业环境风险应急预案，采取应急措施控制 土壤污染，并使污染得到治理。 综上分析，本项目建成后，正常情况下，对区域土壤环境的影响较小。 二、地下水 （1）地下水环境污染源及污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多 样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的区域主要有：厂区雨污水管路系统、危险废物仓库等。 （2）地下水污染控制措施 ①源头控制措施 为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头控制措施： A、各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存在厂内危废库中，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤及地下水。 B、严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤及地下水。 C、应采取严格的防渗漏等处理措施，各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止研发及暂存过程中的跑冒滴漏。 ②分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），划分为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区。地下水污染防渗分区参照表4-38确定。 表4-38 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术措施. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据上述地下水污染防渗分区参照表，本项目分为简单防渗区和重点防渗区。防渗分区划分及采取的防渗措施见表4-39。 表4-39 防渗区划分及设计采取的防渗措施一览表 防渗分区; 本项目分区; 污染类型; 处理措施. 重点防渗区; 喷漆房及危废仓库; 持久性有机物污染物; 采用防水钢筋混凝土层加防渗环氧树脂层相结合的方式进行防腐，混凝土渗透系数 K≤1×10-7cm/s. 简单防渗; 喷砂房、打磨房、机加工区; 其他类型; 一般地面硬化. 通过上述措施，可大大减少污染物进入地下水的可能性；本项目建成后，正常情况下，对区域地下水环境的影响较小。 6、生态 本项目位于江苏省如皋市东陈镇徐湾居十组99号，用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本不产生影响。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) ，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-38确定评价工作等级。 表4-40 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，且当危险物质数量与临界量的比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。 危险物质数量与临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 项目Q值计算结果见下表所示。 表4-41 危险物质与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); qn/Qn. 1; 水性漆; --; 3; 100; 0.03. 2; 液化石油气; 68476-85-7; 0.5; 10; 0.05. 3; 危废; --; 4.6*; 50; 0.092. 合计; 0.172. 注：*危废平均半年委托处置转移一次。 本项目Q=0.172，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 可能影响环境的途径 A、向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。 B、伴生/次生污染 建设单位厂区发生火灾时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区仓库或发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为颗粒物、CO、SO2、NOx等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 风险防范措施 本项目不构成重大风险源，但是除了存在引发火灾甚至爆炸事故的可能性，厂区还必须加强风险管理，主要措施如下： 1）加强车间内通风设备的日常检修，必须在通风设备正常运转的情况下进行生产，一旦通风设备故障，必须停车修复后方可恢复生产； 2）生产车间应有明显的禁止烟火安全标志。设备在停产检修时，如需要采用电焊、气焊等明火作业，应严格执行行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有转让监管并配备灭火设施。 3）定期检修线路，防止下路老化引起火花进而引发事故。 4）车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 5）定期对职工进行消防安全培训，每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 6）泄漏事故应急处置措施 事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料等吸收。 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，建设项目拟设置足够容量的应急事故池用于贮存生产事故废水和消防废水等。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及消防污染水。污染事故水及污染消防水通过雨水管道收集。事故应急池容量按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1—最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3（本项目取0m3）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；（消防用水量以15 L/s计，火灾持续时间2h，则本项目最大消防用水量为108m3）； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3（本厂区雨水管道全长200m，直径为0.4m，则V3取值为25.12m3）； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3（本项目无生产废水，则V4取0m3）； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3（本项目为12.006m3）。 V5=10qF 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，本项目涉及污染物的汇水面积约0.14公顷； 如皋市年平均降雨量1000 mm，年平均降雨日数为150天，故平均日降雨量为6.67 mm。 V雨=10qF =9.338m3 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝（0+108-25.12）+0+9.338=92.218m3 经计算，厂区所需事故池总容积为92.218m3，考虑最不利情形，本项目建议建设单位应建设不小于100m3的事故水池，能满足事故废水收集的要求。 综上所述，在各环境风险措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 布袋除尘器+干式漆雾过滤器+三级活性炭 | 《表面涂装（汽车零部件） 大气污染物排放标准》（DB32/ 3966-2021） |
|  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOx | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 无组织排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 设备自带除尘器、加强通风、 植树绿化 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水一体化设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减震垫，隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废综合利用、危险废物委托有资质单位处置。一般固体废物的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施， 即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避 免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程 度和污染物特性对项目进行分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、配备专职环保人员，做好环保台账记录，台账保存不少于5年。 2、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《关于发布2020年南通市重点排污单位名录的通知》(通环办[2020]23号)，本项目属于本项目属于三十一、汽车制造业，汽车零部件及配件制造367，属于登记管理。按照《排污许可管理办法》 （环境保护部令第48号）有关规定，在取得环境影响评价审批意见后，须及时完成排污许可登记。 3、建设单位将在厂区门口设置危废信息公开栏，设立危险废物进出入台账登记管理制度，危险废物的记录和货单保留五年。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（有组织+无组织） | / | / | / | 0.041 | / | 0.041 | 0.041 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.155 | / | 0.155 | 0.155 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | 0.0015 |
|  | NOx | / | / | / | 0.013 | / | 0.013 | 0.013 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 8 | / | 8 | 8 |
|  | 废砂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 2 | / | 2 | 2 |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.764 | / | 1.764 | 1.764 |
|  | 废漆桶 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | 0.6 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.988 | / | 4.988 | 4.988 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.722 | / | 0.722 | 0.722 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。