# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷生产项目

建设单位（盖章）：南通汉德家用电器有限公司

编制日期：          2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图 1 建设项目地理位置图

附图2 项目500m范围图

附图3-1 如皋市生态空间管控区域分布图

附图3-2 江苏省生态环境分区管控综合服务网站叠图

附图4-1 车间平面布置、雨污管网图

附图4-2 厂区防渗图

附图5-1 区域水系概况图

附图5-2 水洗控制断面图

附图6 土地利用规划图

附图7 功能结构图

附图8 公示截图

附件：

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 土地证

附件4 声明

附件5 汉德营业执照

附件6 法人身份证

附件7 环评合同

附件8 行政处罚决定

附件9 缴费单

附件10南通汉德生态环境准入分析报告

附件11危废协议

附件12 引用TSP监测报告

附件13 规划环评审查意见

MSDS

现场踏勘照片

现有项目批复验收

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2407-320654-89-01-831503 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 阚建峰 | 联系方式 | 15190897070 |
| 建设地点 |  |  | 江苏省如皋市城北街道起凤西路118号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （120度31分21.724秒，32度24分23.601秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十八、其他制造业41、84日用杂品制造411*、年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 |
| 建设性质 |  |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 如皋经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 皋开行审备〔2024〕336号 |
| 总投资（万元） |  |  | 1000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 2% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | □否 ☑是：通02环罚[2024]17号 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（全厂用地面积71503m2） |
| 专项评价设置情况 |  |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环办环评〔2020〕33号，本项目不需要设置专项评价，详见下表1-1。 表1-1 专项设置要求对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标但不属于排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气废气的建设项目。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管进入污水处理厂，属于间接排放。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储量不超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：如皋经济技术开发区 审批机关：国务院办公厅 审批文件名称及文号：如皋经济技术开发区于1992年9月正式成立，2013年1月17日，国务院办公厅正式批准同意江苏如皋经济开发区升级为国家级经济技术开发区（国办函〔2013〕14号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 文件名：如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书 审查机关：生态环境部 审查文件名称：关于《如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书》的审查意见 审查意见文号：环审〔2020〕77号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书》相关规划内容相符性分析 表1-1规划内容相符性分析 要素; 规划内容; 本项目内容; 相符性. 总体定位; 以“智能制造和科技服务”为核心，以“创新、生态”为引领，形成集新兴制造、科技创新、商务商贸、文化展示、生态休闲等功能的智造之城、科创之城、宜居之城。; 本项目属于C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，符合产业定位。; 符合. 空间布局; 一心：综合服务中心； 三轴：海阳路发展轴、戴营路发展轴和惠民路发展轴； 四片：产业片区、科创片区、生活片区、物流片区; 本项目位于经开区产业片区，符合经开区的空间布局。; 符合. 产业布局; 节能与新能源汽车及氢能产业园、纺织服装产业园、长寿生物科技产业园、智能装配产业园、生产性服务业集聚区、物流园; 本项目选址位于智能装配产业园，符合经开区产业布局。; 符合. 基础设施; 供热：以大唐热电厂为热源，以过热蒸汽为介质，采用开式热力网供汽，实施集中供热，不得自行配置燃煤锅炉； 污水：经开区污水经收集统一送往如皋市恒发水处理有限公司、宏皓表面水处理有限公司（表面处理园及一类污染物工业废水）集中处理，尾水分别排入通扬运河、文革河； 燃气：如皋经开区形成以天然气为主的用气格局，积极争取天然气配额，拓展天然气利用领域，提高天然气气化率。天然气由如皋市政天然气管网提供; 本项目周边已敷设蒸汽管网、燃气管网、供水管网、污水管网等基础设施。; 符合. （2）与《如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书》结论相符性分析 表1-2规划结论相符性分析 要素; 结论内容; 本项目内容; 相符性. 大气; SO2、NO2最大日均浓度与环境现状浓度叠加能满足环境标准，年均预测浓度与环境现状浓度叠加能满足环境标准；PM10预测浓度与环境现状浓度叠加后超过环境空气质量标准；远期新增的HCl、硫酸雾、非甲烷总烃、H2S、甲苯、二甲苯、VOCs小时预测最大浓度值与环境现状浓度叠加均能满足环境标准。各关心点SO2、NO2最大日均、年均浓度，HCl、硫酸雾、非甲烷总烃、H2S、甲苯、二甲苯、VOCs最大小时浓度与环境现状浓度叠加后能达到相应标准限值。; 本项目主要废气污染物为有机废气（不含甲苯、二甲苯）和颗粒物，有机废气经收集处理达标后通过15mDA001、DA002排气筒排放，颗粒物经过布袋除尘器处理后通过15mDA001排气筒排放，对大气环境影响较小。; 符合. 水环境; 1、经开区规划实施后，随着工业废水、生活污水接管率的提升，区域内河网水环境得到改善； 2、恒发污水处理厂尾水排放COD、氨氮较现状对通扬运河影响削弱； 3、如皋宏皓表面水处理有限公司尾水经人工湿地净化后达Ⅴ类标准排放，其中COD、氨氮和总磷污染物对区域水质影响较小，第一类污染物增量对区域水质影响较小。; 本项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后接管至如皋恒发水处理有限公司深度处理，对水环境影响较小。; 符合. 地下水; 高浓度的污染物事故状态无防护措施条件下，主要对周边小范围内的浅层地下水会产生一定影响，20年内对周围地下水影响较小，不会对应急水资源产生明显影响; 本项目对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。; 符合. 生态环境; 经开区建设对区域生态结构、生态服务功能和生物多样性具有不可避免的影响，但通过合理的规划与建设能在很大程度上减轻不利影响，可以基本上保证生态环境质量不降低; 本项目利用现有厂房，不新增用地。; 符合. 环境风险; 存在风险主要包括火灾爆炸、有毒有害物质在运输、贮存、使用过程中发生泄漏，污水处理厂发生事故排放，经预测，事故经处理后对人体及周边水环境的影响可降至最低。在如皋经开区按《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（工业园区版）制定突发环境事件应急预案并严格落实各项环境风险防范措施的前提下，经开区的环境风险是可以接受的。; 本项目在企业落实提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。; 符合. 优化调整建议与环境准入; 禁止建设生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均不能达到同行业国际先进水平的项目；禁止建设不能满足环评测算出的环境防护距离的项目，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；禁止建设与经开区空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目；禁止建设超过经开区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。为缓解区域HCl、NOx、TVOC浓度上升问题，控制区域PM2.5浓度，经开区应严格控制HCl、NOx、TVOC排放量大的企业入区。; 本项目主要废气污染物为有机废气和颗粒物，有机废气经收集处理达标后通过15mDA001、DA002排气筒排放，颗粒物经过布袋除尘器处理后通过15mDA001排气筒排放，对大气环境影响较小。 本项不属于TVOC排放量大的企业。; 符合. （3）与《〈如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书〉的审查意见》相符性分析 对照《〈如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书〉的审查意见》，本项目符合相关要求。本项目与规划环评审查意见相符性分析见表1-3。 表1-3“规划环评审查意见”相符性分析 序号; 审查意见; 本项目内容; 相符性. 1; 做好与省市国土空间规划和区域“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的协调衔接。; 本项目符合“三线一单”相关要求。; 符合. 2; 加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合开发区产业发展定位、用地规划等要求的制革、印染等企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。; 本项目属于C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，不属于制革、印染企业选址位于智能装备产业园，符合经开区产业发展导向。; 符合. 3; 在生态保护红线范围内，严格不符合管控要求的各类开发建设活动。; 本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。; 本项目污染物排放符合相关标准。; 符合. 5; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。禁止新增印染等与主导企业不相关且污染物排放量大的项目入区；禁止新增印染产能。; 本项目不在生态环境准入负面清单内。; 符合. （4）与《如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书》生态环境准入清单相符性分析 对照《如皋经济技术开发区发展规划（2018-2030）环境影响报告书》中生态环境准入清单，本项目符合相关要求，本项目与规划环评准入清单相符性分析见表1-4。 表1-4与如皋经济技术开发区生态环境准入清单相符性分析 清单类型; 准入内容; 相符性分析. 行业准入; 节能与新能源汽车及氢能产业; 禁止建设VOCs排放量超过总量管控指标的项目，除金属表面处理园外，禁止建设含可剥离的电镀工艺的项目; 本项目为C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，属于辅助产业，生产工艺不涉及电镀工艺，不涉及一类污染物，不属于印染、化工、危险化学品运输项目，不属于单位面积污染物排放高于主导行业的项目，不排放有毒有害气体及恶臭污染物，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等. 智能装备产业; 禁止建设VOCs排放量超过总量管控指标的项目；含一类污染物的项目. 纺织服装产业; 禁止新增印染项目、现有印染企业逐步关停、搬迁；禁止使用含高VOCs含量的助剂、溶剂的项目. 长寿生物科技产业; 禁止含化工工艺的项目、禁止新建有化学反应的项目以及牛奶及乳制品项目、禁止建设可能对食品安全产生不良影响的项目以及其他对周边环境有特定要求的项目. 现代物流园; 禁止危险化学品储运. 辅助产业; 禁止建设单位面积污染物排放高于主导行业的项目，禁止《有毒有害大气污染物名录》（2018）中气体及排放恶臭污染物（氨、硫化氢、苯乙烯）的项目；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目. 空间布局约束; - 严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省通榆河水污染防治条例》等文件要求； - 禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设； - 在紧邻镇南集中居住区的东侧和南侧工业用地内优先布置企业办公楼以及成品仓库等无污染车间、并且镇南集中居住区上风向东侧和南侧建设100米生态防护绿地（含路），北侧控制50米生态防护绿地（含路）；近期鹿门西集中居住区周边工业用地暂缓开发，远期鹿门西集中居住区拆迁，远期在居住区拆迁完成前进行开发建设时居住区东侧、南侧须建设100米生态防护绿地（含路），西侧和北侧建设50米生态防护绿地（含路）且周边工业用地内优先布置企业办公楼以及成品仓库等无污染车间；鹿门东集中居住区与东侧现有居住点形成集中居住片区，建议南侧、西侧和北侧建设50米生态防护绿地（含路）且周边工业用地内优先布置企业办公楼以及成品仓库等无污染车间； - 禁止在如海运河如城饮用水水源保护区内进行不符合主体功能定位的各类开发活动；禁止在如海运河清水通道维护区内进行不符合生态空间区域规划管控要求的开发建设； - 现状属于《如皋市土地利用总体规划（2006-2020）》中的永久基本农田，在新一轮国土空间规划批复之前，禁止占用； - 6、除表面处理园38.54ha、文革河以北、邓园路以西、跃龙路以南、龙池路以东地块40.29ha外，其他工业用地内禁止电镀或引进含不可剥离电镀工序的企业。; 本项目严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》等文件要求，利用现有厂房，用地性质为工业用地，不涉及基本农田、不占用生态红线。距离如泰运河（如皋市）清水通道维护区1720m，不在其生态空间管控区域范围。. 污染物排放管控; - 经开区近期外排量COD529.26吨/年、NH3-N26.98吨/年、总氮185.32吨/年、总磷5.71吨/年；远期外排量COD541.12吨/年、NH3-N27.06吨/年、总氮181.91吨/年、总磷5.41吨/年；经开区重金属近期总铬0.479吨/年、总镉0.01吨/年、总铅0.096吨/年、汞0.001吨/年；远期总铬0.462吨/年、总镉0.009吨/年、总铅0.092吨/年、总汞0.0009吨/年； - 经开区SO2总量近期70.77吨/年、远期82.95吨/年；NOx总量近期91.36吨/年、远期98.84吨/年；烟粉尘近期72.2吨/年、远期113.05吨/年；VOCs近期235.34吨/年；远期272.06吨/年； - 3、污水不能接管的项目、污水管网尚未敷设到位地块的开发建设。; 本项目废水、废气外排量在如皋市内平衡. 环境风险防控; - 禁止硫酸、盐酸、硝酸、甲苯、二甲苯等泄露环境风险值大于10-6的项目； - 2、禁止风险情况下，最大影响浓度大于污染物半致死浓度的项目； - 3、禁止防渗防漏措施不到位易造成地下水、土壤环境污染的项目; 本项目不涉及硫酸、盐酸、硝酸、甲苯、二甲苯等环境风险物质，风险情况下，最大影响浓度小于污染物半数致死浓度，地下水、土壤防渗防漏措施到位. 资源开发效率要求; - 禁止建设占用永久基本农田的项目； - 禁止建设单位工业用地工业增加值近期≤18.69亿元/km2、远期≤23.44亿元/km2、单位工业增加值新鲜水耗近期≥3.89m3/万元、远期≥2.75m3/万元、单位工业增加值综合能耗近期≥≤0.161吨标煤/万元、远期≥0.111吨标煤/万元、工业用水重复利用率近期≤86.25%、远期≤88.5%的项目； - 建设用地总量近期不超过3390.07ha，远期不超过4310.77ha；工业用水近期不超过916万t/a、远期不超过1098t/a；工业用标煤近期不超过38.25万t/a、远期不超过44.16万t/a； - 4、禁止需自建燃煤设施的项目。; 本项目利用现有厂房，用地为工业用地，不占用基本农田，不涉及燃煤设施. |
| 其他符合性分析 |  | 一、产业政策相符性 本项目为C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类；对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止项目》（苏政发[2018]32号），本项目不属于其中的限制、淘汰和禁止类。 对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》，本项目不在负面清单范围内，对照《外商投资产业指导目录》（2017年修订）、《鼓励外商投资产业目录》（2025年版），本项目为允许类。 对照关于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》的通知（苏发改委[2025]4号），本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录内。对照《省生态环境厅关于报送高能耗、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号），本项目不属于高排放、高耗能行业。对照《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2021]59号），本项目不属于高排放、高耗能行业。 二、生态环境分区管控相符性分析 与《关于进一步深化生态环境分区管控制度改革及应用三年工作方案（2025-2027年）》、《江苏省生态环境分区管控实施方案》（苏政办发[2026]1号）、《南通市生态环境分区管控管理办法》（通政办规[2025]5号）相符性分析 （1）项目与管控单元的符合性分析 ①国家级生态保护红线： 根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）、《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函[2022]2207号），对照《如皋市国土空间总体规划》（2021-2035 年），如皋市境内生态保护红线为长江长青沙饮用水水源保护区、长青沙应急水源保护区、长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区、如海运河如城饮用水水源保护区。本项目位于如皋市城北街道起凤西路118号，不涉及上述生态保护红线，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 ②生态空间管控区域： 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于如皋市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1588号）、《如皋市生态空间管控区域调整方案》，生态空间保护区域实行分级管理。具体见表1-5。 表1-5江苏省生态管控空间管控区 序号; 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 1; 如泰运河（如皋市）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 如泰运河（焦港河至如海运河段）及两岸各1000米; /; 22.33; 22.33. 与本项目最近的生态空间保护区域为如泰运河（如皋市）清水通道维护区，本项目距离如泰运河（如皋市）清水通道维护区1720m，不在其生态空间管控区域范围内，不会导致如皋市生态空间管控区域生态服务功能下降，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）等相关文件要求。 ③与《江苏2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 本项目位于如皋市城北街道起凤西路118号，属于《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中长江流域、淮河流域、沿海地区、如皋经济技术开发区（重点管控单元），具体分析如下表。本项目与江苏省生态环境分区管控动态更新成果位置关系见附图3。 表1-6 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域生态环境准入清单. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料 的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划 （2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于长江流域内禁止建设类项目，不属于化工行业，不涉及港口码头，不涉及焦化。; 相符. 污染物排放管 控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; 1. 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不属于重点行业。不涉及饮用水水源保护地。符合要求。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 相符. 淮河流域生态环境准入清单. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等 污染环境的项目。3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 1.本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造行业； 2.本项目不在通榆河一级保护区、二级保护区范围内；; 相符. 污染物排放管 控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目所在地不属于缺水地区，不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 相符. 沿海地区生态环境准入清单. 空间布局约束; 1.禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。2.沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。; 本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; 1.禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。2.加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。3.沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。; 不涉及; 相符. 资源利用效率要求; 至2025年，大陆自然岸线保有率不低于36.1%。; 不涉及; 相符. 如皋经济技术开发区生态环境准入清单. 空间布局约束; 1.重点发展电子电器、机械、轮胎汽配、特色食品、纺织服装、新能源新材料等产业。 2.纺织服饰禁止引入印染，新能源新材料禁止引入含化工工艺。; 本项目建设符合如皋经济技术开发区发展规划。本项目的建设符合国家、地方现行产业政策要求，项目建设不占用永久基本农田。; 相符. 污染物排放管控; 1水环境污染物排放量：废水排水量、化学需氧量、氨氮、总磷分别不得超过：2069.55万吨/年、1088.43吨/年、121.36吨/年、11.24吨/年。 2.大气污染物排放量：二氧化硫、粉尘分别不得超过：660.98吨/年、23.09吨/年。3.落实工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理要求，实行园区主要污染物排放浓度、排放总量双控。; 本项目排污许可类别为登记管理，无需申请污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; 1.建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制，完善应急预案，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。 2.建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。 3.按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 4.加强区内重要风险源以及危险化学品储运的管控。; 项目建成后，企业落实各项风险防范措施，完备应急物资，定期进行应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1.严格园区产业环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 2.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发〔2013〕162号）的相关要求，落实相应的禁燃区管控要求。禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目利用现有土地生产，不新增用地。; 相符. 综上所述，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求。 ④与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），项目位于长江流域，属于重点区域（流域），本项目建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。具体分析如下表1-7。 表1-7与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田；本项目不属于化工园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工、危化品码头项目；本项目不属于码头项目、过江干线通道项目；本项目不属于独立焦化项目。. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目总量在如皋市内平衡；本项目不涉及长江入河排污口。. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、 医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、 涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置。. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不在长江干支流岸线范围内。. ⑤与《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号） 根据文件中南通市域生态环境总体准入管控要求，具体分析如下表1-7。 本项目的建设符合《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）的相关要求。 表1-7与南通市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》（通政发〔2018〕63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35号）等文件要求。 2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。; 对照南通市环境管控单元图，项目位于如皋经济技术开发区城北街道起凤西路118号，属于重点管控单元，本项目用地为工业用地，且不位于生态红线内，不涉及化工项目，符合通政办规〔2021〕4号相关要求。. 污染物排放管控; 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。; 本项目建成后将严格落实污染物总量控制，大气污染物总量在如皋市范围内平衡，故不会突破生态环境承载力。. 环境风险防控; 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019～2021年）》（通政办发〔2019〕102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。; 生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。本项目不涉及化工，不涉及地下水开采。. ⑥与《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发〔2021〕166号） 根据文件中如皋市“三线一单”生态环境分区管控要求，具体分析如下表1-8。 本项目的建设符合《市政府办公室关于印发如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（皋政办发〔2021〕166号）的相关要求。 表1-8与如皋市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规[2021]4号）、《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《2021年度如皋市深入打好污染防治攻坚战工作计划》（皋办〔2021〕31号）等文件中关于“空间布局约束”的相关要求。 2.根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号），按照“山水林田湖草”系统保护的要求，划定、调整生态空间管控区，实行最严格的生态空间管控制度，确保具有重要生态功能的区域、重要生态系统以及生物多样性得到有效保护，提高生态产品供给能力。 3.严格执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号）、《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环[2020]22号），强化生态环境保护硬约束，沿江地区不再新布局石化项目，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建化工园区和化工企业，禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危险化学品、石油类泊位。严禁新增危险化学品码头，加大长江沿岸现有危险化学品码头和储罐的清理整顿力度，加强沿江危险化学品码头运行管理。; 对照如皋市环境分区管控图，项目位于如皋经济技术开发区城北街道起凤西路118号，属于重点管控单元，项目建设严格执行并符合相关文件要求。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.落实《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）文件要求，全面推进工业园区（集中区）限值限量管理，制定主要污染物排放总量核算方案，确定工业园区主要污染物实际排放总量，严格工业园区限值限量管控措施。 3.严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）等文件要求，严格执行区域污染物排放总量控制和超低排放标准，对“两高”项目实行产能等量或减量置换，确保增产不增污。 4.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）等文件要求，到2023年，全市纺织印染、电子信息、化工、电力与热力供应等高排放、高耗能重点行业，主要污染物排放总量明显减少，碳排放强度合理优化。 5.2025年污染物排放总量以“十四五”规划约束性目标为准。; 本项目建成后将严格落实污染物总量控制，新增废气废水污染物总量在如皋市范围内平衡。. 环境风险防控; 1.落实《如皋市突发环境事件应急预案》（皋政办发〔2019〕157号）、《市政府办公室关于印发如皋市“十四五”应急管理体系和能力建设规划的通知》（皋政办发〔2021〕147号）等文件要求，建立健全环境风险防范体系，强化环境事故应急管理，防范化解重大风险。 2.根据《如皋市化工产业环保整治提升行动工作方案》（通如皋环[2020]22号），全面整改环境风险隐患，加强对关闭退出化工企业风险管控，提升保留化工企业环境管理水平，提升化工园区环境管理能力。严格危险废物处置管理，企业须在环评报告中全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况，强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。 3.强化饮用水水源环境风险管控，建设应急水源工程。 4.根据《如皋市重污染天气应急预案（2020年修订版）》（皋政办发〔2020〕31号），加强空气质量监测和大气污染源监控，建立统一的重污染天气应急指挥系统，积极预警、及时控制、消除隐患，提高应急处置能力。 5.根据《如皋市污染地块环境管理联动实施方案（试行）》（皋政办发〔2021〕130号），建立疑似污染地块名单，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控或治理修复工作，加强污染地块环境风险防控，有效保障建设用地土壤环境安全。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发〔2013〕162号）的相关要求，禁燃区内不得新（改、扩）建高污染燃料燃用设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程须连续化、密闭化、自动化、智能化。 3.严格执行《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿化发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）等文件要求，到2023年，绿色发展水平显著提升，重点行业单位产值能耗、水耗、物耗持续下降，单位产值二氧化碳排放强度合理优化，初步建立产业链耦合共生、资源能源高效利用的绿色低碳循环体系。 4.根据《江苏省自然资源厅关于同意南通市所辖县（市、区）国土空间规划近期实施方案的函》（苏自然资函〔2021〕521号）、《如皋市国土空间规划近期实施方案》等文件，到2035年，全市永久基本农田保持70473.0公顷不变。; 生产过程中使用电能，不使用高污染燃料. 三、与环境管理政策及要求的相符性分析 （1）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 表1-9与（环环评〔2021〕45号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 是否相符. 一、加强生态环境分区管控和规划约束. （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目对照“三线一单”管控方案属于重点管控单元。本项目不属于两高行业。; 相符. 二、严格“两高”项目环评审批. （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目不属于化工、现代煤化工项目；不属于新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。; 相符. 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制. （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目不属于两高行业；本项目不涉及锅炉；本项目仅使用电能。; 相符. 本项目不属于“两高行业”，符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的相关要求。 （2）与关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号）的相符性分析 根据关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号），本项目符合文件中各相关要求，具体分析内容如下表1-10。 表1-10与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 文件相关内容; 相符性分析; 是否相符. 第一节推进大气污染深度治理. 推进固定源深度治理。全面完成钢铁行业超低排放改造，新上（含搬迁）项目全部达到超低排放标准。积极推进水泥、焦化和垃圾焚烧发电等重点设施、大型锅炉超低排放改造，推进建材、焦化、有色、化工等重点行业工业炉窑大气污染物深度治理。对焦化、水泥、垃圾焚烧发电、建材、有色等行业，严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和生产过程中的无组织排放。; 本项目不属于焦化、水泥、垃圾焚烧发电、建材、有色等行业，符合要求。; 相符. 第二节加强VOCs治理攻坚. 大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替，应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。; 本项目不涉及高VOCs含量原辅材料使用，不属于涂装、包装、化工等行业，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 深化工业园区、企业集群综合治理。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。; 本项目加强VOCs无组织排放控制，强化储存、转移和输送、设备与管线组件的无组织废气的收集处理。; 相符. （4）与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）相符性分析 对照《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）文件要求 本项目属于C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，不属于印染、装备制造、电子信息、船舶海工、造纸、非金属制品、化工、电力与热力供应等行业，本项目生活污水经化粪池处理后接管至如皋恒发水处理有限公司，颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放，有机废气经两套二级活性炭吸附装置处理后分别经15米高排气筒DA001、DA001排放，固废均能合理处置，项目在生产过程中贯穿清洁生产理念，选用节能型设施，组织清洁生产，加强生产管理，不断推进企业的绿色发展。 因此，本项目符合《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）要求。 （5）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性分析 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）已于2018年1月15日经省人民政府第121次常务会议讨论通过，自2018年5月1日起施行。本项目与其相符性分析如下。 表1-11与江苏省人民政府令第119号文相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第十五条排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后采取二级活性炭吸附处理达标后高空排放。; 符合. 第十六条挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行；禁止无证排污或者不按证排污。; 本项目建成后按照《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不涉及通用工序，实行登记管理。; 符合. 第十七条挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。; 本次评价按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、等规范制定本项目污染源监测计划，建设单位按照本项目污染源监测计划定期委托有资质单位进行监测，并将监测数据向社会公开。; 符合. 第十八条挥发性有机物排放重点单位应当按照有关规定和监测规范安装挥发性有机物自动监测设备，与环境保护主管部门的监控系统联网，保证其正常运行和数据传输，并按照规定如实向社会公开相关数据和信息，接受社会监督。; 本项目不属于挥发性有机物排放重点单位。; 符合. 第二十一条产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。; 本项目产生挥发性有机物废气的工段按照要求设置集气罩收集和二级活性炭吸附装置进行处理，项目固废、废水、废气均能够得到有效治理。; 符合. 综上，本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 （6）与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号文）相符性分析 表1-12与苏环办〔2022〕218号文的相符性分析 序号; 分类; 要求; 对照. 一; 设计风量; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。; 本项目采取集气罩收集，风速大于0.3m/s，活性炭按照规范进行设计。. 二; 设备质量; 无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。 排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。 应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJT3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。; 本项目为箱式活性炭罐，内部符合要求；气体活性炭吸附装置阀门、焊缝、管道连接处等均连接严密，无漏气。外壳采用防腐处理；排放风机安装在吸附装置后端；活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJT3862007》的要求。企业根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。后期企业生产后应配备VOCs快速监测设备。. 三; 气体流速; 吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.2m/s。; 本项目采用蜂窝活性炭，气体流速<1.2m/s。. 四; 废气预处理; 进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/1m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。 活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。 企业应制定定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 本项目进入活性炭的废气不含颗粒物和酸性废气，温度为25℃，满足低于40℃的要求。. 五; 活性炭质量; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。工业有机废气治理用活性炭常规及推荐技术指标详见附件2。 企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积等相关证明材料。; 本项目采用蜂窝状活性炭，其碘吸附值大于800mg/g，比表面积大于750m2/g，满足蜂窝状活性炭技术指标要求。企业后期购买符合要求的活性炭将备好相关证明材料. 六; 活性炭填充量; 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目活性炭吸附装置在满足不超过累计运行500小时或3个月，和按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中活性炭更换周期计算的要求。. 综上，本项目符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号文）相关要求。 （7）与市政府办公室印发《如皋市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知（皋政办发〔2024〕85号）相符性分析 本项目不涉及电镀、铸造等相关工序，所属行业不在其规定的“分行业目标”中，本项目建成后调胶、上胶、植绒、灌胶工序产生的非甲烷总烃和磨头工序产生的颗粒物经收集后经过二级活性炭和布袋除尘器处理后通过同一根排气筒DA001排放，注塑工序产生非甲烷总烃和浸漆工序产生的非甲烷总烃收集后经过二级活性炭处理后通过同一根排气筒DA002排放；本项目实行“雨污分流”制，后期雨水经收集后排入雨水管网，最终汇入北侧红旗河；生活污水经化粪池预处理后接管至如皋恒发水处理有限公司处理，尾水排入通扬运河；固废均能合理处理；本项目涉及油漆刷浸漆工序，油漆刷总浸漆面积约100000m2，单位涂装面积VOCs排放量为0.058g/m2，满足“新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量≤60g/m2”要求，因此本项目符合相关要求。 （8）与《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 对照《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）“4. 其他工业涂装。其他涉 VOCs 涂装企业，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；” 本项目使用水性漆挥发性有机物含量为92g/L满足文件中木器涂料中色漆220g/L的要求； 对照《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）“其他行业企业涉 VOCs 相关工序，要使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。” 本项目调胶、上胶使用聚氨酯胶属于本体型胶粘剂，挥发性有机物含量为2.2g/kg，满足文件中本体型胶粘剂聚氨酯类-其他50g/kg要求； 本项目静电植绒使用植绒胶属于本体型胶粘剂，挥发性有机物含量为5.2g/kg，满足文件中本体型胶粘剂聚氨酯类-其他50g/kg要求； 本项目胶合板刷使用板刷胶属于水基型胶粘剂，挥发性有机物含量未检出，按照检出限一半计为1g/L，满足文件中水基型胶粘剂醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类-木工与家具50g/L要求； 本项目灌胶使用环氧胶属于本体型胶粘剂，挥发性有机物含量为20g/kg，满足文件中本体型胶粘剂环氧树脂类-其他50g/kg要求。 因此本项目水性漆、胶黏剂使用与《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）相符。 （9）与《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》的通知（通环办[2025]32号）相符性分析 对照《关于做好建设项目挥发性有机物排放管理工作的意见（试行）》（通环办〔2025〕32号），“（一）需编制报批环境影响报告书（表）的建设项目且排污单位为排污许可登记管理的、限值限量园区内排污许可重点管理或简化管理的排污单位新增VOCs年排放量小于0.1吨的（其中按照《关于印发<南通市工业园区（集中区）排污管理登记证申请与核发技术规范（试行）>的通知》（通环办[2024]93号）享受激励政策的园区，建设项目新增VOCs年排放量小于0.5吨），新增VOCs排污总量指标由所在园区或县（市、区）储备库每季度集中供给平衡，无需提交总量预报单，仅限于排污指标核减。”本项目排污许可类别为登记管理，无需实施总量平衡。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南通汉德家用电器有限公司位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，成立于2010年7月，主要从事滚筒刷和板刷的生产制造，目前厂内设计生产能力为年产1676万个滚筒刷和900万个板刷，实际生产能力为年产476万个滚筒刷。 现有项目环评工艺中未包含注塑工序，企业注塑工序因未批先建已受到处罚、已缴清罚款，目前厂区内涉及注塑工序的产品已停产，本次技改扩建主要内容为：①对现有项目滚筒刷工艺优化调整，提高生产效率，对现有项目胶合用胶水更换供应商，确保产品的质量；②对现有项目板刷工艺优化调整，提高生产效率和生产规划，更换生产过程植绒等工序用胶水，提高产品质量，增加注塑工艺，完善现有项目手续；③新增漆刷产品及工艺，补充企业的产品类型，提升市场竞争力。 为此，南通汉德家用电器有限公司投资1000万元，利用如皋市城北街道起凤西路118号自有土地和现有厂房，购置版刷机、切割机、冲孔机、注塑机、冲压机等设备用于项目建设，项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类的产品，同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续，达到国家相关标准。项目投产后预计全厂年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等相关法律法规文件的要求，该项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录2021年版》（中华人民共和国生态环境部令第16号），本项目水性漆使用量9t/a，不属于“三十八、其他制造业41—日用杂品制造411”中“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，同时本项目配有注塑工艺，属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“其他”。因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，受建设单位委托，我公司承担本项目环境影响评价工作，我公司接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、项目工程建设情况 （1）主体工程 本次项目利用如皋市城北街道起凤西路118号自有土地和现有厂房，用于本项目的建设，项目建成后形成年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷。 表2-1建筑结构一览表 类别; 工程名称; 技改扩建前; 技改扩建后; 备注. 建筑物; 车间一; 4550m2; 4550m2; 办公室、滚筒刷生产车间、板刷生产车间. 仓库一; 2860m2; 2860m2; 本项目原料暂存车间. 车间二; 4550m2; 4550m2; 办公室、漆刷生产车间、板刷注塑车间. 仓库二; 2860m2; 2860m2; 本项目不涉及. 外租一车间; 4550m2; 4550m2; 本项目不涉及. 外租二车间; 4400m2; 4400m2; 本项目不涉及. 植绒间; 300m2; 300m2; 板刷植绒车间. 浸漆间; 350m2; 350m2; 原先为空闲房间，本项目变更为漆刷浸漆车间. ①：现有项目滚筒刷、板刷生产车间位于外租二车间，本次技改扩建将滚筒刷、板刷设备转移至车间一，外租车间二空闲； ②本项目新增漆刷工序生产位于车间二中；. （2）公用及辅助工程 - ①供水系统 - 本项目利用现有厂房，厂址范围内供水管线已经建成，可以满足本项目建设、生产、消防等所需供水的需求。本项目用水主要为职工生活用水，由市政自来水管网接入。 本项目新增职工人数为30人，年工作时间为300天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年）》，城市居民用水量取150L/人·d计。项目生活用水量=30×300×150/1000=1350m3/a。产污系数以0.8计。项目员工生活污水产生量，排污系数按照80%计，则生活污水产生量为1080t/a。 ②排水系统：本项目排水采用“雨污分流”制，雨水由雨水管道收集进入雨水管网，生活污水依托厂区现有化粪池处理，达污水处理厂接管要求排入如皋恒发水处理有限公司深度处理。 ③供电系统：本项目年用电量138万kW·h，由市政电网供电。 （3）贮运工程： 本项目原辅材料贮存在生产车间内原辅材料贮存区，产品储存在生产车间内成品区，原料及成品的进出厂均采用汽车运输。 （4）环保工程 废水：厂区实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理，达污水处理厂接管要求排入如皋恒发水处理有限公司深度处理； 废气：本项目磨头、敲盖过程中产生的颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），调胶、上胶、植绒、胶合板刷、灌胶废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001），注塑、浸漆废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002）； 固废：本项目利用现有1个20平方米的危废库和1个20平方米的一般固废库。 本次技改扩建项目公辅工程及环保工程组成见表2-1。 表2-1技改扩建项目主体工程、公辅工程、环保工程一览表 类别; 工程名称; 技改扩建前; 技改扩建后; 变化情况; 备注. 辅助工程; 办公区; 400m2; 400m2; 不变; 位于车间一、车间二内. 贮运工程; 原料仓库; 2860m2; 2860m2; 不变; 仓库一. 半成品仓库; /; 400m2; 新增; 原先位于外租二车间内，未详细划分，现位于车间二内. 成品仓库; /; 400m2; 新增. 甲类库; 50m2; 50m2; 不变; 厂区东侧. 公用辅助工程; 给水系统; 1890t/a; 3240t/a; +1350t/a; 市政给水管网. 排水系统; 1374t/a; 2454t/a; +1080t/a; 生活污水经化粪池预处理. 供电系统; 2.7万kWh/a; 138万kWh/a; +135.3万kWh/a; 市政电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 不变; 接管进如皋恒发水处理有限公司. 废气; 布袋除尘器; 1套布袋除尘器+ 1#排气筒; 1套布袋除尘器+ DA001排气筒; 不变; 达标排放. 活性炭吸附; 1套活性炭吸附装置+ 1#排气筒; 1套二级活性炭吸附装置+DA001排气筒; 不变; 达标排放. 1套二级活性炭吸附装置+DA002排气筒; +一套活性炭处理设施+DA002排气筒. 噪声; 隔声、减振; 隔声、减振; 不变; 厂界达标. 固废; 一般固废库; 100m2; 100m2; 不变; 依托现有项目一般固废仓库，分类收集、安全暂存. ### 危废库; ### 20m2; ### 20m2; ### 不变; 依托现有项目危废仓库，分类收集、安全暂存. 环境风险; ### 事故应急池; ### 0; ### 230m3; ### +230m3; 新增一座230m3事故应急池. 本项目依托可行性： ①一般固废库依托可行性： 本项目依托现有项目一般固废库约100m2，现有项目一般固废最大占地面积约为68m2，本项目一般固废均为日产日清，预计需占用面积2m2，依托可行。 ②危废仓库依托可行性： 本项目依托现有项目危废库约20m2，现有项危险废物最大占地面积约为5m2，本项目新增危废预计需占用面积10m2，依托可行。 3、建设项目主要产品及产能、生产设施、原辅材料 ### （1）主要产品及产能 本公司主要进行滚筒刷、板刷、漆刷的生产，本项目技改扩建后产品方案见表2-2。 表2-2.1 本项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产品规格; 扩建前; 扩建后; 变化量; 年运行时数. 生产车间; 滚筒刷; 4寸、6寸; 1676万把; 5000万把; +3324万把; 2400h. 板刷; 7寸、9寸; 900万把; 5000万把; +4100万把. 漆刷; 1寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸; /; 5000万把; +5000万把. 表2-2.2 本项目产品图片 滚筒刷; 板刷; 漆刷. ### （2）主要生产设施及设施参数 表2-3.1本项技改扩建后主要生产设施及设施参数 序号; 生产设施; 型号/规格; 扩建前（台/套）; 扩建后（台/套）; 增减量（台/套）; 备注. 1; 切割机; 2kw; 2; 11; +9; 切割. 2; 平切机; /; 2; /; -2; /. 3; 迷你刷切割机; /; 5; /; -5; /. 4; 迷你刷吸塑机; /; 5; /; -5; /. 5; 磨头敲盖机; 定制; 3; 10; +7; 磨头敲盖. 6; 钻孔机; /; 2; /; -2; /. 7; 压条机; /; 1; /; -1; /. 8; 版刷机; 15kw; /; 3; +3; 胶合板刷. 9; 冲孔机; 定制; /; 1; +1; 冲孔. 10; 冲眼机; 定制; /; 1; +1. 11; 打钉机; 定制; /; 4; +4; 打钉. 12; 装柄机; 定制; /; 4; +4. 13; 剪毛机; 定制; /; 6; +6; 混丝. 14; 清毛机; 定制; /; 3; +3. 15; 混丝机; 定制; /; 3; +3. 16; 灌胶机; /; /; 1; +1; 灌胶. 17; 装毛机; 定制; /; 6; +6. 18; 注塑机; 100T; /; 12; +12; 注塑. 19; 冲压机; 定制; /; 8; +8; 冲压. 20; 植绒机; 定制; /; 1; +1; 植绒. 合计; 20; 79; /; /. 注：现有项目设备中平切机、迷你刷切割机、迷你刷吸塑机、钻孔机、压条机等通过本次技改扩建项目淘汰更新。. 表2-3.2主要设备产能匹配性说明 产品名称; 设备名称; 数量（台）; 单台设计产能; 年运行时间（h）; 设计产能合计; 本项目产能; 是否满足. 滚筒刷; 冲孔机; 1; 25000套/h; 2400; 6000万套; 5000万把; 是. 冲眼机; 1; 25000套/h; 6000万套. 板刷; 注塑机; 12; 1750件/h; 5040万件; 5000万把; 是. 漆刷; 冲压机; 8; 2900件/h; 5568万件; 5000万把; 是. 注：滚筒刷设备主要用于对海绵冲孔、冲眼。. |
| --- | --- |

| 建设内容 | ### （3）主要原辅材料消耗情况 主要原辅材料见表2-4。 表2-4-1本项技改扩建后主要原辅材料消耗一览表（单位：t/a） 序号; 名称; 形态; 规格/成分; 扩建前; 扩建后; 变化量; 最大储存量; 储存方式; 储存位置; 备注. 1; 海绵; 固态; 海绵; 170t; 700t; 530t; 60t; /; 原料仓库; 滚筒刷工序、板刷工序. 2; 手柄; 固态; 木头、塑料; 1200万个; 5000万个; +3800万个; 80万个; 袋装; 滚筒刷工序. 3; 尼龙管; 固态; PA; 1200万个; 5000万个; +3800万个; 100万个; 袋装. 4; 滚架; 固态; /; 0; 5000万套; +5000万套; 400万套; 袋装. 5; 桶盖、筒头; 固态; /; 0; 5000万套; +5000万套; 400万套; 袋装. 6; 聚氨酯AB胶; 液态; 见下表; 0; 21t; +21t; 2t; 20kg/桶装; 甲类库. 7; 水性胶黏剂; 液态; /; 4t; 0; -4t; /; /. 8; PP粒子; 固态; PP; 0; 100t; +100t; 8t; 袋装; 原料仓库; 板刷 工序. 9; 色粉; 固态; /; 0; 100kg; +100kg; 100kg; 袋装. 10; PVC板; 固态; PVC; 80万米; 220万米; 140万米; 140万米; 袋装. 11; 植绒毛; 固态; /; 0; 4t; +4t; 1t; 袋装. 12; 水基型胶黏剂; 液态; 见下表; 0; 2t; +2t; 2t; 20kg/桶装; 甲类库. 13; 植绒胶; 液态; 见下表; 0; 15t; +15t; 2t; 桶装. 14; 水性胶黏剂; 液态; /; 6t; 0; -6t; /; /. 15; 环氧树脂胶; 液态; 见下表; 0; 2t; +2t; 2t; 20kg/桶装; 漆刷工序. 16; 水性漆; 液态; 见下表; 0; 9.; +9; 1t; 20kg/桶装. 17; 毛丝; 固态; /; 0; 240t; +240t; 8t; 袋装; 原料仓库. 18; 铁皮; 固态; 铁; 0; 300t; +300t; 5t; 袋装. 19; 木柄; 固态; 木头; 0; 5000万个; +5000万个; 400万个; 袋装. 20; 机油; 液态; /; 50kg; 100kg; 50kg; 50kg; 桶装; 甲类库; 维修保养. 注：由于现有项目使用水性胶黏剂的部分产品存在质量缺陷，未满足产品质量要求，本项目技改扩建后滚筒刷水性胶黏剂更新为聚氨酯AB胶，板刷水性胶黏剂更新为植绒胶和水基型胶黏剂。. 原料与产能匹配性相符性分析 本项目扩建后全厂产能为5000万把滚筒刷、5000万把板刷、5000万把漆刷。 其中滚筒刷主要原料为海绵、手柄、尼龙管、滚架、桶盖、筒头等，其中手柄、尼龙管、滚架、桶盖、筒头属于组装原料，过程无损耗，扩建后全厂原料使用量与产能相符，每万把滚筒刷使用海绵约0.1t/a（包含生产过程损耗），总用量500t/a，与原料用量相符； 板刷主要原料为海绵、PP粒子、PVC板材，每万把板刷使用PP粒子约200kg，PVC板材约440m，海绵约0.04t/a（包含生产过程损耗），总用量PP粒子100t，PVC板材220万m，海绵200t，扩建后全厂原料使用量与产能相符； 漆刷主要原料为毛丝、铁皮、木柄，木柄属于组装原料，过程无损耗，扩建后全厂原料使用量与产能相符，每万把漆刷使用毛丝约0.048t，铁皮0.06t（包含生产过程损耗），总用量毛丝240t，铁皮300t，扩建后全厂原料使用量与产能相符。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 水性涂料用量核算： 本项目产品涂装工艺为浸漆（涂），项目使用的水性漆经外购后在厂区无需进行调配可直接使用。 a.涂料用量采用以下计算公式： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m——漆料总用量（t/a）； ρ——漆料密度（g/cm3）； δ——涂层厚度（μm）； s——喷漆总面积（m2/年）； NV——漆料中（已配好）的固体份占比（%）； ε——上漆率。 b.参数选定 ①漆料密度 根据厂家提供的MSDS，工业防护水性漆密度约为1.09g/cm3。 ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指涂层的漆膜厚度，根据建设单位提供的产品技术参数，漆膜厚度约为35-40μm，本次评价取37μm。 ③涂装面积 根据建设单位提供的产品技术参数，单个漆刷浸漆面积约20cm2，则本项目水性涂料总涂装面积为100000m2/a。 ④漆中固体份 固体份指涂料中非挥发性成分与液态涂料的质量比，本项目漆料固体份按照最不利取50%。 ⑤上漆率 本项目采用浸漆方式，上漆率取90%（本项目主要浸漆产品为漆刷，参考《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ11802021）5.1.2.3，辊涂/淋涂技术涂料利用率为90%以上。本项目采用浸漆工艺，参考《现代涂装手册》陈治良主编，14.1浸 涂14.1.1概述“浸涂是将被涂物浸入涂料中，使被涂物表面黏附涂料，滴去余漆形成漆膜的一种传统涂装方法。浸涂设备简单。容易实现机械化作业，操作简便，生产效率高，涂料损失少。”，较淋涂相比，浸涂过程中涂料中的固份可完全黏附到工件表面，涂料损失更少，但考虑到实际生产过程中会有疏漏，本环评浸涂工艺的上漆率取90%）。 表2-4-2 水性涂料用量核算 产品; 涂装面积（m2/a）; 涂装厚度（μm）; 涂料种类; 涂料密度（g/cm3）; 固含量（%）; 上漆率（%）; 用量（t/a）. 漆刷木柄; 100000; 37; 水性涂料; 1.09; 50; 90%; 9*. 注：*计算值为8.96t/a，考虑日常生产过程的损耗，用量为9t/a。. 表2-4-3原料组分表 序号; 名称; 组分; CAS号; 占比. 1; 聚氨酯胶; A胶; 二苯基甲烷二异氰酸酯同分异构物、同系物; 9016-87-9; 60-80%. 助剂; /; 20-40%. B胶; 多元醇; /; 80-100%. 助剂; /; 0-20%. 2; 环氧树脂胶; 双酚A型环氧树脂; 25068-38-6; ≥90%. 酸酐树脂; /; 5-10%. 3; 水基胶黏剂; 树脂; /; 20-30%. 乙酸乙酯; 141-78-6; 15-20%. BA（丙烯酸丁酯）; 141-32-2; 10-20%. AA（丙烯酸）; 79-10-7; 10-20%. 天然胶; /; 5-10%. 水; /; 30-40%. 4; 植绒胶; 聚氨酯预聚物; /; 50-60%. 水; /; 40-50%. 5; 水性漆; 水性丙烯酸乳液; 25767-39-9; 50-80%. 助剂; 25265-77-4; 0.5-3%. 水; 7732-18-5; 5-20%. 颜填料; 471-34-1; 10-50%. 水性漆固化剂; 脂肪族聚异氰酸酯; 25767-39-9; 70-80%. 丙二醇二醋酸酯; 623-84-7; 20-30%. 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质; 燃爆型; 毒理毒性. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 化学式：C15H10N2O2，白色或浅黄色固体。溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙醚、二恶烷等。密度：1.19（50℃），熔点（℃）：36～39，闪点（℃）：202; 可燃; 小鼠口服LD50值为890毫克/千克. 双酚A型环氧树脂; 分子式：C18H21ClO3，浅黄色至黄棕色透明固体。在稍高于室温以上即软化。属高分子环氧树脂，系由环氧氯丙烷1.57mol、二酚基丙烷（双酚A）1mol和氢氧化钠2mol缩聚而成的热塑性线型高分子合成树脂。环氧当量450～525。环氧值0.19～0.22。黏度0.1～0.17Pa•s。软化点64～76℃。; 可燃; /. 乙酸乙酯; 化学式为C4H8O2，密度：0.902g/cm3 熔点：-84℃，沸点：76.6-77.5℃，闪点：-4℃（CC），饱和蒸气压：10.1kPa（20℃），临界温度：250.1℃，临界压力：3.83MPa，引燃温度：426.7℃，爆炸上限（V/V）：11.5% ，外观：无色液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂; 可燃; LD50为5620mg/kg（大鼠经口）. BA（丙烯酸丁酯）; 化学式:C7H12O2，无色液体。相对密度0.894。熔点- 64.6℃。沸点146～148℃；69℃ (6.7kPa)。闪点（闭杯）39℃。折射率1.4174。溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。几乎不溶于水，20℃时在水中溶解度为0.14g/l00mL。; 易燃; LD50为3730mg/kg（大鼠经口）. AA（丙烯酸）; 化学式:C3H4O2，无色液体，有刺激性气味。酸性强，有严重腐蚀性。熔点13.5℃。沸点141℃(101.3kPa)。相对密度1.052。闪点（开杯）68.3℃。折射率1. 4185。能溶于水、乙醇和乙醚，易聚合。; 易燃; LD50为590mg/kg（大鼠口服）. 水性丙烯酸乳液; 分子式C16H20O4，分子量276.328，光泽度高，保光性好。; /; /. 助剂; 外观为无色透明液体，沸点255℃，凝固点-50℃，密度0.945-0.955g/cm³（20℃），具有水解稳定性高、冰点低的特点; 易燃; LD50为6517mg/kg. 颜填料; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。白色粉末，无臭、无味。 几乎不溶于水。不溶于醇，化学式‌：CaCO3，分子量100.09 g/mol，; /; LD50为6450mg/kg（大鼠经口）. 丙二醇二醋酸酯; 熔点-31℃，沸点191℃(lit.)密度1.05 g/mL at 25 °C(lit.)蒸气压，形态透明液体颜色无色至几乎无色气味 (Odor)果味醋酸味; 可燃; /. 4、劳动定员及工作制度 本项目技改扩建后，新增30人，全厂职工人数为80人，实行单班工作制，每班工作8小时，年工作300天，全年工作时间2400小时，厂区不提供食宿。 5、厂区平面布置 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，利用自有厂房进行生产，厂区自北向南设置为：外租厂房1、植绒区、仓库2、生产车间、仓库1、生产车间。从整体上看，平面布局较为合理。 6、项目周边环境概况 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，项目东侧为空地，项目西侧为江苏鑫鹏建设工程有限公司，项目北侧为空地，项目南侧为南通江森电子科技有限公司、南通市东和电子有限公司，项目周边环境图见附图。 - 7、项目水平衡 图2-1本项目水平衡图（单位：t/a） 图2-2技改扩建后全厂水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目利用现有厂房，无需进行土建，施工期主要进行相关设备的调试安装，故施工期影响较小，本次环评不做详细分析。 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目为技改扩建项目，对现有项目工艺进行技改并扩建，建成后全厂产品产能为年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷，技改后全厂工艺如下： 1、滚筒刷生产工艺流程及产排污环节 图2-3滚筒刷生产工艺流程及产排污环节图 工艺说明： 切割：按照工艺要求，利用切割机对海绵进行切边料、切块加工，在切割过程产生S1-1废海绵，无海绵粉尘产生，工作时间为4h/d。 冲孔：利用冲孔机、冲眼机对加工后的海绵进行冲孔，该过程会产生S1-1废海绵，无海绵粉尘产生，工作时间为6h/d。 拔毛套：将冲孔后的海绵由人工从磨具中拔出来，该过程无污染物产生。 调胶、上胶：调胶在工位上调制，工人按照供应商提供比例A:B=3:10调制，调制完成后的聚氨酯AB胶（属于热固性树脂）涂抹在尼龙管材料表面并粘海绵等，自然固化后进入下一道工序，无需加热。调胶、上胶过程会产生G1-1非甲烷总烃废气，工作时间为8h/d。 磨头、敲盖：人工利用磨头敲盖机对粘好的半成品滚筒刷进行磨头、敲盖（磨头是对滚筒刷两侧海绵外角修整形状，敲盖是在滚筒刷两侧安装可供手柄滚动的桶盖、筒头），过程会产品G1-2海绵粉尘和S1-2废含胶海绵，工作时间为8h/d。 包装：包装时，根据要求，部分散件包装外售，部分成品组装外售，过程无污染物产生。 2、板刷工艺流程及产排污环节 图2-4板刷生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： PVC板裁切：按照工艺要求，利用切割机对PVC板进行裁切，在裁切过程产生S2-1废PVC板材，过程为裁剪机刀具裁切，无粉尘产生，会产生S2-1废PVC板材，工作时间为8h/d； 海绵切割：按照工艺要求，利用切割机对海绵切割，在切割过程产生S2-2废海绵，过程无粉尘产生，工作时间为8h/d； 静电植绒：静电植绒是利用植绒机，在高压静电场中将电着处理好的短纤维定向植于涂有胶粘剂的PVC基材表面，过程植绒胶挥发会产G2-1植绒废气，工作时间为8h/d。 烘干：将植绒后的板材送入植绒间内、过植绒机自带烘干模块进行烘干，过程会产生G2-2烘干废气，工作时间为8h/d。 切块：将烘干好的PVC板材按照产品规格进行切块，过程会产生S2-3植绒切块废料，过程裁切无粉尘产生，工作时间为8h/d。 投料：人工将PP粒子和色粉投入注塑机中，投入塑料粒子为固体大颗粒（粒径≥5mm），因此PP粒子投料过程不会产生粉尘，色粉粉尘在投料过程中则会产生少量投料粉尘G2-3。 注塑：按照模具注塑，注塑过程会产生注塑废气G2-4，主要为注塑过程产生的非甲烷总烃，注塑过程不使用脱膜剂，物理脱模，工作时间为8h/d。 修整：将注塑后的产品进行毛边修整，过程会产生S2-4修整废料，工作时间为8h/d。 破碎：修整废料通过注塑机配备的一体破碎机破碎后回用至注塑机中，破碎过程会产生少量粉尘G2-5，工作时间为8h/d。 胶合板刷：将修整后的注塑件和切块后的原料通过水基胶水粘合形成成品板刷，粘粘后自然固化，过程会产生胶水废气G2-6非甲烷总烃，工作时间为8h/d。 包装：包装时，根据要求，部分散件包装外售，部分成品组装外售，过程无污染物产生。 3、漆刷工艺流程及产排污环节 图2-5漆刷生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： 混丝：将购买的毛丝混开并按照生产规格裁剪，过程会产生混丝废料S3-1，工作时间为8h/d。 冲压：利用冲压机对铁皮冲压成型各种规格大小的零部件，冲压过程会产S3-2废边角料，工作时间为8h/d； 装毛、灌胶：利用灌胶机将环氧胶（环氧胶由供应商配备好，本项目无需现场配置）灌入装毛后的马口铁壳中，使得毛丝与铁壳粘粘在一起，在50-60℃环境下固化（电加热）。过程会产生灌胶、固化废气G3-1非甲烷总烃，工作时间为8h/d。 剪毛、清毛：对灌胶后的半成品的毛丝进行清理，过程会产生S3-3剪毛废料，工作时间为8h/d。 打钉：利用打钉机将铁钉打入半成品漆刷，使得木柄完全固定。 浸漆、晾干：在浸漆房中，将木柄浸在水性漆桶中上漆（水性漆由供应商配备好，本项目无需现场配置），无浸漆设备，浸漆后在浸漆房内悬挂自然晾干，浸漆过程无颗粒物产生，在浸漆和晾干过程会产浸漆废气G3-2非甲烷总烃，过程晾干时会有S3-4漆渣和S3-5废漆桶产生，工作时间为8h/d。 包装：包装时，根据要求，部分散件包装外售，部分成品组装外售，过程无污染物产生。 表2-6.1 VOC平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 聚氨酯AB胶; 0.0462; 有组织VOC排放量; 0.0042. 无组织VOC排放量; 0.0046. PP粒子; 0.27; 有组织VOC排放量; 0.0243. 无组织VOC排放量; 0.027. 水基型胶黏剂; 0.0016; 有组织VOC排放量; 0.0001. 无组织VOC排放量; 0.0002. 植绒胶; 0.078; 有组织VOC排放量; 0.007. 无组织VOC排放量; 0.0078. 环氧树脂胶; 0.04; 有组织VOC排放量; 0.0036. 无组织VOC排放量; 0.004. 水性漆; 0.6273; 有组织VOC排放量; 0.0565. 无组织VOC排放量; 0.0627. /; /; 进入活性炭; 0.8611. 合计; 1.0631; 合计; 1.0631. 表2-6.2 水性漆平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 水性涂料; 9; 固体份; 4.5; 产品; 4.05. 挥发份; 0.6273; 废气; 有组织; 0.0565. 水份; 3.8727; 无组织; 0.0627. /; /; /; /; 固废; 漆渣; 0.45. /; /; /; /; 活性炭吸附; 0.5081. /; /; /; /; 其他; 水蒸气; 3.8727. 合计; 9; 合计; 9. 表2-6.3 物料平衡表 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 海绵; 700; 产品; 滚筒刷; 5000万把; 海绵; 467.9. 2; 聚氨酯AB胶; 21; 聚氨酯AB胶; 20.9538. 3; PP粒子; 100; 板刷; 5000万把; 海绵; 190.9. 4; 色粉; 0.1; PP粒子; 99.218. 5; PVC板; 66（220万米）; 色粉; 0.0994. 6; 植绒毛; 4; PVC板; 65.2892. 7; 水基型胶黏剂; 2; 植绒毛; 4. 8; 植绒胶; 15; 水基型胶黏剂; 1.1984. 9; 环氧树脂胶; 2; 植绒胶; 7.422. 10; 水性漆; 9; 漆刷; 5000万把; 环氧树脂胶; 1.96. 11; 毛丝; 240; 水性漆; 4.05. 12; 铁皮; 300; 毛丝; 239. /; /; /; 铁皮; 298. /; /; /; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.135. /; /; /; VOC; 0.0957. /; /; /; 无组织; 颗粒物; 1.5010. /; /; /; VOC; 0.1171. /; /; /; 固废; 废海绵; 24. /; /; /; 含胶废海绵; 1. /; /; /; 废PVC板材; 0.4. /; /; /; 植绒切块废料; 1. /; /; /; 废边角料; 2. /; /; /; 混丝废料; 1. /; /; /; 漆渣; 0.45. /; /; /; 除尘灰; 13.365. /; /; /; 进入活性炭; 0.8611. /; /; /; 其他; 水蒸气; 12.1727. 合计; 1459.1; 合计; 1459.1. 三、主要污染工序 本项目营运期污染物产生环节见表2-7。 表2-7 本项目运营期产污环节汇总表 污染因素; 编号; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子. 废气; G1-1; 调胶、上胶废气; 调胶、上胶; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G1-2; 磨头废气; 磨头、敲盖; 无组织; 颗粒物. G2-1; 植绒废气; 静电植绒; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G2-2; 烘干废气; 烘干; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G2-3; 投料废气; 注塑投料; 无组织; 颗粒物. G2-4; 注塑废气; 注塑; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G2-5; 破碎废气; 破碎; 无组织; 颗粒物. G2-6; 胶合板刷废气; 胶合板刷; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G3-1; 灌胶、固化废气; 灌胶; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. G3-2; 浸漆废气; 浸漆、晾干; 有组织、无组织; 非甲烷总烃. 废水; W1; 生活污水; 职工生活; 间歇; COD、SS、NH3-N总磷、总氮等. 固废; S1-1; 废海绵; 切割、冲孔; 一般固废; 废海绵. S1-2; 废含胶海绵; 磨头、敲盖; 危险固废; 含胶海绵. S2-1; 废PVC板材; 切割; 一般固废; PVC板材. S2-2; 废海绵; 切割; 一般固废; 废海绵. S2-3; 废料; 切块; 危险固废; 含胶海绵. S2-4; 废边角料; 修整; 一般固废; 废塑料. S3-1; 混丝废料; 混丝; 一般固废; 废毛丝. S3-2; 废边角料; 冲压; 一般固废; 废铁皮. S3-3; 剪毛废料; 剪毛、清毛; 一般固废; 废毛丝. S3-4; 漆渣; 浸漆; 危险固废; 漆渣. S3-5; 废漆桶; 浸漆; 危险固废; 废漆桶. /; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 瓜果纸屑等. /; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 废活性炭. /; 除尘灰; 废气处理; 一般固废; 粉尘. /; 废胶桶; 生产过程; 危险固废; 废胶桶. /; 废机油和机油桶; 维修; 危险固废; 废机油. 噪声; 主要噪声源为切割机、车床等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续概况 2016年9月南通汉德家用电器有限公司“新建滚筒刷生产项目”环评报告表于2016年10月取得原如皋市行政审批局批复（皋行审环表复[2016]117号），形成年产476万把/年滚筒刷的生产能力，并于2017年8月通过竣工环保验收（皋开行审环验（表）[2017]6号）。 2017年“板刷、滚筒刷生产扩建项目”环评报告表于2017年11月取得如皋市经济技术开发区批复（皋开行审环表复[2017]15号），目前因公司经营和市场等内外部原因，以及环保处罚问题等历史遗留问题，现有项目不满足验收要求，尚未验收，本次技改扩建后，将扩大公司经营范围和市场竞争力，同时解决项目环保手续，完善环保验收。 现有环保手续一览表见表2-7。 表2-7现有项目环保手续一览表 项目名称; 环保 事项; 审批部门; 文件号; 时间; 实际产能. 新建滚筒刷生产项目; 环评审批; 如皋市行政审批局; 皋行审环表复[2016]117号; 2016-10-31; 年产476万把滚筒刷. 竣工环保验收; 如皋市经济技术开发区; 皋开行审环验（表）[2017]6号; 2017.08; 年产476万把滚筒刷. 板刷、滚筒刷生产扩建项目; 环评审批; 如皋市经济技术开发区; 皋开行审环表复[2017]15号; 2017-11-06; 年产滚筒刷1676万个、年产板刷900万个. 竣工环保验收; /; /; /; 尚未验收. 2、排污许可手续情况 南通汉德家用电器有限公司已于2020年5月20日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913206825580358005001W。 3、现有项目产品方案 表2-8现有项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 滚筒刷加工生产线; 滚筒刷; 1676万个/年; 2400h. 2; 板刷生产线; 板刷; 900万个/年. 4、现有项目主体工程、公用及辅助工程 表2-9现有项目批建验运情况表 工程类别; 环境影响报告批复情况; 验收情况; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 办公室; 216m2; 与环评一致; 与环评一致; 职员办公. 植绒车间; 144m2; 与环评一致; 与环评一致; 静电植绒胶合、烘干. 板刷胶合车间; 129m2; 与环评一致; 与环评一致; 板刷胶合. 加工车间; 1530m2; 与环评一致; 与环评一致; 滚筒刷、板刷加工. 贮运工程; 原料仓库; 2187m2; 与环评一致; 与环评一致; 原料堆放. 成品仓库; 2187m2; 与环评一致; 与环评一致; 成品堆放. 公用工程; 给水系统; 1890t/a; 已验收1530t/a; 与环评一致; 市政供水. 污水系统; 1374t/a; 已验收1050t/a; 与环评一致; 雨污分流. 供电系统; 13.182万kw·h; 与环评一致; 与环评一致; 市政供电. 环保系统; 废气处理; 粉尘; 布袋式除尘器+15m高DA001排气筒; 与环评一致; 与环评一致; 达标排放. 胶合废气、烘干废气; 活性炭吸附处理装置2套+15m高DA001排气筒; 未验收; 与环评一致; 达标排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池1座; 与环评一致; 与环评一致; 达标排放. 噪声治理; 隔声、减震; 与环评一致; 与环评一致; 厂界达标. 固废处理; 一般固废库; 20m2; 与环评一致; 与环评一致; 安全处置. 危废库; 20m2; 与环评一致; 与环评一致; 安全处置. 5、现有项目生产工艺及产污环节 现有项目对比本次扩建项目主要有以下差别：①现有项目滚筒刷胶合用胶水本次更换供应商；②现有项目板刷工艺植绒等工序用胶水本次更换供应商，现有项目板刷无注塑工艺；③现有项目无漆刷产品。现有项目具体关于如下： 1、滚筒刷生产工艺流程： 海绵（原料） 切割 钻孔 胶合 磨头 装柄 成品 S1废海绵、N噪声 G2粉尘、N噪声 S1废海绵、N噪声 包装 尼龙管、水性胶黏剂 G1胶合废气、N噪声 图2-6滚筒刷生产工艺流程及产污节点图 滚筒刷生产工艺简述： （1）切割：按照工艺要求对海绵进行切边料、切块加工。 产污环节：在切割过程产生S废海绵。 （2）钻孔：对加工后的海绵进行钻孔、拔芯、拨毛套。 产污工序：在钻孔过程中会产生S废海绵； （3）胶合：利用胶合机将胶水涂至海绵内，套上尼龙管，自然晾干。 产污工序：在胶合过程中会产生G1胶合废气、N噪声。 （4）磨头：对成型的滚筒刷头利用磨头机进行磨头。 产污工序：在磨头过程中产生G2海绵粉尘、N噪声。 （5）包装：对装柄好的滚筒刷利用吸塑机进行包装。 2、板刷生产工艺流程 海绵 切割 S1废海绵、N噪声 塑料板 G3烘干废气、N噪声 静电植绒 烘干 涂胶 成品 水性胶黏剂 切割 包装 N噪声 图2-7板刷生产工艺流程及产污节点图 板刷生产工艺简述： （1）切割：按照工艺要求对海绵进行切边料、切块加工。 产污环节：在切割过程产生S1废海绵。 （2）涂胶：将水性胶黏剂搅拌均匀涂抹于塑料板上。 （3）静电植绒：静电植绒是在高压静电场中将电着处理好的短纤维定向植于涂有胶粘剂的基材表面。 （4）烘干：将植绒后的海绵送至烘干轨道进行烘干，烘干温度为90℃，烘干时间为1h。 产污环节：在烘干过程中产生G3烘干废气、N噪声。 （5）切割：烘干后将植绒后的塑料板按照要求进行切割，切割后利用清理机进行表面清理。 产污环节：在烘干过程中产生N噪声。 （6）包装：对板刷进行包装。 主要污染工序： （1）大气污染物：G1胶合废气、G2粉尘、G3烘干废气； （2）水污染物：职工生活污水； （3）噪声污染物：各类设备运转产生的噪声； （4）固体废物：S1废海绵、S2废活性炭、S3粉尘、S4职工生活垃圾、S5化粪池污泥。 表2-10 现有项目产污情况一览表 污染 因素; 编号; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子. 废气; G1; 胶合废气; 胶合; 有组织、无组织; VOCs. G2; 磨头粉尘; 磨头; 有组织、无组织; 颗粒物. G3; 烘干废气; 烘干; 有组织、无组织; VOCs. 废水; 生活污水; 员工生活用水; 间接排放; COD、SS、NH3-N、 TP、TN. 固废; 废海绵; 切割等; 一般固废; 海绵. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 废活性炭. 废包装桶; 生产过程; 危险废物; 废包装桶. 粉尘; 废气处理; 一般固废; 粉尘. 职工生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 纸、瓜果等. 噪声; N; 主要噪声源为生产设备噪声. 6、现有项目污染防治措施 表2-11 现有项目污染防治措施 内容类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 标准. 大气污染物; 1#排气筒; 胶合; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 烘干. 磨头; 颗粒物; 布袋除尘器. 水污染物; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）&《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 噪声; 生产设备; 切割机、钻孔机、磨头机等; 厂房隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 一般固废; 废海绵; 厂家回收; 100%处置. 除尘灰; 环卫清运. 生活垃圾. 危险固废; 废活性炭; 委托有资质单位. 废包装桶; 委托有资质单位. 7、项目对照环评批复落实情况 表2-12 项目批建运相符性分析 项目; 环评审批意见要求; 实际落实情况. 废水; 实行雨污分流、清污分流。该项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后排入污水管网，委托如皋恒发水处理有限公司集中处理；雨水经管网收集后就近排入四清河。; 现有项目已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后排入污水管网接管到如皋恒发水处理有限公司集中处理，雨水经管网收集后就近排入附件河流。. 废气; 优化工艺废气治理工作，合理设置排风机风量及排气筒数量。该项目胶合工序产生的废气通过胶合区域上方的集气罩收集后与收集的烘干废气通过活性炭吸附装置处理达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中“其他行业”标准限值及表5浓度限 值经15米排气筒高空排放；磨头工序产生的粉尘经过吸气管加布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准后经15米排气筒高空排放。废气处理装置建议有资质单位设计施工，加强生产过程管理，减少无组织废气的排放。严格按照环评的平面布置图要求布设生产车间，该项目需设置以植绒车间为执行边界的50米大气卫生防护距离，以加工车间为执行边界的100米大气卫生防护距离，卫生防护距离内不得有环境敏感目标，今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 胶合工序产生的废气通过胶合区域上方的集气罩收集后与收集的烘干废气通过活性炭吸附装置处理排放，磨头工序产生的粉尘经过吸气管加布袋除尘器处理排放，由于未进行验收及自行检测，暂无数据，项目植绒车间50米范围，加工车间100米内未规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。. 噪声; 严格按照环评中的平面布置图及提出的要求布设生产车间和生产设备，采用先进工艺和设备，并采取隔音降噪等措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，且不得降低环境敏感点声环境质量。; 生产车间和生产设备，采用先进工艺和设备，并采取隔音降噪等措施。. 固废; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，防止造成二次污染。; 固废合理处置。. 8、现有项目污染排放情况 现有项目扩建后尚未验收及监测，扩建前“新建滚筒刷生产项目”验收检测数据如下： 根据新建滚筒刷生产项目验收监测报告—（2017）恒安（验）字第（016）号，现有项目产生的粉尘废气排放监测结果见下表： 表2-13.1 有组织排放监测结果 采样地点; 监测 项目; 监测 时间; 监测 频次; 平均标干流量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 备注. 车间废气排气筒Q1; 颗粒物; 2017.02.07; 第一次; 2207; 1.7; 0.0038; 排气筒高15米. 第二次; 2138; 2.5; 0.0053. 第三次; 2039; 1.9; 0.0039. 2017.02.08; 第一次; 2084; 1.6; 0.0033. 第二次; 1977; 2.2; 0.0043. 第三次; 1932; 2.1; 0.0041. 均值; 2063; 2.0; 0.0041. 执行标准; 120; 3.5. 达标情况; 达标; 达标. 表2-13.2 粉尘无组织废气排放监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 颗粒物（mg/m3）; 备注. 1; 2; 3; --. 上风向G1; 2017.02.07; 0.118; 0.135; 0.101. 下风向G2; 0.152; 0.152; 0.101. 下风向G3; 0.118; 0.152; 0.135. 下风向G4; 0.118; 0.169; 0.118. 上风向G1; 2017.02.08; 0.117; 0.135; 0.117. 下风向G2; 0.151; 0.135; 0.117. 下风向G3; 0.134; 0.151; 0.101. 下风向G4; 0.134; 0.151; 0.117. 最大浓度; 0.169. 标准值; 1.0. 达标情况; 达标. 表2-13.3 废水监测结果 单位：mg/L，（pH值无量纲） 采样 地点; 监测项目; 单位; 监测结果; 执行标准; 结果 评价. 2017.02.07; 2017.02.08. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 废水总排口W1; pH值; 无量纲; 7.55; 7.60; 7.63; 7.51; 7.53; 7.58; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 112; 121; 119; 119; 111; 115; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 15; 10; 18; 12; 17; 13; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 14.2; 15.5; 16.0; 14.4; 15.6; 16.6; 45; 达标. 总磷; mg/L; 2.68; 2.50; 2.53; 2.76; 2.44; 2.58; 8; 达标. 表2-13.4 现有项目厂界噪声监测结果 测点编号; 测点位置; 2017.02.07; 2017.02.08. 昼间; 昼间. N1; 西厂界外1m; 51.3; 51.9. N2; 南厂界外1m; 53.1; 53.4. N3; 东厂界外1m; 52.1; 51.3. N4; 北厂界外1m; 50.4; 51.2. 执行标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. 根据根据2017年2月7日~8日的竣工环保验收检测数据可知，现有项目“新建滚筒刷生产项目”验收数据达标。 8、现有项目污染物排放总量 现有项目扩建后尚未进行验收，无相关监测数据，因此此处仅根据“板刷、滚筒刷生产扩建项目”环评批复（皋开行审环表复[2017]15号）列出批复量，全厂污染物实际排放量按照“新建滚筒刷生产项目”验收数据计算，详见下表： 表2-15现有项目污染物排放汇总 污染物类别; 污染物名称; 环评批复外排总量（t/a）; 实际排放量（t/a）*. 废气; 颗粒物; 0.02604; 0.00984. VOCs; 0.00424; /. 废水; 废水量; 1374; 1050. 化学需氧量; 0.24512; 0.122. 氨氮; 0.02785; 0.0162. 总磷; 0.00433; 0.00271. 总氮; /; /. 悬浮物; 0.0795; 0.0147. 固废; 一般固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 9、现有项目存在的问题及“以新带老”整改措施 （1）存在问题 ①企业现有项目未验收； ②企业未按照要求安排自行检测； ③排污许可证待延续； ④企业未编制应急预案； ⑤根据通02环罚[2024]17号，现有项目存在注塑项目未批先建情况，且该部分废气未配备治理设施。 （2）本项目措施 现有项目目前主要为滚筒刷和板刷生产线低负荷运行，生产能力暂不满足验收要求，违法行为已停止，注塑设备已停止使用，其他设备尚未安装进厂，本次技改扩建项目将完善全厂环保手续，建设相应环保设施，项目建成后按照要求完善项目验收。 本项目技改扩建后，部分原料更换，废气重新收集处理并核算。本项目建成后重新申领排污许可。 （3）以新带老措施 本项目为技改扩建项目，对现有项目工艺进行技改并扩建，建成后全厂产品产能为年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷，现有项目废气以新带老削减后，全厂总量重新核算。 10、设备淘汰处理方式 现有项目仅淘汰平切机、切割机、敲盖机、钻孔机等生产设备，淘汰设备不涉及拆除过程，可整体转移，无污染情况产生，淘汰后外售处置，不涉及物料、污染物（各类固废、废水等）以及污染防治措施拆除，项目不涉及建筑物拆除，无需按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部2017年78号令）进行污染防治。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域基本污染物达标情况 本次评价选取2024年作为评价基准年，项目所在区域位于南通市如皋市，环境空气评价区属于环境空气质量二类功能区，评价范围内PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。根据南通市生态环境状况公报（2024年）公报数据，项目所在区域环境空气质量状况见表3.1-1。 表3-1.1 2024年如皋市主要空气污染物指标监测结果（μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 60; 81.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 30; 103.3; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. 根据质量公报，项目所在地2024年除PM2.5外。基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，PM2.5年平均质量浓度劣于过渡阶段二级浓度限值，判定为不达标区。 南通市人民政府已印发《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发〔2024〕24号，以下简称《方案》），制定了“以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排”的目标。《方案》提出了“坚决遏制‘两高一低’项目盲目上马”等二十四项重点工作计划，制定了详细的工作任务，责任分工和完成时限，预计全市2026年大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）特征污染物环境质量现状 项目主要特征污染物包括颗粒物、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃未列入《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中，且当地未发布相关环境质量标准，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行环境质量监测。项目总悬浮颗粒物环境质量现状数据引用《如皋市弘如机械制造有限公司机械配件加工技改项目环境影响报告表》中环境空气监测数据，监测点位位于阚庄村13组，距离本项目约2.4km，监测时间为2025年1月5日~2025年1月12日，可满足引用要求。 表3-1.2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 阚庄村13组 G1; 120.497394; 32.414283; 总悬浮颗粒物; 20250105-20250112; 西北; 2400. 图3-1 检测点位示意图 特征污染物环境质量现状（监测结果）表见下表。 表3-1.3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 阚庄村13组G1; 120.497394; 32.414283; TSP; 24h; 300; 153~198; 58%; 0; 达标. 2、地表水环境 南通市共有16个国家考核断面，均达到省定考核要求，其中15个断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。55个省考以上断面中九圩港桥、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等16个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、碾砣港闸、勇敢大桥、东方大道桥、城港路桥等38个断面水质符合Ⅲ类标准；无V类和劣V类断面。 2.1饮用水源 全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量8.5亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。 2.2长江（南通段）水质 长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质保持Ⅱ类。 2.3内河水质 南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。 2.4城区主要河流 市区濠河水质总体达到地表水Ⅲ类标准，水质良好；各县（市、区）城区水质基本达到Ⅲ类标准。 2.5地下水水质 2024年，南通市省控以上23个地下水区域监测点位，水质满足Ⅳ类及以上标准的20个，满足Ⅴ类的3个，分别占比87.0%、13.0%。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场调查，本项目周边50米范围内不涉及声环境敏感目标。 根据《南通市生态环境状况公报（2024年）》，2024年，如皋市3类区区域声环境质量昼间平均等效声级值为55dB（A），夜间平均等效声级值为50dB（A）；4a类区区域声环境质量昼间平均等效声级值为58.3dB（A），夜间平均等效声级值为50.6dB（A）；如皋市功能区噪声均符合相应功能区要求。 4、土壤和地下水环境质量 本项目不涉及地下水开采，生产过程生产废水经收集处理后回用于生产，无生产废水外排，地面清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生产车间地面均采取硬化防腐防渗措施，生产过程不会对土壤、地下水造成影响。项目废气污染物主要为少量颗粒物和有机废气，项目周边地表均硬化，无污染物至土壤、地下水环境的传播途径。 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、生态环境 本项目利用现有闲置厂房，不新增用地且用地范围内无环境保护目标，无需进行生态环境调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目所在地的环境空气属于二类功能区，应按照《环境空气质量标准（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准来保护所在区域的环境空气质量，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-2。 表3-2本项目主要环境保护目标 名称; 位置; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. 邓园社区十二组; 120.527740; 32.401484; 居民; 30户/90人; 2类区; 南; 198m. 郜家池; 120.526156; 32.401132; 居民; 30户/90人; 南; 191m. 崔家园; 120.523843; 32.403880; 居民; 30户/90人; 西; 131m. 如皋市路政大队; 120.529489; 32.407797; 事业单位; 20人; 东; 200m. 2、声环境 本项目50m范围内无噪声敏感点。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，无新增用地。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物控制标准 本项目滚筒刷产品调胶、上胶工序产生的非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准限值，磨头、敲盖工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3污染物浓度限值。 本项目板刷产品植绒、烘干、胶合板刷工序产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3污染物浓度限值；注塑工序注塑过程产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9污染物浓度限值；注塑工序投料产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物：碳黑尘、燃料尘-肉眼不可见”浓度限值、注塑工序破碎产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物：其他颗粒物 0.5mg/m3”浓度限值，因此注塑工序无组织颗粒物从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中“颗粒物：碳黑尘、燃料尘-肉眼不可见”浓度限值。 本项目漆刷产品灌胶工序产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3污染物浓度限值；浸漆工序非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准限值。 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 调胶、上胶、植绒、板刷胶合、灌胶工序产生的非甲烷总烃和磨头工序产生的颗粒物经收集后通过同一根排气筒DA001排放，则DA001排气筒颗粒物、非甲烷总烃从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准，MDI执行《合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015》（含2024年修改单）表5标准，注塑工序产生非甲烷总烃和浸漆工序产生的非甲烷总烃收集后通过同一根排气筒DA002排放，则DA002排气筒非甲烷总烃从严执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）标准。 表3-3-1大气污染物排放标准 污染工段; 污染物 名称; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 调胶、上胶; 非甲烷总烃; 60; /; 周界外浓度最高点; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. MDI; 1; /; /. 磨头、敲盖; 颗粒物; 20; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 植绒; 非甲烷总烃; 60; 3; 4; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 烘干. 胶合板刷. 注塑; 非甲烷总烃; 60; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t; /. 注塑投料、破碎; 颗粒物; /; /; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 灌胶; 非甲烷总烃; 60; 3; 4; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 浸漆; 非甲烷总烃; 50; 2.0; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. TVOC; 80; 3.2; /. 表3-3-2本项目废气合并后排气筒执行排放标准 排放口; 排放工序; 污染物项目; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. DA001; 调胶、上胶、植绒、板刷胶合、灌胶、磨头; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 非甲烷总烃; 60; 3. MDI; 1; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002; 注塑、浸漆; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 表3-4厂区内挥发性有机物排放标准 废气; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 监控点处任意一次浓度值; 20. 注：数值与《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）相同。. 2、水污染物排放标准 本项目排水采用“雨污分流”制，雨水由雨水管道收集排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理，达污水处理厂接管要求后排入如皋恒发水处理有限公司深度处理。本项目废水排放接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及相关参照标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2026年3月28日以后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32 4440-2022）表1中C标准具体标准见表3-5。 表3-5污水处理厂进出水水质标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 单位; 指标值. 污水处理厂接管要求; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32 4440-2022）表1中C标准. 日均排放限值; 一次监测排放限值. pH; 无量纲; 6~9; 6~9; 6~9; /. COD; mg/L; 500; 50; 50; 75. SS; mg/L; 400; 10; 10; /. NH3-N; mg/L; 45①; 5（8）②; 4（6）③; 8（12）③. TN; mg/L; 70①; 15; 12（15）③; 15（20）③. TP; mg/L; 8①; 0.5; 0.5; 1. 注：①参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ③每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。. 3、噪声排放标准 根据《如皋市声环境功能区和噪声敏感建筑物集中区划分方案》（皋政发[2025]20号），本项目所属功能区为3类，南侧起凤西路为城市次干路，20米±5米范围执行声质量标准的4a类，本项目南厂界距离起凤西路约10m，因此南侧厂界执行4类，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，噪声评价标准见表3-6。 表3-6噪声评价标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 东、西、北厂界; 3类; 65; 55. 南厂界; 4类; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固废在厂内储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单中相关规定。 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 按照《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）等相关规定要求进行危险废物的包装、标识、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测开展危险固废全过程管理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 表3-7建设项目总量控制指标（单位：t/a） 项目; 现有项目总量; 以新带老削减量; 本项目排放量; 全厂排放量; 变化量; 全厂外排环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.02604; 0.02604; 0.135; 0.135; +0.10896; 0.135. 非甲烷总烃; 0.00424; 0.00424; 0.0957; 0.0957; +0.09146; 0.0957. MDI; /; /; 0.00005; 0.00005; +0.00005; 0.00005. 无组织; 颗粒物; 0.24; 0.24; 1.5010; 1.5010; +1.2605; 1.5010. 非甲烷总烃; 0.011; 0.011; 0.1171; 0.1171; +0.1061; 0.1171. MDI; /; /; 0.00005; 0.00005; +0.00005; 0.00005. 废水; 废水量; 1374; 0; 1080; 2454; +1080; 2454. COD; 0.24512; 0; 0.2754; 0.52052; +0.2754; 0.1227. SS; 0.0795; 0; 0.1296; 0.2091; + 0.1296; 0.0245. 氨氮; 0.02785; 0; 0.0352; 0.06305; + 0.0352; 0.0196. TN; /; 0; 0.0484; 0.09649; + 0.0484; 0.0368. TP; 0.00433; 0; 0.0046; 0.00893; + 0.0046; 0.0012. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2、本项目污染物总量控制指标 本项目污染物排放总量控制指标如下： - 大气污染物 - 全厂废气有组织排放量：颗粒物0.135t/a、非甲烷总烃0.0957t/a、MDI 0.00005t/a； - 全厂废气无组织排放量：颗粒物1.5010t/、非甲烷总烃0.1171t/a、MDI 0.00005t/a； - 水污染物 - 新增水污染物总量控制指标（接管量）：废水量1080t/a，COD0.2754t/a、SS0.1296t/a、氨氮0.0352t/a、TN0.0484t/a、TP0.0046t/a； - 新增水污染物总量控制指标（外排量）：废水量1080t/a，COD0.054t/a、SS0.0108t/a、氨氮0.00864t/a、TN0.00162t/a、TP0.00054t/a； （3）固体废物：本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 - 3、排污许可技术规范核算许可排放量 - 根据关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知（通环办〔2023〕132号），“排污单位需交易获得的排污总量指标，以及排污许可证核增的许可排放量，应与环评批复的新增排污总量（包括有组织、无组织）保持一致。环境影响报告书（表）编制时，应按照相关规定选择适用可行的核算方法确定建设项目污染物排放量，且不得大于对应行业《排污许可申请与核发技术规范》中规定方法所测算的污染物排放量。” - 根据《南通市如皋生态环境局关于优化和完善项目环评总量预报与审批流程的会议纪要》中“1.进一步完善源强核算。（1）新、改、扩建项目根据《关于印发<南通市关于推进固定污染源排污总量数据统一的工作方案＞的通知》（通环办〔2024〕50号）需在排污许可证中对企业进行全赋量，因此源强核算应对照排污许可技术规范进行全面核算，与环评核算对比取严，并在环评文本中提供计算过程，执行标准等。即，无论排污许可技术规范是否明确该排口是否需要许可排放量，均应参照行业技术规范、通用工序技术规范、技术规范总则等，选择合适的核算方法（应注意本排放口在所选核算方法的适用范围内）对各排放口许可排放量进行全面核算。” - ①有组织废气核算 - 本项目有组织废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。本项目排放口为一般排放口。 - 本项目为C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ-2018）中按照排放许可浓度、风量、年生产时间确定计算 - Mi=Qi×C×Ti×10-9 - M i ——第 i 个主要排放口污染物年许可排放量，t； - Q——第 i 个主要排放口风量（标态），m3 /h； - C ——污染物许可排放浓度限值（标态），mg/m3 ； - T——第 i 个主要排放口对应装置设计年生产时间，h； 污染物类型; 污染物; Q（m3 /h）; C（mg/m3）; T（h）; M（t）. DA001; 颗粒物; 17800; 20; 2400; 0.8544. 非甲烷总烃; 60; 2400; 2.5632. MDI; 1; 2400; 0.0427. DA002; 非甲烷总烃; 22000; 50; 2400; 2.6400. - ②废水核算标准 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中无规定的基准排水量，也可按照许可排放浓度、排水量、年生产时间确定，核算方法按下列公式计算。 - E年许可=Q×C×T×10-6 - 式中：E年许可=污染物年许可排放量，t/a； - Q--排水量，m3/d； - C--污染物许可排放浓度，mg/L； - T--设计年生产时间，d。 污染因子; Q（m3/d）; C（mg/L）; T（d）; E年许可（t/a）. COD; 8.18; 500; 300; 1.227. SS; 8.18; 400; 300; 0.9816. NH3-N; 8.18; 45; 300; 0.11043. TP; 8.18; 8; 300; 0.019632. TN; 8.18; 70; 300; 0.17178. - ③总量核算对比 - 本项目为C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造 - 本项目总量申请与按照技术规范计算许可排放量对比见表3-12，总量申请指标按照计算方式取严。 表3-12 本项目主要污染物申报总量核算统计（t/a） 污染物类型; 污染物; 报告表核算排放量; 按技术规划核算许可总量; 申报总量. DA001; 颗粒物; 0.135; 0.8544; 0.135. 非甲烷总烃; 0.0149; 2.5632; 0.0149. MDI; 0.00005; 0.0427; 0.00005. DA002; 非甲烷总烃; 0.0808; 2.6400; 0.0808. 无组织; 颗粒物; 1.5010; /; 1.5010. 非甲烷总烃; 0.1171; /; 0.1171. MDI; 0.00005; /; 0.00005. 废水接管量; 废水量; 2454; /; 2454. COD; 0.52052; 1.227; 0.52052. SS; 0.2091; 0.9816; 0.2091. NH3-N; 0.06305; 0.11043; 0.06305. TP; 0.00893; 0.019632; 0.00893. TN; 0.09649; 0.17178; 0.09649. 4、总量平衡方案 根据《国民经济行业分类》，本项目属于C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“三十六、其他制造业41”“90、日用杂品制造411”中“其他”，排污类别为登记管理。对照《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》（通环办[2023]132号），根据“《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），对实施登记管理的建设项目不再实施总量平衡”。因此本项目无需实施总量平衡。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，施工期影响主要为后续设备安装产生的噪声，对环境影响较小，本项目不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 本项目为技改扩建项目，对现有项目工艺进行技改并扩建，建成后全厂产品产能为年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷，技改后对全厂废气重新核算： 1、废气污染源排放情况 ①调胶、上胶废气G1-1 本项目滚筒刷所用胶水为聚氨酯AB胶，根据企业提供的VOCs检测报告，配比后胶水挥发性含量为2.2g/kg，本项目聚氨酯AB胶年用量为21t/a，则产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.0462/a。 本项目在调胶工序和上胶工序设置集气罩收集（收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA001排放，则本项目有组织废气产生量0.0416t/a，无组织废气产生量0.0046t/a。 本项目聚氨酯A胶含有MDI同分异构体，本项目按照MDI计算，本项目参照《广东省石油化工行业 VOCs 排放量计算方法（试行）》进行核算。根据《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法（试行）》，产污系数取0.101kg/t原料，本项目聚氨酯AB胶按照质量比3:10配比，A胶用量为4.85t/a，则废气中MDI产生量为0.0005t/a。 本项目在调胶工序和上胶工序设置集气罩收集（收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA001排放，则本项目有组织MDI废气产生量0.00045t/a，无组织产生量0.00005t/a。 ②磨头废气G1-2 本项目在滚筒刷磨头、敲盖工序对粘好的半成品滚筒刷进行打磨，过程会产生废海绵粉尘（以颗粒物计），根据现有项目类比可知，现有项目年产476万把滚筒刷，粉尘产生速率约为5kg/d，本项目建设完成后达到5000万把，则粉尘产生速率约为50kg/d（现有项目年产476万把滚筒刷已取得皋开行审环验（表）〔2017〕6号验收，验收时磨头废气对应排气筒检测数据达标，因此参考该项目环评工程分析中的磨头废气产生速率），年生产300d，则本项目磨头产生的粉尘量为15t/a。 本项目在磨头工序采用负压吸气管收集（收集效率可达90%），收集后的粉尘通过布袋除尘器处理后通过一个15m高排气筒DA001排放，布袋除尘器处理效率可达99%，则有组织颗粒物产生量为13.5t/a，无组织产生量为1.5t/a。 ③植绒废气、烘干废气G2-1、G2-2 本项目板刷生产过程需要到植绒胶，根据企业提供的VOC检测报告，植绒胶中挥发性组分含量为5.2g/kg，本项目植绒胶年用量为15t/a，则产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.078t/a。 本项目在植绒工序上方设置集气罩收集（收集范围包括植绒和烘干模块，收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA001排放，则本项目有组织废气产生量0.0702t/a，无组织废气排放量0.0078t/a。 ④注塑废气G2-4 本项目板刷组件生产过程采用注塑工艺，过程会产生注塑废气，项目注塑采用塑料粒子主要成分为PP、色粉，塑料粒子在注塑过程中会产生有机废气，根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》（2021年版）中“塑料制品行业系数手册”的“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”内“塑料零件-配料-混合-挤出/注塑”挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产污系数2.70kg/t-产品，项目注塑工序可年产约100t的半成品，则注塑工序废气的产生量为0.27t/a。 本项目在注塑机上方设置集气罩收集（收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA002排放，则本项目有组织废气产生量0.243t/a，无组织废气排放量0.027t/a。 ⑤投料废气G2-3、破碎废气G2-5 本项目投料时有色粉加入，色粉为粉末状，投料时会有少量粉末逸散到环境中，由于本项目色粉用量为0.1t/a，大部分色粉进入注塑机，极少部分逸散，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第24号）中 “塑料制品行业系数手册-2922塑料板、管、型材制造行业系数表 配料、混合、挤出工艺”，配料混合过程颗粒物产污系数为6kg/t-产品，产生的色粉逸散粉尘约0.0006t/a，在车间无组织排放。 本项目对修整后的毛边进行粉碎处理后回用，根据建设单位提供资料，毛口废料约为1%原料，本项目注塑半成品约100t/a，则破碎的毛口物料为1t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，废PP在“干法破碎”工艺中颗粒物的产生量为375g/t-原料，则破碎粉尘产生量为0.0004t/a，本项目破碎产生粉尘极少，在车间无组织排放。 ⑥胶合板刷废气G2-4 本项目胶合板刷过程使用水基型胶粘剂，根据企业提供MSDS及挥发性检测报告，本项目水基型胶黏剂挥发含量未检出，按照检出限一半计，挥发含量为1g/L，项目胶合板刷水基型胶黏剂用量为2t/a，比重为0.81（相对水），则产生有机废气（以非甲烷总烃计）0.0016t/a。 本项目在胶合板刷工位上方设置集气罩收集（收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA001排放，则本项目有组织废气产生量0.0014t/a，无组织废气排放量0.0002t/a。 ⑦灌胶废气G3-1 本项目油漆刷生产过程中使用环氧胶进行灌胶，油漆刷灌胶位于灌胶工位，根据企业提供MSDS及挥发性检测报告，本项目环氧树脂胶挥发性含量为20g/kg，项目油漆刷灌胶环氧胶用量为2t/a，则产生有机废气（以非甲烷总烃计）0.04t/a。 本项目在油漆刷灌胶工位上方设置集气罩收集（收集效率以90%计），收集的废气通过二级活性炭处理后通过一个排气筒DA001排放，则本项目有组织废气产生量0.036t/a，无组织废气排放量0.004t/a。 ⑧浸漆、晾干废气G3-2 本项目油漆刷生产过程中采用水性漆对木柄进行上漆，同时浸漆后的木柄在浸漆房内晾干，浸漆和晾干过程会产生有机废气，根据企业提供混合后水性漆VOC检测报告显示，挥发性有机物含量为92g/L，本项目水性漆年用量9t/a，密度为1.32g/cm3，则浸漆过程产生有机废气（以非甲烷总烃计）为0.6273t/a。 本项目浸漆过程在浸漆房内密闭进行，浸漆房尺寸为20*10*4m，通过车间换收集废气（收集效率以95%计），收集后的废气经过二级活性炭处理后通过DA002排气筒排放，则本项目有组织废气产生量0.5646t/a，无组织废气排放量0.0627t/a。 ⑨危废仓库废气 本项目危废均采用密闭包装方式暂存于危废间，在存放过程中有少有机废气，以非甲烷总烃计算，危废仓库内非甲烷总烃的产生量参照美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编中“废物处置-工业固废处置-储存-容器逃逸排放”工序的VOCs产生因子2.22×102磅/1000个55加仑容器·年，折算为VOCs排放系数为100.7kg/200t固废·年，即0.5035kg/t固废·年。本项目危废暂存量为21.53t/a，则产生非甲烷总烃0.0108t/a，时间以全年计（8760h），则非甲烷总烃产生浓度为0.0012kg/h，在危废仓库无组织排放。 收集效率： 根据《通风除尘》（1988年第3期）《局部排气管的捕集效率实验》可知，集气罩与污染源之间的距离对捕集效率有极大的影响，集气罩与污染源距离从 0.3m 增为 1.5m，集气罩的捕集效率从97.6% 降为 55.0%。项目废气经集气罩收集，距离污染源约为0.3m左右，集气罩收集废气效率可达 90%以上，本次按 90%计。 本项目设置浸漆房为密闭状态，通过上压送风、侧吸风将产生的浸漆废气集中收集起来，通过管道密闭输送至后续废气处理设备。考虑开关门会有少量废气无组织排放，废气捕集率按95%计（参考《广东省生态环境厅关于印发工业园挥发性有机物和氮氧化物减量排放核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中“设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发”吸风管的捕集效率以95%计）。 风量计算： 本项目集气罩风量按下式计算： Q=vF v-根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》第3部分VOCs废气收集与末端治理技术指南外部排风罩平均风速0.3-0.5m/s； F-罩口面积m2。 ①DA001排气筒： 本项目调胶、上胶、植绒、烘干、胶合板刷、灌胶废气通过DA001排气筒排放风量核算如下： 表4.1-1 各污染工序风量 工序; 工位尺寸（m）; 工位数量; 集气罩尺寸（m）; 风速（m/s）; 集气罩距污染源距离（m）; 风量（m3/h）; 考虑系统漏风量（m3/h）; 排气筒. 滚筒刷胶调胶、上胶; 0.7*0.6; 6; 0.8*0.8; 0.3; 0.3; 4147.2; 4500; DA001. 板刷植绒、烘干; 0.8*0.6; 2; 1*0.8; 0.3; 0.3; 1728; 2000. 板刷胶合板刷; 0.7*0.6; 6; 0.8*0.8; 0.3; 0.3; 4147.2; 4500. 漆刷灌胶; 0.7*0.6; 1; 0.8*0.8; 0.3; 0.3; 691.2; 800. 磨头; /; 4; /; /; /; 6000. 合计; /; /; /; /; /; 17800. 注：本项目磨头工序采用负压吸气管收集，每个工位配备一个负压吸气管，单个设计风量1500m3/h，则磨头工序总风量为6000m3/h。. 综上，考虑系统漏风量，DA001排气筒风量为17800m3/h。 ②DA002排气筒： 表4.1-2 各污染工序风量 工序; 工位尺寸（m）; 工位数量; 集气罩尺寸（m）; 风速（m/s）; 集气罩距污染源距离（m）; 风量（m3/h）; 考虑系统漏风量（m3/h）; 排气筒. 板刷注塑; 0.9*0.9; 12; 1*1; 0.3; 0.3; 12960; 14000; DA002. 漆刷浸漆; /; /; /; /; /; 8000. 注：本项目浸漆房尺寸为20*10*4m，设计换风频次为10次/h，则风量为8000m3/h。. 综上，考虑系统漏风量，DA002排气筒风量为22000m3/h. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.1-3 废气收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算t/a; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集效率; 治理措施; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）是否为可行技术; 有组织; 无组织. 调胶、上胶废气; G1-1; 非甲烷总烃; 0.0462; 实测法，VOCs检测报告; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. MDI; 0.0005; 产污系数法. 磨头废气; G1-2; 颗粒物; 15; 类比现有项目; 吸气管; 90%; 布袋除尘器; 99%; 是; √; √. 植绒、烘干废气; G2-1、G2-2; 非甲烷总烃; 0.078; 实测法，VOCs检测报告; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. 注塑废气; G2-4; 非甲烷总烃; 0.27; 产污系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料制品业系数手册（292）; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. 注塑投料、破碎废气; G2-3、G2-5; 颗粒物; 0.001; 产污系数法; 无组织; /; /; /; /; /; √. 胶合板刷废气; G2-6; 非甲烷总烃; 0.0016; 实测法，VOCs检测报告; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. 灌胶废气; G3-1; 非甲烷总烃; 0.04; 实测法，VOCs检测报告; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. 浸漆废气; G3-2; 非甲烷总烃; 0.6273; 实测法，VOCs检测报告; 浸漆房换风; 95%; 二级活性炭; 90%; 是; √; √. 危废仓库废气; G; 非甲烷总烃; 0.0108; 产污系数法; 无组织; /; /; /; /; /; √. 2、有组织废气产生和排放情况 （1）正常排放情况 4.1-4本项目建成后全厂有组织废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放标准; 排放口 编号; 运行 时间 h. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量（t/a）; 污染防治设施; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量（t/a）; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 磨头废气; 颗粒物; 6000; 937.5; 5.625; 13.5; 布袋除尘器; 99; 是; 3.1601; 0.0563; 0.135; 20; 1; DA001; 2400. 调胶、上胶废气; MDI; 4500; 0.0926; 0.0004; 0.00045; 二级活性炭; 90; 是; 0.0011; 0.00002; 0.00005; 1; /; 2400. 非甲烷总烃; 3.8519; 0.0173; 0.0416; 0.3493; 0.0062; 0.0149; 60; 3; 2400. 植绒、烘干; 2000; 14.6250; 0.0293; 0.0702; 2400. 胶合板刷废气; 4500; 0.1296; 0.0006; 0.0014; 2400. 灌胶废气; 800; 18.75; 0.015; 0.036; 2400. 注塑废气; 非甲烷总烃; 14000; 7.2321; 0.1013; 0.243; 二级活性炭; 90; 是; 1.5295; 0.0337; 0.0808; 50; 2; DA002; 2400. 浸漆废气; 8000; 29.4063; 0.2353; 0.5646; 2400. TVOC; 22000; 15.2955; 0.3365; 0.8076; 1.5295; 0.0337; 0.0808; 80; 3.2; 2400. |
| --- | --- |

| # 运营期环境影响和保护措施 | 表4.1-5 全厂废气排放口基本情况表 排气筒 编号; 排气筒基本情况; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行性技术; 排放口 类型. 高度m; 直径m; 温度℃. DA001; 15; 0.7; 25; 布袋除尘器、二级活性炭; 是; 一般排放口. DA002; 15; 0.8; 25; 二级活性炭; 是; 一般排放口. DA001排气筒直径为0.7m，排风量为17800m3/h，风速约为12.85m/s，DA002排气筒直径为0.8m，排风量为22000m3/h，风速约为12.16m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10m/s~15m/s的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 DA001排气筒合并排放颗粒物和有机废气，合并排气筒可以提高废气处理的效率‌。通过将颗粒物废气和有机废气合并排气筒排放，可以集中处理这些废气，减少排放口数量，从而简化处理流程，提高整体处理效率，其次，‌减少排放口数量可以方便管理‌。合并排气筒后，废气排放口数量减少，这不仅简化了排放监测和监管工作，还减少了维护成本和操作复杂度。‌ （2）非正常排放情况 由于生产管理不善或其它原因（如废气处理装置故障等）将可能导致废气非正常排放，以DA001、DA002排气筒废气治理设施失效为例，对应污染物处理效率降低至0时，分析非正常排放情况。 表4.1-6 非正常工况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间h; 频次; 应对措施. 1; DA001; 布袋除尘器失效，颗粒物处理效率降低至0，二级活性炭吸附装置失效，非甲烷总烃处理效率降低至0; 颗粒物; 316.0112; 1h; 年发生频次不超过2次; 定期进行设备维护和保养，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 非甲烷总烃; 0.0234. MDI; 0.0035. 2; DA002; 二级活性炭吸附装置失效，非甲烷总烃处理效率降低至0; 非甲烷总烃; 15.2955; 1h; 年发生频次不超过2次; 定期进行设备维护和保养，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 非正常排放下的各污染物对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，要求企业加强生产管理，定期进行设备维护和保养，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产。 3、无组织废气产生和排放情况 全厂无组织废气主要为磨头、敲盖、调胶、上胶、植绒、胶合板刷、灌胶、注塑、浸漆过程中未被收集的废气，无组织废气的产生及排放情况见表4.1-7。 表4.1- 7 全厂无组织废气产生及排放情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面积（m2）; 排放时间（h）; 备注. 车间一; 颗粒物; 1.5; 0.6250; 4550; 2400; 磨头. 非甲烷总烃; 0.0048; 0.0020; 2400; 调胶、上胶、胶合板刷. MDI; 0.00005; 0.00002; 2400; 调胶、上胶. 车间二; 颗粒物; 0.001; 0.0004; 4550; 2400; 投料、破碎. 非甲烷总烃; 0.031; 0.0129; 2400; 注塑、灌胶. 浸漆房; 非甲烷总烃; 0.0627; 0.0261; 300; 2400; 浸漆、晾干. 植绒间; 非甲烷总烃; 0.0078; 0.0033; 350; 2400; 植绒、烘干. 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0108; 0.0012; 20; 8760; 危废暂存. 4、大气污染源监测计划 ①自行监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）企业不属于重点排污单位，对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求的自行监测频次，大气污染源监测计划见表4.1-8。 表4.1-8 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. MDI; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂内车间外; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. ②验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，本项目废气监测要求见表4.1-9。 表4.1-9 验收监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 布袋除尘器设施进口、二级活性炭设施进口+DA001出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. MDI; 连续2天，每天3次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 二级活性炭设施进口+DA002出口; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3次; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 连续2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 连续2天，每天3次. 厂内车间外; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 5、废气污染物治理设施可行性分析 本次项目废气处理流程示意图见图4-1。 图4-1废气收集、处理、排放示意图 ①活性炭吸附装置原理 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，具有丰富的微孔，具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与大气污染物充分接触，大气中的污染物被微孔吸附捕集，从而起到净化空气的作用，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》、《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》等要求。 根据《大气中VOCS的污染现状及治理技术研究进展》（曲茉莉，黑龙江省环境监测中心站，黑龙江哈尔滨150056）中的数据，单级活性炭吸附装置对VOCs去除率可达70%，故二级活性炭吸附装置去除效率可达90%以上。 图4-2项目活性炭吸附装置图 表4.1-10单套活性炭设备选型参数 序号; 参数名称; 技术指标; 南通市生态环境局关于印发《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》的通知要求; 《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T5030-2025）. TA001; TA002. 1; 设计风量; 17800m3/h; 22000m3/h; /; /. 2; 尺寸; 1*1.2*4m; 1.2*1.2*4m; /; /. 3; 层数; 4层; 4层; /; /. 4; 活性炭类型; 蜂窝状活性炭; 蜂窝状活性炭; /; /. 5; 比表面积; 900-1600m2/g; 900-1600m2/g; ＞750m2/g; /. 6; 孔体积; 0.63cm3/g; 0.63cm3/g; /; /. 7; 活性炭密度; 0.5g/cm3; 0.5g/cm3; /; /. 8; 碳层停留时间; 1.36; 1.32; ＞1s; /. 9; 气流速度; 1.03; 1.06; ＜1.2m/s; /. 10; 填充量; 每套1.68t; 每套2t; ≥1t; /. 11; 吸附阻力损失; 450Pa; 450Pa; /; /. 12; 碘值; 800mg/g; 800mg/g; ≥800mg/g; ≥650mg/g. 13; 净化效率; 单套70%，二级综合效率90%; 单套70%，二级综合效率90%; /; ≥25. 14; 吸入温度; ＜40℃，25℃最佳; ＜40℃，25℃最佳; /; /. 技术参数计算过程： （1）气流速度V=风量Q/炭层横截面积 TA001：气流速度V=（17800/3600）/1/1.2/4=1.03m/s； TA002：气流速度V=（22000/3600）/1.2/1.2/4=1.06m/s； （2）停留时间T=活性炭厚度H/气流速度V TA001：停留时间T=0.35×4/1.03=1.36s； TA002：停留时间T=0.35×4/1.06=1.32s； （3）活性炭有效容积V=L活性炭长度×W活性炭宽度×H活性炭高度×层数 TA001：单床活性炭有效容积V=1×1.2×1×0.35×4=1.68m3； TA002：单床活性炭有效容积V=1.2×1.2×1×0.35×4=2.016m3； 单床活性炭填充量M=活性炭密度ρ×容积 TA001：单床活性炭填充量M=0.5×1.68≈0.84t；总填充量1.64t TA002：单床活性炭填充量M=0.5×2.016≈1t；总填充量2t （4）活性炭更换周期 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文中《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》参照以下公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T－更换周期，天； m-活性炭用量，kg； s-动态吸附量，%，本项目取10%； c-活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q-风量，m3/h； t－运行时间，h/d。 （5）单套活性炭更换量 活性炭更换周期见表4.1-11。 表4.1-11活性炭装置更换量一览表 设施; 活性炭用量m（kg）; 动态吸附量s（%）; 活性炭削减VOCs浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）; 更换周期（天）; 年更换频次. TA001; 1680; 10; 3.87; 17800; 8; 90; 4. TA002; 2000; 10; 13.77; 22000; 8; 82; 4. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号文）相关要求“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”，根据文件要求和本项目运行周期，本项目TA001二级活性炭箱年更换4次，TA002二级活性炭箱年更换4次，则废活性炭产生量为15.58t/a（包含吸附量0.86t/a）。 ②布袋除尘器 布袋除尘器除尘原理：布袋除尘是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰系统等部分组成。布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料，布袋除尘器的滤料为合成纤维、天然纤维或者玻璃纤维织成的布和毡，根据需要再把布和毡缝成圆筒或扁平形滤袋。布袋除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对布袋除尘器起着决定性作用，为此，清灰方法是区分布袋除尘器的特性之一，也是布袋除尘器运行中重要的一环，布袋除尘器运行中控制粉尘通过滤料的速度颇为重要，本项目粉尘采用布袋除尘系统处理粉尘在技术上是可行的，此种废气治理工艺属于成熟工艺，其工艺简单，安装维修方便，处理效率较高，因此具有技术经济可行性。 对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《国家污染防治技术指导目录》，本项目所使用的废气污染防治技术为“布袋除尘装置”、“活性炭吸附”，不属于低效类技术，属于可行技术，故本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 ③无组织废气处理措施 本项目生产过程中产生的无组织废气主要为未捕集到的废气。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），建设单位通过以下措施加强无组织废气控制： （1）合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； （2）加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； （3）对于废气散发面积较大的工段，合理设计废气捕集系统，加大排风量和捕集面积，减少废气的无组织排放； （4）要求企业加强操作工人的自我防范、配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等）以及按照规范操作等措施，减少对车间操作工人的影响； （5）加强厂内绿化，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响； （6）合理车间平面布局，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，污染物无组织排放量降低到较低的水平。通过预测，本项目无组织排放对大气环境及周边敏感目标的影响较小，不影响周边企业的生产、生活，无组织废气的控制措施可行。 综上所述，建设项目产生的废气对周围环境影响较小。 6、卫生防护距离确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中要求“4行业主要特征大气有害物质：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” 本项目技改扩建后全厂各区域污染物等标排放量计算见下表4.1-12。 表4.1-12 各区域污染物等标排放量计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 标准限值Cm（mg/m3）; 等标排放量Qc/cm. 生产车间区域; 颗粒物; 0.6254; 0.45; 1.3898. 非甲烷总烃; 0.0488; 2; 0.0244. 根据上表计算结果，本项目技改扩建后全厂选择颗粒物、非甲烷总烃等标排放量相差在10%以外，因此选择颗粒物计算卫生防护距离初值； A、卫生防护距离初值计算公式 采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，具体公式如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h。 Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位mg/Nm3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位，m； γ—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径m，γ=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；具体见表4.1-13。 表4.1-13卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 年平均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目有与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒，其排放量大于标准规定的允许排放量的1/3，属于Ⅰ类；如皋市常年平均风速在2～4m/s，初始距离L<1000m，根据上述表格A、B、C、D取值为700、0.021、1.85、0.84。 卫生防护距离计算结果见表4.1-14。 表4.1-14卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 卫生防护距离（m）. L计; L. 生产车间区域; 颗粒物; 1.3898; 0.45; 54.796; 100. B、卫生防护距离终值的确定 根据上述计算，本项目技改扩建后全厂以生产车间一、车间二所在区域为边界设置100m的卫生防护距离。 经现场勘查，项目卫生防护距离包络线内无敏感目标，今后也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标，因此，对周围的环境影响比较小。 7、大气环境影响分析结论 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，企业卫生防护距离为以生产车间一、二所在区域为边界向外设置100m的卫生防护距离包络线。卫生防护距离内无敏感目标，因此，本项目能满足项目卫生防护距离的要求。 本项目磨头、敲盖过程中产生的颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），调胶、上胶、植绒、胶合板刷、灌胶废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001），注塑、浸漆废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002）。本项目DA001排气筒排放颗粒物、非甲烷总满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）浓度限值，MDI满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）浓度限值，本项目DA002排气筒排放非甲烷总烃满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）浓度限值，对周边大气环境影响较小。 - 二、废水 - 1、废水排放源强 本项目废水主要为职工生活污水，本项目新增职工人数为30人，年工作时间为300天，本项目不设食堂，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年）》，城市居民用水量取150L/人·d计。项目生活用水量=30×300×150/1000=1350m3/a，排污系数按照80%计，则生活污水产生量为1080t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，COD 340mg/L，氨氮 32.6mg/L，TP 4.27mg/L，总氮 44.8mg/L，生活污水经化粪池处理达标后接管至如皋恒发水处理有限公司处理。 表4.2-1本项目新增废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量 m3/a; 产生情况; 预处置措施; 排放情况; 标准浓度限值（mg/L）; 排放去向. 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 1080; COD; 340; 0.3672; 化粪池; COD; 255; 0.2754; 500; 如皋恒发水处理有限公司. SS; 150; 0.1620; SS; 120; 0.1296; 400. 氨氮; 32.6; 0.0352; 氨氮; 32.6; 0.0352; 45. TN; 44.8; 0.0484; TN; 44.8; 0.0484; 70. TP; 4.27; 0.0046; TP; 4.27; 0.0046; 8. 表4.2-2本项目水污染物“三本账”单位：t/a 污染物名称; 产生情况; 削减量; 接管量; 最终排放量. 废水量; 1080; 0; 1080; 1080. COD; 0.3672; 0.0918; 0.2754; 0.054. SS; 0.1620; 0.0324; 0.1296; 0.0108. 氨氮; 0.0352; 0; 0.0352; 0.00864. TN; 0.0484; 0; 0.0484; 0.0162. TP; 0.0046; 0; 0.0046; 0.00054. 表4.2-3全厂水污染物“三本账”单位：t/a 污染物名称; 现有项目接管量; 本项目接管量; 全厂接管量; 全厂最终排放量. 废水量; 1374; 1080; 2454; 2454. COD; 0.24512; 0.2754; 0.52052; 0.1227. SS; 0.0795; 0.1296; 0.2091; 0.0245. 氨氮; 0.02785; 0.0352; 0.06305; 0.0196. TN; 0.04809; 0.0484; 0.09649; 0.0368. TP; 0.00433; 0.0046; 0.00893; 0.0012. 2、废水防治措施 # 本项目废水防治措施见表4.2-4。 表4.2-4本项目废水类别、污染物及污染防治设施一览表 # 废水类别; # 污染物项目[1]; # 污染物防治设施; # 流向/ # 排放去向; # 对应 # 排放口; 排放 方式; 排放规律; # 排放口 # 类型. # 规范要求; # 本项目; # 是否为 # 可行技术. # 生活污水; # COD、SS、氨氮、TN、TP; # 化粪池; # 化粪池; # 是; # 市政污水管网; # DW001; # 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型; # 一般排放口. 根据工程分析，项目生活污水经化粪池预处理，接管至如皋恒发水处理有限公司深度处理。 表4.2-5废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; # 120.521659°; # 32.415903°; 0.171; 如皋恒发水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击性排放; /; 如皋恒发水处理有限公司; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. 3、废水处理工艺 化粪池处理工艺流程说明：化粪池采用钢砼结构，地下封闭式。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，少量的COD、SS。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。项目废水经化粪池处理后接管如皋恒发水处理有限公司。 4、依托污水处理设施的环境可行性 ①规模上的可行性 如皋恒发污水处理有限公司已建成处理能力40000m3/d，采用水解+氧化沟处理工艺对废水进行处理，处理后出水排入通扬运河。污水厂一期工程于2007年2月通过环保验收，二期工程于2009年12月建成并试运行，2010年4月通过了环保验收，2014年完成提标改造工程。开发区内现有工业废水、生活污水部分已接管至污水处理厂集中处理，尾水排入通扬运河。排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目现在废水排放量为1080m3/a（3.6m3/d），能够纳入该污水处理厂处理。 ②处理工艺上的可行性 如皋恒发污水处理有限公司采用改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺，出水经消毒池液氯消毒，最后利用提升泵排入通扬运河，处理过程中产生的污泥排入污泥浓缩池浓缩后再脱水处理成泥饼，外运待安全处置。根据污水厂现有工程的处理效率对比，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放。具体流程见图4-3。 图4-3如皋恒发污水处理工艺流程. ③水质的可行性 建设项目实行“雨污分流”制，后期雨水经收集排入雨水管网，最终汇入四清河，本项目生活污水经化粪池处理后接管至如皋市恒发污水处理厂集中处理，尾水排入通扬运河，对周围水环境影响较小。 ④管网建设 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，在污水管网覆盖范围内。城北街道区域内的污水管网布置依照污水厂的位置和城北街道的水域分布及地形布置，尽量做到支管、干管、主干管的布置顺直。 综上所述，如皋市恒发污水处理有限公司能够并有能力接管处理本项目的废水，经处理后的废水达标排放通扬运河。 # 5、监测要求 # 1）例行监测：企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展废水污染源监测。本项目废水监测点位、监测指标及最低监测频次见表4.2-6。 表4.2-6本项目废水监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 # 监测点位; # 监测指标; # 最低监测频次; # 执行排放标准. # 废水总排口; pH; # 1次/年; # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. COD. SS. NH3-N. TN. TP. # 2）验收监测 # 项目废水验收监测方案见表4.2-7。 表4.2-7项目废水验收监测方案一览表 环境要素; 监测位置; 监测因子; 监测项目; 频次; 备注. 废水; 总排放口; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP; 出口浓度; 2天，每天4次; 委托有监测能力的单位实施监测，具体以后期验收监测方案为准. 6、废水非正常排放监控处理措施 # 当污水处理措施发生故障时，废水未经处理直接进入如皋恒发水处理有限公司时，会对其处理设施造成一定冲击，为避免生产废水的非正常排放，应采取以下措施： # ①严禁污水处理装置超负荷运行，确保废水达标排放。当污水处理装置发生故障时，应停止生产，待污水处理装置恢复正常工作后方可重新生产。 # ②定期巡查、调节、保养和维修，及时发现有可能引起故障的异常运行苗头，消除事故隐患。 # ③加强污水处理装置管理人员的理论和操作技能培训；加强管理和进出水的监测工作，未经处理的废水严禁外排。 # 8、废水环境影响分析结论 本项目实施雨污分流，雨水经收集排入雨水管网，最终汇入四清河，本项目生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，接管至如皋市恒发污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入通扬运河，对周围水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 由于近期未对现有厂界噪声现状进行检测，因此本项目对全厂噪声源进行预测，全厂技改扩建后噪声声源主要为生产设备、风机等产生的噪声。噪声源强一般在75~85dB（A）左右。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4.3-1主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; （声压级/距声源源强）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 单台设备声源源强; 叠加后声源源强; X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 西; 南; 北. 1; 生产车间; 切割机; 11; 85; 95.41; 隔声、减振; 85; 5; 1; 45; 85; 5; 30; 80.8; 80.8; 81.2; 80.8; 8h; 25; 55.8; 55.8; 56.2; 55.8; 1m. 2; 磨头敲盖机; 10; 80; 90.00; 95; 30; 1; 35; 95; 30; 5; 75.4; 75.4; 75.4; 75.7; 8h; 25; 50.4; 50.4; 50.4; 50.7; 1m. 3; 板刷机; 3; 75; 79.77; 45; 30; 1; 85; 45; 30; 5; 65.1; 65.1; 65.1; 65.5; 8h; 25; 40.1; 40.1; 40.1; 40.5; 1m. 4; 冲孔机; 1; 85; 85.00; 105; 25; 1; 25; 105; 25; 10; 70.4; 70.4; 70.4; 70.5; 8h; 25; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 1m. 5; 冲眼机; 1; 85; 85.00; 105; 25; 1; 25; 105; 25; 10; 70.4; 70.4; 70.4; 70.5; 8h; 25; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 1m. 6; 打钉机; 4; 80; 86.02; 40; 80; 1; 90; 40; 20; 15; 71.4; 71.4; 71.4; 71.4; 8h; 25; 46.4; 46.4; 46.4; 46.4; 1m. 7; 装柄机; 4; 75; 81.02; 45; 80; 1; 85; 45; 20; 15; 66.4; 66.4; 66.4; 66.4; 8h; 25; 41.4; 41.4; 41.4; 41.4; 1m. 8; 剪毛机; 6; 75; 82.78; 40; 65; 1; 90; 40; 5; 30; 68.1; 68.1; 68.5; 68.1; 8h; 25; 43.1; 43.1; 43.5; 43.1; 1m. 9; 清毛机; 3; 75; 79.77; 40; 65; 1; 90; 40; 5; 30; 65.1; 65.1; 65.5; 65.1; 8h; 25; 40.1; 40.1; 40.5; 40.1; 1m. 10; 灌胶机; 1; 75; 75.00; 50; 65; 1; 80; 50; 5; 30; 60.4; 60.4; 60.7; 60.4; 8h; 25; 35.4; 35.4; 35.7; 35.4; 1m. 11; 装毛机; 6; 75; 82.78; 55; 65; 1; 75; 55; 5; 30; 68.1; 68.1; 68.5; 68.1; 8h; 25; 43.1; 43.1; 43.5; 43.1; 1m. 12; 混丝机; 3; 75; 79.77; 100; 65; 1; 30; 100; 5; 30; 65.1; 65.1; 65.5; 65.1; 8h; 25; 40.1; 40.1; 40.5; 40.1; 1m. 13; 注塑机; 12; 80; 90.79; 120; 80; 1; 10; 120; 20; 15; 76.2; 76.1; 76.2; 76.2; 8h; 25; 51.2; 51.1; 51.2; 51.2; 1m. 14; 冲压机; 5; 85; 91.99; 120; 20; 1; 10; 120; 20; 15; 77.4; 77.3; 77.4; 77.4; 8h; 25; 52.4; 52.3; 52.4; 52.4; 1m. 冲压机; 3; 85; 89.77; 95; 85; 1; 35; 95; 25; 10; 75.1; 75.1; 75.1; 75.2; 8h; 25; 50.1; 50.1; 50.1; 50.2; 1m. 15; 植绒机; 1; 75; 75.00; -25; 100; 1; 10; 40; 5; 1; 72.2; 72.2; 72.2; 72.8; 8h; 25; 47.2; 47.2; 47.2; 47.8; 1m. # 备注：（1）根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，砖墙的隔声量为49dB（A）。考虑到门窗面积和开窗对隔声的负面影响，实际隔声量在25dB（A）左右，本项目建筑物隔声量取25dB（A）。（2）以车间一左下角为源点（0,0）。 表4.3-2工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源源强）/（dB（A）/m）. 1; DA001风机1; /; 0; 35; 1; 80; 隔声房/消声器; 昼间. 2; DA001风机2; /; 0; 60; 1; 80; 昼间. 3; DA002风机; /; 130; 60; 1; 80; 昼间. # 备注：以车间一左下角为源点（0,0）。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2、噪声预测结果 （1）噪声预测 本项目的噪声源设备安置在室内。根据资料和本项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。计算中考虑了屏障效应、隔声、吸声、消声及距离衰减等因素，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值。 预测公式： 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：-点声源在预测点产生的倍频带声压级； -参考位置处的倍频带声压级； -预测点距声源的距离，m； -参考位置距声源的距离，m； -种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： b.如果已知声源的倍频带声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则： c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中：-A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1-室内某源距离围护结构的距离；R-房间常数；Q-方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： d.室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：S-透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 总＝ ③噪声预测值计算公式 L预＝L新＋L背景 式中：L预-噪声预测值； L新-声源增加的声级； L背景-噪声的背景值。 其他衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减等，一般不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2计算。 （2）预测结果 根据项目设备的噪声源情况，利用上述预测模式和参数计算得出评价范围内噪声预测值，因本项目仅昼间作业，因此本项目对各厂界昼间噪声贡献值评价结果见表4.3-3。 表4.3-3声环境影响预测结果（dB（A）） 编号; 全厂贡献值; 环境标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 53.01; /; 65; /; 达标. 南侧; 53.00; /; 65; /; 达标. 西侧; 52.99; /; 65; /; 达标. 北侧; 52.99; /; 65; /; 达标. 注：对全厂噪声源进行预测，计算项目及改扩建后全厂贡献值。 综上所述，项目采取合理布局、厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可确保达标，建设单位采用的工业布局和噪声污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 3、噪声污染源监测计划 ①自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4.3-4噪声污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼间等效连续A声级; 一季一次. ②“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，本项目噪声监测要求见表4.2.3-4。 表4.3-5噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼间1次. 4、噪声防治措施 建设项目设备噪声均具有连续稳定噪声的特点，由于生产是连续进行的，基于以上特点，建设项目噪声防治从声源、声的传播途径等方面着手，前者主要采用低噪声设备，选用低噪声工艺，低噪声传动以及对气体机械降低空气动力性噪声的控制：包括选用低噪声电机、风机、进气口、出气口安装消声器等。后者则在总图布置时对高、低噪声尽量集中而分别布置，利用车间、仓库厂房、设置围墙和安装使用噪声控制的设备机材料，可获得良好降噪效果，具体防治措施如下： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；在噪声源集中的厂房设隔音操作室。 （2）设备减振、隔声 对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，可降噪约25dB（A）左右 （3）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （4）合理布局 在厂区总图布置中尽可能将噪声较集中的主厂房布置在厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 5、噪声环境影响分析结论 根据厂界噪声预测结果，本项目昼间噪声排放对各厂界影响值较小，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中的排放限值。因此本项目的设备噪声排放对周围环境的影响较小，不会降低当地声环境功能级别。 四、固废环境影响分析 1、固废源强分析 （1）固体废物产生 ①废海绵S1-1、S2-2 本项目在海绵切割冲孔过程会产生废海绵，根据企业提供资料，项目废海绵产生量为24t/a，外售处置。 ②含胶废含棉S1-2 本项目在滚筒刷在磨头敲盖过程会有废含胶海绵产生，根据企业提供资料，废含胶海绵产生量为1t/a，委托有资质单位处置。 ③废PVC板材S2-1 本项目板刷生产过程中PVC板切割过程会有废PVC板材产生，根据企业提供资料，废PVC板材产生量约0.4t/a，外售处置。 ④废料S2-3 本项目板刷生产过程中植绒后需要切块，过程会产生废料，根据企业提供资料，废料产生量约1t/a，委托有资质单位处置。 ⑤废边角料S2-4、S3-2 本项目在板刷注塑后修整过程会产生废边角料，这部分废料回用，本项目在漆刷生产过程中冲压工序会产生部分废边角料，根据企业提供资料废边角料产生量约2t/a，外售处置。 ⑥混丝废料S3-1 本项目油漆刷生产过程中混丝工序会产生部分混丝废料，根据企业提供资料，混丝废料产生量约1t/a，外售处置。 ⑦漆渣 本项目油漆刷浸漆晾干过程会有少量浸渍漆低落，形成漆渣，根据前文物料平衡，产生的漆渣约0.45t/a，收集后委托有资质单位处置。 ⑧废漆桶 本项目浸漆过程会有废漆桶产生，根据企业提供资料，废漆桶产生量约0.9t/a ⑨废活性炭 本项目废弃处理设施二级活性炭吸附饱和后需更换活性炭，会产生废活性炭，根据上文计算，废活性炭产量约15.58t/a，委托有资质单位处置。 ⑩除尘灰 本项目废气处理设施布袋除尘器会产生除尘灰，根据上文计算，除尘产生量约13.365t/a，外售处置。 ⑪废机油和机油桶 本项目设备维修是会产生少量废机油和机油桶，根据企业提供资料，废机油和机油桶产生量约0.1t/a。 ⑫废胶桶 本项目生产过程中会有废胶桶产生，根据企业提供资料，废胶桶产生量约2.5t/a。 ⑬生活垃圾 本项目新增职工30人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，约新增职工生活垃圾4.5t/a，由环卫部门统一清运。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）判定厂内生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表4.4-1，项目固体废物分析结果汇总见表4.4-3。 表4.4-1本项目副产物产生情况汇总 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废海绵; 切割、冲孔; 固态; 废海绵; 24; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废含胶海绵; 磨头、敲盖; 固态; 废含胶海绵; 1; √; /. 3; 废PVC板材; 切割; 固态; PVC; 0.4; √; /. 4; 废料; 切块; 固态; 含胶海绵; 1; √; /. 5; 废边角料; 冲压; 固态; 废铁皮; 2; √; /. 6; 混丝废料; 混丝; 固态; 废毛丝; 1; √; /. 7; 漆渣; 浸漆; 固态; 漆渣; 0.45; √; /. 8; 废漆桶; 浸漆; 固态; 废漆桶; 0.9; √; /. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 15.58; √; /. 10; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; 13.365; √; /. 11; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜果纸屑; 4.5; √; /. 12; 废机油和机油桶; 设备维修; 液态; 矿物油; 0.1; √; /. 13; 废胶桶; 生产; 固态; 废胶桶; 2.5; √; /. （3）危险废物属性判定 根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）、《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物是否属于危险废物进行判定，判定结果见下表。 表4.4-2本项目危险废物判定表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废海绵; 一般固废; 切割、冲孔; 固态; 废海绵; 《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）、《国家危险废物名录》（2025年版）; /; SW17; 900-099-S17; 24. 2; 废PVC板材; 切割; 固态; PVC; /; SW17; 900-003-S17; 0.4. 3; 废边角料; 冲压; 固态; 废铁皮; /; SW17; 900-001-S17; 2. 4; 混丝废料; 混丝; 固态; 废丝; /; SW17; 900-099-S17; 1. 5; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 13.365. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜果纸屑; /; SW61; 900-002-S61; 4.5. 7; 废含胶海绵; 危险固废; 切块; 固态; 含胶海绵; T; HW49; 900-041-49; 1. 8; 废料; 磨头、敲盖; 固态; 含胶海绵; T; HW49; 900-041-49; 1. 9; 漆渣; 浸漆; 液态; 漆渣; T，I; HW12; 900-252-12; 0.45. 10; 废漆桶; 浸漆; 固态; 废漆桶; T; HW49; 900-041-49; 0.9. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 15.58. 12; 废机油和机油桶; 设备维修; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.1. 13; 废胶桶; 上胶、灌胶; 固态; 废胶桶; T; HW49; 900-039-49; 2.5. 本项目营运期固体废弃物情况见表4.4-3： 表4.4-3本项目固体废弃物情况 序号; 种类; 产生源; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废海绵; 切割、冲孔; SW17; 900-099-S17; 24; 收集后外售. 2; 废PVC板材; 切割; SW17; 900-003-S17; 0.4; 收集后外售. 3; 废边角料; 冲压; SW17; 900-001-S17; 2; 收集后外售. 4; 混丝废料; 混丝; SW17; 900-099-S17; 1; 收集后外售. 5; 除尘灰; 废气处理; SW59; 900-099-S59; 13.365; 收集后外售. 6; 生活垃圾; 员工生活; SW61; 900-002-S61; 4.5; 环卫清运. 7; 废含胶海绵; 切块; HW49; 900-041-49; 1; 委托有资质单位处置. 8; 废料; 磨头、敲盖; HW49; 900-041-49; 1; 委托有资质单位处置. 9; 漆渣; 浸漆; HW12; 900-252-12; 0.45; 委托有资质单位处置. 10; 废漆桶; 浸漆; HW49; 900-041-49; 0.9; 委托有资质单位处置. 11; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 15.58; 委托有资质单位处置. 12; 废机油和机油桶; 设备维修; HW08; 900-249-08; 0.1; 委托有资质单位处置. 13; 废胶桶; 上胶、灌胶; HW49; 900-039-49; 2.5; 委托有资质单位处置. 2、固体废物影响分析 （1）一般固废暂存场（设施）环境影响分析 本项目产生一般固废包括废包装材料收集后外售综合利用。项目车间内设置一般固废暂存区，面积为20m2。该暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 ②贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ③贮存场的环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定，并应定期检查和维护。 ④易产生扬尘的贮存场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 ⑤不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业。 ⑥危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外。 因此，项目一般固废的收集、贮存对环境的影响较小。 （2）危险废物暂存场所（设施）环境影响分析 本项目产生的危险固废为废含胶海绵、废料、漆渣、废漆桶、废活性炭、废机油和机油桶、废胶桶，危险废物均在各产污环节点做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。在运出厂区之前暂存在专门的危废堆场内。项目在车间内设置1处危废堆场，占地面积为20m2。危险废物暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）的相关要求。 表4.4-4危废贮存设施污染防治措施 分类; 具体要求; 本项目拟采取污染防治措施. 一、一般要求; 1、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； 3、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； 5、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； 6、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；; 1、本项目按照规定要求建设危废仓库贮存设施； 2、本项目危险废物分类包装且各类危废分类分区贮存； 3、本项目危废库应设置基础防渗层，渗透系数≤10 -10cm/s，满足防渗要求；应对液体危险废物设置集液托盘或导流沟、收集池，以防泄漏物流至室外，污染土壤和地下 4、本次评价包括危废仓库环境影响评价。. 二、选址要求; 1、贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价； 2、集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区； 3、贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点； 4、贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定；; 本项目位于江苏省如皋市城北街道起凤西路118号，不占用基本农田，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点. 三、容器和包装物要求; 1、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； 2、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； 3、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； 4、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； 5、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；6、容器和包装物外表面应保持清洁。; 本项目拟根据各类危险废物的特性选择包装容器，且各类危废分类分区贮存，运行中定期检查，确保包装完好无损。. 四、贮存过程要求; 1、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存； 2、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存； 3、半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存； 4、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存； 5、易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存； 6、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 本项目固态废物包装袋密封包装。. 五、环境应急要求; 1、贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录； 2、贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统； 3、相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存；; 将按要求配备环境应急物资，编制环境应急预案并报生态环境部备案. （3）运输过程的环境影响分析 项目危险废物主要产生于生产、原材料包装、设备维修及废气处理工序，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废堆场内，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻等情况时，因此，企业应加强培训和管理。此外本项目危险废物产生地点距离危废堆场距离较近，因此，企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。 项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，企业危险废物外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故，具体措施如下： ①采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 ②运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 ③在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 ④危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 ⑤运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。 （4）委托利用或者处置的环境影响分析 项目产生危险废物种类较多，代码包括HW08、HW12、HW49，分别委托具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的处置单位处理。项目危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废堆场采取严格的、科学的防渗措施，并落实与处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。 （5）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）修改单等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物贮存场所（设施）污染防治措施 建设项目现有20m2的危险废物贮存场所拟设置在生产车间，贮存场所贮存能力满足要求。 表4.4-5危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废含胶海绵; HW49; 900-041-49; 20m2; 密闭存储; 季度. 2; 废料; HW49; 900-041-49. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12. 4; 废漆桶; HW49; 900-041-49. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 6; 废机油和机油桶; HW08; 900-249-08. 7; 废胶桶; HW49; 900-039-49. 建设项目设置的危废暂存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2023)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废暂存间环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废弃物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）设置环境保护图形标志。 （6）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （7）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，一旦储存不当可导致危险废物泄漏，并有可能进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目无液态危险废物，产生的危险废物均是以密封袋包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （9）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 （9）与苏环办〔2024〕16号相符性分析 与《省生态环境厅关于《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析详见下表。 表4.4-6与苏环办[2024]16号文相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)、鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理; 建设项目所有危险废物均采用密封包装储存于危废仓库中，本项目严格执行危险废物转移制度，建立电子档案，做好危废相关的手续及存档。本项目危险废物均交由有资质单位处置。; 符合. 2; 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨; 建设项目所有危险废物均采用密封包装储存，危废仓库各类危废分区、分类贮存。; 符合. 3; 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行; 本项目在日常的运营管理过程中，严格执行危险废物转移电子联单制度。; 符合. 4; 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门; 本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 符合. 综上所述，建设项目产生的固废经上述措施均可得到有效处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 五、土壤、地下水环境影响分析 1、土壤及地下水污染源分析 本项目运营期土壤污染主要影响源来自垂直入渗，同时涉及部分大气沉降影响；地下水污染主要影响源来自泄漏。 本项目主要涉及的特征污染物不涉及土壤重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、石油烃）。本项目大气沉降主要是生产中产生的挥发性有机物等，排放量较小且均经废气处理后达标排放，基本不会对土壤产生明显的污染，不会改变土壤的环境质量；本项目危废堆场可能会造成下渗及泄漏影响，项目垂直入渗的污染源主要为废机油油、废活性炭等，但不涉及土壤重点污染物。 2、土壤及地下水污染防治措施 （1）土壤 建设单位需采取以下措施防治土壤污染： ①厂区主要生产、生活区域，地面实施硬化处理； ②厂区输水管道特别是污水管道均实施防渗处理，贮存区、危废堆场等周围均设防渗处理及防腐地沟； ③各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防漏、防渗措施，其中危险废物暂存区设置防渗层，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10—7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10—10厘米/秒。同时危险废物堆场防风、防雨、防晒，避免危废渗漏污染土壤。 企业采取以上污染防治措施，建设项目对周围土壤环境影响可得到有效控制。 （2）地下水 建设单位需采取以下措施防治地下水污染： ①各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水； ②严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水； ③厂区主要生产、生活区域，地面实施硬化处理，防止污水下渗； ④全部输水管道实施防渗处理，防止污水泄漏和下渗； ⑤工业固体废物、生活垃圾等分类收集，及时清运。临时堆积点或转运站设置专用建（构）筑物，配备清洗和消毒器械，加设冲洗水排放防渗管道，并与园区整体污水管网相连，杜绝各类固体废物浸出液下渗； ⑥危险废物暂存区设置防渗层，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。同时危险废物堆场防风、防雨、防晒。 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。 （3）分区防渗 全厂分区防渗见表4.5-1。 表4.5-1厂区分区防渗要求 名称; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能分级; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废仓库; 难; 弱; 有机物; 重点防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s. 生产区域. 浸漆房. 甲类库. 事故池. 半成品区; 易; 弱; 其他类型; 一般防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s. 成品区. 原料仓库. 一般固废暂存区. 综上分析，本项目建成后，正常情况下，企业在采取合理措施的前提下，对区域土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境风险 1、环境风险评价工作等级 （1）风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事故风险物质及临界量表、表B.2其他危险物质临界量推荐值，结合对该项目危险化学品的毒理性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 式中：q1，q2，……qn──每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn──每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目所有危险物质与附录B对照情况见表4.6-1。 表4.6-1建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 聚氨酯AB胶; 2; 50; 0.04. 1.1; 聚氨酯A胶中MDI; 0.8; 100; 0.008. 2; 水基胶; 2; 50; 0.04. 3; 环氧胶; 2; 50; 0.04. 4; 植绒胶; 2; 50; 0.04. 5; 水性漆; 1; 50; 0.02. 6; 机油; 0.05; 2500; 0.00002. 7; 废含胶海绵; 1; 50; 0.02. 8; 废料; 1; 50; 0.02. 9; 漆渣; 0.79; 50; 0.0158. 10; 废漆桶; 0.9; 50; 0.018. 11; 废活性炭; 14.46; 50; 0.2892. 12; 废机油和机油桶; 0.1; 50; 0.002. 13; 废胶桶; 0.625; 50; 0.0125. 合计; 0.56552. 注：聚氨酯A胶中二苯基甲烷二异氰酸酯同分异构体（以MDI计）最大含量为80%计算。. 经计算，本项目Q＜1。 ②环境风险评价工作等级确定 环境风险评价工作级别判定标准见表4.6-2。 表4.6-2环境风险评价工作级别判定标准 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目周围敏感目标分布情况见表3.2-1。 （3）环境风险识别 本项目涉及危险物质为色粉、聚氨酯AB胶、环氧胶、水基胶、植绒胶、水性漆、废活性炭、废机油和机油桶等。根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的规定，本项目涉及“脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等6类环境治理设施”中的挥发性有机物回收、粉尘治理、污水处理，本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表4.6-3本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 生产区域; 原辅材料; 色粉、胶、水性漆、机油; 泄漏、火灾伴生污染; 扩散、火灾、爆炸; 大气环境、土壤等. 静电植绒生产设备; /; 非正常运行; 火灾、爆炸; 大气环境. 危废堆场; 危险废物; 废活性炭、废机油和机油桶等; 泄漏、渗漏; 漫流、渗透、吸收、泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水、地下水、土壤等. 废气处理系统; 有机废气、粉尘; 挥发性有机物、颗粒物; 非正常运行; 扩散、火灾、爆炸; 大气环境、土壤等. 表4.6-4 应急监测方案 监测内容; 事故类型; 监测项目; 监测点位. 大气; 废气装置损坏; 颗粒物、非甲烷总烃、MDI; 厂区下风向100m处G1、厂区下风向300m处G2、厂区下风向500m处G3. 生产车间、原料仓库火灾爆炸事故; VOCs、CO、氰化物、氮氧化物. 地表水; 生产火灾事故产生消防废水; pH、COD、氨氮、石油类; 雨水受纳河流. （4）环境风险分析 该项目环境风险简单分析内容见表4.6-5。 表4.6-5建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 南通汉德家用电器有限公司年产5000万个滚筒刷、5000万个板刷、5000万个漆刷生产项目. 建设地点; 江苏省; 南通市; 江苏省如皋市城北街道起凤西路118号. 危险物质分布; 项目主要风险物质为聚氨酯AB胶、环氧胶、水基胶、植绒胶、水性漆、危险废物等，危险废物放于危废堆场。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气中污染物均能达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。 ②项目废气处理设施长期未清理、更换，可能导致吸附高浓度VOCs装置堆积，造成温度过高等，引起的火灾爆炸，对大气环境、水环境等均会造成较大影响。 ③危废堆场内危险废物在存放过程中如储存不当，管理不善，导致危险废物泄漏、渗漏，流入外环境，会造成周边地表水环境、土壤环境等造成影响。. 风险防范措施要求; 该项目加强危废堆场、废气处理设备、生产车间的日常管理，定期进行检查；必要时对液态风险物质设置防渗托盘；危废堆场内危险废物采用合适的包装桶包装后储存，定期委托有资质单位合理处置，涉及液态的危险废物设置防渗托盘；厂区设置消防系统，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花；根据生产情况和环评要求，注意废气处理设施的日常养护维修，保证其正常运行，定期更换废气处理设施，注意日常养护维修避免因温度过高导致火灾、爆炸事故，避免因处理设施故障导致废气非正常排放事故发生；加强对生产车间内涉及高温加热的生产装置的管理和维护，定期对员工进行培训；定期开展对职工的安全生产教育，提高全员安全生产意识；对可能发生的事故，建设单位可定期根据应急计划和预案，进行演习，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。. 填表说明： 该项目主要风险物质为聚氨酯AB胶、环氧胶、水基胶、植绒胶、水性漆、危险废物，结合风险物质临界量计算可知，本项目Q<1，风险潜势为I。评价等级为简单分析。. （5）环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，应从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施： ①生产管理：项目设备布局应严格按照防火规范进行平面布置，定期检查、维护危废堆场、原料仓库等相关设备及贮存间，以确保正常运行。本项目车间内均已设置明显的禁火标志。 ②危险物质贮存：危废仓库面积20m2。危废堆场为独立封闭建筑，已做硬化、防腐、防渗处理；危废堆场实现危废规范存放，危险废物已进行包装，无散装现象，每一包装袋均已张贴危险废物标签。危废堆场采取防渗漏、防雨淋、防流失措施。 ③工艺技术设计：在项目正式运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ④自动控制设计：安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤电气及电讯：厂区配备对讲机等电讯设备。 ⑥消防及火灾报警系统：项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括自动报警系统、干粉灭火系统、泡沫消防栓、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。 ⑦废气事故排放防范措施 a.平时加强对各废气处理设备的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部排入处理系统进行处理以达标排放； ⑧废水事故排放防范措施 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘处理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目废水主要为生活污水，基本不会发生废水事故。考虑化粪池的使用情况，可能出现排放浓度过高的情况，应做到平时加强污水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，定期清理污泥，确保废水处理系统正常运行。 ⑨事故应急措施 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）计算本项目所需事故应急池容积。事故储存设施总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中，（V1+V2-V3）max——应急事故废水最大计算量，m3； V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目V1取0m3； V2--发生事故的罐组或装置的消防水量，m3， V2=∑Q消t消 Q消--发生事故的罐组或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量，本项目厂房设计为丙类，设计流量取20L/s（72m3/h）。 t消--消防设施对应的设计消防历时，h，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.6.2不同场所的火灾延续时间，火灾延续时间取3h。 则V2=216m3。 V3--发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目雨水管道全长约900m，雨水管径以30cm计，则V3=63.59m3。 V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目取0m3； V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； Q=10q•F 式中： q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，项目生产区区域面积约1.07公顷 如皋市年平均降雨量1000mm，年平均降雨日数为150天，故平均日降雨量为6.67mm。 V5=10*6.67*1.07=71.37m3 V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5＝（0+216-63.59）max+0+71.37=223.78m3。 本项目应建设不少于230m3的事故应急池，能满足本项目事故状态下废水的收集。事故应急池需采取钢筋混凝土结构，采用相应的防渗措施，且事故池地下设计，满足自流要求，发生事故时废水可自流进入事故池，收集的事故废水委外处理。 事故废水收集系统见下图。 图4-4项目事故水收集系统 事故状态下，厂区所有事故废水必须全部收集，事故废水防范和处理见图4-5。 图4-5事故废水防范和处理流程示意图 废水收集流程说明： 正常生产情况下，阀门1、3开启，阀门2关闭，事故状况下，阀门1、3关闭，阀门2开启，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水排入污水处理厂处理。采取上述措施后，因消防水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。 （6）环境风险应急预案 企业在制定环境风险应急预案时，应包括表4.6-6。 表4.6-6环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处置，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 2、环境风险评价结论 本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 七、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  |  | MDI |  |  |
|  |  | DA002 | 非甲烷总烃、TVOC | 集气罩+二级活性炭 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 无组织 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、MDI | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 设备运行 |  | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废堆放于一般固废堆场，外售处置；危险废物收集后委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控，生产车间、危废堆场为重点防渗区；成品区、原料区、一般固废堆场为一般防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂区要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废堆场，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划。项目采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。 因此，本报告认为，从环保角度来看，该项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.02604 | 0.02604 | 0 | 0.135 | 0.02604 | 0.135 | +0.10896 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00424 | 0.00424 | 0 | 0.0957 | 0.00424 | 0.0957 | +0.09146 |
|  |  | MDI | / | / | / | 0.00005 | / | 0.00005 | +0.00005 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.24 | 0.24 | 0 | 1.5010 | 0.24 | 1.5010 | +1.2610 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.1171 | 0.011 | 0.1171 | +0.1061 |
|  |  | MDI | / | / | / | 0.00005 | / | 0.00005 | +0.00005 |
| 废水 |  | 废水量 | 1374 | 1374 | 0 | 1080 | 0 | 2454 | +1080 |
|  |  | COD | 0.24512 | 0.24512 | 0 | 0.2754 | 0 | 0.52052 | +0.2754 |
|  |  | SS | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 0.1296 | 0 | 0.2091 | + 0.1296 |
|  |  | 氨氮 | 0.02785 | 0.02785 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.06305 | + 0.0352 |
|  |  | TN | / | / | 0 | 0.0484 | 0 | 0.09649 | + 0.0484 |
|  |  | TP | 0.00433 | 0.00433 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.00893 | + 0.0046 |
| 危险废物 |  | 废含胶海绵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 废料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | +0.45 |
|  |  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
|  |  | 废活性炭 | 0.165 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 15.58 | +15.415 |
|  |  | 废机油和机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | +2.5 |
| 一般固废 |  | 废海绵 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | +14 |
|  |  | 废PVC板材 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  |  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 混丝废料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 除尘灰 | 0.7938 | 0 | 0 | 13.365 | 0 | 13.365 | +12.5712 |
| 生活垃圾 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 8.1 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①