南 通 鹏 鹞 水 务 水 质 公 告

2019年 第37周

| 项 目 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  | 备用水源水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 标准 限值 | 11日 | 标准 限值 |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |  | 周三 |  |
| 色 度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 10 | / |
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 1 | / |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 悬浮 颗粒 | / |
| PH | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 6.5- 8.5 | 8.9 | 6～9 |
| 浑浊度 ﹙NTU﹚ | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | ≤1 | 2.8 | / |
| 游离余氯（mg/L） | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | ≥0.3 | / | / |
| 耗氧量 （mg/L） | 1.68 | 1.36 | 1.28 | 1.36 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | ≤3 | 2.72 | ≤ 6 |
| 氨氮 （mg/L） | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | ≤0.5 | 0.044 | ≤ 0.5 |
| 溶解氧 （mg/L） | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | / | 6.3 | ≥ 5.0 |
| 菌落总数 （CFU/ml） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | / | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 | / | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 | / | / |

说明： 1.水源与净水技术条件限制时，出厂水浑浊度≤3 NTU；

2. 原水耗氧量>6mg/L时，出厂水耗氧量≤5mg/L；

3.本周出厂水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。

4.备用水源水水质合格率100%，符合《地表水环境标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。

南通鹏鹞水务水质检测中心

二〇一九年 九 月 十六 日