南通众隆纺织科技有限公司

年加工1000万米文体用布（桌球布）项目

大气环境影响专项评价

南通众隆纺织科技有限公司

2026年5月

# 目录

1总则	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

1.3评价因子	3

1.4评价标准	4

1.5评价工作等级	6

1.6保护目标	8

2项目工程分析	10

2.1大气污染物调查	10

2.2大气污染源数据来源	10

2.3污染源源强核算	10

3环境空气质量现状监测与评价	22

4大气环境影响预测与评价	23

4.1气象资料分析	23

4.2预测模式及预测参数	24

4.3评价因子和标准	27

4.4预测结果	27

4.5无组织影响分析	32

4.6大气环境防护距离	32

4.7异味影响分析	32

4.8汞对人体健康分析	34

4.9大气卫生防护距离	34

4.10大气环境影响评价结论	36

5大气污染防治措施	39

5.1废气收集处理工艺	39

5.2废气措施可行性分析	39

5.3非正常排放控制措施	46

5.4经济可行性分析	47

6环境管理与监测计划	48

6.1环境管理	48

6.2大气污染源环境监测	48

6.3污染物排放清单及污染物排放管理要求	49

7结论与要求	51

7.1结论	51

7.2要求	52

1总则

1.1项目由来

南通众隆纺织科技有限公司成立于2022年，位于江苏省南通市如皋市九华镇马桥村18组，是一家从事面料纺织后整理加工、销售的企业，公司自成立以来仅从事纺织面料销售，未建设生产线进行实际生产活动。

为满足市场需要、实现公司战略目标，南通众隆纺织有限公司拟投资8000万元人民币，租用南通华胜数码纺织科技有限公司位于如皋市九华镇马桥村18组现有厂房，购置定型机、摇粒烘干机、360万大卡/h导热油炉、6t/h生物质锅炉（链条炉排锅炉）等设备37台，新建年加工1000万米文体用布（桌球布）项目。

本项目由于定型、烫光、预缩和蒸呢工艺需要控温，该区域目前尚未实施集中供热，亦未铺设天然气管道，不在集中供热和天然气管道铺设范围之内，因此本项目新建1台6吨/小时的燃生物质蒸汽锅炉和1台6吨/小时燃生物质导热油炉为本项目供热。经过对比测算使用生物质锅炉燃料成本仅为天然气的50%-60%，单吨蒸汽节省140元以上，且生物质燃料碳排放属于"碳中和"，燃烧排放产生的二氧化碳近似等于植物生产吸收量，而天然气属于化石能源，在"双碳"背景下，生物质燃料具备一定优势。

‌生物质链条炉排锅炉的先进性体现在其高效燃烧、环保性能与智能化运维的综合优势上‌，已成为中小工业供热系统绿色转型的核心设备。采用‌层燃+悬浮燃烧‌模式，轻质燃料在炉膛上部悬浮燃烧，重质部分在炉排上稳定燃烧，显著提升燃尽率。物质燃料本身‌含硫量极低（≤0.1%），通过‌低氮燃烧+烟气再循环‌技术，NOx排放可控制在‌30~50mg/m3‌，远低于国家标准。尾部配置‌多级除尘系统‌（旋风+布袋），颗粒物排放可稳定低于‌20mg/m3‌，满足超低排放要求。

根据《高污染燃料目录》(国环规大气[2017]2号〉表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别、第Ⅲ类“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”。本项目原料为林业生物质成型燃料，使用专用生物质锅炉，且配有高效“旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘"装置处理生物质锅炉烟尘，因此，不属于禁止燃用的高污染燃料。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目对羊毛布料后整理加工，对照江苏省环保厅《关于纺织品后整理企业审批问题的复函》（苏环函【2018】194号），本项目属于“无废水排放的单纯纺织品后整理项目，可归类纺织品制造”。本项目属于“十四、纺织业17产业用纺织成品制造178”本项目后整理工序不涉及有机溶剂，无需进行环境影响评价，考虑本项目需设置生物质锅炉，对照“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）、使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响报告表。

南通众隆纺织科技有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作，我公司接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1专项评价设置原则表，本项目排放废气含有毒有害污染物（汞），且界外500米范围内有环境空气保护目标，需设置大气专项评价。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订版）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<中华人民共和国劳动法>等七部法律的决定》修正）；

（4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号），2024年2月1日起施行；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（7）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（8）《江苏省大气污染防治条例》（2018修正）；

（9）《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控[1997]122号）；

（10）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（11）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》 (HJ861-2017)；

（14）《2024年度南通市生态环境状况公报》；

（15）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（16）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-工业行业系数手册》；

（17）《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ8720-2017）；

（18）《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）；

（19）建设单位提供的其它有关的技术资料。

1.3评价因子

（1）环境影响因素识别

本工程施工期、运行期和服务期满后均会对周围环境产生影响，根据工程特点，本项目环境影响矩阵识别表见表1-1。

表1-1  主要环境要素影响识别矩阵

| 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域环境 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 |
| 施工期 | 施工废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -1S |  |  |  |  |
|  | 施工废渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1L |  |  |  |  | -1L |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1L |  |  |  |
|  | 事故风险 | -3S | -3S | -3S | -3S |  | -2S |  |  |  |
| 服务期满后 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1S |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“”1、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；用“D”、“I”表示直接、间接影响。

（2）评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合工程排污特征和当地环境质量现状，工程运行期评价因子筛选和确定详见表1-2。

表1-2  评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、颗粒物、非甲烷总烃、汞及其化合物、氨 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、汞及其化合物、氨 | 颗粒物、VOCs |

1.4评价标准

1.4.1环境空气质量标准

根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》；氨浓度限值参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准；汞参照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中标准，具体指标见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准

| 评价因子 | 取值时间 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/ m3 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）过渡阶段浓度限制二级标准 |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 150 |  |
|  | 1h平均 | μg/ m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/ m3 | 40 |  |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 80 |  |
|  | 1h平均 | μg/ m3 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | μg/ m3 | 40 |  |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 70 |  |
|  | 1h平均 | μg/ m3 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | mg/m3 | 0.2 |  |
|  | 日平均 | mg/m3 | 0.3 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/ m3 | 60 |  |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 120 |  |
| O3 | 8小时平均 | μg/ m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/ m3 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/ m3 | 30 |  |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 60 |  |
| 非甲烷总烃 | 1h值 | mg/ m3 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| NH3 | - | - | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 汞 | 年平均 | μg/ m3 | 0.05 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A |

1.4.2大气污染物排放标准

①有组织废气排放标准

本项目拉毛、定型、刷呢、剪毛、烫光、摇粒、蒸呢排放的有组织颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值，具体见表1-3。

表1-3  有组织大气污染物排放标准

| 排气筒编号 | 污染物 | 监控点 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 车间或生产设施排气筒 | 20 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 非甲烷总烃 | 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口 | 60 | 3 |  |

生物质锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中城市建成区燃生物质锅炉排放浓度限值，具体见表1-4。

表1-4  燃生物质锅炉废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 排气筒高度(m) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | / | 35m | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
| SO2 | 35 | / |  |  |
| NOX | 50 | / |  |  |
| 汞及其化合物 | 0.03 | / |  |  |
| 氨 | 8 | / |  |  |
| 林格曼黑度 | ≤1级 |  |  |  |

注：实测的锅炉排气筒中大气污染物排放浓度，应按以下公式换算为基准氧含量下的排放浓度，并以此浓度作为判定排放是否达标的依据。

式中：ρ—大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

ρ'—实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

φ（O2）—基准氧含量，%；（本项目导热油炉为单台出力65t/h以下的燃生物质锅炉，基准氧含量取9%）

φ’（O2）—实测的氧含量，%。

②无组织废气排放标准

本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3厂界大气污染物监控点浓度限值；无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值标准；生产车间外非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放标准。

本项目无组织废气采用的大气污染物排放标准详见表1-5。

表1-5  无组织大气污染物排放标准

| 排放形式 | 污染物 | 监控点 | 监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | 边界外浓度最高点 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4 |  |
|  | 氨 | 厂界 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 硫化氢 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |

表1-6 生产车间外非甲烷总烃无组织排放限值

| 污染物 项目 | 排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

1.5评价工作等级

1.5.1大气环境影响评价工作等级

（1）环境影响识别与评价因子筛选

根据建设项目工程分析结果，分别计算各污染源中各污染物的最大落地浓度占标率Pi及污染物达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，经估算模式计算可知各气态污染物的最大地面浓度，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi 计算公式为：

Pi=CI/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行计算，估算模型参数见表1-7。预测结果统计见表1-9，详细预测见第4.4章节。

表1-7  本项目估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村[1] |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.5℃[2] |
| 最低环境温度 |  | -13.4℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | - |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否[3] |
|  | 海岸线距离/km | - |
|  | 海岸线方向/o | - |

注：[1]项目周边3km半径范围内一半以上面积不属于城市建成区或者规划区；[2]来自近20年的气象数据；[3]周边3km无大型水体（海或湖）

表1-8 评价工作等级

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表1-9  环境空气评价等级计算

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | TSP | 900.0[1] | 0.1676 | 0.0186 | / |
| DA001 | NMHC | 2000.0 | 0.4366 | 0.0218 | / |
| 生产车间（拉毛区域） | TSP | 900.0 | 1.1361 | 0.1262 | / |
| DA002 | SO2 | 500.0 | 1.0200 | 0.2040 | / |
| DA002 | NOx | 250.0 | 1.4218 | 0.5687 | / |
| DA002 | TSP | 900.0 | 0.0103 | 0.0011 | / |
| DA002 | Hg | 0.3 | 0.0021 | 0.6869 | / |
| DA003 | SO2 | 500.0 | 1.0200 | 0.2040 | / |
| DA003 | NOx | 250.0 | 1.4218 | 0.5687 | / |
| DA003 | TSP | 900.0 | 0.0010 | 0.0001 | / |
| DA003 | Hg | 0.3 | 0.0021 | 0.6869 | / |
| 生产车间（定型区域） | TSP | 900.0 | 7.2220 | 0.8024 | / |
| 生产车间（定型区域） | NMHC | 2000.0 | 7.2220 | 0.3611 | / |

注：[1]TSP小时值为日均值的三倍

经计算，项目各污染物的Pi值见表1-9。对照大气环境评价等判别表1-8，确定本项目大气环境评价工作等级为三级。

1.5.2大气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果，本项目大气环境评价工作等级为三级，无需设置大气环境评价范围。

1.6保护目标

根据现场踏勘，项目大气环境保护目标见下表。

表1-10  大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/度 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m）[1] | 规模 （小区总人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 九华镇卫生院 | 120°64′79.60 | 32°13′82.27″ | 医院 | 二类区 | W | 112 | 300 |
| 马桥村十九组 | 120°64′91.30 | 120°64′76.68″ | 居民区 | 二类区 | S | 165 | 30 |
| 马桥村十七组 | 120°65′01.97 | 120°64′72.14″ | 居民区 | 二类区 | SE | 175 | 120 |
| 如皋市海淘职业学校 | 120°65′23.16 | 120°64′73.80″ | 学校 | 二类区 | E | 200 | 1000 |
| 九华镇马桥幼儿园 | 120°65′33.25 | 120°64′65.70″ | 学校 | 二类区 | SE | 140 | 120 |
| 九华镇马桥小学 | 120°65′46.77 | 120°64′43.55″ | 学校 | 二类区 | SE | 145 | 250 |
| 田家埠 | 120°64′73.97 | 120°64′67.91″ | 居民区 | 二类区 | SW | 468 | 45 |
| 管家圩 | 120°64′88.40 | 120°64′57.10″ | 居民区 | 二类区 | SW | 380 | 100 |
| 马桥村十三组 | 120°64′69.95 | 120°64′09.790 | 居民区 | 二类区 | NW | 279 | 150 |
| 马桥中心小区 | 120°64′14.69 | 120°64′37.14″ | 居民区 | 二类区 | NE | 343 | 800 |
| 马桥小区 | 120°64′15.79 | 120°64′28.25″ | 居民区 | 二类区 | NE | 370 | 600 |

注：[1]本报告以生产车间和锅炉房作为本项目厂界，九华镇卫生院距离最近生产车间112m，马桥幼儿园距离最近锅炉房140m

2项目工程分析

2.1大气污染物调查

对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目，三级评价项目，只调查本项目新增污染源和拟被替代的污染源。

2.2大气污染源数据来源

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）：污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本项目废气产排污系数选取依据见下表。

表2-1   项目废气核算依据

| 污染源 | 污染源编号 | 污染源位置 | 污染物种类 | 产生量（t/a） | 核算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉毛、刷呢、剪毛、烫光、揺粒废气 | G1、G3、G4、G5、G6 | 生产车间 | 颗粒物 | 7.7 | 根据企业提供资料，拉毛、刷呢、剪毛、烫光、揺粒过程中颗粒物产生量以坯布量的0.05%计 |
| 定型、蒸呢废气 | G2、G7 | 生产车间 | 颗粒物 | 0.246 | 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1723毛染整精加工行业系数手册》，羊毛布料定型过程中颗粒物排污系数为80克/吨产品 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.62 | 本项目羊毛布料含油率为0.0526% |
| 生物质燃料废气 | G8、G9 | 锅炉房 | 颗粒物 | 7 | 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”系数、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018） |
|  |  |  | SO2 | 4.76 |  |
|  |  |  | NOx | 9.94 |  |
|  |  |  | Hg | 5.374kg | 参考《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）编制说明中对非常规污染物汞排放现状调查 |
| 氨逃逸 | G10 | 锅炉房 | NH3 | / | 烟气出口氨逃逸浓度参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（报批稿）准规定≤3ppm |
| 危废仓库 | G11 | 危废库 | 非甲烷总烃 | 0.075kg | 参照美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编，0.5035kg/t固废•年 |

2.3污染源源强核算

（1）废气污染物排放源情况

本项目废气主要为拉毛废气G1、定型废气G2、刷呢废气G3、剪毛废气G4、烫光废气G5、摇粒废气G6、蒸呢废气G7和生物质燃烧废气G8、G9。

①拉毛废气G1、刷呢废气G3、剪毛废气G4、烫光废气G5、摇粒废气G6

经查实，源强核算指南、排污许可、系数手册无上述废气产生系数，根据企业提供资料，拉毛、刷呢、剪毛、烫光、揺粒过程中颗粒物产生量以坯布量的0.05%计（本项目原料用布3100t/a），本项目类比该项目产污系数，颗粒物产生量为7.7t/a。拉毛机、刷呢机、剪毛机、烫光机、揺粒机进行封闭生产，布料进出口为空气进气口，产生的废气经封闭车间负压抽风+集气罩收集，捕集率99%，收集后送布袋除尘装置收集处理，处理效率为99%，则拉毛、刷呢、剪毛、烫光、揺粒过程有组织颗粒物排放量为0.076t/a，则无组织颗粒物排放量为0.077t/a。

②定型废气G2、蒸呢废气G7

蒸呢特指利用‌湿热蒸汽‌对毛织物（及仿毛织物）进行定型处理的专有工艺，也属于定型工艺。本项目定型工序产生颗粒物、油烟（以非甲烷总烃计），本项目为羊毛布料。本项目颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1723毛染整精加工行业系数手册》，羊毛布料定型过程中颗粒物排污系数为80克/吨产品，本项目产品量约为3080t/a，则定型过程中颗粒物产生量约为0.246t/a。本项目通过密闭管道收集废气，废气收集效率取95%，通过水喷淋+静电净化装置处理。参考《“喷淋洗涤+湿式电除尘技术”在定型机废气治理中的性能研究》（陈瑶姬等）：“喷淋塔除尘效率较高，在不同实验条件下，除尘效率均可达80%以上”，本项目去除效率取80%，则定型过程有组织颗粒物排放量为0.047t/a，无组织颗粒物排放量为0.0025t/a。

本项目定型过程有机废气主要来自织物表面残留的油脂高温定型‌产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃表征。本项目羊毛布料含油率为0.0526%，经计算，定型和蒸呢过程产生的非甲烷总烃量约为1.62t/a，参照浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》编制说明：“定型废气中的油雾废气水喷淋+静电净化装置平均去除率约80%”，本项目建设方采购先进的定型机设备，配套静电净化装置，本项目去除效率取80%，据此估算，本项目定型废气有组织非甲烷总烃废气量0.308t/a，未被收集的0.081t/a无组织排放。

风量核算：本项目共2台定型机和3台蒸呢机，参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编制）中通过式烘干室，断面控制风速取值范围为0.5~1.0m/s，本项目风速取0.5m/s，断面尺寸为1.5m×0.5m，则单台风量Q计算为：Q=控制风速×横截面面积=0.5m/s×0.75m2×3600=1350m3/h，考虑风压损失、管道距离等因素，单台定型机风量取1500m3/h，2台定型机和3台蒸呢机合并一个排气筒（风量共7500m3/h）。

③生物质蒸汽锅炉废气G8、

根据建设方提供数据，本项目购置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，采用生物质颗粒作为燃料，主要燃烧加热介质为纯水，在满负荷运行时，每小时的燃料消耗量通常在1000~1200kg，经计算本项目生物质蒸汽锅炉燃料年用量为7000t，锅炉工作时间约为7200h/a。

表2-2  生物质锅炉工业的废气产排污系数

| 污染指标 | 产污系数 | 核算依据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 6240 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018） | Nm3/t-原料 |
| 颗粒物 | 0.5 |  | kg/t-原料 |
| SO2 | 17S① |  | kg/t-原料 |
| NOx | 0.71 |  | kg/t-原料 |
| 含硫量（S%）是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。 |  |  |  |

根据企业提供资料，本项目生物质工业锅炉含硫量S为0.02%，因此本项目生物质蒸汽锅炉燃烧废气污染物产生量为：工业废气量4493万Nm3（6240m3/h）、颗粒物3.5t/a、SO2 2.38t/a、NOx4.97t/a。

本项目采用低氮燃烧，蒸汽锅炉废气经一套低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘处理后合并通过35m高DA002排气筒高空排放。

参考《生物质燃料锅炉低氮燃烧技术研究进展》（郭勇等）：“低氮燃烧技术研究，甄天雷等开展生物质再燃脱硝特性实验。研究表明，杨木屑、花生壳、玉米秆及稻壳均为较好的再燃燃料，脱硝率可达60%~70%”，本项目保守考虑低氮燃烧对氮氧化物的去除效率为60%，参考《生物质锅炉脱硝技术发展现状分析》（王献民编）：“非催化还原技术（SNCR）该技术具有投资省、运行费用低以及操作简便等优势，但是脱硝效率较低，一般在50%”SNCR对层燃炉脱硝对氮氧化物的去除效率为50%，则低氮燃烧+SNCR脱硝对NOx的去除效率以80%计；

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，多管旋风除尘法对颗粒物去除效率取70%，水幕除尘对颗粒物去除效率取87%，袋式除尘器去除效率取99.7%，本项目旋风除尘+袋式除尘+水幕除尘器去除效率合计为99.98%；

石灰喷雾干燥法（半干法）对SO2去除率参考层燃炉-所有规模中喷雾干燥法技术治理效率为70%，则生物质蒸汽锅炉有组织颗粒物排放量为0.0007t/a，有组织SO2排放量为0.714t/a，有组织NOx排放量为0.994t/a。

风量核算：生物质锅炉年工作时间为7200h，经计算风量为6240m3/h，考虑风压损失、管道距离等因素，风机风量取7000m3/h。

④生物质导热油炉废气G9

根据建设方提供数据，本项目一台360万大卡/h导热油炉（6t/h），采用生物质颗粒作为燃料，主要燃烧加热介质为导热油，在满负荷运行时，每小时的燃料消耗量通常在1000~1200kg，经计算本项目生物质导热油炉生物质燃料年用量为7000t，锅炉工作时间约为7200h/a。

本项目生物质燃烧工业废气量、颗粒物、SO2、NOx产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”进行核算，具体产排污系数详见表2-3。

表2-3  生物质锅炉工业的废气产排污系数

| 污染指标 | 产污系数 | 核算依据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 6240 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018） | Nm3/t-原料 |
| 颗粒物 | 0.5 |  | kg/t-原料 |
| SO2 | 17S① |  | kg/t-原料 |
| NOx | 1.02 |  | kg/t-原料 |
| 含硫量（S%）是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。 |  |  |  |

根据企业提供资料，本项目生物质工业锅炉含硫量S为0.02%，因此本项目生物质导热油炉燃烧废气污染物产生量为：工业废气量4493万Nm3（6240m3/h）、颗粒物3.5t/a、SO2 2.38t/a、NOx 4.97t/a。

本项目采用低氮燃烧，导热油炉废气经一套低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘处理后合并通过35m高DA003排气筒高空排放。

参考《生物质燃料锅炉低氮燃烧技术研究进展》（郭勇等）：“低氮燃烧技术研究，甄天雷等开展生物质再燃脱硝特性实验。研究表明，杨木屑、花生壳、玉米秆及稻壳均为较好的再燃燃料，脱硝率可达60%~70%”，本项目保守考虑低氮燃烧对氮氧化物的去除效率为60%，参考《生物质锅炉脱硝技术发展现状分析》（王献民编）：“非催化还原技术（SNCR）该技术具有投资省、运行费用低以及操作简便等优势，但是脱硝效率较低，一般在50%”SNCR对层燃炉脱硝对氮氧化物的去除效率为50%，则低氮燃烧+SNCR脱硝对NOx的去除效率以80%计；

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，多管旋风除尘法对颗粒物去除效率取70%，水幕除尘对颗粒物去除效率取87%，袋式除尘器去除效率取99.7%，本项目旋风除尘+袋式除尘+水幕除尘器去除效率合计为99.98%；

石灰喷雾干燥法（半干法）对SO2去除率参考层燃炉-所有规模中喷雾干燥法技术治理效率为70%，则生物质蒸汽锅炉有组织颗粒物排放量为0.0007t/a，有组织SO2排放量为0.714t/a，有组织NOx排放量为0.994t/a。

风量核算：生物质导热油炉年工作时间为7200h，经计算风量为6240m3/h，考虑风压损失、管道距离等因素，风机风量取7000m3/h。

④汞及其化合物

参考《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）编制说明中对非常规污染物汞排放现状调查，根据省内燃煤锅炉超低排放验收监测数据，汞及其化合物浓度2.2×10-5mg/m3～6.2×10-4 mg/m3；根据统计的部分实测数据也表明，汞及其化合物排放浓度0.09μg/m3～0.62μg/m3，均低于GB13271-2014规定的0.05mg/m3，低于汞排放标准0.03mg/m3。

根据部分燃生物质锅炉实测数据，汞及其化合物排放浓度0.42μg/m3～15.59μg/m3；根据《生物质成型燃料锅炉挥发性有机物排放特征》等文献报道，燃生物质锅炉Hg的排放浓度与燃料成分有关，但排放水平均远低于0.03mg/m3。

本项目参考编制说明，保守估计汞及其化合物排放浓度取16ug/m3，生物质锅炉风量为7000m3/h，经计算，汞及其化合物排放速率为1.12×10-4kg/h，年工作时间为7200h，排放量为0.806kg/a，烟气经低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘处理，根据编制说明：“工业锅炉烟气脱硝、除尘和脱硫等环保设施对Hg及其化合物具有协同脱除效果，平均脱除效率一般可达70%”，则DA002和DA003有组织汞及其化合物产生量分别均为2.687kg/a。

⑤烟气脱硝过程氨逃逸

本项目烟气脱硝过程中有极少量的氨逃逸，本项目烟气脱硝SNCR装置设计的烟气出口氨逃逸浓度参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（报批稿）准规定≤3ppm。脱硝过程中氨逃逸量较少，厂界周边50m内无敏感点，对周边环境影响较小，不定量分析。

⑥危废仓库废气

项目产生的危废主要为废包装材料、废导热油、废布料和废炉渣等，采用密闭的桶或双层内膜吨袋收集存放；

本项目危废仓库VOC产生量参照美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编，即“废物处置-工业固废处置-储存-容器逃逸排放”工序非甲烷总烃产生系数2.22×102磅/1000个55加仑容器•年，折算为非甲烷总烃排放系数为100.7kg/200t固废•年，即0.5035kg/t固废•年。

本项目建成后危废仓库中易产生有机废气的危废为废包装材料，存储含有机危废正常存储量约0.15t，则危废仓库非甲烷总烃产生量为0.075kg/a，本危废库不属于GB 18597-2023中贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，且危废沾染和挥发产生有机废气量极少，可忽略不计，无需设置气体收集装置和气体净化设施。

正常工况下，本项目废气污染源强见表2-4。

表2-4（1）  本项目有组织废气产生及排放情况

| 产排污环节 | 污染物种类 | 产生状况 |  | 收集措施 | 收集效率% | 有组织产生情况 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  | 排放标准 |  | 工作时间h/a | 监测要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/ m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 处理能力及风量 | 治理工艺去除率% | 是否为可行技术 | 浓度 mg/ m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度m | 排气筒内径m | 温度℃ | 编号及名称 | 类型 | 地理坐标 | 浓度 mg/ m3 | 速率 kg/h |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| 拉毛、刷呢、剪毛、烫光、摇粒废气 | 颗粒物 | 1.069 | 7.7 | 封闭车间+集气罩 | 99 | 44.125 | 1.059 | 7.623 | 有组织 | 布袋除尘，24000m3/h | 99 | 是 | 0.44 | 0.01 | 0.076 | 15 | 0.8 | 25 | DA001 | 一般排放口 | 120.649853，32.13945 | 20 | 1 | 7200 | 排气筒出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、汞及其化合物 | 1次/半年 |
| 定型、蒸呢废气 | 颗粒物 | 0.034 | 0.246 | 设备密闭收集 | 95 | 1.35 | 0.033 | 0.234 |  | 水喷淋+静电净化，24000m3/h | 80 | 是 | 0.272 | 0.0065 | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.225 | 1.62 |  |  | 8.9 | 0.214 | 1.539 |  |  | 80 |  | 1.78 | 0.043 | 0.308 |  |  |  |  |  |  | 60 | 3 |  |  |  |  |
| 蒸汽锅炉废气 | 颗粒物 | 0.485 | 3.5 |  | 100 | 69.29 | 0.485 | 3.5 |  | 低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘，7000m3/h | 99.98 |  | 0.143 | 0.001 | 0.007 | 35 | 0.36 | 25 | DA002 | 主要排放口 | 120.650492，32.139581 | 10 | / | 7200 |  |  | 1次/月 |  |
|  | SO2 | 0.33 | 2.38 |  |  | 47.14 | 0.33 | 2.38 |  |  | 70 |  | 14.14 | 0.099 | 0.714 |  |  |  |  |  |  | 35 | / |  |  |  |  |  |
|  | NOx | 0.69 | 4.97 |  |  | 98.61 | 0.69 | 4.97 |  |  | 80 |  | 19.72 | 0.138 | 0.994 |  |  |  |  |  |  | 50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.0004 | 2.687kg |  |  | 0.053 | 0.0004 | 2.687kg |  |  | 70 |  | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |  |  |  |  |  |  | 0.03 | / |  |  |  |  |  |
| 导热油炉废气 | 颗粒物 | 0.485 | 3.5 |  |  | 69.29 | 0.485 | 3.5 |  | 低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘，7000m3/h | 99.98 |  | 0.143 | 0.001 | 0.007 | 35 | 0.4 | 25 | DA002 | 主要排放口 | 120.650452，32.139684 | 10 | / |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | 0.33 | 2.38 |  |  | 47.14 | 0.33 | 2.38 |  |  | 70 |  | 14.14 | 0.099 | 0.714 |  |  |  |  |  |  | 35 | / |  |  |  |  |  |
|  | NOx | 0.69 | 4.97 |  |  | 98.61 | 0.69 | 4.97 |  |  | 80 |  | 19.72 | 0.138 | 0.994 |  |  |  |  |  |  | 50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.0004 | 2.687kg |  |  | 0.053 | 0.0004 | 2.687kg |  |  | 70 |  | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |  |  |  |  |  |  | 0.03 | / |  |  |  |  |  |

表2-4（2）  本项目DA001颗粒物合并排放情况

| 产排污环节 | 污染物种类 | 产生状况 |  | 收集措施 | 收集效率% | 有组织产生情况 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 处理能力及风量 | 治理工艺去除率% | 是否为可行技术 | 浓度 mg/ m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a |
| 拉毛、刷呢、剪毛、烫光、摇粒、 定型、蒸呢废气 | 颗粒物 | 1.069 | 7.7 | 封闭车间+集气罩 | 99 | 44.125 | 1.059 | 7.623 | 有组织 | 布袋除尘，24000m3/h | 99 | 是 | 0.712 | 0.0165 | 0.123 |
|  | 颗粒物 | 0.034 | 0.246 | 设备密闭收集 | 95 | 1.35 | 0.033 | 0.234 |  | 水喷淋+静电净化，24000m3/h | 80 | 是 |  |  |  |

表2-5 本项目无组织废气产生及排放情况

| 污染源 |  | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 排放时间/h | 面源长度/m | 面源长度/m | 面源高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量/t/a | 产生速率/kg/h | 排放量/t/a | 排放速率/kg/h |  |  |  |  |
| 生产车间 | 拉毛、刷呢、剪毛、烫光、摇粒、 | 颗粒物 | 0.077 | 0.011 | 0.077 | 0.011 | 7200 | 20 | 10 | 5 |
|  | 定型、蒸呢废气 | 颗粒物 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0003 |  | 60 | 20 | 8.5 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.081 | 0.011 | 0.081 | 0.011 |  |  |  |  |

非正常排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，对周边环境保护目标造成影响。本次考虑水喷淋和静电除尘装置失效对颗粒物、非甲烷总烃的处理效率降为0%，多管旋风除尘和布袋除尘器失效对颗粒物的处理效率降为0%，低氮燃烧装置和SNCR脱硝装置失效对NOx的处理效率降为0%，一旦装置出现故障，应立即停产直至恢复正常。非正常排放污染源强见下表。

表2-6  非正常工况有组织废气污染源强

| 污染源 | 污染物 | 年发生频次（次） | 单次持续时间（h） | 单次排放浓度（mg/m3） | 单次排放速率（kg/h） | 单次排放量（kg/次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 1~2 | 0.5 | 45.8 | 1.1 | 0.55 | 制定环保管理制度，有专职环保人员每天定期巡查，做好废气处理设施台账记录，厂区配套监控系统等，加强对废气处理装置的定期检查维护。若发生非正常排放情况，应立即停止生产，待设备恢复正常后方可继续生产 |
|  | 非甲烷总烃 | 1~2 | 0.5 | 9.375 | 0.225 | 0.113 |  |
| DA002 | 颗粒物 | 1~2 | 0.5 | 69.29 | 0.485 | 0.242 |  |
|  | SO2 | 1~2 | 0.5 | 47.14 | 0.33 | 0.165 |  |
|  | NOx | 1~2 | 0.5 | 98.61 | 0.69 | 0.35 |  |
|  | 汞及其化合物 | 1~2 | 0.5 | 0.028 | 0.0002 | 0.0001 |  |
| DA003 | 颗粒物 | 1~2 | 0.5 | 69.29 | 0.485 | 0.242 |  |
|  | SO2 | 1~2 | 0.5 | 47.14 | 0.33 | 0.165 |  |
|  | NOx | 1~2 | 0.5 | 98.61 | 0.69 | 0.35 |  |
|  | 汞及其化合物 | 1~2 | 0.5 | 0.053 | 0.0004 | 0.0002 |  |

表2-7  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 0.712 | 0.0165 | 0.123 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.78 | 0.043 | 0.308 |
| 2 | DA002排气筒 | 颗粒物 | 0.143 | 0.001 | 0.007 |
|  |  | SO2 | 14.14 | 0.099 | 0.714 |
|  |  | NOx | 19.72 | 0.138 | 0.994 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |
| 3 | DA002排气筒 | 颗粒物 | 0.143 | 0.001 | 0.007 |
|  |  | SO2 | 14.14 | 0.099 | 0.714 |
|  |  | NOx | 19.72 | 0.138 | 0.994 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.308 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.137 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.428 |
|  |  | NOx |  |  | 1.988 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 1.612kg |

表2-8  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） | t/a |
| 1 | 生产车间 | 生产 | 非甲烷总烃 | - | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 4 | 0.081 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.5 | 0.0795 |
| 无组织排放总计 |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 4 | 0.081 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.5 | 0.0795 |

表2-9  本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.389 |
| 2 | 颗粒物 | 0.2165 |
| 3 | SO2 | 1.428 |
| 4 | NOx | 1.988 |
| 5 | 汞及其化合物 | 1.612kg |

3环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为三级：“只需调查项目所在区域环境质量达标情况”。

对照《南通市生态环境状况公报（2024年）》，如皋市2024年可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳第95百分位浓度（CO-95%）和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度（O3-8h-90%）年均浓度分别为49μg/m3、31μg/m3、9μg/m3、18μg/m3、1.2mg/m3、152μg/m3，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），各因子浓度限值均满足年均值的二级标准，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）除PM2.5外均满足中过渡阶段浓度限值中年均值的二级标准，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

南通市人民政府已印发《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发（2024））24号，以下简称《方案》），制定了“以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排”的目标。《方案》提出了“坚决遇制‘两高一低’项目盲目上马”等二十四项重点工作计划，制定了详细的工作任务、责任分工和完成时限，预计全市2026年大气环境质量状况可以得到进一步改善。

4大气环境影响预测与评价

4.1气象资料分析

（1）气象数据

如皋地区气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，属北亚热带季风气候区。全年最多风向为偏东风，年平均风速为2.9m/s，年平均气温为16.1℃，年平均日照为2000~2200h，年平均降水量为1102.5mm，年均降水天数为120天，无霜期为226天，平均相对湿度为79%，大气稳定度为中性层结为主。

（2）风向、风频

图4-1 南通市近20年风向频率玫瑰图

（3）气温

表4-1 年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 15.2 | 21.0 | 23.3 | 29.5 | 27.5 | 24.6 | 20.0 | 12.6 | 7.2 |

（4）风速

月平均风速随月份的变化情况分别见表4-2。

表4-2年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |

从月平均风速统计资料中可以看出1月份平均风速最高（2.7m/s），8月份平均风速最低（1.7m/s）。

4.2预测模式及预测参数

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐的估算模型AERSCREEN。结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

（2）源强参数

本次预测评价有组织废气排放源有3个，无组织废气排放源有1个，根据本项目污染物产生特点，本项目预测因子选择颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、汞为预测因子，本项目点源参数见表4-3，面源参数见表4-4，非正常排放参数表见表4-5。

表4-3 点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 生产废气 | 120.649853 | 32.13945 | 5 | 15 | 0.8 | 13.26 | 25 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.0165 |
| DA002 | 生物质蒸汽锅炉废气 | 120.650492 | 32.139581 | 5 | 35 | 0.4 | 15.47 | 25 | 正常 | SO2 | 0.099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞 | 0.00011 |
| DA003 | 生物质导热油炉废气 | 120.650452 | 32.139684 | 5 | 35 | 0.4 | 15.47 | 25 | 正常 | SO2 | 0.099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞 | 0.00011 |

表4-4  面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m | 面源有限排放高度/m | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产车间（定型区域） | 120.649844 | 32.13949 | 5 | 60 | 20 | 8.5 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.011 |
| 2 | 生产车间（拉毛区域） | 120.649431 | 32.139392 | 5 | 20 | 10 | 5 | 正常 | 颗粒物 | 0.0003 |

注：危废仓库废气产生量极少，忽略不计，因此面源不考虑危废仓库

表4-5  非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 1.1 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.225 |  |  |
| DA002 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 0.485 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | SO2 | 0.33 |  |  |
|  |  | NOx | 0.69 |  |  |
|  |  | 汞 | 0.0004 |  |  |
| DA003 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 0.485 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | SO2 | 0.33 |  |  |
|  |  | NOx | 0.69 |  |  |
|  |  | 汞 | 0.0004 |  |  |

4.3评价因子和标准

根据《环境影响评价技术导则 大气》（HJ/T2.2-2018）的要求，本项目评价因子和评价标准见表4-6。

表4-6  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 取值时间 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/ m3 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）过渡阶段浓度限制二级标准 |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 150 |  |
|  | 1h平均 | μg/ m3 | 500 |  |
| NOx | 年平均 | μg/ m3 | 40 |  |
|  | 日平均 | μg/ m3 | 70 |  |
|  | 1h平均 | μg/ m3 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | mg/m3 | 0.2 |  |
|  | 日平均 | mg/m3 | 0.3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1h值 | mg/ m3 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 汞 | 年平均 | μg/ m3 | 0.05 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A |

4.4预测结果

（1）正常工况

根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）导则推荐的估算模型AERSCREEN，选取TSP、非甲烷总烃、SO2、NOx、汞进行大气环境影响预测。

表4-7  DA001排气筒估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1.0 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0057 | 0.0003 |
| 25.0 | 0.0766 | 0.0085 | 0.1997 | 0.0100 |
| 50.0 | 0.0891 | 0.0099 | 0.2321 | 0.0116 |
| 75.0 | 0.1009 | 0.0112 | 0.2631 | 0.0132 |
| 100.0 | 0.1271 | 0.0141 | 0.3313 | 0.0166 |
| 200.0 | 0.1562 | 0.0174 | 0.4070 | 0.0203 |
| 300.0 | 0.1273 | 0.0141 | 0.3316 | 0.0166 |
| 400.0 | 0.1217 | 0.0135 | 0.3171 | 0.0159 |
| 500.0 | 0.1220 | 0.0136 | 0.3179 | 0.0159 |
| 600.0 | 0.1160 | 0.0129 | 0.3024 | 0.0151 |
| 700.0 | 0.1088 | 0.0121 | 0.2834 | 0.0142 |
| 800.0 | 0.1016 | 0.0113 | 0.2647 | 0.0132 |
| 900.0 | 0.0949 | 0.0105 | 0.2474 | 0.0124 |
| 1000.0 | 0.0895 | 0.0099 | 0.2331 | 0.0117 |
| 2000.0 | 0.0595 | 0.0066 | 0.1551 | 0.0078 |
| 3000.0 | 0.0472 | 0.0052 | 0.1231 | 0.0062 |
| 4000.0 | 0.0399 | 0.0044 | 0.1040 | 0.0052 |
| 5000.0 | 0.0343 | 0.0038 | 0.0893 | 0.0045 |
| 下风向最大浓度 | 0.1676 | 0.0186 | 0.4366 | 0.0218 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4-8  DA002排气筒估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 |  | NOx |  | TSP |  | 汞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.0 | 0.2625 | 0.0525 | 0.3658 | 0.1463 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1767 |
| 50.0 | 0.6291 | 0.1258 | 0.8769 | 0.3508 | 0.0064 | 0.0007 | 0.0013 | 0.4236 |
| 75.0 | 0.5841 | 0.1168 | 0.8142 | 0.3257 | 0.0059 | 0.0007 | 0.0012 | 0.3933 |
| 100.0 | 0.4686 | 0.0937 | 0.6533 | 0.2613 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0009 | 0.3156 |
| 200.0 | 0.7259 | 0.1452 | 1.0118 | 0.4047 | 0.0073 | 0.0008 | 0.0015 | 0.4888 |
| 300.0 | 1.0024 | 0.2005 | 1.3973 | 0.5589 | 0.0101 | 1.0024 | 0.0020 | 0.6750 |
| 400.0 | 0.9917 | 0.1983 | 1.3973 | 0.5589 | 0.0100 | 0.0011 | 0.0020 | 0.6678 |
| 500.0 | 0.9095 | 0.1819 | 1.2678 | 0.5071 | 0.0092 | 0.0010 | 0.0018 | 0.6124 |
| 600.0 | 0.8239 | 0.1648 | 1.1484 | 0.4594 | 0.0083 | 0.0009 | 0.0017 | 0.5548 |
| 700.0 | 0.7456 | 0.1491 | 1.0393 | 0.4157 | 0.0075 | 0.0008 | 0.0015 | 0.5021 |
| 800.0 | 0.6773 | 0.1355 | 0.9441 | 0.3776 | 0.0068 | 0.0008 | 0.0014 | 0.4561 |
| 900.0 | 0.6208 | 0.1242 | 0.8654 | 0.3462 | 0.0063 | 0.0007 | 0.0013 | 0.4181 |
| 1000.0 | 0.5714 | 0.1143 | 0.7965 | 0.3186 | 0.0058 | 0.0006 | 0.0012 | 0.3848 |
| 2000.0 | 0.4298 | 0.0860 | 0.5991 | 0.2396 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0009 | 0.2894 |
| 3000.0 | 0.3243 | 0.0649 | 0.4520 | 0.1808 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0007 | 0.2184 |
| 4000.0 | 0.2614 | 0.0523 | 0.3644 | 0.1458 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1761 |
| 5000.0 | 0.2184 | 0.0437 | 0.3045 | 0.1218 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0004 | 0.1471 |
| 下风向最大浓度 | 1.0200 | 0.2040 | 1.4218 | 0.5687 | 0.0103 | 0.0011 | 0.0021 | 0.6869 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-9  DA003排气筒估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 |  | NOx |  | TSP |  | 汞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.0 | 0.2625 | 0.0525 | 0.3658 | 0.1463 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1767 |
| 50.0 | 0.6291 | 0.1258 | 0.8769 | 0.3508 | 0.0064 | 0.0007 | 0.0013 | 0.4236 |
| 75.0 | 0.5841 | 0.1168 | 0.8142 | 0.3257 | 0.0059 | 0.0007 | 0.0012 | 0.3933 |
| 100.0 | 0.4686 | 0.0937 | 0.6533 | 0.2613 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0009 | 0.3156 |
| 200.0 | 0.7259 | 0.1452 | 1.0118 | 0.4047 | 0.0073 | 0.0008 | 0.0015 | 0.4888 |
| 300.0 | 1.0024 | 0.2005 | 1.3973 | 0.5589 | 0.0101 | 1.0024 | 0.0020 | 0.6750 |
| 400.0 | 0.9917 | 0.1983 | 1.3973 | 0.5589 | 0.0100 | 0.0011 | 0.0020 | 0.6678 |
| 500.0 | 0.9095 | 0.1819 | 1.2678 | 0.5071 | 0.0092 | 0.0010 | 0.0018 | 0.6124 |
| 600.0 | 0.8239 | 0.1648 | 1.1484 | 0.4594 | 0.0083 | 0.0009 | 0.0017 | 0.5548 |
| 700.0 | 0.7456 | 0.1491 | 1.0393 | 0.4157 | 0.0075 | 0.0008 | 0.0015 | 0.5021 |
| 800.0 | 0.6773 | 0.1355 | 0.9441 | 0.3776 | 0.0068 | 0.0008 | 0.0014 | 0.4561 |
| 900.0 | 0.6208 | 0.1242 | 0.8654 | 0.3462 | 0.0063 | 0.0007 | 0.0013 | 0.4181 |
| 1000.0 | 0.5714 | 0.1143 | 0.7965 | 0.3186 | 0.0058 | 0.0006 | 0.0012 | 0.3848 |
| 2000.0 | 0.4298 | 0.0860 | 0.5991 | 0.2396 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0009 | 0.2894 |
| 3000.0 | 0.3243 | 0.0649 | 0.4520 | 0.1808 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0007 | 0.2184 |
| 4000.0 | 0.2614 | 0.0523 | 0.3644 | 0.1458 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1761 |
| 5000.0 | 0.2184 | 0.0437 | 0.3045 | 0.1218 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0004 | 0.1471 |
| 下风向最大浓度 | 1.0200 | 0.2040 | 1.4218 | 0.5687 | 0.0103 | 0.0011 | 0.0021 | 0.6869 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-10  生产车间（定型区域）估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1.0 | 4.3907 | 0.4879 | 4.3907 | 0.2195 |
| 25.0 | 6.9841 | 0.7760 | 6.9841 | 0.3492 |
| 31.0 | 7.2220 | 0.8024 | 7.2220 | 0.3611 |
| 50.0 | 7.0445 | 0.7827 | 7.0445 | 0.3522 |
| 75.0 | 6.8669 | 0.7630 | 6.8669 | 0.3433 |
| 200.0 | 3.5898 | 0.3989 | 3.5898 | 0.1795 |
| 300.0 | 2.6837 | 0.2982 | 2.6837 | 0.1342 |
| 400.0 | 2.1865 | 0.2429 | 2.1865 | 0.1093 |
| 500.0 | 1.8664 | 0.2074 | 1.8664 | 0.0933 |
| 600.0 | 1.6404 | 0.1823 | 1.6404 | 0.0820 |
| 800.0 | 1.3388 | 0.1488 | 1.3388 | 0.0669 |
| 1000.0 | 1.1440 | 0.1271 | 1.1440 | 0.0572 |
| 2000.0 | 0.8314 | 0.0924 | 0.8314 | 0.0416 |
| 3000.0 | 0.6658 | 0.0740 | 0.6658 | 0.0333 |
| 4000.0 | 0.5516 | 0.0613 | 0.5516 | 0.0276 |
| 5000.0 | 0.4684 | 0.0520 | 0.4684 | 0.0234 |
| 下风向最大浓度 | 7.2220 | 0.8024 | 7.2220 | 0.3611 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4-11  生产车间（拉毛区域）估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（ug/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1.0 | 0.7585 | 0.0843 |
| 25.0 | 1.1361 | 0.1262 |
| 31.0 | 1.0195 | 0.1133 |
| 50.0 | 0.6121 | 0.0680 |
| 75.0 | 0.5516 | 0.0613 |
| 200.0 | 0.3545 | 0.0394 |
| 300.0 | 0.2980 | 0.0331 |
| 400.0 | 0.2552 | 0.0284 |
| 500.0 | 0.2223 | 0.0247 |
| 600.0 | 0.1963 | 0.0218 |
| 800.0 | 0.1601 | 0.0178 |
| 1000.0 | 0.1354 | 0.0150 |
| 2000.0 | 0.0777 | 0.0086 |
| 3000.0 | 0.0568 | 0.0063 |
| 4000.0 | 0.0453 | 0.0050 |
| 5000.0 | 0.0378 | 0.0042 |
| 下风向最大浓度 | 1.1361 | 0.1262 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 13.0 | 13.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4-12  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | TSP | 900.0 | 0.1676 | 0.0186 | / |
| DA001 | NMHC | 2000.0 | 0.4366 | 0.0218 | / |
| 生产车间（拉毛区域） | TSP | 900.0 | 1.1361 | 0.1262 | / |
| DA002 | SO2 | 500.0 | 1.0200 | 0.2040 | / |
| DA002 | NOx | 250.0 | 1.4218 | 0.5687 | / |
| DA002 | TSP | 900.0 | 0.0103 | 0.0011 | / |
| DA002 | Hg | 0.3 | 0.0021 | 0.6869 | / |
| DA003 | SO2 | 500.0 | 1.0200 | 0.2040 | / |
| DA003 | NOx | 250.0 | 1.4218 | 0.5687 | / |
| DA003 | TSP | 900.0 | 0.0010 | 0.0001 | / |
| DA003 | Hg | 0.3 | 0.0021 | 0.6869 | / |
| 生产车间（定型区域） | TSP | 900.0 | 7.2220 | 0.8024 | / |
| 生产车间（定型区域） | NMHC | 2000.0 | 7.2220 | 0.3611 | / |

根据表4-7~表4-12的计算结果，对照表1-8的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2三级评价项目不进行进一步预测与评价。”

- 非正常工况

由于管理不善或其它原因（如开停车、废气处理装置失效等）将可能导致非正常排放，此时污染物排放浓度将增加。当废气处理效率降低至0时（见表4-9），将对周边大气环境产生短时不利影响。

表4-13  非正常工况下废气排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 1.1 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.225 |  |  |
| DA002 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 0.485 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | SO2 | 0.33 |  |  |
|  |  | NOx | 0.69 |  |  |
|  |  | 汞 | 0.0004 |  |  |
| DA003 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 0.485 | 0.5 | 不超过2次 |
|  |  | SO2 | 0.33 |  |  |
|  |  | NOx | 0.69 |  |  |
|  |  | 汞 | 0.0004 |  |  |

为避免废气非正常排放发生，企业必须做好污染治理设施的日常维护与非正常工况下排放的防护措施。一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作：

①加强废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。

③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。

4.5无组织影响分析

对本项目无组织废气排放对厂界污染物浓度贡献进行预测，预测结果见下表。由预测结果可知，本项目无组织废气排放对厂界污染物浓度均低于相应标准限值，厂界颗粒物、非甲烷总烃达标，影响不大。

表4-14  正常工况下无组织废气厂界浓度预测结果

| 污染源名称 | 污染物 | 厂界（mg/m³） | 浓度限值（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0072 | 4 |
|  | 颗粒物 | 0.0072 | 0.5 |

4.6大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。

4.7异味影响分析

本项目生产过程中产生的废气不能够100%捕集以及SNCR脱硝会产生极少量无组织排放的氨气，该无组织废气对外环境的影响带有较强的主观性，将此部分废气以臭气浓度评价。

本项目异味主要来源于锅炉废气脱硝过程中产生的少量氨气。异味的主要危害为：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性地抑制吸气使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

③危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

④危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮质兴奋和抑制的调节功能失调。

⑤对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降影响大脑的思考活动。

本项目主要以为物质氨厂界落地浓度值见表4-15

表4-15  异味物质厂界落地浓度值

| 污染物名称 | 下风向最大质量浓度（mg/m3） | 下风向最大质量占标率（%） | 嗅阈值（mg/m3） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1.545×10-4 | 0.0773 | 0.5 | 未达到嗅阈值 |

根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，一般在车间下风向20m范围内有较强的异味（强度约3~4类），在20m~50m范围内很容易感觉到气味的存在（轻度约2~3类），在50~100m处气味就很弱（强度约1~2类），在100m外基本闻不到气味。随着距离的增加，气味浓度会迅速下降，南通地区春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，项目厂界下风向周边敏感点距离项目生产车间为112m，臭气强度为1~2类，对周边环境影响较小，项目产生的氨气仅3ppm，臭气强度为0~1类，对周边大气环境影响可接受。

考虑人体对异味的敏感程度各不相同，对于一些敏感受体，即使气味污染物浓度未超出嗅阈值，仍可被感知。因此，企业应加强异味气体的污染防治措施，降低无组织排放量和非正常排放的概率，避免异味污染。

建议项目在生产时，采取以下措施以杜绝恶臭气体和异味对周围环境的不良影响：

①生产时，应加强环保管理，确保废气治理措施相关的风机、吸附塔等的正常运行，最大程度减少非正常排放；

②在车间周围种植树木，加强绿化，以减轻异味对周围的环境污染。

通过采取以上措施后，可将异味的影响降低到最低程度，不会对周边敏感目产生不良影响。

4.8汞对人体健康分析

‌汞对人体健康的危害主要集中在神经系统、肾脏、消化系统、呼吸系统及发育毒性等方面‌，其毒性作用与汞的化学形态（如金属汞、无机汞、有机汞）、暴露途径（吸入、摄入、皮肤接触）以及暴露时间长短密切相关。

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），‌空气汞的最大允许浓度为0.05微克/立方米，而燃煤电厂等工业源排放标准为‌0.03mg/m3（即30微克/立方米），工作场所空气中汞的时间加权平均容许浓度为‌0.02mg/m3‌（约20微克/立方米），超过即需采取防护措施。‌

本项目汞排放浓度为16微克/立方米，暴露途径下健康风险控制在可接受风险概率水平。

4.9大气卫生防护距离

根据《大气有害物质物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），核算卫生防护距离。卫生防护距离初值计算公式如下：

式中：

Cm—为环境一次浓度标准限值，mg/m3；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，m；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，可按生产单元占地面积S换算，r=(S/π)1/2；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从系数表中查取。

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

本项目大气卫生防护距离计算参数见表4-16。

表4-16  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注： I 类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的 1/3 者。 II 类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目有与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，属于II类。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害物质时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。

本项目无组织废气为颗粒物和非甲烷总烃。因此，本项目选择生产车间排放的颗粒物和非甲烷总烃计算卫生防护距离初值。本项目卫生防护距离计算参数见下表。

表4-17  卫生防护距离计算参数

| 污染物 |  | 产生速率(kg/h) | 面源面积(m2) | L(m) | 卫生防护距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初值 | 终值 |
| 生产车间 | 颗粒物（拉毛区域） | 0.011 | 200 | 0.024 | ＜50 | 50 |
|  | 颗粒物（定型区域） | 0.0003 | 1200 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.011 | 1200 | 0.148 | ＜50 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）：当企业生产单元无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级，因此本项目需提高一级。

根据卫生防护距离估算结果，本项目以生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离。

根据现场踏勘及卫生防护距离包络线图可知，本项目生产车间卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等环境敏感点（车间距离最近的敏感点九华镇卫生院112m），本项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小，今后也不得在卫生防护距离内建设居民区、医院、学校等敏感目标。

4.10大气环境影响评价结论

（1）正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，经估算模型AERSCREEN初步预测，本项目正常情况排放污染物Pmax＜1%，对周围大气环境影响较小，排放的大气污染物对大气环境影响可接受。

（2）当废气处理设施非正常运行时，将加大对周边大气环境短时影响。通过加强大气污染设施运行管理，减少非正常排放发生。

（3）无组织排放大气污染物到达厂界浓度限值均满足相关标准，本项目不设置大气环境防护区域。

评价结果表明，建设项目建成投产后，废气处理装置正常运行，排放大气污染物对空气质量影响不大。非正常工况下排放的大气污染物将加大对周边大气环境短时影响，建设方应定期检查环保设备的运行状况，提高员工环保意识，避免非正常工况的发生。

表4-18 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 年加工1000万米文体用布（桌球布）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (TSP、SO2、NOx) 其他污染物 (非甲烷总烃、汞、) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D ☑ |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、汞) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、汞） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（1.428）t/a |  |  | NOx:（1.988）t/a |  |  |  | 汞（1.612）kg/a |  | 颗粒物:（0.2165）t/a |  |  |  | VOCs:（0.389）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5大气污染防治措施

5.1废气收集处理工艺

项目废气收集示意图见图5-1。

图5-1  废气收集处理流程图

本项目所采用的废气污染防治措施为《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术，同行业同类型项目也采用相同工艺，处理设备运行稳定可靠，污染物排放浓度及排放速率均能满足相关标准要求；本项目废气处理方案合理可行。

对照《国家污染防治技术指导目录》，本项目废气污染治理设施不属于淘汰、限制、低效类技术，本项目废气处理方案合理可行。

5.2废气措施可行性分析

5.2.1废气治理措施

A、水喷淋+静电净化装置：

水喷淋塔工作原理的核心是通过气液逆流接触，利用离心力和液体喷淋实现污染物的分离与净化。废气从塔底切向进入，在旋流塔板的导向作用下形成旋转上升气流。塔内设置多层喷淋装置，水或其他液体通过喷嘴雾化形成细小液滴。旋转气流与液滴剧烈碰撞，污染物(如粉尘、可溶气体)被包惠或溶解，并通过离心力加速分离。含污染物的液滴在离心力作用下甩向塔壁，沿壁流入底部循环池。净化后的气体经塔顶除雾器去除残留液滴后排放循环泵将底部液体重新输送至喷淋层，实现液体重复利用，同时定期清理沉淀物。

喷淋塔见下图。

图5-2  喷淋塔示意图

表5-1  喷淋装置技术参数一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒 | / | DA001 |
| 2 | 配套风机风量 | m3/h | 24000 |
| 3 | 级数 | / | 一级 |
| 4 | 空塔气速 | m/s | 1.5 |
| 5 | 气液比 | L/m3 | 1:2 |
| 6 | 填料层高度 | m | 1.2m |
| 7 | 停留时间 | s | 3.5 |
| 9 | 除雾器 | 套 | 1 |

静电净化除尘装置的工作原理是利用高压电场使气体电离，粉尘颗粒带电后在电场力作用下被吸附到电极上，从而实现气尘分离。其核心流程可分为以下四个关键步骤：

气体电离在高压直流电场（通常数万伏）作用下，电晕极（阴极）周围的空气分子被电离，产生大量自由电子、正负离子，形成电晕放电现象。

粉尘荷电 含尘气体通过电场时，粉尘颗粒与电离产生的电子或离子碰撞，吸附电荷并带电。尘粒通常带负电，但不同设备配置中也可能带正电。

荷电粉尘迁移带电粉尘在电场力作用下向极性相反的电极（集尘极）移动。例如，负电粉尘向阳极板/筒移动，而正电颗粒向阴极线移动。

粉尘收集与清除粉尘沉积在集尘极表面，通过振打装置将积灰清除至灰斗，最终排放净化后的气体。

图5-3  静电除油内部结构图

根据《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》  (苏环办[2014] 128号) 要求，定型机废气宜采用机械净化与吸收技术或高压静电技术等组合工艺，机械净化包括冷凝、机械除尘、过滤及吸附等技术。项目定型机废气采用水喷淋+静电除油工艺，符合该文要求。

此外，《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》 (HJ861-2017) 附录B明确“定型设施产生的颗粒物和VOCs类污染物，可选用的可行技术有：喷淋洗涤、吸附或喷淋洗涤-静电吸附。由上文分析可知，本项目定型和蒸呢废气采用管道收集，废气收集率高于95%，处理效率根据前文分析为80%；定型机废气经过“水喷淋+静电除油”处理，满足相关政策要求。

B、低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘装置

①低氮燃烧器

低氮燃烧技术：低氮燃烧技术降低NOx浓度是通过燃烧及制粉系统优化调整，减少炉风总量即氧浓度，使燃烧过程中的过量空气系数尽可能接近1，也就是在接近理论空气量的条件下进行燃烧，又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%-85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%-20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放，一般情况下可以使NOx排放浓度降低50%以上，分离火焰低NOx燃烧器在只使用燃烧器的情况下可以达到50~65%的NOx降低率，在燃烧器与火上风（OFA）一起使用时，可达到65~75%NOx的降低率。

图5-4  低氮燃烧器结构示意图

本项目低氮燃烧器属于国内领先水平，对NOx去除效率以50%计。

②SNCR（尿素喷淋）脱硝原理

SNCR脱硝技术即选择性非催化还原，是一种不用催化剂，在850℃~1050℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水、尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。

本项目采用尿素脱硝，使用安全方便，而且反应时间比较短。尿素脱硝最适合温度850℃~1050℃，在炉中SNCR的一般喷射温度在900℃左右，温度适宜。

氨逃逸成因‌：如果‌温度过低‌（<900℃），尿素分解不完全，未反应的尿素或中间产物会直接逃逸；如果‌温度过高‌（>1100℃），生成的氨气会被氧化重新变成NOx，或者因反应时间不足而直接穿过炉膛。因此，必须严格控制氨的逃逸率，相关措施如下：

利用CFD（计算液体力学）模拟确定最佳喷射高度，确保尿素喷入900℃-1100℃的核心温区。采用多层喷枪设计，根据锅炉负荷动态调整各层喷枪的开启数量和流量，适应温度场变化。

③余热回收

本项目‌锅炉废气余热回收采用高温段燃料干燥+低温段深度冷凝‌。生物质燃烧产生的烟气温度通常在200℃-400℃，在锅炉进料口设置干燥机，利用高温过热烟气直接接触生物质燃料，将其含水率从30%降至15%以下。这不仅减少了燃料入炉后蒸发水分消耗的热量，还提升了燃烧稳定性，从源头降低了烟气中的水蒸气含量。低温段深度冷凝与防腐设计，采用多级烟气冷凝装置，将排烟温度降至30℃-50℃。

④多管旋风除尘器

管旋风除尘器主要依赖于气流的旋转运动和离心力的作用。当含尘气流通过切线方向进入除尘器时，气流开始在内部进行旋转运动。在旋转过程中，气流中的尘粒受到离心力的作用，被甩向外壁。由于离心力可以达到重力的5到2500倍，因此能够有效地将尘粒从气流中分离出来。分离后的尘粒一旦接触到器壁，就会失去惯性力，依靠自身的重力和气流的动量沿着壁面下滑，最终落入集尘室。净化后的气体则通过排气管排出除尘器。多管旋风除尘器的结构特点包括筒体、锥体和进排气管等组成部分。多管设计使得多个旋风除尘器并联使用，共享进气室和排气室，以及共用灰斗。

图5-5  多管旋风除尘器结构示意图

主要技术参数如下：

表5-2  多管旋风除尘器技术参数

| 序号 | 多管旋风除尘器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 处理风量 | 7000m3/h |
| 2 | 设计压损 | ≤120pa |
| 3 | 最高操作温度 | 120℃ |
| 4 | 材质 | SUS304*4mm |
| 5 | 支架材质 | Q235B |
| 6 | 设计除尘器尺寸 | ∮2100*7500mm |
| 7 | 处理效率 | 70% |

⑤布袋除尘原理

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥的粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器内时，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。具有除尘效率高（一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率），处理风量的范围广，结构简单，维护操作方便，对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响等优点。而且项目排放的工业粉尘为常温排放，不会对设备的正常运行造成损害。布袋除尘器结构示意图见图5-6，布袋除尘器具体参数见表5-3。

图5-6  布袋除尘器结构示意图

表5-3  布袋除尘器设计参数一览表

| 参数名称 | 布袋除尘器技术参数值 |
| --- | --- |
| 设计风量(Nm3/h) | 7000 |
| 工作温度(℃) | 60 |
| 过滤风速(m/min) | 1.0 |
| 总过滤面积(m2) | 143 |
| 滤袋规格(mm) | Φ160×2500 |
| 布袋数量 | 136 |
| 设备阻力(pa) | 1200 |
| 处理效率(%) | 99.7 |
| 清灰方式 | 脉冲清灰 |

⑥水幕除尘原理

水幕除尘的核心原理是利用‌高速水流形成的密集水帘或水膜‌，通过‌惯性碰撞、拦截吸附和凝聚增重‌三大物理机制，将空气中的粉尘颗粒“捕获”并随水流排出，从而实现气体净化。

表5-4  水幕除尘器设计参数一览表

| 参数名称 | 水幕除尘技术参数值 |
| --- | --- |
| 设计风量(Nm3/h) | 7000 |
| 除尘效率（%） | 87 |
| 入口风速(m/s) | 15-22 |
| 断面流速（m/s） | 3.5-5.0 |
| 设备阻力（Pa） | 400-900 |
| 耗水量（L/m3） | 0.5-1.5 |
| 设备阻力(pa) | 1200 |

⑦石灰喷雾干燥法脱琉脱酸（半干法）

石灰喷雾干燥法脱硫（半干法）工艺原理：生石灰经消化并加水制成消石灰浆液，碱性吸收剂消石灰浆液经过滤后由泵输入到吸收塔内的雾化装置。在吸收干燥塔的高温烟气作用下（120-160℃）浆液被雾化成细小液滴的吸收剂与烟气混合接触，与烟气中的SO2、SO3、HC1发生酸碱中和反应生成亚硫酸钙(CaSO3)、硫酸钙(CaSO4）和氯化钙(CaC12),其他副反应产生碳酸钙(CaCO3)。脱硫剂带入的水分迅速被蒸发而干燥，形成粉末状的反应副产品，烟气温度随之降低，但仍然高于酸露点，可以直接排放，且不产生废水。因添加的吸收剂呈湿态，而脱硫产物呈干态，也被称为半干法。干粉状固体颗粒通过两种途径分离，一部分较大颗粒因重力作用在塔底锥体收集，细微颗粒随烟气进入后续除尘器被捕集。

脱硫反应分为以下阶段:

1、消化反应:CaO+H2O→Ca(OH)2

2、吸收反应:Ca(OH)2+SO2→CaSO3 ↓+H2O

3、氧化阶段:2CaSO3+O2→2CaSO4

其他副反应:Ca(OH)+CO=CaCO3 ↓+H2O

本项目采用半干法脱硫，相比湿法脱硫的石灰石/石膏湿法脱硫通过强氧化将亚硫酸钙转化为硫酸钙（石膏），而喷雾干燥法未进行充分氧化步骤，因此产物中硫酸钙含量较低，无法形成工业级石膏。脱硫渣定期清运，贮存在一般固废仓库。

钙硫比是衡量钙基脱硫剂使用效率的关键指标,定义为投入系统的钙基吸收剂与脱除硫氧化物的摩尔数之比，用于表征脱硫剂过量程度，其理论摩尔比为1:1，实际应用中需提升钙硫比以提高效率，干法/半干法脱硫则需1.2-1.5以平衡经济性与效率。本项目钙硫比Ca/S取1.5，根据工程计算，SO2处理量为3.332t，则消耗生石灰(CaO纯度≥80%)约5t。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，生物质锅炉氮氧化物可选用的可行技术有：低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR 联合脱硝技术；颗粒物可行技术为旋风除尘和袋式除尘组合技术，二氧化硫可行技术为石灰喷雾干燥法（半干法），本项目蒸汽锅炉和导热油炉各经一套低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘装置处理，根据前文分析，收集率为100%，二氧化硫去除率为70%，氮氧化物去除率为80%，颗粒物去除率为99.98%，满足相关政策要求。

5.2.2 无组织废气治理措施

本项目无组织废气主要为未被捕集的废气和SNCR装置极少量氨逃逸。

《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），企业拟采取的无组织控制措施主要有：

①车间均采用先进的生产工艺和设备，特别是对拉毛、定型、刷呢、剪毛、烫光、揺粒和蒸呢等可能产生废气的设备采取密闭收集或是负压收集，并采用自动化控制系统，可对生产过程中产生的废气进行有效收集。

②合理设计送排风系统，提高废气收集效果，尽量将废气收集集中处理。加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态。

③通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

④对设备及时进行检修，更换破损的管道、机泵、阀门及污染防治设备，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放；

⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

⑥加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

5.3非正常排放控制措施

本项目非正常排放工况：一是开停车或检维修，二是废气处理装置出现故障，本项目拟采取以下处理措施进行处理：

（1）提高设备自动控制水平，生产线尽量采用自动装置；采用优质设备，减少开停车或检维修频次。

（2）加强废气处理装置运行维护管理，减少废气处理装置出现故障。

（3）加强生产运行监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

（4）开启过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；停止过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。

（5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。

（6）加强巡查，确保所有废气处理装置均正常运行，确保废气有效处理和正常达标排放。

（7）加强车间无组织和非正常废气的收集和处理措施，减少车间无组织排放，降低非正常排放的概率，减少对周围环境的污染。

5.4经济可行性分析

建设项目设置1套“水喷淋+静电净化”装置、1套“布袋除尘”装置、2套“低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘”装置，废气处理环保投资80万元，主要用于废气处理设施、人工工资等方面，项目总投资8000万元，占项目总投资的1%，在可接受范围内，同时废气处理装置年运行费用占产品的总销售利润比率较小，因此，建设项目废气治理设施从技术和经济方面均可行。建设项目废气环保措施见表5-5。

表5-5  大气环境保护治理措施投资一览表

| 污染源 | 环境保护设施名称 | 投资估算（万元） | 预期效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1套“水喷淋+静电净化”装置 | 25 | 满足环保要求 | 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 |
|  | 1套“布袋除尘”装置 | 15 | 满足环保要求 |  |
|  | 2套“低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘”装置 | 40 | 满足环保要求 |  |
| 合计 |  | 80 | 占总投资的1% | -- |

6环境管理与监测计划

6.1环境管理

建设单位须加强废气设施管理，落实专人负责，制订相应的操作规程，配备相应的物资，如活性炭等，做好相关台帐记录和排污许可执行报告，确保废气治理 设施稳定达标运行。

项目废气排放口必须进行规范化建设，按要求装好标志牌，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。本项目中生产工序产生的废气应设置新增1个15m高的排气筒DA001，两个35m高的排气筒DA002和DA003，并按要求设计采样平台和采样孔，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等，需符合相应规范。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2米。图形标志牌、计量装置、监控装置等属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

6.2大气污染源环境监测

6.2.1 污染源监测

对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ8720-2017）相关要求，本项目废气监测项目及监测频次见下表6-1。

表6-1  污染源监测计划表

| 类别 | 监测位置 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001排气筒出口 | 1 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  | DA002排气筒出口 | 1 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 | 1次/月 |
|  | DA003排气筒出口 | 1 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 | 1次/月 |
| 无组织废气 | 厂界 | 4 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 车间外1m（厂内） | 4 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |

注：《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中提到当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；本项目同一排气筒不同股废气执行同一标准，可在排气筒出口监测。

6.2.2 验收监测

（1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

（3）在厂界下风向布设厂界无组织监控点。

（4）各废气有组织排放口采样监测。

表6-2  验收监测计划表

| 监测点位（编号） |  | 监测因子 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001排气筒（进、出口） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 产生速率，产生浓度、排放速率、排放浓度、处理效率 | 连续监测2天，每天3个平行样（以项目竣工验收监测方案为准） |
|  | DA002排气筒（进、出口） | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 |  |  |
|  | DA003排气筒（进、出口） | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 |  |  |
| 无组织 | 厂界上风向1个监控点，下风向3个监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、臭气浓度 | 厂界监控点 |  |
|  | 厂房外1m（厂内） | 非甲烷总烃 | 监控点 |  |

6.2.3应急监测

监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、汞及其化合物。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。

一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测布点：事故地点上风向、下风向布点。

6.3污染物排放清单及污染物排放管理要求

本项目运营过程各类污染物经相应治理后，排放相对较小，企业运营期排放清单及管理要求见表6-3。

表6-3  污染物排放清单及管理要求

| 类别 |  | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 治理后情况 |  |  | 排放方式 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| 废气 | 有组织 | 拉毛、刷呢、剪毛、烫光和摇粒废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 0.44 | 0.01 | 0.076 | 连续 | 20 | 1 |
|  |  | 定型和蒸呢废气 | 颗粒物 | 水喷淋+静电净化 | 0.272 | 0.0065 | 0.047 |  | 20 | 1 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.78 | 0.043 | 0.308 |  | 60 | 3 |
|  |  | 蒸汽锅炉废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘 | 0.143 | 0.001 | 0.007 |  | 10 | / |
|  |  |  | SO2 |  | 14.14 | 0.099 | 0.714 |  | 35 | / |
|  |  |  | NOx |  | 19.72 | 0.138 | 0.994 |  | 50 | / |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |  | 0.03 | / |
|  |  | 导热油炉废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘 | 0.143 | 0.001 | 0.007 | 连续 | 10 | / |
|  |  |  | SO2 |  | 14.14 | 0.099 | 0.714 |  | 35 | / |
|  |  |  | NOx |  | 19.72 | 0.138 | 0.994 |  | 50 | / |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.016 | 0.00011 | 0.806kg |  | 0.03 | / |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | / | 0.011 | 0.081 | 连续 | 4 | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  | / | 0.0113 | 0.0795 |  | 0.5 | / |

7结论与要求

7.1结论

7.1.1 项目概况

南通众隆纺织科技有限公司成立于2022年，是一家从事面料纺织后整理加工、销售的企业。

为满足市场需要、实现公司战略目标，南通众隆纺织有限公司拟投资8000万元人民币，租用南通华胜数码纺织科技有限公司位于如皋市九华镇马桥村18组现有厂房，购置定型机、摇粒烘干机、360万大卡/h导热油炉、6t/h生物质锅炉（链条炉排锅炉）等设备37台，新建年加工1000万米文体用布（桌球布）项目。预计年产值10000万元、利税700万元。

7.1.2工程分析结论

建设项目拟对生产车间拉毛、刷呢、剪毛、烫光、揺粒工序产生有机废气经收集后由1套“布袋除尘”处理后通过DA001排气筒（15m）排放；定型、蒸呢工序产生有机废气经收集后由1套“水喷淋+静电净化”处理后通过DA001排气筒（15m）排放；生物质蒸汽锅炉燃烧产生的废气收集经1套“低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘”处理后通过DA002排气筒（35m）排放；生物质导热油炉燃烧产生的废气收集经1套“低氮燃烧+SNCR+石灰喷雾干燥+余热回收+旋风除尘+布袋除尘+水幕除尘”处理后通过DA003排气筒（35m）排放。

7.1.3大气环境质量现状结论

根据2024年南通市环境质量公报，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

7.1.4环境影响预测与分析

经预测后，本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，不会降低当地环境空气质量功能。

7.1.5污染防治措施分析

该项目所采取废气治理措施属于可行技术，能够确保污染物达标排放，防治措施可行。

7.1.6总结论

本项目采取的大气污染防治措施可行，污染物能够达标排放，且排放量较少，对环境空气质量和敏感目标影响较小；在确保各项污染防治措施落实、污染物达标排放的前提下，从环境角度考虑，项目建设可行。

7.2要求

1、落实本报告提出的各项污染防治措施，委托有资质的单位设计，确保各项污染防治措施到位。

2、严格操作规程，加强日常运行管理和维护，发现问题及时解决，杜绝环境污染事故的发生。

3、按规范办理调试、环保三同时验收、排污许可等手续。