建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    补办商品混凝土生产项目

建设单位（盖章）：     如皋市勋盛建材有限公司

编制日期：2020年4月

江苏省生态环境厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 补办商品混凝土生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 如皋市勋盛建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | — | 邮政编码 |  |  | 226500 |  |
| 建设地点 |  |  | 如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目代码 |  |  | 2018-320656-41-03-568566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 补办 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  | 8600m2 |  |  | 绿化面积 |  |  |  | 600 m2 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  | 5000 | 其中环保投资（万元） |  | 32 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.64% |
| 评价经费（万人民币） |  |  |  | — |  | 预期投产日期 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见“原辅材料及主要设备” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源 耗量 | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
|  | 水（吨/年） |  |  |  | 32337.6 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
|  | 电（千瓦时/年） |  |  |  | 180万 |  |  | 燃气（标米3/年） |  |  |  | / |  |  |
|  | 燃煤（吨/年） |  |  |  | / |  |  | 其它 |  |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 年排放量（t/a） |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 |  | / |  |  | 建设项目实行“雨污分流”制，项目搅拌机清洗水、车辆清洗水、初期雨水回用于生产，后期雨水排入西侧的五零河；生活污水产生量为972t/a，生活污水经化粪池预处理标后用作农肥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业废水 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1 项目由来 如皋市勋盛建材有限公司位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），项目于2018年4月开始建设，于2018年6月在如皋市长江镇立项窗口补办项目代码，现已获得备案证（具体见附件1）。公司经营范围为商品混凝土加工、销售；黄砂、石子、水泥、钢材、装饰装潢材料、市政工程预制件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。如皋市勋盛建材有限公司混凝土搅拌站、装载机、搅拌运输机、混凝土水泵车、切割机、辊压机、HGQ10-15吊车等设备350台（套）及相关配套设施，项目建成后预计形成年产20万立方米商品混凝土的生产能力。 ## 本项目租赁南通市粮棉原种的厂房进行项目建设，不新建厂房；项目已经建成，但场内目前处于停产状态，本项目属于“《南通市生态环境局对环境违法行为情节轻微认定的意见（试行）》的通知（通环办[201932号]），第一条规定“属于环境影响评价报告书、报告表项目的环境违法行为，未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的”范畴，对照该规定，本项目为上述规定的环境违法行为情节轻微，不予罚款处罚。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）等文件有关规定，如皋市勋盛建材有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“水泥制品制造（C3021）”类项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属于十九、非金属矿物制品业50、砼结构构件制造、商品混凝土加工中“全部”，因此项目需编制环境影响评价报告表。 1.1.2项目周边环境概况 建设项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），项目东侧为如海运河，西侧为薛碾线，北侧为空厂房，南侧为小河。项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 本项目主要从事〔C3021〕水泥制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）与《江苏省墙体材料产业发展导向》的相符性 对照《江苏省墙体材料产业发展导向》的通知（苏工信墙改〔2019〕110 号），本项目属于限制类项目，但本项目已经于2018年6月通过长江镇政府备案，并于2018年8月建成，当时参照《江苏省墙体材料产业发展导向》（2017年版本），本项目不属于本目录的淘汰类及限制类，本项目属于补办项目，对于当时条件下符合《江苏省墙体材料产业发展导向》的要求。 （3）选址及用地规划相容性分析 建设项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），符合如皋市长江镇土地利用总体规划和城市总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制类用地项目。 （4）与江苏省人民政府办事厅关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 对照江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）中江苏省提升生态保护水平专项行动实施方案中“（四）开展生态保护引领区建设试点”，“有效解决突出环境问题。统筹实施大气、水、土壤污染防治行动计划。协同推进二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等多污染物控制，有效解决PM2.5超标等复合型大气污染问题。确保环境优良地区环境质量不退化、不降级，并有明显持续的改善。”江苏省削减煤炭消费总量专项行动实施方案主要工作任务中“（四）实施热电联产：设区市人民政府所在地城市建成区和县（县级市）要依照规范，科学编制、修订并按程序报批区域热电联产规划，强化规划引导，实现增量发展与存量整合有效衔接。按照逐步削减燃煤、扩大利用天然气、积极利用“三余”资源的原则，重点发展非煤公用热电联产。全省禁燃区不再新建、扩建燃煤热电联产机组。按照以大代小、减排提效的原则，重点对现有热电企业密集地区开展整合替代，逐步减少热电企业和热源数量。鼓励现有大型发电机组实施供热改造，到2019年底，基本完成大机组15公里供热半径范围内的燃煤小热电和分散锅炉关停整合工作。（八）发展清洁能源：组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。” 建设项目水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘、外加剂筒仓已进行全封闭，筒仓粉尘经仓顶除尘器（除尘效率为99.6%）处理后分别无组织排放，石子堆场四周设置防风抑尘网，并用防尘布有效覆盖，同时通过对地面每日清扫和冲洗等措施减少无组织废气排放，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 （5）“三线一单”相符性 ①生态红线 与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目紧邻如海运河（如皋市）清水通道维护区，在其生态空间管控区域范围内，位于如海运河清水通道维护区管控区内，须严格执行《江苏省河道管理条例》及《江苏省通榆河水污染防治条例》有关规定。 对照《江苏省河道管理条例》中第二十七条“在河道管理范围内禁止下列活动：（一）倾倒、排放、堆放、填埋矿渣、石渣、煤灰、泥土、泥浆、垃圾等废弃物；（二）倾倒、排放油类、酸液、碱液等有毒有害物质；（三）损坏堤防、护岸、闸坝等各类水工程建筑物及防汛、水文、通讯、供电、观测、自动控制等设施；（四）在行洪、排涝、输水河道内设置影响行水的建筑物、构筑物、障碍物或者种植阻碍行洪的林木或者高秆作物；（五）在堤防和护堤地建房、垦种、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动；（六）其他侵占河道、危害防洪安全、影响河势稳定和破坏河道水环境的活动”。本项目无生产废水产生，固体废物零排放，符合《江苏省河道管理条例》。 对照《江苏省通榆河水污染防治条例》中第三十六条“通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；（二）在河道内设置经营性餐饮设施；（三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；（四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体；（五）将船舶的残油、废油排入水体；（六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品；（七）法律、法规禁止的其他行为”及第三十七条“通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六）在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。” 再根据如皋市人民政府法制办公室《关于如何理解“江苏通榆河水污染防治条例”第三十七条等规定的复函》中第二条、该条款中的“间接”是指排污口不在上述的水体范围内，但所排出的污水（指未经集中处理）仍通过其他形式进入上述水体及第三条、不属于《江苏省通榆河水污染防治条例》所禁止的项目，仅有生活废水的，应当要求建设单位将生活污水接管或法律许可的其他方式进行处理。 本项目不属于条例中禁止的项目，且不设置排口，不向如海运河排放任何废水及雨水；固体废物实现零排放，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 综上，本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》的要求不冲突。项目所在区域最近生态红线保护区详见1-1。江苏省生态空间管控区域规划见附图四。 表1-1 项目所在区域最近生态红线保护区 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 距本项目最近距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 如海运河(如皋市)清水通道维护区; 水源水质保护; 如皋市境内如海运河及两岸各1000米; /; 96.43; 96.43; 紧邻. 与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（[2018]74号文），本项目距离最近的国家级生态保护区为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，距离为5470m，不在国家级生态保护区内，项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》规划。 ②质量底线 根据2018年如皋市环境质量公报及声环境质量监测结果，如皋市主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，如皋市空气环境质量暂判定为不达标区，为打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，再用煤量实现减量替代的前提下，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度、采取上诉措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 ③资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。因此项目用水、用电不会达到资源利用上线；符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号），本项目位于如皋市石庄镇思江村（原石北苗圃内），属于〔C3021〕水泥制品制造，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此，符合环境准入条件。 对照《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于负面清单所涉及内容，符合环境准入条件。 （6）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目紧邻如海运河，位于如海运河西侧，在通榆河一级保护区内，但建设项目不属于新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目，也不属于新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，因此符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 （7）与江苏省人民政府关于印发《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 对照《<江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》（苏政发〔2018〕122 号），本项目属于水泥制品制造，不属于“两高”行业，项目选址于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），用地性质为工业用地，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122 号）要求。 （8）用地规划相符性分析 项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及其它相关法律法规要求禁止和限制的产业，符合用地规划。 （9）与《如皋市“江河碧空”污染防治技术要求》相符性 根据《如皋市“江河碧空”污染防治技术要求》，对本项目进行分析，具体见表1-2，经分析后，本项目符合《如皋市“江河碧空”污染防治技术要求》。 表1-2 如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《如皋市“江河碧空”污染防治技术要求》的通知（皋指办﹝2019﹞12号） 序号; 污染防治技术要求; 本项目概况; 是否符合. 一; 堆场; 堆场上砂石皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘。; 本项目设置密闭传送带。; 符合. 粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。; 本项目设有密闭仓库用于贮存黄砂、水泥依托码头水运，再泵入到密闭筒仓。; 符合. 粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。; 本项目设有密闭仓库用于贮存黄砂、水泥依托码头水运，再泵入到密闭筒仓。; 符合. 露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料最大高度的1.1倍，同时采取洒水（以高空旋转喷淋为主）、覆盖防尘布（网）等控制措施。喷淋系统需正常开启，保持物料湿润不起尘。; 本项目水泥贮存于水泥筒仓内，黄砂贮存于原料仓库。; /. 临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。; 石子放置于石子仓库。; 符合. 水泥、干粉煤灰等粉料必须筒仓贮存，筒仓应在顶部卸压口安装除尘设施。收尘设施应保持完好、正常使用，空气滤芯等易损装置应定期保养和更换。; 本项目设有水泥等粉料贮存于筒仓内，且筒仓上方设有仓顶除尘器处理筒仓粉尘，定期保养环保设施。; 符合. 裸露地块应完全覆盖，生产区的地面应硬化，功能应满足生产和运输要求，未硬化的空地应进行绿化。; 本项目生产区域全部硬化。; 符合. 道路保洁、车辆运输、含尘雨水分别见本要求第三、四、五条。; 见本要求第三、四、五条。; /. 二; 挥发性有机物的仓储; 无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019执行。; 本项目不涉及挥发性有机物。; /. 三; 道路保洁; 厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水，保持路面湿润、清洁。; 本项目设置道路硬化及仓库硬化措施，并且对厂区定期洒水抑尘及清扫，保证路面清洁。; 符合. 四; 车辆运输; 鼓励淘汰老旧工程机械，推进排放不达标工程机械维护和改造。港口码头新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源，全面使用国六标准的车用汽柴油。; 本项目不使用淘汰老旧工程机械，定期对机械维护。; 符合. 粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料（六针以上密目网），捆扎紧密。装载高度不超过车厢板高度、行驶过程无抛洒。; 本项目运输车辆均使用防尘布或防尘网覆盖，且不超载，确保行驶中无抛洒。; 符合. 码头出口应设置车轮和车身清洗装置，确保车身整洁、车轮无泥、车牌清晰。; 码头出口已设置车轮和车身清洗装置，确保车身整洁、车轮无泥、车牌清晰。; /. 五; 码头与堆场含尘水的收集处理; 码头及堆场应建设雨污分流排水系统。配套浇筑符合标准的排水沟，雨水管网建议采用明沟，便于日常维护，确保排水顺畅有序。; 本项目实行“雨污分流”，冲洗车辆场所设置围坡排水。; 符合. 建设包含能收集、处理车辆清洁、场地初期雨水在内的含尘废水设施。初期雨水收集池有效容积须与料场面积匹配，确保初期雨水得到收集。雨水管网、切换阀门、沉淀池设计科学，保证后期雨水SS小于40mg/L。初期雨水收集池可分区建设，但雨水排口必须为1个。企业不得设置污水排口。; 本项目设置雨水收集池及沉淀池，雨水排口位于厂区东侧、无污水排口，符合标准要求。; 符合. 生产厂区应设置含尘水再利用设施，对收集、沉淀后的洁净水进行综合利用，小雨及日常清洁场地、车辆产生的含尘水不得有水排入河道。沉淀池清水区安装回用泵，回用管和喷淋装置需固定设置。; 本项目生产废水经沉淀池收集处理后回用于生产。; 符合. 雨水管网末端阀门，正常处于关闭状态，初期雨水充分收集后方可开启，沉淀池前端阀门正常处于常开状态，随时可接受含尘污水。收集池需保持常空状态。; 本项目雨水管网末端设置有效闸控措施，沉淀池前端阀门正常处于常开状态。; 符合. 靠近河道的挡水墙应厚实牢固，预留船体碰撞安全距离。挡水墙、雨水沟建设完整连续，不得有损害缺陷。; 本项目在靠近如海运河一侧已设置完整连续挡水墙。; /. 严格管理，生活污水、机修废水等等废水不得混入雨水管网及含尘水处理系统。生活污水按照环评批复要求落实纳管或综合利用措施，不能纳管的生活污水化粪池出口需建设一定容量的收纳池，便于外运综合利用。; 本项目生活污水经化粪池处理后农肥利用，机修废油委托处置。; 符合. 六; 其他; 有资质预拌混凝土企业按照《南通市预拌混凝土企业绿色生产及管理技术规程》（通建材〔2018〕320号）执行。; 本项目符合要求。; 符合. 企业严禁突破审批新增任何生产设施，须按照环评审批货物类别从事装卸，不得超越审批范畴。无资质混凝土搅拌站（点）、砂石水洗、破碎加工、选矿项目等按污染防治攻坚要求限期取缔。; 本项目符合要求。; 符合. 地面硬化必须为水泥或沥青地面，要具有一定的强度且满足生产要求，不得以其他临时物料摊铺压实替代。; 本项目地面硬化使用水泥地面，且定期清扫。; 符合. ## （10）与《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》及《南通市预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》相符性分析 根据《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》及《南通市预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》，对本项目进行分析，具体见表1-3，经分析后，本项目符合《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》及《南通市预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》要求。 表1-3 与《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》及《南通市预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》相符性分析 ## 序号; 污染防治技术要求; 本项目概况; 是否符合. ## 一; ## 基本规定; 企业在新、改、扩建时应严格将环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投产。 企业应将混凝土绿色生产的内容纳入内部管理体系文件，指定专人负责混凝土绿色生产管理工作，并定期组织相关业务培训。企业每年应委托法定检测机构对粉尘、噪声、生产污水排放进行检测，检测结果应符合相关标准要求。; 环保设施与生产设施按照三同时要求；设置检测计划，每年检测。; 符合. 二; ## 厂区建设管理; 厂区道路及生产作业区的地面面层应采用混凝土或沥青混凝土，其结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性的要求。 厂区应做到雨污分流，并配备生产废水处理系统。 应当保持厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘。 区内未硬化的空地应进行绿化，绿地面积占企业总用地面积比率不低于10％。 厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理。; 本项目厂区道路及生产作业区的地面面层已硬化；实施“雨污分流”制，并设置沉淀池对车辆冲洗水及初期雨水进行沉淀处理，处理后的废水回用生产；厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘；厂地绿地面积占企业总用地面积比率不低于10％；厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理。; 符合. ## 三; ## 扬尘控制; 搅拌楼（站）主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均进行封闭，采用防尘的采光设备。 搅拌层、称量层平台应设有冲洗设施，冲洗废水应宜通过专用管道进入生产废水处理系统。 搅拌主机卸料口应当采用防止混凝土喷溅的设施，保持地面清洁。 搅拌主机、筒仓应配备收尘设施，收尘设施应保持完好、正常使用，空气滤芯等易损装置应定期保养和更换。 砂石皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘，物料装卸处配有喷淋装置。; 本项目配料、搅拌等设施、设备均进行封闭，采用防尘设施；车辆冲洗场设置洗车台、围堰，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产；搅拌阶段、水泥筒仓应配备收尘设施，废气处理装置定期保养；设备定期保养、物料螺旋输送机密封输送，符合要求。; 符合. 四; 原材料存储管理; 料堆场地面应硬化并确保排水通畅，不同原材料应分仓堆放，粗、细骨料应分隔堆放。原料堆场、配料仓应整体封闭。骨料堆场、配料仓应进行空气净化处理，配置强制除尘设备或安装喷淋抑尘装置。 粉料筒仓应有料位控制系统。料位控制系统显控装置的位置应便于上料人员吹灰控制。 粉料筒仓吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄露。 液体外加剂应采用密闭容器储存，并有防沉淀、防渗漏措施。; 本项目成品堆场地面应硬化并确保排水通畅；原料仓库、配料搅拌设备应整体封闭；筒仓、配料搅拌设备应进行空气净化处理，配置除尘装置；筒仓设置料位控制系统。料位控制系统显控装置的位置应便于上料人员吹灰控制。筒仓采用硬式密闭接口，不外泄。; 符合. 五; 运输管理; 预拌混凝土搅拌站进出口处应设置冲洗设施、配备相应的清洗设备，保持设备设施清洁。混凝土运输车辆在进出厂门时必须清洗，严禁车轮带泥上路或进厂，行驶中应对滑槽等活动部位进行固定，确保不产生漏洒。 运输车辆应达到机动车污染物排放标准要求，按规定办理市区行驶许可证，并按额定载重量、规定速度运行，严禁超载、超速。 粉料及液体外加剂应采用全封闭的车辆运输，有防渗防漏措施。 骨料、粉料运输车应当在封闭空间卸料，卸料后应清理干净方可驶离卸料区域。 运输车外观保持清洁，驾驶室两侧门和混凝土运输车应喷涂明显的企业标识或企业名称。; 本项目设置冲洗设施、配备相应的清洗设备，保持设备设施清洁；运输车辆应达到机动车污染物排放标准要求，按规定办理市区行驶许可证，并按额定载重量、规定速度运行，严禁超载、超速；外加剂采用全封闭的车辆运输，有防渗防漏措施；运输车外观保持清洁，车辆有明显标志。; 符合. 六; 废水、废浆、废弃物处置; 生产区应设置多级沉淀池。搅拌楼、骨料堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地四周应设置排水沟，排水沟与沉淀池连接。生产厂区应设置废水再利用设施，对经过沉淀的废水进行合理利用。 生产厂区应配备砂石分离机和压滤机，对废弃的尚未固化的混凝土拌合物进行回收、分离和再利用，分离出的浆水应排入沉淀池。 厂区内应设置固体废弃物存放点，不得露天堆放。; 本项目生产区设置沉淀池；车辆清洗场地设置洗车台，四周设置围坡，排水围坡与沉淀池连接；生产厂区应实行废水循环利用，对经过沉淀的废水进行回用于生产；厂区固体废物设置存放点，符合要求。; 符合. 七; 厂区噪音控制; 厂区噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。搅拌站（楼）或噪声源临近居民区时，应在对应厂界安装隔声装置。 产生严重噪声源的设备设施应当进行隔音处理，噪声较大的装载机应当改造降低噪音。 企业应当建立环境噪声监测网络与制度，评价和控制声环境质量。; 本项目厂区噪声及居民敏感点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求；在厂区采用低噪声设备、墙壁隔声、密闭门窗、距离衰减等综合防治措施；企业设置噪声监测计划。; 符合. 1.1.4项目概况 - 建设内容及规模 主要产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案一览表 序号; 项目名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 补办商品混凝土生产项目; 商品混凝土; 20万立方米/年; 7200小时. 注：本项目三班制，每班8h，每年300天，全年工作7200h。 （2）平面布置 建设项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），项目东侧为如海运河，西侧为薛碾线，北侧为空厂房，南侧为小河，建设项目全厂占地面积为8600m2，分别设置商品混凝土生产区、砂石仓库等。建设项目厂区平面布置图见附图5。 （3）主要原辅材料消耗情况 建设项目主要原辅材料消耗情况见表1-5。 表1-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 使用量; 规格及储存方式; 运输方式. 1; 水泥; 68000t/a; 水泥筒仓; 依托码头水运. 2; 黄砂; 130000t/a; 仓库储存; 依托码头水运. 3; 石子; 260000t/a; 仓库储存; 依托码头水运. 4; 外加剂（聚羧酸高性能减水剂）; 2000t/a; 外加剂筒仓; 外购，槽罐车运输. 5; 粉煤灰; 15000t/a; 粉煤灰筒仓; 外购，槽罐车运输. 主要原辅材料的理化性质及毒理性质分析详见表1-6所示。 表1-6 建设项目主要原辅料理化性质及毒理性质 序号; 名称; 理化性质; 毒性. 1; 聚羧酸盐; 无色透明液体，无毒、无腐蚀性、不易燃、对钢筋无锈蚀作用、对人体健康无害。减水率高、掺量低、与水泥适应好、坍落度损失小和无污染等特点。同时具有改善新拌混凝土各种性能指标。; 无毒. （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备见表1-7。 表1-7 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 备注. 1; 混凝土搅拌站; HZS180; 2套; —. 2; 砂石材料皮带输送机; —; 8台; —. 3; 装载机; LG855D; 1辆; —. 4; 搅拌运输机; SY5125GJB; 8辆; —. 5; 混凝土泵车; SY5313THB; 1辆; —. 6; 混凝土固定泵; HBT80C1816D; 1个; —. 7; 试验室设备; —; 2套; —. 8; 洗车机; —; 6台; —. 9; 电控中心; —; 2套; —. （5）劳动定员及工作制 建设项目职工人数为36人，实行三班制，每班工作8h，每年工作300天，年工作时间以7200h计。 （6）公用及辅助工程 ①供水 建设项目由如皋市政给水管网供水，用水量约32337.6t/a，主要用于职工生活用水和生产用水。 ②排水 建设项目实行“雨污分流”制，雨水收集后就近排入西侧的五零河。项目无 生产废水；生活污水产生量为1080t/a，生活污水经化粪池处理后农肥利用，不排放。 ③供电 建设项目年用电量180万kW·h，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 ④贮运 本项目黄砂和石子堆放于砂石仓库，水泥、粉煤灰、外加剂存放于相对应的筒仓内。厂内运输依靠密闭式廊道，厂外运输依靠混凝土汽车泵和混凝土运输车输运。 建设项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 建设项目公用及辅助工程 工程类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 水泥筒仓; 300吨（2个）; 水泥存放. 粉煤灰筒仓; 200吨（1个）; 粉煤灰存放. 外加剂筒仓; 100吨（1个）; 外加剂存放. 砂石仓库; 1000m2; 原料存放，依托现有项目. 公用工程; 给水系统; 32337.6t/a; 市政供水. 污水系统; 972t/a; 农肥利用. 供电系统; 180万kw·h; 市政供电. 环保系统; 废气处理; 筒仓废气; 筒仓废气经仓顶除尘器处理后无组织排放; 达标排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池1座; 满足环保要求. 初期雨水池（全厂）; 53m3. 事故应急池（全厂）; 117m3. 搅拌机清洗水、车辆清洗水; 废水处理回用设施. 噪声治理; 隔声、减震; 厂界达标. 固废处理; 一般固废库; 100m2; 安全处置. 危废仓库; 2m2; 安全处置. （4）环保投资 建设项目用于环保投资估算约为32万元，占建设项目总投资的0.64%。建设项目建成时应同时完成项目的治理措施。具体环保投资一览表见表1-9。 表1-9 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护 设施名称; 投资估算 （万元）; 预期效果; 进度. 废气; 筒仓废气处理装置; 15; 满足环保要求; 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用. 废水; 事故应急池53m3; 5; 满足环保要求. 初期雨水收集池117m3; 2; 满足环保要求. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 5; 厂界达标. 固废; 一般固废库; 3; 安全处置. 危险废物库; 2; 防腐、防渗. 合计; 32; 占总投资的0.64%. 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 1、与建设项目有关的污染情况及环境问题 - （1）现有项目环保手续 - 如皋市勋盛建材有限公司成立于2018年3月，位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），企业于2019年7月委托江苏恒远环境科技有限公司编制完成《如皋市勋盛建材有限公司补办建材码头项目环境影响报告书》，并于2019年9月获得环评批复（皋行审环书复[2019]035号），具体见附件2，该项目尚未进行环境保护竣工验收。 - （2）现有项目工艺流程 - 图1-1 现有项目生产工艺流程 - 本项目转运货种为黄砂、石子、瓜子片以及石粉料，运输船型以1000吨级货船为主，装卸作业使用1台8t吊机和1台6t吊机，货船靠泊码头后，吊机使用抓斗抓取船上的散装物料后，通过吊臂的升降旋转将抓斗移至料斗，然后从料斗下方卸至密闭式传送带，不同物料直接输至不同料仓卸下暂存。 - （3）现有项目污染物排放情况 - ①废气 - 本项目废气主要为到港船舶在码头进出港时排放的废气、运输车辆尾气、道路扬尘、货物在码头卸船/仓库进行装卸作业时的扬尘。吊机抓斗卸料时设置雾炮式喷淋设备，物料卸至料斗中采用密闭式输送带输送进仓库堆存，并在仓库内设施喷淋头进行喷淋，该部分废气均无组织排放。 - ②废水 - 本项目废水主要为码头区员工生活污水、冲洗废水（码头面、运输车辆）及初期雨水。其中项目码头区不设置办公区，依托如皋市泰润建材有限公司办公用房，生活污水经化粪池预处理后用作农肥；初期雨水、地面冲洗废水、车辆冲洗水经沉淀池处理，处理后回用于仓库抑尘，不外排；因此，本项目无废水外排。 ### ③固废 本码头不受纳船舶自备油水分离器分离废油，产生的固废主要为清扫砂石料、沉淀池污泥、废机油、机修废水、生活垃圾（含船舶生活垃圾），其中清扫砂石料、沉淀池污泥收集后外售；废机油、机修废水委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫清运；无固废外排。 ### ④噪声 本项目噪声主要来源于靠泊船舶和运输车辆的交通噪声、砂石装卸落料噪声以及装卸设备的运行噪声，其源强为70~95dB（A）。通过采用低噪声设备、加强绿化隔声后，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1（西）、4类标准。 ### ⑤现有项目污染物排放汇总 现有项目污染物排放汇总见表1-10。 表1-10 现有项目主要污染物排放情况单位：t/a 项目; 污染物; 排放量. 废气 （无组织）; SO2; 0.2009. NO2; 1.596. CO; 1.661. 烃类; 0.273. 颗粒物; 0.2493. 废水; 废水量; 0. COD; 0. SS; 0. 氨氮; 0. TP; 0. 石油类; 0. 固废; 一般固废; 0. 危险固废; 0. 生活垃圾; 0. - 现有项目公用及辅助工程 表1-11 本项目工程组成情况 工程类别; 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 码头泊位; 年进港量66万吨; 1个1200t级散货泊位、泊位总长度为80m. 输送作业区; 封闭式传送带及料斗1座; 料斗规格4*4m. 吊机; 2座（1座8t、1座6t）; /. 仓库; 仓库面积约2400m2; 分设不同货种料仓. 护岸; 占用岸线建设长80m、高约30cm的围档; /. 抛石; 本项目不进行抛石护桩; /. 公辅工程; 给水; 13264.1t/a; 长江镇水厂供给. 排水; 0m3/a; 清污分流、雨污分流. 供电; 2万kW·h/a; 本项目供电由本地电网供给. 消防; 工程火灾危险性按戊类考虑，配置不同种类的手提式灭火器; /. 环保工程; 废气处理; 封闭式堆场、道路硬化、洒水抑尘、密闭式传送带; 整改新增. 雾炮式喷淋装置2套. 废水处理; 围坡（长约80m、高约30cm）; 整改新增. 沉淀池10m3; 整改新增. 初期雨水池20m3. 固废处理; 危险废物库1座，5m2 （整改新增）; 交有资质单位处置. 环境风险防范措施; 设置65m3应急事故池一座; 新建，安全收集存放. 溢油监视报警系统1套. 围油栏240m. 收油机1台. 油拖网1套. 吸油毡200kg. 锚绳50m. 溢油分散剂0.11t. 储油装置1m3. 其他; 航道; 为保证船舶进出港安全，码头需对港池范围内的水域每3年进行疏浚，以满足水深要求; /. - 现有项目环境管理和例行监测监测情况 ①现有环境管理情况 公司设置安环部门以及专职人员负责公司环境管理工作，公司制定完善的环境管理制度，环保设施等均按原环评报告相关要求落实，落实项目的污染治理设施。公司成立突发环境事件应急救援指挥部，为一级应急管理指挥机构；工段成立环境风险应急控制指挥小组，为二级应急管理指挥机构，公司每年组织公司人员进行应急演练并完成记录存档，定期展开培训。 项目污水管理、废气处理设施、固废暂存管理均有专职员工负责生产运行并记录相关台账数据。 公司环境管理档案基本齐全，各类环保处理设施运行台账、原始记录基本清楚完整。设施运行良好，整体环境管理水平较好。 ②环境监测计划与落实情况 现有项目已经建成，正在进行验收环境保护竣工验收；企业对现有项目尚未开展例行监测。 （6）现有风险防范措施 ①监控措施 公司对环境风险源的监控采用人工监控和视频监控相结合的方式，安排专职人员进行巡逻和检查，并在公司内部安装24小时自动监控系统。 ②截流措施 公司厂区雨污分流，雨水排口、污水排口设有紧急切断阀装置。 ③事故排水措施 根据事故风险需要，公司在厂区内建设事故应急池，通过自流式收集泄漏物和消防水，日常状态下能够保证足够的事故排水缓冲容量，雨水排口设有紧急切断阀。发生事故后，事故池的事故废水经污水站处理后排放。 ④消防及火灾报警系统 a.根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。 b.消防设施 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，厂区按消防要求配置灭火器。 c.火灾报警系统 火灾报警系统包括手动火灾报警按钮、火灾光警报器、消防应急电话。每个防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮，每个分区到最近手动火灾报警按钮距离不大于30米；火灾光警报器设置在每个楼层的楼梯口、电梯口等明显部位；消防应急电话采用独立的专用电话作为消防通信系统。 - 现有项目存在问题 ①现有项目正在进行环境保护竣工验收； ②尚未制定污染源例行监测方案； ③现有项目未编制突发环境事件应急预案。 - “以新带老”措施 ①开展突发环境事件应急预案编制工作，落实相关环境风险防范措施； ②明确例行监测方案； ③尽快完成环境保护竣工验收。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′~32°30′，东经120°20′~120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 2.1.2 地形地貌地质 如皋市属于长江三角洲海相，河相沉积的沙嘴沙洲沉积平原部分，成土母质以江淮冲积物为主体，属扬子地层第一分层部分区。境内地势平坦，地面平均海拔2—6米（废黄河口基面），地貌分区为南通市五个地貌分区中的北岸古沙咀区。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅原构造地震。 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密—中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306—2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2.1.3 气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.9℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1424.7mm；年主导风向为：春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，年平均风速3.0米/秒。 具体风向频率见下表2-1。 表2-1 2011年—2015年如皋市风向频率表 风向; 风频（%）; 风向; 风频（%）. N; 6.38; S; 4.4. NNE; 6.12; SSW; 4.03. NE; 8.40; SW; 2.68. ENE; 6.84; WSW; 2.38. E; 15.76; W; 3.22. ESE; 8.90; WNW; 3.02. SE; 11.0; NW; 0.282. SSE; 6.4; NNW; 5.54. 冬春贴地逆温频率较高，平均达57%；大气稳定度以中性D为主（Twner法），其次是稳定状态E，各类稳定度下混合层平均高度分别为A：1200m，B：1002m，C：391m， D：451m，E：309m，F：130m。 2.1.4 水文水系 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 项目周边主要为如海运河。 如海运河为南通市一级河流，其水流方向通常是由南向北，河宽50 m，水深3~4 m，枯水期流速平均约为0.06 m/s，丰水期流量约1 m3/s。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 评价区内天然木本植物缺乏，主要为人工种植的杨树、桑树、柳树、龙柏、棕榈、构树、广玉兰、女贞；常见的草本植物有芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英、藜、蓼等。野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔及黄鼠狼等。农业现状栽培植被有三麦、棉花、油菜、玉米、花生、蚕豆、黄豆及瓜类蔬菜等。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1 如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东频南黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80年代以来，如皋先后有600多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20多万亩。 世界长寿养生福地被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋 145.28万人中百岁老人高达270多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90岁以上的老人有3000多人，80岁以上的老人有30000多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土，在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和已经通车的苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。苏通大桥的通车，使如皋到上海的车程缩短到90分钟。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济开发区（南区）以及如皋经济开发区（北区）作为省级经济开发区并拥有17.2公里的黄金岸线资源，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机。20个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2.2.2 如皋市长江镇社会环境简况 长江镇(如皋港区)规划面积128平方公里，港区面积20平方公里，发展规划人口规模20万。 如皋港位于上海1.5小时经济圈、长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置。距上海吴淞口127公里，与上海、苏州、无锡隔江相望，如皋港是国家-类开放口岸上海组合港南通港群的重要组合港，拥有长江中下游地区最具发展潜力的深 水岸线和广衷的土地资源，是江苏省沿江开发的重要组成部分。 如皋港交通四通八达，区内宁通高速、沿江一级公路、如港一级公路、疏港一级公路连接位于开发区右侧的江阴长江大桥和位于左侧的苏通长江大桥，接通京沪高速、沪宁高速、盐通高速，区内还建有如皋至张家港市的汽车轮渡。新长铁路、宁启铁路在如皋境内通过，新长铁路如皋港专线正在规划建设中。 如皋港沿江资源丰厚。共有江岸线48公里，其中-15米以上的长江深水岸线20.2公里，可建万吨级码头30多座，码头全部建成后具有亿吨吞吐能力，将是长江中下游地区辐射全球的石油化学品集散中心和散杂货物流基地。 长江镇(如皋港区)按功能划分为如港新城区、临港产业园、现代物流园、生态养生园四大板块，重点吸引符合港口特色的大吞吐量、大用水量、大用地量的项目落户，着力发展船舶修造及机电配套、石油化工、精细化工、高新技术四大主导产业。如皋港区已建成热电厂，其规模为三台(3x75吨)二机(2x1. 2WI)。 区内一座20000吨/天的污水处理厂亦已建成，其服务范围为开发区内的生产废水和生活污水，污水经处理后排入长江。“十二五”期间如皋港的COD排污指标300吨，可以满足污水处理厂的总量平衡要求。

# 环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）城市空气 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为二级，调查项目所在区域环境质量达标情况及评价范围内评价因子的环境质量监测数据用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 ①环境质量达标情况 根据《如皋市环境质量状况公报（2018）》，如皋市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2018年如皋市主要空气污染物指标监测结果 根据监测结果，2018年如皋PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目区域属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/ m3）; 标准值/（μg/ m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 111.4; 不达标. 本项目所在地为如皋市，该区域属于长三角地区。根据长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，南通市开展了产业结构调整、“两高”行业产能控制、“散乱污”企业综合整治、工业源污染治理、清洁取暖、煤炭消费总量控制、锅炉综合整治、扬尘综合整治、扬尘综合治理、秸秆综合利用、工业炉窑治理、重点行业VOCs治理等措施改善环境空气质量。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②区域污染物环境质量现状 本项目评价因子为PM10，属于基本污染物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用如皋市环境监测站2018年连续监测数据，统计数据见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/ m3）; 评价标准（μg/ m3）; 最大浓度占标率; 超标频率; 达标情况. X; Y. 如皋市监测站; 120.553; 32.369; PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 2.12; 6.3; 达标. 2、水环境质量现状 建设项目周边河流如海运河水质现状引用江苏恒远环境科技有限公司报告编号（2019）恒远检（水）字第（160）号、（2019）恒远检（水）字第（N17）号，如皋市勋盛建材有限公司补办建材码头项目地表水环境现状监测数据，监测因子包括：pH、CODcr、NH3-N、TP、石油类，监测时间为2019年6月17日~19日。本项目位于如海运河西侧。水质监测断面布设情况见表3-3，具体监测结果见表3-4。 表3-3 地表水现状监测断面分布情况一览表 断面编号; 断面名称; 河流名称. W1; 码头上游900m处断面（薛窑南桥断面）; 如海运河. W2; 码头下游1000m（薛窑大桥断面）; 如海运河. W3; 五零河处断面; 五零河. W4; 项目地西北侧370米处断面; 西北侧小河. 表3-4 地表水各监测断面水质监测结果 采样地点; 检测项目; 检测结果mg/L; 执行标准; 超标率. 2019.06.17; 2019.06.18; 2019.06.19. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. W1; pH值 （无量纲）; 6.84; 6.81; 6.83; 6.78; 6.80; 6.72; 6-9; /. CODcr; 12; 13; 12; 13; 12; 12; 20; /. NH3-N; 0.501; 0.488; 0.464; 0.456; 0.427; 0.444; 1.0; /. TP; 0.18; 0.16; 0.15; 0.17; 0.14; 0.15; 0.2; /. 石油类; 0.04; 0.04; 0.04; 0.03; 0.05; 0.02; 0.05; /. W2; pH值 （无量纲）; 6.80; 6.89; 6.80; 6.87; 6.84; 6.81; 6-9; /. CODcr; 12; 12; 12; 12; 13; 14; 20; /. NH3-N; 0.543; 0.531; 0.566; 0.577; 0.592; 0.572; 1.0; /. TP; 0.19; 0.17; 0.14; 0.16; 0.15; 0.15; 0.2; /. 石油类; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05; /. W3; pH值 （无量纲）; 6.88; 6.90; 6.88; 6.88; 6.81; 6.80; 6-9; /. CODcr; 14; 15; 15; 14; 16; 15; 20; /. NH3-N; 0.403; 0.412; 0.386; 0.403; 0.369; 0.389; 1.0; /. TP; 0.14; 0.15; 0.16; 0.15; 0.14; 0.14; 0.2; /. 石油类; 0.04; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04; 0.03; 0.05; /. W4; pH值 （无量纲）; 6.78; 6.81; 6.60; 6.80; 6.70; 6.78; 6-9; /. CODcr; 18; 17; 17; 16; 16; 17; 20; /. NH3-N; 0.702; 0.711; 0.670; 0.693; 0.696; 0.728; 1.0; /. TP; 0.15; 0.14; 0.15; 0.16; 0.16; 0.13; 0.2; /. 石油类; 0.05; 0.04; 0.04; 0.03; 0.04; 0.04; 0.05; /. 监测结果表明：如海运河及西（北）侧小河水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2018年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为48.9分贝，总体水平等级为一级（好）；夜间平均等效声级值为41.8分贝，总体水平等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2018年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为60.4分贝，强度等级为一级（好）；夜间加权平均等效声级值为54.7分贝，强度等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2018年，如皋市功能区噪声除二类区夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求外，其余均符合相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据本项目声源特点及评价区环境特征，在各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，进行昼、夜间噪声实测，测点位置见附图6。噪声测量结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 根据上表监测结果，项目北、南、东厂界昼夜间声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准，西厂界执行1类标准，西侧居民昼夜间声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准。 监测 时间; 监测点; 标准 级别; 昼间; 夜间; 达标 状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 2020.4.15; N1北厂界; 4a类; 62; 70; 49; 55; 达标. N2东厂界; 4a类; 61; 70; 49; 55; 达标. N3南厂界; 4a类; 59; 70; 47; 55; 达标. N4西厂界; 1类; 52; 55; 41; 45; 达标. N5附近居民处; 1类; 51; 55; 42; 45; 达标.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-4： 表3-4 建设项目主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模 户数/人数; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 居民点; -55; 0; 居住区; 人群; 二类区; 60户/180人; 西; 55. 薛窑社区; -175; 385; 居住区; 人群; 二类区; 400户/1200人; 西北; 380. ### 注：以项目中心为坐标原点（0，0），经纬度（E120.635301，N32.127450） 表3-5其他主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 如海运河; 东; 紧邻; 一级河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 五零河; 西; 70; 三级河流. 农建港; 北; 355; 三级河流. 横港河; 北; 655; 三级河流. 中心河; 北; 2130; 三级河流. 声环境; 居民点; 西; 55; 60户/180人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 生态环境; 如海运河（如皋市）清水通道维护区二级管控区; 生态区内; 0; 总面积96.43km2; 水源水质保护.

# 评价适用标准

4.1环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，常规大气污染物SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 取值时间; 单位; 标准限值; 执行标准. SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; μg/m3; 150. 1h平均; μg/m3; 500. NO2; 年平均; μg/m3; 40. 日平均; μg/m3; 80. 1h平均; μg/m3; 200. NOx; 年平均; μg/m3; 50. 日平均; μg/m3; 100. 1h平均; μg/m3; 250. TSP; 年平均; μg/m3; 200. 日平均; μg/m3; 300. PM10; 年平均; μg/m3; 70. 日平均; μg/m3; 150. O3; 8小时平均; μg/m3; 160. 1小时平均; μg/m3; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; mg/m3; 10. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 日平均; μg/m3; 75. （2）地表水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，如海运河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子; 标准限值（mg/L）; 执行标准. Ⅲ类. pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤20. NH3－N; ≤1.0. TP; ≤0.2. SS; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 注：*参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 （3）声环境质量标准 本项目所在区域为长江镇，根据《如皋市区声环境功能区划分调整方案》（皋政发〔2019〕55号），项目北、南、东厂界环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的4a类标准，西厂界及西侧侧居民敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的1类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 北、南、东厂界; 4a类; 70; 55; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 西厂界及西侧居民敏感点; 1类; 55; 45. （4）地下水质量标准 地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），具体见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; V类. pH; 6.5～8.5; 5.5～6.5或8.5～9; <5.5或>9. 色(度); ≤5; ≤5; ≤15; ≤25; >25. 总硬度(以CaCO3计); ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 硫酸盐; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 铁(Fe); ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤2.0; >2.0. 锰(Mn); ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.5; >1.5. 铜(Cu); ≤0.01; ≤0.05; ≤1.0; ≤1.5; >1.5. 锌(Zn); ≤0.05; ≤0.5; ≤1.0; ≤5.0; >5.0. 铝(Al); ≤0.01; ≤0.05; ≤0.20; ≤0.5; >0.5. 挥发性酚类(以苯酚计); ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.0l; >0.01. 阴离子表面活性剂; 不得检出; ≤0.1; ≤0.3; ≤0.3; >0.3. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; >10. 硝酸盐(以N计); ≤2.0; ≤5.0; ≤20; ≤30; >30. 亚硝酸盐(以N计); ≤0.01; ≤0.1; ≤1.0; ≤4.8; >4.8. 氨氮(以N计); ≤0.02; ≤0.1; ≤0.5; ≤1.5; >1.5. 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; >2.0. 氰化物; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 硫化物; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.02; ≤0.1; >0.1. 汞(Hg); ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 砷(As); ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 硒(Se); ≤0.01; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 镉(Cd); ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.01; >0.01. 铬(六价)(Cr6+); ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 铅(Pb); ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 镍(Ni); ≤0.002; ≤0.002; ≤0.02; ≤0.1; >0.1. 银(Ag); ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 总大肠菌群(MPN/100mL); ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; >100. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; >1000. （5）土壤环境质量标准 建设项目所在区域土壤环境质量参照执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），具体标准限值见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理、土壤环境背景值可参考附录A。. 4.2污染物排放标准 4.2.1 大气污染物排放标准 项目运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中相关标准；具体排放标准详见表4-6。 表4-6 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 污染物 名称; 有组织排放限值（mg/m3）; 无组织排放限值 （mg/m3）; 依 据. 监测点; 浓度. 搅拌/水泥筒仓; 颗粒物; 10; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点。; 0.5*; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 注：*表示扣除上风向参照点本底值后的监控浓度限值 4.2.2 水污染物排放标准 建设项目实行“雨污分流”制，生活污水经化粪池预处理后作农肥利用；初期雨水经厂内废水三级沉淀池收集沉淀后回用于生产，后期雨水排入厂区西侧五零河，废水不直接排入如海运河。 4.2.3 噪声排放标准 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类标准；具体标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 西厂界; 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 东、北、南厂界; 4类; 70; 55. 4.2.4 固体废物排放标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定。 危险固废贮存、处置分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的相关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 4.3总量控制指标 - 本项目总量控制指标 根据工程分析，本项目污染物排放总量控制指标见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量控制（考核）指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 2559.6; 2559.6; 0. CODcr; 0.473; 0.473; 0. NH3-N; 0.039; 0.039; 0. SS; 12.34; 12.34; 0. TP; 0.0039; 0.0039; 0. 无组织废气; 筒仓粉尘; 12.154; 12.009; 0.0145. 搅拌粉尘; 0.103; 0; 0.103. 固废; 生活垃圾; 11.5; 11.5; 0. 废砂石; 5; 5; 0. 废混凝土; 20; 20; 0. 沉淀物; 48; 48; 0. 化粪池污泥; 2; 2; 0. 机修废油; 0.5; 0.5; 0. （2）平衡方案 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于〔C3021〕水泥制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》不在重点管理名录内。根据南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》(通环办[2019]8号)，“自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新(改、扩)建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易”。本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 根据工程分析，本项目产生的粉尘均无组织排放，无需申报总量；建设生活污水经化粪池处理用作农肥；固废零排放，无需申报总量。 因此，本项目不需要进行总量指标审核及排污权交易。

# 建设项目工程分析

5.1 建设项目工艺流程简述 本项目运营期的工艺流程及产污环节如图5-1所示： 图5-1 商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 商品混凝土生产工艺简述： 混凝土(简称砼)是建筑工程的基本材料，它一般由粗骨料(石子)、细骨料(砂子)、水泥、水、粉煤灰、外加剂等六种材料，经搅拌设备搅拌而成的一种建筑材料。在混凝土的制备过程中，掺入少量的(不超水泥用量的5% )能对混凝土改变性能的一种产品，称为混凝土外加剂。根据建设方提供的资料可知：本项目选用的一种混凝土外加剂是缓凝剂。缓凝剂能延緩混凝土凝结硬化时间，便于施工； 能使混凝土浆体水化速度减慢，延长水化放热过程，有利于大体积混凝土温度控制。 本项目石子和黄砂等原材料进入场地按购置单位的规格要求进行配比，通过装载机进入生产线的配料斗，料槽中的原辅材料经过输送连动装置同时进入计量器，进行计量进入主机塔的螺旋机配合搅掉，同时由根据控制室主机显示的数据自动调整配比，按所需规格对搅拌的混凝土添加外加剂等辅助化工原料，最后出料进入运输车辆，送达施工单位场所。 5.2运营期主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见下表5-1所示。 表5-1 本项目营运期主要污染工序 - 污染源名称; - 污染工段; - 污染源编号; - 污染物种类. - 废气; - 水泥筒仓、粉煤灰筒仓、外加剂筒仓; - G1; - 颗粒物. - 汽车运输; - G2; - 颗粒物. - 堆场扬尘; - G3; - 颗粒物. - 搅拌粉尘; - G4; - 颗粒物. - 废水; - 搅拌机清洗; - W1; - COD、SS. - 混凝土运输车辆清洗; - W2; - COD、SS. - 职工生活污水; - W3; - COD、SS、NH3-N、TP. - 初期雨水; - W4; - COD、SS. - 噪声; - 各生产设备; - N; - /. - 固废; - 生产; - S1; - 废弃的砂石料、混凝土. - 废水处理; - S2; - 沉淀物. - 职工生活; - S3; - 生活垃圾. - 设备维护; - S4; - 机修废油. 5.3.污染源源强分析 （1）废气 1、筒仓进料粉尘G1 本项目有2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个外加剂筒仓，针对所有筒仓，厂内在筒仓顶部安装脉冲袋式除尘装置，根据企业提供的产品资料，该脉冲袋式除尘装置的除尘效率可以达到99. 6%以上。 水泥筒仓：本项目水泥年用量约为68000吨，筒仓容积为300t，每次入料280t，则年入料242次，每次入料以2.5h计，则全年水泥入料时间605h。气固比取20kg/m3，则风量为5600m3/h；参照逸散性工业粉尘控制技术第十三章水泥厂、二逸散尘排放因子表13-2，水泥装载排放因子取0.118kg/t（装料），则颗粒物产生量8.024t/a，除尘效率按99.6%计，水泥进料粉尘排放量为0.032t/a。 粉煤灰筒仓：本项目粉煤灰用量15000t/a，筒仓容积200t，每次入料180t，则年入料83次，每次入料以2h计，则全年粉煤灰入料时间166h。气固比取20kg/m3，则风量为4500m3/h；参照逸散性工业粉尘控制技术第十三章水泥厂、二逸散尘排放因子表13-2，粉煤灰装载排放因子取0.118kg/t（装料），则颗粒物产生量1.77t/a，除尘效率按99.6%计，粉煤灰进料粉尘排放量为0.007t/a。 添加剂筒仓：本项目外加剂用量为20000t/a，筒仓容积100t，每次入料80t，则年入料250次，每次入料以1h计，则全年粉煤灰入料时间250h。气固比取20kg/m3，则风量为4000m3/h；参照逸散性工业粉尘控制技术第十三章水泥厂、二逸散尘排放因子表13-2，外加剂装载排放因子取0.118kg/t（装料），则颗粒物产生量2.36t/a，除尘效率按99.6%计，粉煤灰进料粉尘排放量为0.0094t/a。 因行业管理要求，各个筒仓需全封闭于搅拌楼内，且顶部不设置排气筒，因此筒仓粉尘均为无组织排放。全封闭搅拌站内4个筒仓的粉尘排放量为0.0484t/a，该部分粉尘经各个筒仓顶部排放，因搅拌车间顶部封闭会造成70%粉尘沉降在车间内，30%会从封闭搅拌车间的门窗处排放到外环境中，则搅拌站车间的无组织粉尘排放量为0.0145t/a。车间定期清扫。 - 汽车运输扬尘G2 本项目粉煤灰和外加剂原料运输过程和成品外送过程中将产生运输扬尘，车辆在道路上行驶时产生的扬尘可能影响周围环境空气。运输扬尘产生强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。厂区道路采用混凝土等进行硬化处理，并辅以洒水等措施加强保洁清扫，运输车辆及时清洗。进行因地制宜的绿化，减少厂区地面积尘，合理安排运输车辆频次，尽量避开环境敏感点。采取上述措施后，运输扬尘对周围环境影响较小。 另，本项目砂石物料靠输送带输送至搅拌主楼进行生产。输送带完全密闭，且平输送带与斜输送带节点均设有除尘器进行除尘，故输送带输送过程中产生的粉尘量极小，本项目不作定量分析。 - 堆场扬尘G3 本项目将黄砂、石子采用封闭式仓库结构，该部分废气在现有码头项目中已考虑，故本次仅对搅拌站粉尘进行评价。 - 搅拌粉尘G4 本项目商品混凝土生产在搅拌站进行，该生产过程全封闭以及全过程电脑控制，且在搅拌过程中需加水混料，但在实际生产中仍会有少量粉尘从管道接头等连接不紧密处逸出。经估算此部分粉尘的产生量占水泥、黄砂、石子总用量的0.0001%，则搅拌站的搅拌粉尘产生量约为0.103t/a，搅拌时间为2400h/a。 建设项目废气有组织废气产生及排放见表5-2，无组织废气产生及排放情况见表项目废气产生及排放状况见表5-3。 表5-2 建设项目无组织废气排放情况 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）. 筒仓粉尘; 颗粒物; 12.154; 0.0145; 0.04①; 60; 35; 8. 搅拌粉尘; 颗粒物; 0.103; 0.103; 0.043; 60; 35; 8. 注：①筒仓粉尘排放速率取最大排放速率，即水泥、粉煤灰、外加剂筒仓同时工作情况下粉尘的排放速率。 （2）废水 本项目实行“雨污分流”制，初期雨水经收集处理后回用于生产；运输车辆清洗用水，经收集后在沉淀池沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。本项目初期雨水、运输车辆冲洗用水经收集后，通过沉淀池沉淀后可回用于生产。 ①生活污水 建设项目职工人数为36人，用水量按照100L/人·天计，年工作300天，排水量以用水量的90%计，则生活用水量约为1080t/a，生活污水产生量为972t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别为COD450mg/L、NH3-N40mg/L、SS250mg/L、TP 4mg/L。 ②初期雨水 在降雨情况下，厂区的初期雨水可能携带少量污染物，为计算废水污染负荷， 采用如下公式： Q=q•F•Ψ•t 式中：q—暴雨强度，升/秒•公顷，如皋地区取168.08升/秒•公顷； F—区域面积，公顷，本项目F取0.4公顷； Ψ—径流系数（0.4~0.9），本项目取0.8； t—收水时间，（分钟），一般取10分钟。 经计算，本项目初期雨水量为33m3/次，间歇降雨频次按10次/年计，则项目初期雨水总量为330m3/a，初期雨水可并入三级沉淀池。初期雨水中主要污染物为COD和SS。 事故池的容量：事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1—最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3（本项目无容器或贮罐，则V1取0m3）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；（消防用水量以0.02m3/s计，火灾持续时间1h，则本项目最大消防用水量为72m3）； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3; V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V3取20 m3、V4取0，V5取0 m3。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝52m3 经计算，厂区所需事故池总容积为52m3，考虑最不利情形，建设单位应建设不小于52m3的事故水池，本项目建设52m3事故应急池能满足事故废水收集的要求。 ③运输车辆清洗用水 为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，建议建设单位配备洗车设备高压水枪冲洗，对外出运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水为80~120L/辆次，本次评价取平均值80L/辆次，本项目外来运输车装载能力为20t，年流量为800辆次，流量平均2.5辆次/d，则车辆冲洗用水量为64t/a。冲洗用水损耗量以10%计，则冲洗废水产生量约为57.6m3/a，车辆一周清洗一次，类比同类码头项目，冲洗废水中主要污染因子为SS，浓度为600mg/L，则SS产生量为0.03456t/a。本项目冲洗废水经沉淀池收集处理后用作码头区降尘用水，沉淀物主要成分为砂石，定期收集后回用于生产。 ④搅拌机清洗水 搅拌机为厂内主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗水一次，废水夹带残留混凝土排出，一台搅拌机每次冲洗水2.0 t/d，混凝土残留量约20 kg/台。废水中主要污染因子为悬浮物，废水中悬浮物约为10000 mg/L。污水合计产生量1200 t/a，悬浮物新增产生量12 t/a。 图5-2 项目水平衡图 单位：t/a 本项目污水排放情况见表5-4。 表5-4建设项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 生活 污水; 972; COD; 450; 0.44; 化粪池处理; —; —; 用作农肥. SS; 250; 0.24; —; —. NH3-N; 40; 0.039; —; —. TP; 4; 0.0039; —; —. 初期雨水; 330; COD; 100; 0.033; —; —; —; 回用于生产. SS; 200; 0.066; —; —. 搅拌机清洗废水; 1200; SS; 10000; 12; 沉淀池; —; —. 混凝土运输车辆清洗水; 57.6; SS; 600; 0.03456; —; —. （3）噪声 建设项目主要噪声源为混凝土搅拌站、皮带输送机、装载机、搅拌运输机等设备，源强在80~88dB（A），建设项目各噪声污染源强见表5-5。 表5-5 建设项目噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 等效声级（dB(A)）; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 混凝土搅拌站; 2; 82~85; 生产车间; 距东厂界5; 搅拌站全封闭、隔声、减震、距离衰减; 20. 2; 皮带输送机; 8; 80~83; 距东厂界5; 20. 3; 装载机; 1; 80~83; 距东厂界5; 20. 4; 搅拌运输机; 8; 82~85; 距东厂界5; 20. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措 施： ①合理总平布局 通过合理车间布局，且对商品混凝土搅拌区、砂石仓库进行钢结构全密闭，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。以上措施最高可降低噪声20 dB（A）。 ②降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强 相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。 ③加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4） 固废 本项目营运期产生的固体废物主要包括废砂石、废混凝土、各类废水产生的沉淀物、职工生活垃圾及机修废油等。 （1）生活垃圾：本项目职工人数为36人，产生垃圾量为1kg/人·d，年工作320天。则生活垃圾量为11.5t/a，委托环卫清运。 （2）废砂石：不可用的砂石料产生量约5t/a，可作为铺路原料综合利用。 ### （3）废混凝土：废混凝土产生量约20t/a，用于制作预制构件。 ### （4）沉淀物：废水产生的沉淀物约48t/a，干化后可作为工程填方材料外运处置。 （5）化粪池污泥：化粪池污泥产生量约2t/a，可用作农肥综合利用。 （6）机修废油：厂内在设备及车辆维修保养过程中会产生机修废油，产生量约为0.5 t/a，委托有资质单位进行处置。 根据《固体废物鉴别标准通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮果屑等; 11.5; √; —; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废砂石; 搅拌站; 固态; 石子; 5; √; —. 3; 废混凝土; 搅拌站; 固态; 混凝土; 20; √; —. 4; 沉淀物; 废水沉淀; 固态; 污泥; 48; √; —. 5; 化粪池污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 2; √; —. 6; 机修废油; 机修; 液态; 废矿物油; 0.5; √; —. 表5-7 全厂营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 瓜皮果屑等; /; /; /; /; 11.5. 2; 废砂石; 搅拌站; 固态; 石子; /; /; /; /; 5. 3; 废混凝土; 搅拌站; 半固态; 混凝土; /; /; /; /; 20. 4; 沉淀物; 废水沉淀; 固态; 污泥; /; /; /; /; 48. 5; 化粪池污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; /; /; /; /; 2. 6; 机修废油; 危险废物; 设备维护; 液态; 废矿物油; 名录鉴别; T，I; HW08; 900-249-08; 0.5. 5.4 污染物三本帐汇总表 本项目污染物三本帐汇总表见表 5-8。 表5-8 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 2559.6; 2559.6; 0. CODcr; 0.473; 0.473; 0. NH3-N; 0.039; 0.039; 0. SS; 12.34; 12.34; 0. TP; 0.0039; 0.0039; 0. 无组织废气; 筒仓粉尘; 12.154; 12.009; 0.0145. 搅拌粉尘; 0.103; 0; 0.103. 固废; 生活垃圾; 11.5; 11.5; 0. 废砂石; 5; 5; 0. 废混凝土; 20; 20; 0. 沉淀物; 48; 48; 0. 化粪池污泥; 2; 2; 0. 机修废油; 0.5; 0.5; 0.

表6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | — | 12.154 | — | 0.04 | 0.0145 | 大气 |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | — | 0.103 | — | 0.043 | 0.103 |  |
| 水污染物 | 污染物名称 |  | 废水量 t/a | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 接管浓度mg/l | 接管量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 | COD | 972 | 450 | 0.44 | — | — | 农肥利用 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.24 | — | — |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.039 | — | — |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0039 | — | — |  |
|  | 初期雨水 | COD | 330 | 100 | 0.033 | — | — | 回用于生产 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.066 | — | — |  |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 1200 | 10000 | 12 | - | - |  |
|  | 混凝土运输车辆清洗水 | SS | 57.6 | 600 | 0.3456 | - | - |  |
| 固 体 废 物 | 产生量（t/a） |  | 处理处置量（t/a） |  |  | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 11.5 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 安全处置 |
|  | 废砂石 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 废混凝土 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 沉淀物 | 48 | 48 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 化粪池污泥 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 机修废油 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声源混凝土搅拌站、皮带输送机、装载机、搅拌运输机，源强在80-85dB（A），设备产生的噪声经过基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类排放标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： / |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、污染防治措施及环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 建设项目租用闲置厂房，施工期主要工作为设备安装，对周围环境无明显影响，建设项目施工期不作具体分析。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 （1）污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下： ①温度 该地多年平均气温为15.9℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃，极端最高气温为39.9℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速 该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水 雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果见表7-1。 表中污染系数αi按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-1 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向; 春; 夏; 秋; 冬; 全年. N; 3; 2; 9; 10; 6. NNE; 5; 2; 9; 9; 7. NE; 6; 6; 11; 8; 8. ENE; 6; 6; 9; 6; 7. E; 9; 10; 8; 6; 9. ESE; 10; 13; 7; 5; 9. SE; 12; 13; 7; 3; 6. SSE; 10; 9; 4; 2; 4. S; 6; 8; 2; 3; 4. SSW; 6; 6; 2; 2; 3. SW; 3; 4; 2; 2; 2. WSW; 2; 3; 1; 4; 3. W; 3; 3; 2; 3; 3. WNW; 3; 2; 3; 5; 3. NW; 3; 3; 5; 8; 4. NNW; 3; 2; 6; 12; 5. C; 7; 7; 6; 5; 7. （2）环境影响识别与评价因子筛选 根据 HJ/T2.1-2016《环境影响评价技术导则 总纲》的要求，本项目选择排放的颗粒物为大气环境影响评价因子。评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1 h; 0.45; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. （3）估算模型具体参数表 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-3。 表7-3 建设项目估算模型具体参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -10.8. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 表7-4 建设项目无组织排放的废气源强参数 面源 名称; X 坐标; Y 坐标; 面源长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子 源强. 单位; m; m; m; m; Arc; m; h; --; t/a. 筒仓粉尘; —; —; 60; 35; 0; 8; /; 正常; 颗粒物; 0.04. 搅拌粉尘; —; —; 60; 35; 0; 8; 2400; 正常; 颗粒物; 0.043. （4）评价工作等级的确定方法 根据HJ/T2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，根据项目 工程分析的结果，选取1~3种主要污染物，分别计算每一种的污染物最大地面浓度占标率Pi，及其的地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：Pi=ρI/ρ0i×100% ① 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； ρI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； ρ0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按公式 ①计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。 表7-5 评价工作等级 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （5）大气污染物预测结果 正常工况下筒仓粉尘无组织排放估算结果见表7-6所示，搅拌粉尘的无组织排放估算结果见表7-7所示。 表7-6 筒仓粉尘估算模式预测结果 下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测质量浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 4.15E-03; 0.92. 100; 7.96E-03; 1.77. 200; 6.19E-03; 1.38. 300; 4.71E-03; 1.05. 400; 3.82E-03; 0.85. 500; 3.26E-03; 0.72. 600; 2.86E-03; 0.64. 700; 2.56E-03; 0.57. 800; 2.33E-03; 0.52. 900; 2.14E-03; 0.48. 1000; 1.99E-03; 0.44. 1100; 1.86E-03; 0.41. 1200; 1.75E-03; 0.39. 1300; 1.65E-03; 0.37. 1400; 1.57E-03; 0.35. 1500; 1.49E-03; 0.33. 1600; 1.43E-03; 0.32. 1700; 1.37E-03; 0.3. 1800; 1.31E-03; 0.29. 1900; 1.27E-03; 0.28. 2000; 1.22E-03; 0.27. 2100; 1.18E-03; 0.26. 2200; 1.14E-03; 0.25. 2300; 1.11E-03; 0.25. 2400; 1.07E-03; 0.24. 2500; 1.04E-03; 0.23. 下风向最大质量浓度/mg/m3及占标率/%; 7.96E-03; 1.77. D10%最远距离/m; 100. 表7-7 搅拌粉尘废气估算模式预测结果 下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测质量浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 4.57E-03; 1.02. 100; 8.77E-03; 1.95. 104; 8.78E-03; 1.95. 200; 6.83E-03; 1.52. 300; 5.19E-03; 1.15. 400; 4.22E-03; 0.94. 500; 3.59E-03; 0.8. 600; 3.15E-03; 0.7. 700; 2.83E-03; 0.63. 800; 2.57E-03; 0.57. 900; 2.36E-03; 0.53. 1000; 2.19E-03; 0.49. 1100; 2.05E-03; 0.46. 1200; 1.93E-03; 0.43. 1300; 1.82E-03; 0.41. 1400; 1.73E-03; 0.38. 1500; 1.65E-03; 0.37. 1600; 1.57E-03; 0.35. 1700; 1.51E-03; 0.34. 1800; 1.45E-03; 0.32. 1900; 1.39E-03; 0.31. 2000; 1.35E-03; 0.3. 2100; 1.30E-03; 0.29. 2200; 1.26E-03; 0.28. 2300; 1.22E-03; 0.27. 2400; 1.18E-03; 0.26. 2500; 1.15E-03; 0.26. 下风向最大质量浓度/mg/m3及占标率/%; 8.78E-03; 1.95. D10%最远距离/m; 104. 预测结果表明；无组织排放源下风向落地最大浓度分别为0.00796mg/m3，0.00878mg/m3，占标率分别为1.77%、1.95%，对照分级判据的相关规定，本项目无组织大气环境影响评价工作等级为二级。综上，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （6）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限制/（mg/m3）. 1; 无组织; 搅拌粉尘; 颗粒物; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; 0.0103. 2; 无组织; 筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶除尘器; 0.5; 0.0145. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.1175. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1175. （7）大气环境防护距离的计算 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018），本项目大气污染物排放厂界浓度满足厂界浓度限值，同时厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 建设项目计算的大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为建设项目的大气环境防护区域，具体计算结果如表7-17所示。 表7-10 大气环境防护距离一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 评价标准; 计算结果. （kg/h）; （m）; （m）; （m）; （mg/m3）; （m）. 搅拌站; 搅拌粉尘; 0.043; 60; 35; 8; 0.45; 无超标点. 筒仓粉尘; 0.04; 60; 35; 8; 0.45; 无超标点. 根据软件计算结果，建设项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。 - 卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm—为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L—工业企业所需的防护距离（m）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； - B、C、D为计算系数。 根据所在地区近五年来平均风速（本项目所在地的平均风速为2.63m/s）及工业企业大气污染源构成类别查取。 各参数取值见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为建设项目计算取值。 源强以及计算结果见表7-12。 表7-12 大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; 标准限值(mg/Nm3); 无组织排放量(kg/h); 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. - 搅拌粉尘; 颗粒物; 3.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.043; 2.642; 50. - 筒仓粉尘; 颗粒物; 3.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.04; 2.352; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），另在全封闭搅拌车间内，筒仓顶部安装的仓顶收尘机会排放筒仓粉尘，因搅拌站顶部封闭会造成70 %粉尘沉降在车间内，30%会从封闭搅拌车间的门窗处排放到外环境中。从保守角度考虑，应设置以搅拌站为执行边界的50 m卫生防护距离。经现场勘察，目前卫生防护距离内有4户居民，企业已经租赁作为临时休息区，协议签订后最近敏感点西侧侧居民距搅拌站75m，因此卫生防护距离内无敏感目标。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目，建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 （9）大气影响评价自查 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 建设项目自查表. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( 颗粒物); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区□; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□□. 现状评价; 达标区 □; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 □ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL 2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子(颗粒物); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 □ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.1175）t/a; VOCs:（/）t/a. 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 7.2.3 水环境影响分析 （1）废水排放情况 建设项目实行“雨污分流”制，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，不外排；后期雨水排入五零河；运输车辆清洗用水、搅拌机清洗水，经收集后在沉淀池沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 （2）评价等级 对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，无需进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性进行评价。 评价工作等级按7-14的分级判定进行划分。 表7-14 地表水环境评价工作等级划分判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 7.2.4 声环境影响分析 建设项目主要噪声源混凝土搅拌站、皮带输送机、装载机、搅拌运输机、移动式搅拌浇注机，为了实现噪声达标排放，减轻对周边环境的影响，厂方采用的噪声防治措施包括：合理布置厂区格局，对噪声设备安装减震垫、隔声罩。源强在80-88dB（A），具体噪声污染源强见表5-5，为了便于比较本项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》，建设项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果见表7-15。 表7-15 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 现状监测值; 贡献值; 叠加值; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1北厂界; 62; 49; 30.34; 30.34; 62.00; 49.06; 70; 55. N2东厂界; 61; 49; 37.34; 37.34; 61.02; 49.29; 70; 45. N3南厂界; 59; 47; 30.48; 30.48; 59.01; 47.10; 70; 55. N4西厂界; 52; 41; 41.12; 41.12; 52.34; 44.07; 55; 45. N5西侧居民处; 51; 42; 35.84; 35.84; 51.13; 42.94; 55; 45. 图7-2 昼间噪声贡献值预测等值线图 图7-3 夜间噪声贡献值预测等值线图 表7-20表明：本项目厂界监测点环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类（东、北、南）、1（西）类标准。西侧敏感点处环境噪声叠加值仍符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 7.2.5 固体废弃物 （1）固废产生及处置情况 本项目固废包括：职工生活垃圾、废砂石、废混凝土、沉淀物、化粪池污泥和机修废油。具体产生情况见表7-16。 表7-16本项目固体废弃物产生及排放状况表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 99; 11.5; 环卫清运. 2; 废砂石; 搅拌站; 一般固废; —; 5; 作为铺路原料综合利用. 3; 废混凝土; 搅拌站; 一般固废; —; 20; 制作预制构件. 4; 沉淀物; 废水沉淀; 一般固废; —; 48; 作为工程填方材料. 5; 化粪池污泥; 废水处理; 一般固废; —; 2; 农肥利用. 6; 机修废油; 设备维护; 危险废物; —; 0.5; 委托处置. （2）危废暂存分析 建设单位严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（苏环办[2019]327号附件2）设置视频监控，并与中控室联网。 将各类危险废物分区、分类收集、分类贮存，并粘贴危险废物标签，作好相应的台账记录；危废仓库地坪及墙裙采用环氧地坪，库内四周设置导流沟及收集槽，危险废物暂存做到“防风、防雨、防腐”；配备照明设施、安全防护设施等。 本项目设置危险废物仓库面积2m2。地面进行防渗防腐处理，本项目的危险废物贮存场选址可行，贮存能力可满足要求，各危废都得到妥善处理，经安全收集、妥善处理，对外环境影响较小，对周围环境不产生二次影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表7-17。 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力t; 贮存 周期. 1; 危废库; 机修废油; HW08; 900-249-08; 2m2; 堆存; 0.5; 1年. 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 7.2.6环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目的环境风险评价工作等级。 1、环境风险潜势初判 A、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）来判定本项目生产、贮存、运输、“三废”处理过程中所涉及的各种化学品。 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2,…,qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,…,Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 则本项目Q 值确定如下。 表7-18建设项目危险物质与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量 t; 临界量 t; Q. 1; 机修废油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值∑; 0.00004. 根据计算，各危险物质储存量q/Q值之和为0.00004，则Q＜1。 本项目环境风险等级为Ⅰ级，对照上表本项目环境风险评价等级为简单分析 2、风险识别 （1）物质风险识别：本项目主要风险为机修废油泄漏引起的泄漏、火灾风险。 （2）生产工艺：机修机油在使用过程中发生泄漏，主要是操作不当和设施维护不到位造成的。 （3）储运过程： 1）在运输过程中存在泄漏风险，若物料发生泄漏，对周围植物、农作物及动物生长造成影响甚至引起死亡。 2）危废仓库废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 3、环境风险防范措施 目前已经制定风险防范措施及配备相应应急物资，本项目新增相应消防设施，其余应急物资均依托现有，正常生产过程中，做好如下防范措施： a、项目用物料贮存于仓库中，加强对进出库物料的监管。厂内粘贴禁止烟火的标志牌，并配置一定数量的灭火器等消防器材、应急救援物资，便于紧急情况下使用。液态物料一旦泄露，应立即放置于防泄漏槽内进行收集。 b、制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产。企业应配备管理人员，通过专业技能培训，承担项目运行后的环保安全工作。 c、危险废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）进行建设管理，做好相应的防渗措施；采用完好无损的具有相应强度要求的符合标准的容器盛装危险废物，并在容器上粘贴注有详细信息的标签；危险废物储存一定时间后送至有处理资质的单位处置，禁止混入非危险废物中贮存。 d、按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。 本次扩建项目环境风险属于简单风险，其简单风险表见表7-19。 表7-19建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 如皋市勋盛建材有限公司. 建设地点; 江苏省; 南通市; 如皋市; 长江镇; 南通市粮棉原种场内. 地理坐标; 经度; 120.634913°; 纬度; 32.128522°. 主要危险物质及分布; 危险物质：机修废油；位置：危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：火灾过程中，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故。 地表水：火灾、爆炸过程中，流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。. 风险防范措施要求; 1、企业加强各生产装置的风险防控，选用设施均符合国家或行业技术标准； 2、对危险化学品加强运输管理、贮存区设有明显标识及防范设施； 3、制度突发环境事件风险应急预案； 4、厂区制定完善的危险废物风险防范措施，加强管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 主要风险为机修废油遇明发生的火灾风险。建设单位对影响环境安全的因素，采取较完善的安全防范措施，制订完善的环境风险突发性事故应急预案，将能有效的防止事故排放的发生，一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强环保、安全管理，落实各项环境风险防范措施，事故风险可将至最低。. 7.2.7 土壤及地下水防治措施 （1）评价等级 ①地下水 对照《环境影响评价技术导则- 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目为商品混凝土加工，属于中的Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水评价。 ②土壤 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为水泥制品制造，故项目类别为Ⅲ类，项目占地规模为小型，周边土壤敏感程度为较敏感，不开展土壤评价。 - 土壤及地下水防渗漏措施 根据该建设项目污染源的特点，采取如下的土壤和地下水污染防治措施： - 在厂区内分别建立雨、污收集管网，实行雨污分流制。 - 厂区要采取综合防渗措施，防止污染物下渗。本项目搅拌站、危险废物暂存场为重点污染防渗区，也需根据重点防渗要求落实到位；其他车间地面、仓库及厂区地面为一般防渗区。 - 重点污染防渗区防渗要求：搅拌站、危险废物仓库基础将采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少0.5米厚粘土层（渗透系数不大于1×10-7 cm/s），或2毫米厚的高密度聚乙烯等其它人工材料。防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为上述的防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。 一般污染防渗区防渗要求： ①除重点防渗区地面区域外的其他生产车间地面、仓库等采取地面硬化后，铺设混凝土进行防渗，基础采取三合土铺底。 ②厂区地面除绿化区、预留空地外全部进行水泥硬化处理，采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化，防止物料运输时跑冒滴漏废液下渗污染地下水。 通过上述措施，可大大减少污染物进入土壤及地下水的可能性。 7.3、环境管理与监测计划 （1）环境管理 A、环境管理机构 目前，设置专门的环境管理机构负责环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。 B、环保制度 ①严格执行“三同时”制度 在项目施工、建设不同阶段，均应执行“三同时”制度，确保污染物处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员等。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。 ③职工环保教育培训制度 加强职工的环境保护知识教育，加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。 ④环保奖惩制度 项目建设建成后，各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ⑤排污许可制度 建设单位排放工业废气、间接向水体排放废水，根据《排污许可证管理暂行规定》应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。排污许可证中明确许可排放的污染物种类、浓度、排放量、排放去向等事项，载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。排污许可证作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，建设单位应持证排污，不得无证和不按证排污。 ⑥信息公开制度 本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确的按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号令）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况和整改情况等信息。 C、排污口规范化设置 ①废气排气筒（烟囱）规范化设置 项目废气排放口必须进行规范化建设，按要求装好标志牌，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。本项目共设置2个排气筒，排气筒按要求设置采样平台和采样孔，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等，需符合相应规范。 ②固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ③固体废物贮存（处置）场所规范化设置 项目产生的危险废物仓库要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求进行设置。一般废物按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单进行设置。 （2）环境监测计划 （1）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术 总则》（HJ819-2017），企业需对污染源进行下列监测。 ①大气污染源监测 有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-18。 表7-18 废气污染源监测 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 各厂界; 颗粒物; 1 次/季度. ②地表水污染源监测 建设项目厂区设置1个监测点。有关废水污染源因子及频次见表7-19。 表7-19 废水监测项目及监测频次 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 厂区; pH、COD、NH3-N、SS、TP; 1 次/季度. ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、噪声污染源制定验收监测计划。有关污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-20。 表7-20 建设项目验收监测方案 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 废气; 厂界; 颗粒物; 2天×4次/天; —. 废水; 污水排口; pH、COD、NH3-N、SS、TP; 2天×3次/天; —. 雨水排口. 噪声; 厂界; 等效声级Leq（A）; 2天×4次/天; 昼夜间2次. 7.4污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表7-21。 表7-22 污染源排放清单表 类别; 污染物; 排放浓度; 排放总量（t/a）; 拟采取的污染防治措施; 排污口信息; 执行标准; 环境风险防范措施. 废气; 搅拌粉尘; /; 0.103; —; 设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，在环境保护图形标志牌上标明排气筒高度、出口内径，排放污染物种类; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013); —. 筒仓粉尘; /; 0.0145; 仓顶除尘器; —. 噪声; LeqA声级; /; 80～88dB(A); 厂房隔声、减振、隔声屏障、利用绿化带隔声; 固定噪声污染源对边界影响最大的应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准; —. 固废; 一般 固废; /; 0; 设置固废堆场，危险废物委托有资质单位，一般固废综合利用; 按《环境保护图形标志—固体废弃物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志; /; 地面防渗、防腐. 危险 废物; /; 0. 7.5 “三同时”验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 本项目“三同时”验收一览表详见表7-27。 表7-27 污染治理投资和“三同时”验收一览表 污染源; 环境保护 设施名称; 投资估算 （万元）; 预期效果; 进度. 废气; 筒仓废气处理装置; 15; 满足环保要求; 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用. 废水; 事故应急池124 m3; 5; 满足环保要求. 初期雨水收集池60.5m3; 2; 满足环保要求. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 5; 厂界达标. 固废; 一般固废库; 3; 安全处置. 危险废物库; 2; 防腐、防渗. 合计; 32; 占总投资的0.64%.

# 八、拟建项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒仓粉尘 | 粉尘 | 筒仓顶收尘机 | 达标排放 |
| 水污染物 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 农肥利用 | 对环境影响较小 |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 回用于生产 | 对环境影响较小 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS |  | 对环境影响较小 |
|  | 混凝土运输车辆清洗水 | SS |  | 对环境影响较小 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 对环境无影响 |
|  | 搅拌站 | 废砂石 | 作为铺路原料综合利用 | 对环境无影响 |
|  | 搅拌站 | 废混凝土 | 制作预制构件 | 对环境无影响 |
|  | 废水沉淀 | 沉淀物 | 作为工程填方材料 | 对环境无影响 |
|  | 废水处理 | 化粪池污泥 | 农肥利用 | 对环境无影响 |
|  | 设备维护 | 机修废油 | 委托处置 | 对环境无影响 |
| 风险防范 | 该项目环境风险较小，雨水总排口设闸门关闭装置，日常呈关闭状态，事故状态下保证一旦有泄漏物和受污染的消防水不外排，可自流进入应急事故池。 |  |  |  |
| 噪声 | 项目噪声其源强约为80~88dB(A)，经合理布局、设备噪声经过隔声减振、厂房隔声、高噪声源设置单独隔声室及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类排放标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据有关资料，降污能力自强到弱的顺序为乔木＞灌木＞绿篱＞草地。该项目绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1 项目概况 如皋市勋盛建材有限公司位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），项目于2018年4月开始建设，于2018年6月在如皋市长江镇立项窗口补办项目代码，现已获得备案证（具体见附件1）。公司经营范围为商品混凝土加工、销售；黄砂、石子、水泥、钢材、装饰装潢材料、市政工程预制件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。如皋市勋盛建材有限公司混凝土搅拌站、装载机、搅拌运输机、混凝土水泵车、切割机、辊压机、HGQ10-15吊车等设备350台（套）及相关配套设施，项目建成后预计形成年产20万立方米商品混凝土的生产能力。 9.2 产业政策和规划相容性 （1）产业政策相符性 本项目主要从事〔C3021〕水泥制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）选址及用地规划相容性分析 建设项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），项目符合如皋市长江土地利用总体规划和城市总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 9.3 与江苏省人民政府办事厅关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 对照江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）中江苏省提升生态保护水平专项行动实施方案中“（四）开展生态保护引领区建设试点”，“有效解决突出环境问题。统筹实施大气、水、土壤污染防治行动计划。协同推进二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等多污染物控制，有效解决PM2.5超标等复合型大气污染问题。确保环境优良地区环境质量不退化、不降级，并有明显持续的改善。”江苏省削减煤炭消费总量专项行动实施方案主要工作任务中“（四）实施热电联产：设区市人民政府所在地城市建成区和县（县级市）要依照规范，科学编制、修订并按程序报批区域热电联产规划，强化规划引导，实现增量发展与存量整合有效衔接。按照逐步削减燃煤、扩大利用天然气、积极利用“三余”资源的原则，重点发展非煤公用热电联产。全省禁燃区不再新建、扩建燃煤热电联产机组。按照以大代小、减排提效的原则，重点对现有热电企业密集地区开展整合替代，逐步减少热电企业和热源数量。鼓励现有大型发电机组实施供热改造，到2019年底，基本完成大机组15公里供热半径范围内的燃煤小热电和分散锅炉关停整合工作。（八）发展清洁能源：组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。” 建设项目水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘、外加剂筒仓已进行全封闭，筒仓粉尘经仓顶除尘器（除尘效率为99.6%）处理后分别无组织排放，石子堆场四周设置防风抑尘网，并用防尘布有效覆盖，同时通过对地面每日清扫和冲洗等措施减少无组织废气排放，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 9.4“三线一单”相符性 （1）生态红线 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目紧邻如海运河（如皋市）清水通道维护区，在其生态空间管控区域范围内，位于如海运河清水通道维护区管控区内，须严格执行《江苏省河道管理条例》及《江苏省通榆河水污染防治条例》有关规定。 对照《江苏省河道管理条例》中第二十七条“在河道管理范围内禁止下列活动：（一）倾倒、排放、堆放、填埋矿渣、石渣、煤灰、泥土、泥浆、垃圾等废弃物；（二）倾倒、排放油类、酸液、碱液等有毒有害物质；（三）损坏堤防、护岸、闸坝等各类水工程建筑物及防汛、水文、通讯、供电、观测、自动控制等设施；（四）在行洪、排涝、输水河道内设置影响行水的建筑物、构筑物、障碍物或者种植阻碍行洪的林木或者高秆作物；（五）在堤防和护堤地建房、垦种、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动；（六）其他侵占河道、危害防洪安全、影响河势稳定和破坏河道水环境的活动”。本项目无生产废水产生，固体废物零排放，符合《江苏省河道管理条例》。 对照《江苏省通榆河水污染防治条例》中第三十六条“通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；（二）在河道内设置经营性餐饮设施；（三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；（四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体；（五）将船舶的残油、废油排入水体；（六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品；（七）法律、法规禁止的其他行为”及第三十七条“通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六）在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。” 再根据如皋市人民政府法制办公室《关于如何理解“江苏通榆河水污染防治条例”第三十七条等规定的复函》中第二条、该条款中的“间接”是指排污口不在上述的水体范围内，但所排出的污水（指未经集中处理）仍通过其他形式进入上述水体及第三条、不属于《江苏省通榆河水污染防治条例》所禁止的项目，且该项目无生产污染，仅有生活废水的，应当要求建设单位将生活污水接管或法律许可的其他方式进行处理。 本项目不属于条例中禁止的项目，且不设置排口，不向如海运河排放任何废水及雨水；固体废物实现零排放，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。综上，本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》的要求不冲突。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（[2018]74号文），本项目距离最近的国家级生态保护区为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，距离为5470m，不在国家级生态保护区内，项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》规划。 （2）质量底线 根据2018年如皋市环境质量公报及声环境质量监测结果，如皋市主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，如皋市空气环境质量暂判定为不达标区，为打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，再用煤量实现减量替代的前提下，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度、采取上诉措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。因此项目用水、用电不会达到资源利用上线；符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目属于〔C3021〕水泥制品制造，对照《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》第89号，本项目不在“长江经济带产业发展负面清单”内，符合指导意见要求。 建设项目筒仓粉尘经仓顶除尘器（除尘效率均为99.6%）处理后无组织排放，黄砂堆场进行封闭，采用彩钢搭建物料仓库，使物料堆放在库内；石子堆场四周设置防风抑尘网，并用防尘布有效覆盖，同时通过对地面每日清扫和冲洗等措施减少无组织废气排放，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 9.5与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目紧邻如海运河，位于如海运河西侧，在通榆河一级保护区内，但建设项目不属于新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目，也不属于新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，因此符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 9.6与江苏省人民政府关于印发《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 对照《<江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》（苏政发〔2018〕122 号），本项目属于水泥制品制造，不属于“两高”行业，项目选址于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），用地性质为工业用地，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122 号）要求。 9.7用地规划相符性分析 项目位于如皋市长江镇（南通市粮棉原种场内），不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及其它相关法律法规要求禁止和限制的产业，符合用地规划。 9.8 环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析结论 本项目运营期间的大气污染源为筒仓粉尘、搅拌粉尘，筒仓产生的颗粒物，经过仓顶除尘器处理后无组织排放，颗粒物排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中相关排放标准。项目投产运行后不会改变区域的空气环境功能，其对周围环境无明显影响。 （2）营运期水环境影响分析 本项目采取“雨污分流制”，初期雨水通过雨水管网排入沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排；后期雨水排入五零河；车辆冲洗废水、搅拌机清洗水经沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后作农肥利用。 （3）营运期声环境影响分析 本项目噪声主要来源于设备的运行，通过选用低噪声设备、合理布局等措施，降低噪声污染确保厂界噪声。经预测，厂界监测点昼间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1、4类标准，西侧敏感点处环境噪声叠加值仍符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响。 （4）运营期固废环境影响分析 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 9.9 污染防治措施达标分析 （1）营运期废气达标排放和污染控制 水泥、粉煤灰、外加剂筒仓产生的粉尘经筒仓的仓顶除尘器收集后，无组织排放，仓顶除尘器的除尘效率99.6%，对大气环境无明显影响。 （2）营运期废水达标排放和污染控制 本项目采取“雨污分流制”，初期雨水通过雨水管网排入沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排；后期雨水排入五零河；车辆冲洗废水、搅拌机清洗水经沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后作农肥利用。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 建设项目营运期间的噪声主要来源搅拌机等。通过选用低噪声、低振动型号的装卸、配套隔声降噪设施、加强设备保养、通过合理规划布局，高噪声设备远离了厂界，在运营过程中合理安排作业时间，不夜间作业等措施，尽可能减少对周围环境的影响。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 建设项目生活垃圾环卫清运、废砂石作为铺路原料综合利用、废混凝土用于制作预制构件、沉淀物作为工程填方材料、化粪池污泥农肥利用，机修废油委托处置。固体废物实现零排放。 9.10 清洁生产水平分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 9.11 总量控制 根据分析，本项目大气污染物总量控制指标由如皋市环境保护主管部门在如皋市总量控制余量中协调解决，废水和固废零排放，无需申报总量。 9.12 环境影响报告表结论 环评单位通过调查和分析，依据监测资料和国家、地方有关法规和标准综合评价后认为：如皋市勋盛建材有限公司补办商品混凝土生产项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此，本项目从环境影响评价的角度分析是可行的，不会改变周围的大气、水、声环境的质量现状。 9.17 建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）项目竣工后，污染防治设施应当符合经批准的环评要求，项目方可投入正常生产。 （6）上述评价结果是根据公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。

预审意见: 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见: 公章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下的附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 江苏省生态空间管控区域规划 附图4 厂区总平面布置图 附图5 土地利用规划图 附件1 码头项目环评批复 附件2 营业执照 附件3 法人代表身份证 附件4 备案证 附件5 土地协议及厂房租赁协议 附件6 声明 附件7 委托书 附件8 噪声监测报告 附件9 环评合同 附件10 用地证明 附件11函审意见、修改清单 附件12建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。